440GX AGPset infファイルインストール方法

このたびはFW-6400GXRをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。このマザーボードでWindows　95/98環境においてAGPの機能を利用するには440GXチップセットのinfファイルをインストールする必要があります。下記の手順にてインストールを行ってください。

- Windowsを起動します。

- 添付のCD-ROMをドライブに挿入します。

- Windows 98の場合はinfディレクトリのwin98ディレクトリにある｢setup.exe｣を、Windows 95の場合はinfディレクトリのwin95ディレクトリにある｢setup.exe｣を実行します

- 画面の指示に従ってインストールをします。

- インストールが終了するとシステムが自動的に再起動します。

- 再起動したらコントロールパネルを開き、システムを実行します。

- デバイスマネージャタグをクリックします。

- システムデバイスの中の｢PCI標準ホストPCIブリッジ｣のプロパティを開きます。

- ドライバタグをクリックし、ドライバの更新を選びます。

- ｢Intel(r) 82443GX Pentium(r) II Xeon Processor to PCI bridge｣ が認識されるので、そのまま続行します。

- 以上で終了です。