Die meisten Systeme wurden schon vom Hersteller oder Händler konfiguriert.  Beim Start des Computers braucht daher kein Setup ausgeführt zu werden, außer Sie erhalten die Meldung "Run Setup".

Das Setup-Programm lädt die Konfigurationswerte in einen batteriegepufferten, nichtflüchtigen Speicher, der als CMOS RAM bezeichnet wird.  Dieser Speicherbereich gehört nicht zum System-RAM.

|  | Erhalten Sie wiederholt die Meldung "Run Setup", könnte die interne Batterie des Computers leer sein. In diesem Fall kann das System die Konfigurationswerte nicht im CMOS speichern. Bitten Sie einen qualifizierten Techniker um Unterstützung. |
| --- | --- |

Vor dem Aufruf des Setup-Programms müssen Sie folgende Informationen parat haben:

- Typ des Diskettenlaufwerks.  Der Standard ist entweder ein 5,25-Zoll- (1,2-MB) oder ein 3,5-Zoll- (1,44-MB) Diskettenlaufwerk.

- Typ des IDE-Festplattenlaufwerks.  Die Laufwerksdaten finden Sie auf einem Aufkleber auf Ihrem IDE-Laufwerk oder in der Herstellerdokumentation.

# 2.1	Setup aufrufen

Betätigen Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Esc, um Setup aufzurufen.

|  | Betätigen Sie Strg+Alt+Esc, wenn das System startet. Zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert diese Tastenkombination nicht. |
| --- | --- |

Sie erhalten das Hauptmenü der BIOS-Utility:

| BIOS Utility |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic System Configuration Advanced System Configuration PnP/PCI System Configuration Power Saving Configuration System Security Load Setup Default Settings |  |  |  |
| ¯¬® = Move Highlight Bar, ¿ = Select, Esc = Exit and Reboot |  |  |  |
|  |  | Die Parameter auf den folgenden Bildschirmen sind die Standardwerte, die nicht unbedingt mit den Werten Ihres Systems identisch sein müssen. Die abgeblendeten Punkte (mit einem Sternchen versehen) auf dem Bildschirm haben feste Einstellungswerte und sind nicht konfigurierbar. |  |

# 2.2	Basic System Configuration
(System-Grundkonfiguration)

Wählen Sie "Basic System Configuration", um Konfigurationswerte wie Datum, Uhrzeit und Laufwerkstypen einzugeben.

Der folgende Bildschirm zeigt das Menü von "Basic System Configuration":

Basic System Configuration Page 1/2

Date [MM/DD/YY] Time [HH:MM:SS] Diskette Drive A [xx-MB xx-inch] Diskette Drive B [xx-MB xx-inch] Cylinder Head Sector IDE Drive 0 (xxx MB) [Auto] xx xx xx IDE Drive 1 (xxx MB) [Auto] xx xx xx IDE Drive 2 [Auto] xx xx xx IDE Drive 3 [Auto] xx xx xx Total Memory [ 8] MB

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Die Befehlszeile am unteren Rand des Menüs erläutert, wie man Menüpunkte hervorhebt, Einstellungen ändert und von einem Bildschirm zum nächsten blättert.

Drücken Sie á oder â auf dem Cursortastenblock, um den gewünschten Parameter hervorzuheben.

Drücken Sie à oder ß, um die gewünschte Option eines Menüpunktes anzuwählen.

Drücken Sie Bild á oder Bild â, um zur nächsten bzw. vorherigen Seite zu blättern.

Drücken Sie Esc, um das Konfigurationsmenü auszuschalten.

Der folgende Bildschirm zeigt Seite 2 von "Basic System Configuration":

Basic System Configuration Page 2/2

Enhanced IDE Features Hard Disk Block Mode [Enabled ] Advanced PIO Mode [Enabled ] Hard Disk Size > 504MB [Enabled ] Hard Disk 32-Bit Access [Enabled ] Large Memory Support Mode [Normal ] Num Lock After Boot [Enabled ] Memory Test [Disabled] Quiet Boot [Disabled] Configuration Table [Enabled ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Die folgenden Abschnitte erklären die verschiedenen Parameter und ihre Einstellungen.

## 2.2.1	Date / Time (Datum und Uhrzeit)

Die Echtzeituhr führt das Systemdatum und die Uhrzeit weiter.  Nach Einstellung des Datums und der Uhrzeit brauchen Sie diese Werte nicht mehr bei jedem Systemstart einzugeben.  Solange die interne Batterie Strom führt (ca. sieben Jahre) und angeschlossen ist, zeigt die Uhr das genaue Datum und die Uhrzeit, auch wenn das System ausgeschaltet ist.

Date (Datum)

Stellen Sie den Auswahlcursor auf den Parameter Date und drücken Sie à oder ß, um das aktuelle Datum in der Reihenfolge Monat, Tag und Jahr einzugeben.

Gültige Werte für Monat, Tag und Jahr sind:

- Monat	1  bis 12

- Tag	1  bis 31

- Jahr	00  bis 99

Time (Uhrzeit)

Stellen Sie den Auswahlcursor auf den Parameter Time und drücken Sie à oder ß, um die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge Stunde, Minute und Sekunde einzugeben.

Gültige Werte für Stunde, Minute und Sekunde sind:

- Stunde	00 bis 23

- Minute	00 bis 59

- Sekunde	00 bis 59

## 2.2.2	Diskette Drive A/B 
(Diskettenlaufwerke A/B)

Um den Konfigurationswert für das erste Diskettenlaufwerk (Laufwerk A) einzustellen, heben Sie den Parameter Diskette Drive A hervor.  Drücken Sie à oder ß, um die Optionen einzusehen und wählen Sie dann den passenden Wert.

Die Parameter Diskette Drive haben folgende Optionen:

- [        None        ]

- [360  KB,   5.25-inch]

- [1.2  MB,   5.25-inch]

- [720  KB,    3.5-inch]

- [1.44 MB,    3.5-inch]

- [2.88 MB,    3.5-inch]

Stellen Sie den Konfigurationswert für den Parameter Diskette Drive B auf gleiche Weise ein.  Ist kein zweites Diskettenlaufwerk installiert, wählen Sie None.

## 2.2.3	IDE Drive 0/1/2/3 (IDE-Festplatten)

Um die erste Festplatte (Laufwerk C) zu konfigurieren, stellen Sie den Auswahlcursor auf den Parameter IDE Drive 0.  Drücken Sie à oder ß, um die IDE-Festplattentypen und ihre entsprechenden Werte anzuzeigen.  Wählen Sie den Wert, der zu Ihrer IDE-Festplatte paßt.  Stellen Sie den Konfigurationswert für die anderen IDE-Laufwerke, sofern installiert, auf gleiche Weise ein.  Handelt es sich beim IDE-Laufwerk weder um eine Festplatte, noch um ein CD-ROM-Laufwerk, wählen Sie None.

### Die Option “Auto” anwählen

Wenn Sie nicht den genauen Typ Ihrer IDE-Festplatte kennen, wählen Sie die Option Auto.  Während des Einschaltselbsttests (POST), wenn das System vor dem Laden des Betriebssystems und von Anwendungen einen Selbsttest und eine Selbstinitialisierung ausführt, stellt die BIOS-Utility automatisch Ihren Festplattentyp fest.  Sie sehen den Typ und die Werte Ihrer Festplatte, wenn Sie die BIOS-Utility aufrufen.

Cylinder	Head	Sector

IDE Drive 0 (xx MB)	[Auto]	xx	xx	xx

Sie können, auf Wunsch, diese Werte auch mit der Option User abspeichern.

Cylinder	Head	Sector

IDE Drive 0 (xx MB)	[User]	xx	xx	xx

Beim nächsten Systemstart braucht die BIOS-Utility Ihr IDE-Laufwerk nicht mehr automatisch zu konfigurieren, da sie die abgespeicherten Festplatteninformationen während des POST vorfindet.

|  | Wir empfehlen, daß Sie die IDE-Festplattenwerte abschreiben und an einem sicheren Platz aufbewahren, so daß Sie diese bei einer künftigen Neukonfiguration der Festplatte gleich zur Hand haben. |
| --- | --- |

Führen Sie eine automatische Konfiguration anderer installierter IDE-Festplatten auf gleiche Weise aus.

### Die Option “User” anwählen

Es mag vorkommen, daß Sie die Option Auto nicht benutzen können.  Sie müssen statt dessen User wählen, wenn Sie eine IDE-Festplatte installierten, die zuvor formatiert wurde, jedoch nicht die systemeigenen Parameter oder die Struktur der Festplatte benutzt.  Der IDE-Festplattentyp ist zwar aufgelistet, die Anzahl der Zylinder, die Köpfe und die Sektoren sind jedoch nicht identisch.

So konfigurieren Sie eine IDE-Festplatte mit der User-Option:

1.	Heben Sie den IDE-Festplattenparameter hervor.

2.	Wählen Sie User und drücken Sie die Eingabetaste.

3.	Geben Sie die Anzahl der Zylinder, die Köpfe und die Sektoren der Festplatte in den entsprechenden Spalten ein.

|  | Die richtigen IDE-Festplatteninformationen müssen Ihnen im voraus bekannt sein. |
| --- | --- |

4.	Beantworten Sie die Frage, ob Sie die CMOS-Daten abspeichern möchten, mit YES.

## 2.2.4	Total Memory (Gesamtspeicher)

Während des POST stellt das System den Gesamtbetrag des integrierten Systemspeichers automatisch fest und setzt die entsprechenden Parameterwerte ein.  Wenn Sie zusätzlichen Speicher installieren, aktualisiert das System den Parameter Total Memory automatisch und zeigt die neue Speichergröße.

## 2.2.5	Enhanced IDE Features 
(Erweiterte IDE-Funktionen)

### Hard Disk Block Mode (Festplatten-Blockmodus)

Diese Funktion steigert, je nach installiertem Festplattentyp, die Leistung von Festplatten.  Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, erhöht sich die Datenübertragsrate auf 256 Bytes pro Zyklus und Daten können in Blöcken (mehrfachen Sektoren) übertragen werden.  Startet Ihr System nicht mehr, wenn dieser Parameter aktiviert ist, ändern Sie die Einstellung auf Disabled ab.  Normalerweise steht dieser Parameter auf Enabled.

### Advanced PIO Mode (Erweiterter PIO-Modus)

Bei Aktivierung dieses Parameters beschleunigen sich die Datenkorrektur und die Lese-/Schreibzeiten, was wiederum die Festplattenaktivitätszeit verkürzt und ihre Leistung steigert.

Um diese Funktion benutzen zu können, muß Ihre Festplatte den erweiterten PIO-Modus unterstützen.  Falls nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.  Informieren Sie sich in Ihrem Festplattenhandbuch über den erweiterten PIO-Modus.

### Hard Disk Size > 504 MB (Festplattengröße > 504 MB)

Diese IDE-Erweiterung funktioniert nur unter DOS und Windows 3.x.  Bei Aktivierung können Sie eine Festplatte benutzen, deren Kapazität 504 MB überschreitet.  Dies ermöglicht die LBA-Modusübersetzung (Logical Block Address).  Bei anderen Betriebssystemen muß dieser Parameter auf Disabled gesetzt werden.

### Hard Disk 32-Bit Access (Festplatten-32-Bit-Zugriff)

Bei Aktivierung dieses Parameters verbessert sich die Systemleistung durch Gewährung eines 32-Bit-Festplattenzugriffs.  Diese IDE-Erweiterung funktioniert nur unter DOS, Windows 3.x und Novell Netware.  Unterstützt Ihre Software oder Festplatte diese Funktion nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.

## 2.2.6	Large Memory Support Mode 
(Unterstützung eines großen Speichers)

Dieser Parameter verfügt über die Einstellungen Normal und Advanced.  Setzen Sie diesen Parameter auf Advanced, wenn Sie unter Windows NT 3.1 oder einer neueren Windows NT Version arbeiten.  Mit dieser Einstellung unterstützen Sie einen Erweiterungsspeicher, der größer als 64 MB ist.  Die Standardeinstellung ist Normal.

## 2.2.7	Num Lock After Boot
(Num-Aktivierung beim Systemstart)

Mit diesem Parameter können Sie die Funktion Num Lock beim Systemstart aktivieren.  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.2.8	Memory Test (Speichertest)

Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, testet das System während der POST-Routinen das RAM.  Setzen Sie diesen Parameter auf Disabled, ermittelt das System nur die Speichergröße und übergeht die Testroutine.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

## 2.2.9	Quiet Boot (Ruhiger Systemstart)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die Funktion Quiet Boot.  Ist er auf Enabled gesetzt, läuft das BIOS im Grafikmodus und zeigt während des POST und des Bootens nur ein Erkennungslogo.  Hiernach zeigt der Bildschirm das Prompt des Betriebssystems (vom DOS) oder ein Logo (von Windows 95).  Wird während des Systemstarts ein Fehler festgestellt, schaltet das System automatisch zum Textmodus.

Auch wenn dieser Parameter auf Enabled gesetzt ist, können Sie während des Systemstarts zum Textmodus schalten, indem Sie nach einem Piepston, der die Aktivierung der Tastatur ankündigt, F9 drücken.

Ist dieser Parameter auf Disabled gesetzt, läuft das BIOS im konventionellen Textmodus, wobei Sie auf dem Bildschirm Details zur Systeminitialisierung sehen.

## 2.2.10	Configuration Table (Konfigurationstabelle)

Mit diesem Parameter zeigen Sie die Konfigurationstabelle nach dem Post, jedoch noch vor dem Hochfahren des Systems, an.  In der Konfigurationstabelle sehen Sie eine Zusammenfassung der Hardwaregeräte und -einstellungen, die das BIOS während des POST festgestellt hat.  Beispiel einer Konfigurationstabelle:

| CPU ID : Pentium CPU Clock : 200 MHz Math Coprocessor: Installed IDE Drive 0 : xxx MB IDE Drive 1 : xxx MB IDE Drive 2 : xxx MB IDE Drive 3 : xxx MB Diskette Drive A: xx-MB, xx-inch Diskette Drive B: None Serial Port(s) : 3F8h, 2F8h Parallel Port : 378h | Base Memory: : xxx KB Extended Memory: xxxx KB Shadow RAM : xxx KB Internal Cache : xxx KB, Enabled External Cache : xxx KB, Enabled Pointing Device: None SIMM 1-2 Type : Fast Page Mode SIMM 3-4 Type : EDO SIMM 5-6 Type : None USB HC : Disabled |
| --- | --- |

# 2.3	Advanced System Configuration
(Erweiterte Systemkonfiguration)

Mit der Option "Advanced System Configuration" konfigurieren Sie die erweiterten Systemspeicherfunktionen.

|  | Sind Sie kein fachkundiger Techniker, ändern Sie keine Einstellungen in Advanced Configuration, um eine Systembeschädigung zu vermeiden. |
| --- | --- |

Der folgende Bildschirm zeigt Seite 1 der Parameter von "Advanced System Configuration".

Advanced System Configuration Page 1/2

Internal Cache (CPU Cache) [Enabled ] External Cache [Enabled ] E0000h - FFFFFh (System BIOS) [Cacheable] C0000h - C7FFFh (Video BIOS) [Cacheable] USB Host Controller [Disabled ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Der folgende Bildschirm zeigt die zweite Seite der Parameter von "Advanced System Configuration".

Advanced System Configuration Page 2/2

Memory at 15MB - 16MB Reserved for [System ]Use DRAM Leadoff Timing (Read/Write/RAS##Pre) [7/6/4] RAS to CAS Delay [3 ] DRAM Write Burst Timing [X-3-3-3] DRAM Read Burst Timing (EDO/FPM) [X-2-2-2/X-3-3-3] ECC/Parity Mode Selection [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.3.1	Internal Cache (CPU Cache) 
(Interner CPU-Cache)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den internen Cachespeicher..  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.3.2	External Cache (Externer Cache)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den externen Cachespeicher..  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.3.3	E0000h - FFFFFh (System BIOS)

Setzen Sie diesen Parameter auf Cacheable, wenn das System-BIOS direkt vom Cachespeicher aus laufen soll und somit die Systemfunktionen beschleunigt.  Setzen Sie ihn auf Noncacheable, um das System-BIOS vom RAM aus auszuführen.  Die Standardeinstellung ist Cacheable.

## 2.3.4	C0000h - C7FFFh (Video BIOS)

Setzen Sie diesen Parameter auf Cacheable, wenn das Video-BIOS direkt vom Cachespeicher aus laufen soll und somit die Systemfunktionen beschleunigt.  Setzen Sie ihn auf Noncacheable, um das Video-BIOS vom RAM aus auszuführen.  Die Standardeinstellung ist Cacheable.

## 2.3.5	USB Host Controller (USB-Host-Controller)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Controller.  Ist Ihr System mit einem USB Host Controller ausgestattet, kann es mit Hilfe der USB-Funktion zusätzliche Peripheriegeräte unterstützen.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

## 2.3.6	Memory at 15MB - 16MB (Speicher bei 15-16 MB)

Um Speicheradreßkonflikte zwischen dem System und den Erweiterungskarten zu verhindern, reservieren Sie diesen Speicherbereich entweder für das System oder eine Erweiterungskarte.

Bevor Sie diesen Parameter einstellen, prüfen Sie im Handbuch Ihrer Zusatzkarte nach, ob diese den betreffenden Speicherbereich benötigt.  Falls nicht, setzen Sie ihn auf System Use.

## 2.3.7	DRAM Leadoff Timing (Read/Write/RAS#Pre)

Bevor auf Daten zugegriffen werden kann, muß der Kernlogikchip das Speicheradreß-, CAS- (column address strobe) und RAS- (row address strobe) Signal zum DRAM leiten.  Diese Signale werden jedoch nicht gleichzeitig abgegeben.  Die Zeit, die der Kernlogikchip benötigt, um das RAS-Signal vor der Abgabe aufzuladen, wird RAS Precharge Time genannt.   Der Zeitunterschied zwischen der Abgabe der RAS- und CAS-Signale wird Lead-off Time genannt.

Die Lead-off Time ist für Schreib-, Lese- und RAS-Signalvoraufladungsaktionen unterschiedlich.  Einige DRAMs benötigen eventuell eine längere Verzögerung, um auf Daten zuzugreifen.  Mit diesem Parameter können Sie die Lead-off Time einstellen.   Verfügbare Einstellungen sind 7/6/4, 7/6/3, 6/5/4 und 6/5/3.  Die Standardeinstellung ist 7/6/4.

## 2.3.8	RAS to CAS Delay 
(Verzögerung vom RAS zum CAS)

Mit dieser Funktion können Sie die Wartezeit zwischen den RAS- und CAS-Signalen einrichten.  Die verfügbaren Einstellungen sind 3 und 2 clocks.  Die Standardeinstellung ist 3 clocks.

Installieren Sie jedoch DRAMs mit EDO-Funktion (Extended Data Output), müssen Sie die Einstellung auf 2 clocks abändern.  Dies verbessert die Systemleistung.

## 2.3.9	DRAM Write Burst Timing
(DRAM-Schreib-Burstzeit)

Dieser Parameter stellt den Schreibwartestatus zwischen dem externen und dem DRAM-Cache ein.  Der externe Cache wird anhand der Write-back-Methode ausgeführt und jede Cacheschreibung besteht aus vier zusammenhängenden Cacheschreibzyklen.  Daher besteht diese Einstellung aus vier einzurichtenden Ziffern.

Die verfügbaren Einstellungen sind X-4-4-4, X-3-3-3 und X-2-2-2.  Der x-Wert hängt von der Einstellung des Parameters DRAM Lead-off Timing ab.  Schnellere DRAMs benötigen kürzere Wartezeiten.  Die Standardeinstellung für diesen Parameter ist X-3-3-3.

## 2.3.10	DRAM Read Burst Timing (EDO/FPM)
(DRAM-Lese-Burstzeit)

Dieser Parameter stellt den Lesewartestatus zwischen dem externen und dem DRAM-Cache ein.  Ähnlich dem DRAM Write Burst Timing muß auch dieser Parameter vier Ziffern einrichten.  Jedesmal, wenn die CPU eine Auslassung vom externen Cache einliest, liest sie vier zusammenhängende Speicherzyklen in vier zusammenhängende Adressen vom DRAM-Cache.

Das Read Burst Timing ist für EDO- (Extended Data Output) und FPM- (Fast Page Mode) DRAMs unterschiedlich.  Die verfügbaren Einstellungen sind X-3-3-3/X-4-4-4, X-2-2-2/X-3-3-3 und X-4-4-4/X-4-4-4.  Der x-Wert hängt von der Einstellung des Parameters DRAM Lead-off Timing ab.  Schnellere DRAMs benötigen kürzere Wartezeiten.  Die Standardeinstellung für diesen Parameter ist X-2-2-2/X-3-3-3.

## 2.3.11	ECC/Parity Mode Selection (ECC/Paritätswahl)

Mit diesem Parameter können Sie die ECC- und die Paritätskontrollfunktion aktivieren oder deaktivieren.  Die Optionen für diesen Parameter sind Parity, ECC und Disabled.  Beachten Sie, daß sowohl ECC- als auch Paritätsmodi von Fast-Page-Modus-SIMMs unterstützt werden, während EDO-Simms nur den ECC-Modus unterstützen. Wählen Sie disabled, wenn Sie SIMMs ohne Parität installierten.

# 2.4	PCI System Configuration 
(PCI-Systemkonfiguration)

Mit der Option "PCI System Configuration" können Sie Ihre PCI-Geräte einstellen.

PCI System Configuration Page 1/1

PCI IRQ Setting [ Auto ] INTA INTB INTC INTD *PCI Slot 1 [--] [--] [--] [--] *PCI Slot 2 [--] [--] [--] [--] *PCI Slot 3 [--] [--] [--] [--] *PCI Slot 4 [--] [--] [--] [--] PCI IRQ Sharing [Yes] VGA Palette Snoop [Disabled] Plug & Play OS [Yes] Reset Resources Assignment [No]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.4.1	PCI IRQ Setting (PCI-IRQ-Einstellung)

Mit diesem Parameter können Sie Ihre PCI-Geräte automatisch (Auto) oder manuell (Manual) konfigurieren.  Benutzen Sie Plug-and-Play-Geräte (PnP), können Sie die Standardeinstellung Auto beibehalten.  Das System konfiguriert dann automatisch die PnP-Geräte.  Gehört Ihr PCI-Gerät nicht zum Typ PnP, können Sie das Interrupt für jedes einzelne Gerät manuell zuweisen.

|  | Technische Informationen über die PCI-Karte finden Sie in Ihrem Handbuch. |
| --- | --- |

### PCI Slots (PCI-Steckplätze)

Mit diesem Parameter können Sie das passende Interrupt für jedes PCI-Gerät einzeln angeben.  Sie können den Steckplätzen die Interrupts IRQ5, IRQ9, IRQ10, IRQ11 oder IRQ15 zuweisen.

Springen Sie mit den Tasten á oder â zwischen den Feldern hin und her.  Wählen Sie Optionen mit den Tasten à oder ß.

## 2.4.2	PCI IRQ Sharing (PCI-IRQ gemeinsam benutzen)

Setzen Sie diesen Parameter auf Yes, können Sie zwei verschiedenen Gerät ein gleiches IRQ zuweisen.  Um diese Funktion zu deaktivieren, setzen Sie diese auf No.

|  | Aktivieren Sie diesen Parameter nur, wenn für die Zuordnung restlicher Gerätefunktionen keine IRQs mehr zur Verfügung stehen. |
| --- | --- |

## 2.4.3	VGA Palette Snoop (VGA-Palette erkunden)

Ist in Ihrem System mehr als eine Grafikkarte installiert, gestattet Ihnen dieser Parameter die Benutzung der Palettenerkundung (palette snoop).

Mit Hilfe der Funktion VGA Palette Snoop können Sie Kontrollpalettenregister (CPR) verwalten und das VGA RAM DAC (Digital-Analog-Wandler, eine Farbdatenspeicherung) einer jeden im System installierten Grafikkarte aktualisieren.  Während der Erkundung sendet das CPR Signale an alle Grafikkarten, damit diese ihre individuellen RAM DACs aktualisieren können.  Das Signal geht kontinuierlich durch die Karten, bis alle RAM DAC-Daten aktualisiert sind.  Hierdurch lassen sich mehrere Bilder auf dem Bildschirm anzeigen.

|  | Einige Grafikkarten müssen speziell für diese Funktion eingestellt werden. Lesen Sie erst im Handbuch Ihrer Grafikkarte, wie Sie diesen Parameter einstellen müssen. |
| --- | --- |

## 2.4.4	Plug & Play OS (Plug&Play-Betriebssystem)

Ist dieser Parameter auf Yes gesetzt, initialisiert das BIOS nur PnP-Bootgeräte wie SCSI-Karten.  Ist er auf No gesetzt, initialisiert das BIOS alle PnP-Boot- und -Nicht-Bootgeräte wie z.B. Soundkarten.

|  | Setzen Sie diesen Parameter nur auf Yes , wenn es sich bei Ihrem Betriebssystem um Windows 95 handelt. |
| --- | --- |

## 2.4.5	Reset Resources Assignment
(Ressourcenzuordnung zurücksetzen)

Setzen Sie diesen Parameter auf Yes, um bei der Installation von Nicht-PnP- oder PnP-ISA-Karten einen IRQ-Konflikt zu vermeiden.  Hierdurch werden alle Ressourcenzuordnungen freigegeben, so daß das BIOS die Ressourcen beim nächsten Systemstart allen installierten PnP-Geräten neu zuordnen kann.  Nach Freigabe der Ressourcendaten setzt sich der Parameter wieder auf No zurück.

Anweisungen zur Installation und Konfiguration von ISA-Karten finden Sie in Abschnitt 1.8.

# 2.5	Power Saving Configuration
(Stromsparkonfiguration)

Die Parameter der "Power Saving Configuration" sind nur konfigurierbar, wenn Ihr System die Stromsparfunktionen unterstützt.

Die folgenden Bildschirme zeigen die Parameter der "Power Saving Configuration" und ihre Standardeinstellungen:

Power Saving Configuration Page 1/1

Power Management Mode [Enabled ] IDE Hard Disk Standby Timer [15] Minute(s) System Standby Timer [15] Minute(s) System Suspend Timer [15] Minute(s) Monitored Activities IRQ 3 [Disabled] IRQ 9 [Disabled] IRQ 4 [Disabled] IRQ 10 [Disabled] IRQ 5 [Disabled] IRQ 11 [Disabled] IRQ 6 [Enabled ] IRQ 12 [Enabled ] IRQ 7 [Disabled] IRQ 14 [Enabled ] IRQ 8 [Disabled] IRQ 15 [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.5.1	Power Management Mode (Stromsparmodus)

Mit diesem Parameter können Sie den Stromverbrauch senken.  Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, können Sie die IDE-Festplatte und die System-Timer konfigurieren.  Setzen ihn auf Disabled, werden die Stromsparfunktionen und alle Timer deaktiviert.

### IDE Hard Disk Standby Timer (IDE-Festplattenstandby)

Mit diesem Parameter schalten Sie die Festplatte nach einem Leerlauf von 1 bis 15 Minuten, je nach Ihrer Einstellung, in ein Standby.  Greifen Sie später wieder auf die Festplatte zu, geben Sie der Festplatte 3 bis 5 Sekunden (je nach Festplattentyp), um zum Normalbetrieb zurückzukehren.  Setzen Sie diesen Parameter auf Off, wenn Ihre Festplatte diese Funktion nicht unterstützt.

### System Standby Timer (Systemstandby)

Dieser Parameter setzt das System in einen "schnellen" Stromsparmodus.  Befindet sich das System einen angegebenen Zeitabschnitt über im Leerlauf, schaltet es automatisch in ein Standby.  Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung, oder jeglicher überwachten Aktivität in den IRQ-Kanälen, schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.  Siehe Abschnitt 2.5.2.

### System Suspend Timer (Systemsuspend)

Dieser Parameter setzt das System in den niedrigsten Stromsparmodus.  Befindet sich das System einen angegebenen Zeitabschnitt über im Leerlauf, schaltet es automatisch in ein Suspend.

Bei einem Suspend hält der CPU-Takt an.  Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung, oder jeglicher überwachten Aktivität in den IRQ-Kanälen, schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.  Siehe Abschnitt 2.5.2.

## 2.5.2	Monitored Activities (Aktivitätsüberwachungen)

Mit den Punkten IRQ in diesem Parameter überwachen Sie Systemaktivitäten, die über IRQ-Kanäle laufen, und legen fest, ob Stromsparmaßnahmen aufgerufen werden sollen.

Belegen Sie z.B. IRQ 3 mit einem Fax/Modem und setzen Sie diesen Punkt auf Enabled, weckt jegliche Fax/Modemaktivität das in einem Standby befindliche System auf.

2.6	System Security Setup (Systemsicherheit)

Das Setup-Programm besitzt eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die einen unerwünschten Zugriff auf das System und seine Daten verhindern.

Sie erhalten folgenden Bildschirm, wenn Sie das Setup-Programm aufrufen und die Option "System Security" wählen:

System Security Page 1/1

Disk Drive Control Diskette Drive [ Normal ] Hard Disk Drive [ Normal ] System Boot Drive [Drive A then C] Boot from CD-ROM [Disabled] Onboard Communication Ports Serial Port 1 Base Address [ 3F8h ] Serial Port 2 Base Address [ 2F8h ] Parallel Port Base Address [378 (IRQ 7)] Operation Mode [Standard Parallel Port (SPP)] Mode ECP DMA Channel [-] Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12) [Enabled ] Setup Password [ None ] Power On Password [ None ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.6.1	Disk Drive Control (Laufwerkskontrolle)

Mit den Laufwerkskontrollfunktionen aktivieren oder deaktivieren Sie Lese/Schreibfunktionen eines Laufwerks.  Diese Funktionen kontrollieren auch die "Boot"-Funktion des Disketten- oder Festplattenlaufwerks, um das Laden von Betriebssystemen oder anderen Programmen von einem gewissen Laufwerk zu verhindern, während die anderen Laufwerke weiterhin betriebsfähig bleiben.

Tabelle 2-1 listet die Einstellungen der Laufwerkskontrolle und ihre entsprechenden Funktionen auf.

Tabelle 2-1	Einstellungen von Disk Drive Control

| Diskette Drive (Diskettenlaufwerk) |  |
| --- | --- |
| Einstellung | Erklärung |
| Normal | Diskettenlaufwerk funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |
| Disabled | Deaktiviert alle Diskettenfunktionen |
| Hard Disk Drive (Festplattenlaufwerk) |  |
| Einstellung | Erklärung |
| Normal | Festplatte funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |
| Disabled | Deaktiviert alle Festplattenfunktionen |
| System Boot Drive (Systemstartlaufwerk) |  |
| Einstellung | Erklärung |
| Drive A then C | System prüft zuerst Laufwerk A. Befindet sich eine Diskette im Laufwerk, startet das System vom Laufwerk A. Andernfalls startet es vom Laufwerk C. |
| Drive C then A | System prüft zuerst Laufwerk C. Ist eine Festplatte (Laufwerk C) installiert, startet das System vom Laufwerk C. Andernfalls startet es vom Laufwerk A. |
| C: | System startet immer vom Laufwerk C. |
| A: | System startet immer vom Laufwerk A. |

Tabelle 2-1	Einstellungen von Disk Drive Control  (Fortsetzung)

| Boot from CD-ROM (Systemstart vom CD-ROM) |  |
| --- | --- |
| Einstellung | Erklärung |
| Enabled | System prüft, ob sich eine startfähigen CD im CD-ROM-Laufwerk befindet. Ist eine CD vorhanden, startet das System vom CD-ROM-Laufwerk. Andernfalls startet des von dem Laufwerk, das im Parameter System Boot Drive angegeben ist. |
| Disabled | System startet von dem Laufwerk, das im Parameter System Boot Drive angegeben ist. |

## 2.6.2	On Board Communication Ports
(Integrierte Kommunikationsschnittstellen)

### Serial Port 1 Base Address 
(Basisadresse der seriellen Schnittstelle 1)

Mit diesem Parameter stellen Sie die logische Basisadresse der seriellen Schnittstelle 1 ein.

Tabelle 2-2	Einstellungen für "Serial Port 1"

| Einstellung | Erklärung |
| --- | --- |
| 3F8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 3F8h und Belegung von IRQ4 |
| 2F8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 2F8h und Belegung von IRQ3 |
| 3E8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 3E8h und Belegung von IRQ4 |
| 2E8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 2E8h und Belegung von IRQ3 |
| Disabled | Deaktiviert serielle Schnittstelle 1 |

### Serial Port 2 Base Address
(Basisadresse der seriellen Schnittstelle 2)

Mit diesem Parameter stellen Sie die logische Basisadresse der seriellen Schnittstelle 2 ein.

Tabelle 2-3	Einstellungen für "Serial Port 2"

| Einstellung | Erklärung |
| --- | --- |
| 3F8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 3F8h und Belegung von IRQ4 |
| 2F8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 2F8h und Belegung von IRQ3 |
| 3E8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 3E8h und Belegung von IRQ4 |
| 2E8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 2E8h und Belegung von IRQ3 |
| Disabled | Deaktiviert serielle Schnittstelle 2 |

|  | Belegen Sie die serielle Schnittstelle 1 mit 3F8h, dürfen Sie der seriellen Schnittstelle 2 nur 2F8h oder 2E8h zuordnen. Belegen Sie die serielle Schnittstelle 1 mit 2F8h, dürfen Sie der seriellen Schnittstelle 2 nur 3F8h oder 3E8h zuordnen. |
| --- | --- |

### Parallel Port Base Address
(Basisadresse der parallelen Schnittstelle)

Das System besitzt eine parallele Schnittstelle.  Tabelle 2-4 listet die Optionen der parallelen Schnittstellenadresse auf.  Sie können die parallele Schnittstelle auch deaktivieren.

Tabelle 2-4	Einstellungen für "Parallel Port"

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| 3BCh (IRQ 7) | Entspricht der parallelen Schnittstelle mit Adresse 3BCh |
| 378h (IRQ 7) | Entspricht der parallelen Schnittstelle mit Adresse 378h |
| 278h (IRQ 5) | Entspricht der parallelen Schnittstelle mit Adresse 278h |
| Disabled | Deaktiviert die parallele Schnittstelle |

Um die parallele Schnittstelle zu deaktivieren, wählen Sie die Option Disabled.  Installierten Sie eine Zusatzkarte, deren parallele Schnittstelle mit der Adresse der integrierten parallelen Schnittstelle in Konflikt tritt, deaktiviert das System automatisch die integrierten Funktionen.

Prüfen Sie die parallele Schnittstellenadresse auf der Zusatzkarte und ändern Sie diese so ab, daß sie keinen Konflikt erzeugt.

#### Operation Mode (Betriebsmodus)

Mit diesem Punkt stellen Sie den Betriebsmodus der parallelen Schnittstelle ein.  Tabelle 2-5 listet die verschiedenen Betriebsmodi auf.

Tabelle 2-5	Betriebseinstellungen der parallelen Schnittstelle

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| Standard Parallel Port (SPP) | Erlaubt einen Ein-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Standard and Bidirectional | Erlaubt einen Zwei-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Enhanced Parallel Port (EPP) | Erlaubt bidirektionalen Betrieb der parallelen Schnittstelle mit Höchstgeschwindigkeit |
| Extended Capabilities Port (ECP) | Erlaubt parallelen Schnittstellenbetrieb im bidirektionalen Modus und mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als die maximale Übertragungsrate |

#### ecp dma channel (ECP-DMA-Kanal)

Dieser Punkt wird nur dann aktiv, wenn Sie Extended Capabilities Port (ECP) als Betriebsmodus wählten.  Er gestattet Ihnen die Wahl von DMA-Kanal 1 oder DMA-Kanal 3 (wie von Windows95 gefordert) für die ECP-Funktion der parallelen Schnittstelle.

## 2.6.3	Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12)
(Integrierte PS/2-Maus (Interrupt 12)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die integrierte PS/2-Maus.  Setzen Sie ihn auf Enabled, können sie die integrierte PS/2-Maus mit zugeordnetem IRQ12 benutzen.  Setzen Sie ihn auf Disabled, deaktiviert er die Maus und stellt IRQ12 anderen Geräten zur Belegung zur Verfügung.

## 2.6.4	Setup Password (Setup-Paßwort)

Das Setup Password verhindert unerwünschten Zugriff auf die BIOS-Utility.

### Ein Paßwort einrichten

1.	Prüfen Sie, ob JP1 auf die Stifte 2-3 (Paßwort übergehen) gesetzt ist.

|  | Die BIOS-Utility läßt sich nicht aufrufen, wenn kein Setup-Paßwort vorhanden ist und JP1 auf die Stifte 1-2 (Paßwortprüfung aktiviert) gesetzt ist. JP1 wurde werksseitig auf die Stifte 2-3 (Paßwort übergehen) gesetzt. |
| --- | --- |

2.	Rufen Sie die BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

3.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor und drücken Sie á oder â.  Sie erhalten das Paßwortprompt:

4.	Geben Sie ein Paßwort ein, das maximal sieben Zeichen lang sein kann.

|  | Seien Sie bei der Eingabe des Paßworts besonders vorsichtig, da die Zeichen beim Tippen nicht auf dem Bildschirm erscheinen. |
| --- | --- |

5.	Drücken Sie die Eingabetaste.  Sie werden jetzt gebeten, das Paßwort zur Bestätigung der ersten Eingabe nochmals einzugeben.

6.	Geben Sie das Paßwort nochmals ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Nach Einrichtung des Paßworts setzt das System den Parameter Setup Password automatisch auf Present (vorhanden).

7.	Beenden Sie den Bildschirm von "System Security" mit Esc und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

8.	Beenden Sie die BIOS-Utility mit Esc.  Ein Dialogfeld fragt Sie jetzt, ob Sie die CMOS-Daten abspeichern möchten.

9.	Speichern Sie Ihre Änderungen mit Yes, woraufhin das System einen Neustart ausführt.

10.	Schalten Sie das System während des Neustarts aus und öffnen Sie dann das Gehäuse.

11.	Setzen Sie JP1 auf die Stifte 1-2, um die Paßwortfunktion zu aktivieren.

Wenn Sie beim nächsten Mal die BIOS-Utility aufrufen, müssen Sie Ihr Setup-Paßwort angeben.

### Ihr Setup-Paßwort ändern oder löschen

Ein Setup-Paßwort läßt sich folgendermaßen ändern:

1.	Rufen Sie die BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

2.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor.

3.	Drücken Sie à oder ß, um das Paßwortprompt anzuzeigen und geben Sie ein neues Paßwort ein.

oder

Drücken Sie à oder ß und wählen Sie None, um das vorhandene Paßwort zu löschen.

4.	Beenden Sie den Bildschirm von "System Security" mit Esc und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

5.	Beenden Sie die BIOS-Utility mit Esc.  Ein Dialogfeld fragt Sie jetzt, ob Sie die CMOS-Daten abspeichern möchten.

6.	Speichern Sie Ihre Änderungen mit Yes.

### Das Setup-Paßwort umgehen

Haben Sie Ihr Setup-Paßwort vergessen, können Sie die Paßwort-Sicherheitsfunktion hardwaremäßig umgehen.  So umgehen Sie das Paßwort:

1.	Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker.

2.	Öffnen Sie das Systemgehäuse und setzen Sie JP1 auf die Stifte 2-3, um die Paßwortfunktion zu umgehen.

3.	Schalten Sie das System ein und rufen Sie die BIOS-Utility auf.  Das System fordert jetzt keine Paßworteingabe von Ihnen.

|  | Sie können das vorhandene Setup-Paßwort ändern oder es durch Wahl von None entfernen. Die entsprechenden Schritte sind im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. |
| --- | --- |

## 2.6.5	Power On Password (Systemstart-Paßwort)

Dieser Parameter schützt Ihr System vor unerwünschter Benutzung.  Sobald Power On Password eingerichtet ist, müssen Sie es bei jedem Systemstart eingeben.  Um dieses Paßwort einzurichten, rufen Sie die BIOS-Utility auf und heben Sie den Parameter Power On Password hervor.  Gehen Sie so vor, wie bei Einrichtung des Setup-Paßworts.

|  | Damit das Systemstart-Paßwort aktiviert ist, muß JP1 auf die Stifte 1-2 gesetzt sein. |
| --- | --- |

# 2.7	Load Setup Default Settings
(Setup-Standardeinstellungen laden)

Diese Option lädt die Standardwerte für die optimalen Konfigurationseinstellungen Ihres Systems.  Laden Sie die Standardeinstellungen, sind Parameter mit festen Einstellungen abgeblendet und nicht konfigurierbar.

Wählen Sie die Option "Load Setup Default Settings" im Hauptmenü, erhalten Sie folgendes Dialogfeld:

Load Setup Default Settings
  Are you sure

	[Yes]	[No]

Wählen Sie Yes, um die Standardeinstellungen zu laden.

# 2.8	Leaving Setup (Setup beenden)

Prüfen Sie die Konfigurationswerte Ihres Systems.  Sind Sie sicher, daß alle Werte richtig sind, schreiben Sie diese ab.  Bewahren Sie die aufgezeichneten Werte an einem sicheren Platz auf.  Wird der Batteriestrom mal schwächer oder der CMOS-Chip schadhaft, werden Sie wissen, welche Werte Sie im Setup einzugeben haben.

Beenden Sie das System-Konfigurationssetup mit Esc.  Haben sich Funktionen der BIOS-Utility geändert, erhalten Sie folgenden Bildschirm:

Do you want to save CMOS data?

	[Yes]	[No]

Beantworten Sie diese Frage mit den Richtungstasten.  Mit Yes speichern Sie die neuen Daten im CMOS ab und mit No behalten Sie die alten Konfigurationswerte bei.  Drücken Sie die Eingabetaste.