AcerPower/DR

Pentium Desktop System (V55LA)

Benutzerhandbuch

Acer Computer GmbH

Kornkamp 4

22926 Ahrensburg

Copyright

Copyright Ó 1996 by Acer Computer GmbH (Acer). Alle Rechte vorbehalten. Das hier vorliegende Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ebenso wie die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Acer weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form gespeichert, wiedergegeben, vervielfältigt oder reproduziert werden.

Haftungsausschluß

Acer übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften, die Verwendung des Produktes für einen bestimmten Zweck sowie die hier vorliegende Dokumentation beziehen. Dieses gilt auch für die mit dem Produkt ausgelieferte und in dieser Dokumentation beschriebene Software, für deren Richtigkeit Acer keine Garantie übernimmt. Erweist sich die Software nach dem Kauf als fehlerhaft, so übernimmt der Käufer und nicht Acer, ihr Verteiler oder ihr Händler die vollen Kosten für Wartung und Reparatur, die hierdurch verursacht worden sind. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt, dessen Zubehör und die mit diesem Produkt ausgelieferte Software unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behält sich Acer das Recht vor, Komponenten, Zubehör, technische Spezifikationen, Software sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produktes ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

1. Auflage, Copyright ã1996 by Acer Computer GmbH

Acer ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acer Incorporated.

IBM und PS/2 sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer.

WICHTIGE
SICHERHEITSANWEISUNGEN

1.	Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihres Computers zu gewährleisten, lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, und beachten Sie sie bei der Handhabung Ihres Gerätes.

2.	Befolgen Sie bitte alle auf dem Computer angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.

3.	Prüfen Sie zunächst, ob die auf dem Typenschild an der Rückseite des Computers angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Der Computer darf nur mit der auf diesem Typenschild angegebenen Netzspannung betrieben werden.

4.	Ziehen Sie vor dem Reinigen des Computers den Netzstecker. Benutzen Sie zur Reinigung der Gehäuseoberfläche ein trockenes oder leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Achten Sie aber darauf, daß bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprayreiniger, die zu einer  Beschädigung der Gehäuseoberfläche führen könnten. Die Reinigung des Geräteinneren sollte ausschließlich dem geschulten Servicepersonal vorbehalten bleiben.

5.	Um den Computer vor Überhitzung zu schützen, dürfen die der Belüftung dienenden Gehäuseschlitze und Gehäuseöffnungen auf der Rück- und Bodenseite des Computers nicht abgedeckt werden. Vermeiden Sie daher den Betrieb Ihres Gerätes auf Mobiliar mit weicher Oberfläche (z. B. auf einem Bett, einem Teppich oder ähnlichem). Der Computer darf auf keinen Fall in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. einem Heizkörper) aufgestellt werden. Der Einbau in ein anderes Gehäuse sollte nur dann erfolgen, wenn eine ausreichende Belüftung sichergestellt ist.

6.	Stellen Sie den Computer nicht auf wackelige und instabile Unterlagen. Der Computer könnte herunterfallen und dabei beschädigt werden.

7.	Stellen Sie den Computer während des Betriebes nicht in der Nähe von Wasser auf.

8.	Aus Sicherheitsgründen ist dieser Computer mit einem dreipoligen, geerdeten Schutzkontaktstecker ausgerüstet, der nur an einer ordnungsgemäß geerdeten Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden darf. Machen Sie auf keinen Fall die Erdung des Schutzkontaktsteckers oder der Schutzkontaktsteckdose funktionslos.

9.	Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie es so, daß man nicht darauf treten kann.

10.	Benutzen Sie ein Verlängerungskabel für den Netzanschluß, so achten Sie darauf, daß die Stromaufnahme des Gerätes nicht die zulässige Leistung des Verlängerungskabels und der Netzsteckdose übersteigt.

11.	Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, daß Sie keine Flüssigkeit über dem Gerät verschütten oder Gegenstände durch die Geräteöffnungen stecken. Sie könnten sonst einen Kurzschluß hervorrufen oder einen elektrischen Schlag erhalten.

12.	Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Durch das Öffnen und Entfernen der Gehäuseabdeckungen setzen Sie sich der Gefahr eines elektrischen Schlages oder sonstiger Risiken aus. Überlassen Sie die Wartung dem qualifizierten Kundendienst.

13.	Ziehen Sie den Netzstecker des Computers aus der Steckdose heraus, und rufen Sie den Kundendienst, wenn einer der folgenden Störfälle eingetreten ist:

a.	Wenn die Isolierung des Netzkabels durchgescheuert oder der Netzstecker beschädigt ist.

b.	Wenn Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde oder wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt war.

c.	Wenn das Gerät nicht korrekt arbeitet, obwohl alle Einstellungen und Anweisungen des Benutzerhandbuches befolgt wurden. Nehmen Sie aber nur solche Einstellungen vor, die im Benutzerhandbuch ausdrücklich beschrieben sind. Falsche Einstellungen können Beschädigungen zur Folge haben und umfangreiche Reparaturarbeiten erfordern.

d.	Wenn das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.

e.	Wenn das Gerät einen deutlichen Leistungsabfall trotz korrekter Systemeinstellungen aufweist.

14.	Tauschen Sie Batterien nur mit dem von uns empfohlenen Batterietypen aus. Bei Verwendung eines anderen oder falschen Batterietyps besteht Brand- und Explosionsgefahr. Überlassen Sie Ihrem Kundendienst den Batteriewechsel.

15.	Warnung!  Bei unsachgemäßer Nutzung können Batterien explodieren. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, auseinanderzunehmen oder ins Feuer zu werfen. Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf, und entsorgen Sie gebrauchte Batterien sachgemäß.

16.	Benutzen Sie für dieses Gerät nur das mitgelieferte Netzanschlußkabel (es befindet sich in der Verpackung für Tastatur/Handbuch).  Es muß sich dabei um ein abnehmbares Netzkabel des folgenden Typs handeln:  UL listed/CSA certified, type SVT/SJT, ausgelegt für 6 A, 125 V, mit VDE-Zulassung. Maximale Kabellänge: 4,6 m.

17.	Die Geräuschemission dieses Gerätes ist kleiner als 45 dB(A).

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG erfolgt. Diese Richtlinie wurde durch das EMVG in der Fassung vom 30.08.1995 in deutsches Recht umgesetzt. Die Richtlinie 89/336/EWG regelt das elektromagnetische Verhalten von Elektrogeräten.

Wir schonen die Umwelt

1.	Die Geräuschemission dieses Gerätes ist kleiner als 45 dB(A).

2.	Die in diesem Gerät eingesetzten Batterien enthalten keine Cd- und Hg-Verbindungen.

3.	Bitte, beachten Sie unbedingt folgenden Hinweis zur Handhabung alter Batterien:

Schwermetallhaltige Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

4.	Geräte, die mit dem Umweltzeichen gekennzeichnet sind, werden nach Gebrauch gebührenpflichtig wieder zurückgenommen, um sie einer Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zuzuführen. Die Geräte müssen in einem Zustand zurückgegeben werden, der dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht. Nicht verwertbare Geräteteile werden sachgemäß entsorgt.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1 	Die Systemplatine	1-1

1.1 	Hauptbauelemente	1-3

1.2 	Schutz gegen elektrostatische Entladungen	1-6

1.3 	Jumper- und Schaltereinstellungen	1-7

1.4 	Anschlüsse auf dem Systemboard	1-12

1.5 	Die Speichererweiterung	1-14

1.5.1 	Installation der SIMMs	1-17

1.5.2 	Der Ausbau eines SIMMs	1-19

1.5.3 	Das System neu konfigurieren	1-20

1.6 	Installation der IDE-Festplatten	1-21

1.7 	Installation einer Pentium-CPU	1-22

1.8 	Das System neu konfigurieren	1-24

1.9 	Installation von VGA-Speicher	1-25

1.10 	Das Power Management	1-26

1.10.1 	Monitor Power Saving Mode	1-26

1.10.2 	IDE Hard Disk Standby Mode	1-27

1.10.3 	System Standby Mode	1-27

1.10.4 	Suspend Mode	1-27

1.10.5 	Übersicht über die Betriebsarten	1-28

1.11 	Advanced Power Management (APM)	1-29

1.12 	VESA-DPMS-Betriebsarten	1-30

2 	Die Konfiguration des Systems	2-1

2.1 	Das Setup-Programm aufrufen	2-2

2.2 	Basic System Configuration	2-3

2.2.1 	Die Systemuhr	2-4

2.2.2 	Konfiguration der Diskettenlaufwerke	2-5

2.2.2.1 	Erstes Diskettenlaufwerk	2-5

2.2.2.2 	Zweites Diskettenlaufwerk	2-5

2.2.3 	Konfiguration der Festplattenlaufwerke	2-5

2.2.3.1 	Erstes IDE Festplattenlaufwerk	2-6

2.2.3.2 	Weitere IDE Festplattenlaufwerke	2-6

2.2.4 	System Memory (RAM)	2-7

2.2.5 	Mathematischer Koprozessor	2-7

2.2.6 	Bildschirmtyp	2-8

2.2.7 	Enhanced IDE Features	2-9

2.2.7.1 	Hard Disk Block Mode	2-9

2.2.7.2 	Advanced PIO Mode	2-10

2.2.7.3 	Hard Disk Size >  504MB	2-10

2.2.7.4 	Hard Disk 32 Bit Access	2-10

2.2.8 	Memory Test	2-11

2.2.9 	Auto Configuration Mode	2-11

2.2.10 	Fast Boot Mode	2-11

2.2.11 	Quiet Boot Mode	2-12

2.2.12 	Configuration Table	2-12

2.3 	Advanced System Configuration	2-13

2.3.1 	Shadow RAM	2-14

2.3.2 	Internal Cache (CPU Cache)	2-14

2.3.3 	External Cache (Second Level Cache)	2-15

2.3.4 	Cache Scheme	2-15

2.3.5 	ECC/Parity Mode Selection	2-16

2.3.6 	Memory at 15MB-16MB Reserved for	2-16

2.3.7 	Plug & Play OS	2-16

2.4 	Power Saving Configuration	2-17

2.4.1 	Power Management Mode	2-17

2.4.2 	Monitor Power Saving Timer	2-18

2.4.3 	IDE Hard Disk Standby Timer	2-18

2.4.4 	System Standby Timer	2-19

2.4.5 	System Suspend Timer	2-19

2.4.6	Monitored Activities	2-20

2.5 	System Security Setup	2-21

2.5.1 	Disk Drive Control	2-22

2.5.2 	Onboard Communication Ports	2-23

2.5.2.1 	Serial Port 1	2-23

2.5.2.2 	Serial Port 2	2-23

2.5.2.3 	Parallel Port Base Address	2-23

2.5.2.4 	Parallel Port Operation Mode	2-24

2.5.2.5 	ECP DMA Channel	2-24

2.5.3 	Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12)	2-25

2.5.4 	Crystal Audio Chip	2-25

2.5.5 	Setup Password	2-26

2.5.6 	Power-On Password	2-26

2.5.6.1 	Password-Abfrage über Tastatur abschalten	2-27

2.5.6.2 	Das Password über die Tastatur ändern	2-27

2.6 	PCI System Configuration	2-28

2.6.1 	PCI IRQ Setting	2-28

2.6.2 	Hinweise zur Konfiguration von PCI Geräten	2-29

2.6.3 	PCI IRQ Sharing	2-30

2.6.4 	VGA Palette Snoop	2-30

2.7 	Load Setup Default Settings	2-31

2.8 	Setup beenden	2-31

A n h ä n g e

A	Festplattentypentabelle	A-1

B 	Fehlermeldungen	B-1

B.1 	Software-Fehlermeldungen	B-1

B.2 	System-Fehlermeldungen	B-1

B.3 	Beseitigen von Fehlermeldungen	B-4

C 	Systemspeicher und Interrupts	C-1

C.1 	Systemspeicheradressen	C-1

C.2 	DMA-Kanäle	C-1

C.3 	I/O-Speicheradressen	C-2

C.4 	Interrupts	C-3

C.5 	PCI INTx# and IDSEL Map	C-4

A b b i l d u n g s v e r z e i c h n i s

Abbildung 1-1 	Aufbau der Systemplatine	1-4

Abbildung 1-2 	Bezeichnung der PCI-Steckplätze des Slotboards	1-5

Abbildung 1-3 	Lage der Jumper auf der Systemplatine	1-7

Abbildung 1-4 	Multifunktionsanschluß  (CN19)	1-13

Abbildung 1-5 	Installation eines SIMMs	1-18

Abbildung 1-6 	Entfernen eines SIMMs	1-19

Abbildung 1-7 	Installation einer Pentium-CPU in einen 
ZIF-CPU-Sockel	1-22

Abbildung 1-8 	Befestigen des CPU-Lüfters	1-23

Abbildung 1-9  	Installation von VGA-Speicher	1-25

T a b e l l e n v e r z e i c h n i s

Tabelle 1-1 	Allgemeine Jumpereinstellungen	1-8

Tabelle 1-2 	CPU-Bus-Takt (SW2: Schalter 1 & 2)	1-10

Tabelle 1-3 	CPU-Takt-Faktor (SW2: Schalter 3 & 4)	1-10

Tabelle 1-4 	Onboard Sound-Chip-Funktion (SW2: Schalter 5)	1-11

Tabelle 1-5 	Passwort-Abfrage (SW2: Schalter 6)	1-11

Tabelle 1-6 	Anschlüsse auf dem Systemboard	1-12

Tabelle 1-7 	Speicherkonfigurationen (64 Bit)	1-15

Tabelle 1-8 	Speicherkonfigurationen (32 Bit)	1-16

Tabelle 1-9 	Konfiguration der IDE-Geräte	1-21

Tabelle 1-10 	Stromsparende Betriebsarten	1-28

Tabelle 1-11 	VESA DPMS-Betriebsarten	1-30

Tabelle 2-1 	Laufwerkskontrollparameter	2-22

Tabelle 2-2 	Einstellungen der seriellen Schnittstellen 1 & 2	2-23

Tabelle 2-3 	Einstellungen der parallelen Schnittstelle	2-23

Tabelle 2-4 	Betriebsarten der parallelen Schnittstelle	2-24

Tabelle A-1 	Festplattentypentabelle	A-1

Tabelle B-1 	Übersicht über System-Fehlermeldungen	B-2

Tabelle C-1  	Systemspeicheradressen	C-1

Tabelle C-2  	DMA-Kanäle	C-1

Tabelle C-3  	I/O-Speicheradressen	C-2

Tabelle C-4 	Interrupts	C-3

Tabelle C-5 	PCI INTx# and IDSEL Map	C-4

Ü b e r   d i e s e s   H a n d b u c h

Überblick und Hintergrund

Der Computer, der in diesem Handbuch beschrieben wird, ist ein hochentwickeltes und komplexes technisches Gerät. Die hier vorliegende Dokumentation gibt Ihnen einen Überblick über

- die richtige Handhabung des Computers unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen,

- den Aufbau und die technischen Spezifikationen des Systems,

- die Installation optionaler Hardwarekomponenten,

- die möglichen Systemeinstellungen

- sowie die nötigen Informationen zur Konfiguration der Peripherie.

In Kapitel 1, Die Systemplatine, werden der Aufbau und die technischen Eigenschaften der Systemplatine beschrieben, die zusammen mit dem Mikroprozessor (CPU) die zentrale Einheit des Computers bildet. Des weiteren finden Sie hier alle notwendigen Angaben, die Sie zur Installation zusätzlicher Komponenten (Speichermodule und CPU) sowie zur Konfiguration der Hardware benötigen.

Kapitel 2, Die Konfiguration des Systems, beschreibt die Systemkonfiguration mit Hilfe des Dienstprogrammes Setup, das im BIOS des Systems implementiert ist.

Anhang A, Festplattentypentabelle, listet die Festplattentypen auf, die Sie im System installieren können.

Anhang B, Systemfehlermeldungen, gibt eine Übersicht über mögliche Systemfehlermeldungen sowie die entsprechenden Maßnahmen zu deren Beseitigung.

Anhang C, Systemspeicher und Interrupts, listet alle Speicheradressen, Interrupts und DMA-Kanäle auf, die einerseits vom System belegt sind und die andererseits für zusätzliche Hardwarekomponenten zur Verfügung stehen.

Konventionen und Nomenklatur

Bei der Erstellung dieses Dokumentes wurde versucht, einige Regeln bezüglich der Gestaltung und Syntax einzuhalten. So weit es ging, wurde auch auf die Verwendung von Fachausdrücken verzichtet, was sich jedoch nicht immer vermeiden ließ. Der Erstellung dieses Dokumentes lagen folgende Regeln zu Grunde:

- Fachbegriffe werden bei erstmaliger Verwendung  kursiv  dargestellt.

- DATEINAMEM  werden in  GroSSbuchstaben  in  Schreibmaschinenschrift  dargestellt.

- Benutzereingaben werden in fetter Schreibmaschinenschrift  dargestellt.

- Bildschirm- bzw. Systemmeldungen erscheinen in einem Rahmen in fetter Schreibmaschinenschrift.

Rat und Hilfe

Treten bei der Inbetriebnahme oder während des Betriebes Ihres Systems Probleme auf, die Sie trotz gründlichen Lesens dieses Handbuches nicht selbst lösen können, so können Sie sich an eine der folgenden Stellen wenden:

1. 	Acer Hotline: 	Telefon  +49/0-190-511 522

Mo. - Do.: 	9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr

Freitag:	9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr

2. 	Acer Mailbox:

Modem:	Telefon +49/0-4102-488 280

V.110: 2400 - 14400 bit/s, 8n1

Telefon +49/0-4102-488 284

V.110: 9600 - 28800 bit/s, 8n1

Telefon +49/0-4102-488 380

ISDN

In unserer Mailbox finden Sie die neuesten Treiber, BIOS-Updates sowie Dokumentation zu den Acer-Produkten. Bitte, loggen Sie sich wie folgt ein:

User:	gast

Passwort:	gast

3.	WWW-Server:	www.acer.de

4. 	ftp-Server:		ftp.acer.de

5. 	Email:		support@acer.de

Wenn Sie eine Anfrage an den Support richten, so benötigen wir neben einer ausführlichen Fehlerbeschreibung noch eine detaillierte Systembeschreibung zu den folgenden Punkten:

- Die genaue Artikelbezeichnung sowie die Seriennummer des Gerätes,

- Kaufdatum,

- Prozessor und Prozessortakt,

- Größe des Speichers,

- BIOS-Version und Release (Dieses wird Ihnen beim Systemstart unten auf der ersten Bildschirmseite mitgeteilt. Die dort angezeigte Nummer hat z.B. die Form  ACR............-R01-N0. Entscheidend für eine Supportanfrage sind die letzten sechs Ziffern, in diesem Beispiel also R01-N0),

- eingesetztes Betriebssystem: z.B. Windows 95, DOS 6.22 und WfW 3.11, SCO UNIX, Windows NT,

- Typ und Größe der Festplatte,

- zusätzliche installierte Hardware

- sowie die Versionen etwaiger installierter Treiber für z.B. Grafikkarten, Netzwerkkarten etc.

- Anfragen zur Grafikkarte

Anfragen zur Grafikkarte können Sie auch direkt an ATI richten:

Hotline: 	+49/0-89-460 907 77

Hotline-Fax:	+49/0-89-460 907 76

Mailbox:	+49/0-8063-8744

CompuServe:	GO ATITECH

Internet:	WWW.ATITECH.CA