A n h a n g     A

# Festplattentypentabelle

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | (bedeutet SCSI oder keine Festplatte) |  |  |
| 1 | 306 | 4 | 17 |
| 2 | 615 | 4 | 17 |
| 3 | 615 | 6 | 17 |
| 4 | 940 | 8 | 17 |
| 5 | 940 | 6 | 17 |
| 6 | 615 | 4 | 17 |
| 7 | 462 | 8 | 17 |
| 8 | 733 | 5 | 17 |
| 9 | 900 | 15 | 17 |
| 10 | 820 | 3 | 17 |
| 11 | 855 | 5 | 17 |
| 12 | 855 | 7 | 17 |
| 13 | 306 | 8 | 17 |
| 14 | 733 | 7 | 17 |
| 15 | (reserviert) |  |  |
| 16 | 612 | 4 | 17 |
| 17 | 977 | 5 | 17 |
| 18 | 977 | 7 | 17 |
| 19 | 1024 | 7 | 17 |
| 20 | 733 | 5 | 17 |
| 21 | 733 | 7 | 17 |
| 22 | 733 | 5 | 17 |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 306 | 4 | 17 |
| 24 | 612 | 4 | 17 |
| 25 | 306 | 4 | 17 |
| 26 | 612 | 4 | 17 |
| 27 | 698 | 7 | 17 |
| 28 | 976 | 5 | 17 |
| 29 | 306 | 4 | 17 |
| 30 | 611 | 4 | 17 |
| 31 | 732 | 7 | 17 |
| 32 | 1023 | 5 | 17 |
| 33 | 751 | 8 | 17 |
| 34 | 755 | 16 | 17 |
| 35 | 731 | 13 | 26 |
| 36 | 980 | 15 | 17 |
| 37 | 936 | 16 | 17 |
| 38 | 981 | 5 | 17 |
| 39 | 981 | 10 | 17 |
| 40 | 762 | 8 | 39 |
| 41 | 980 | 5 | 17 |
| 42 | 832 | 8 | 33 |
| 43 | 683 | 12 | 38 |
| 44 | 513 | 16 | 38 |
| 45 | 776 | 8 | 33 |
| 46 | 683 | 16 | 38 |
| 47 | 832 | 6 | 33 |
| 48 | 615 | 2 | 34 |
| 49 | 989 | 16 | 63 |
| 50 | 823 | 4 | 38 |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle (Fortsetzung)

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 1001 | 5 | 17 |
| 52 | 1024 | 13 | 51 |
| 53 | 723 | 13 | 51 |
| 54 | 548 | 8 | 38 |
| 55 | 1013 | 4 | 41 |
| 56 | 929 | 15 | 17 |
| 57 | 817 | 14 | 36 |
| 58 | 723 | 13 | 36 |
| 59 | 802 | 4 | 39 |
| 60 | 1024 | 9 | 17 |
| 61 | 895 | 5 | 55 |
| 62 | (reserviert) |  |  |
| 63 | 966 | 10 | 34 |
| 64 | 1024 | 8 | 17 |
| 65 | 1024 | 11 | 17 |
| 66 | 918 | 11 | 17 |
| 67 | 905 | 9 | 17 |
| 68 | 1024 | 10 | 17 |
| 69 | 1024 | 12 | 17 |
| 70 | 1024 | 13 | 17 |
| 71 | 1024 | 14 | 17 |
| 72 | 1024 | 2 | 17 |
| 73 | 1024 | 16 | 17 |
| 74 | 918 | 15 | 17 |
| 75 | 820 | 6 | 17 |
| 76 | 1024 | 5 | 17 |
| 77 | 1024 | 8 | 17 |
| 78 | (reserviert) | -- | -- |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle (Fortsetzung)

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | 1001 | 15 | 32 |
| 80 | 1024 | 16 | 63 |
| 81 | 1024 | 10 | 17 |
| 82 | 1024 | 11 | 17 |
| 83 | 1024 | 15 | 17 |
| 84 | 776 | 8 | 33 |
| 85 | 926 | 13 | 17 |
| 86 | 805 | 4 | 26 |
| 87 | 976 | 5 | 17 |
| 88 | 745 | 4 | 28 |
| 89 | 747 | 2 | 28 |
| 90 | 782 | 2 | 27 |
| 91 | 985 | 13 | 32 |
| 92 | 816 | 15 | 32 |
| 93 | 968 | 5 | 17 |
| 94 | 903 | 8 | 46 |
| 95 | 966 | 5 | 34 |
| 96 | 535 | 10 | 50 |
| 97 | 715 | 10 | 50 |
| 98 ~ 100 | (reserviert) |  |  |
| Auto oder User (benutzerdefiniert) |  |  |  |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle (Fortsetzung)

A n h a n g     B

# Fehlermeldungen

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten von Fehlermeldungen des Systems und gibt Vorschläge zu ihrer Behebung. Erhalten Sie eine Fehlermeldung, so unterbrechen Sie die Arbeit mit dem Computer und notieren Sie die Meldung. Bei den Fehlermeldungen unterscheidet man zwischen

.	Softwarefehlern

.	und Systemfehlern.

Die folgenden Aufstellungen geben eine Übersicht über die Fehlermeldungen und Vorschläge zu deren Behebung.

## Software-Fehlermeldungen

Software-Fehlermeldungen werden vom Betriebssystem oder einem Anwendungsprogramm ausgegeben. Diese Meldungen treten typischerweise nach dem Laden des Betriebssystems oder während der Ausführung eines Anwendungsprogramms auf. Erhalten Sie eine derartige Fehlermeldung, dann ziehen Sie das Handbuch des Anwendungsprogramms oder des Betriebssystems zu Rate.

## System-Fehlermeldungen

Eine System-Fehlermeldung deutet auf eine Störung im Computer hin. Sie erscheint normalerweise während des POST (Power On Self Test = Selbsttest bei Einschalten des Systems) und vor Ausgabe der Eingabeaufforderung des Betriebssystems. In Tabelle B-1 sind die System-Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

CMOS Battery Error	RTC-Chip austauschen.  Ver-	ständigen Sie Ihren Händler.

CMOS Checksum Error	Ist der RTC-Chip defekt, diesen 	tauschen, ansonsten das Setup-	Programm ausführen.

Diskette Drive Controller Error	Überprüfen Sie das Verbin-
or Not Installed	dungskabel zwischen Disket-	tenlaufwerk und Schnittstelle.

Diskette Drive Error	Überprüfen Sie den korrekten 	Anschluß des Diskettenlauf-	werks. Tauschen Sie ggf. das 	Diskettenlaufwerk aus.

DRAM Configuration Error	Modifizieren Sie die Speicher-
	Konfiguration so, daß sie mit 
	einer der Optionen in Tabelle 
	1-5 übereinstimmt.

Equipment Configuration Error 	Das Setup-Programm aus-
	führen (siehe Kapitel 2).

Fixed Disk Controller Error	Überprüfen Sie das Verbin-	dungskabel zwischen Disket-	tenlaufwerk und Controller auf 	korrekten Anschluß.

Fixed Disk 0 Error	Überprüfen Sie alle Kabelan-
	schlüsse.  Tauschen Sie ggf. die 
	Festplatte aus.

Fixed Disk 1 Error	Überprüfen Sie alle Kabelan-
	schlüsse.  Tauschen Sie ggf. die 
	Festplatte aus.

I/O Parity Error	Entfernen Sie alle Zusatzkar-	ten. Tritt der Fehler dann 	weiterhin auf, verständigen 	Sie Ihren Händler, anderen-	falls tauschen Sie die Zusatzk.

Tabelle B-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

Keyboard Error or No	Überprüfen Sie den Tastatur-
Keyboard Connected	anschluß und die Tastatur.

Keyboard Interface Error	Tauschen Sie die Tastatur 	oder verständigen Sie Ihren 
	Händler.

Keyboard Locked	Entriegeln Sie die Tastatur.

Memory Error at: 	Überprüfen Sie die SIMMs auf 
xxxx:xxxx:xxxx	der Systemplatine.	Verständigen Sie Ihren Händler.

Memory Size Mismatch	Das Setup-Programm aus-
	führen.

Onboard Parallel Port Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Onboard Serial Port 1 Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Onboard Serial Port 2 Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Pointing Device Error	Überprüfen Sie den Anschluß 	der PS/2-Maus.

Pointing Device Interface Error	Überprüfen Sie die PS/2-Maus 	oder verständigen Sie Ihren 
	Händler.

Press F1 key to continue or 	Drücken Sie F1 oder 
Ctrl-Alt-Esc for Setup	Strg-Alt-Esc um das Setup-
	Programm auszuführen.

Press Esc to turn off NMI, 	Drücken Sie Esc, um NMI-
any other key to reboot	Fehler zu ignorieren.  
	Drücken Sie eine beliebige 
	Taste, um das System neu 
	zu starten. Verständigen Sie
	Ihren Händler.

Tabelle B-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen (Fortsetzung)

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

Protected Mode Test Fail	Verständigen Sie Ihren 
	Händler.

RAM BIOS Error	Verständigen Sie Ihren 
	Händler.

RAM Parity Error	Prüfen Sie die SIMMs auf der 
	Systemplatine oder verstän-
	digen Sie Ihren Händler.

Tabelle B-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen 			(Fortsetzung)

## Beseitigen von Fehlermeldungen

Als allgemeine Regel gilt: Erscheint eine Fehlermeldung in der Form

< Fehlermeldung >... Press F1 to continue

(die Taste F1 drücken, um fortzufahren), so ist deren Ursache ein Konfigurationsproblem, das in der Regel einfach zu lösen ist. Ein Gerätefehler verursacht meistens einen schwerwiegenden Systemfehler, z.B. ein totales Systemversagen.

Nachfolgend sind einige Korrekturmaßnahmen bei Fehlermeldungen bei Fehlermeldungen aufgeführt:

1.	Führen Sie das Setup-Programm aus. Bevor Sie das Setup-Programm aufrufen, müssen Sie die richtigen Konfigurationswerte Ihres Systems kennen. Aus diesem Grunde sollten Sie sich die korrekte Systemeinstellung nach einer richtigen System-Konfiguration notieren. Eine falsche Setup-Konfiguration ist insbesondere bei neuen Systemen der Hauptgrund für Fehlermeldungen, die beim ersten Einschalten auftreten.

2.	Entfernen Sie gemäß den Anweisungen der Installationsanleitung für das System die Gehäuseabdeckung. Prüfen Sie, ob die Jumpereinstellungen der Systemplatine und eventuell vorhandener Zusatzkarten korrekt sind.

3.	Können Sie auf eine neue Festplatte nicht zugreifen, dann wurde sie eventuell noch nicht partitioniert und formatiert. Wie Sie Ihre Festplatte korrekt konfigurieren, entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

- Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse und Karten fest eingesteckt sind. Lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte in der Installationsanleitung für dieses System und der Zusatzkarten.

|  | Integrierte Schaltkreise (ICs) reagieren äußerst empfindlich auf elektrostatische Entladungen. Beachten Sie bitte die in Kapitel 1 gemachten Hinweise zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Entladungen, bevor Sie Arbeiten an Ihrem System durchführen. |
| --- | --- |

Haben Sie die obigen Schritte durchgeführt, und erhalten Sie weiterhin eine Fehlermeldung, so liegt wahrscheinlich ein Gerätefehler vor.

Sind Sie sicher, daß Ihre Konfigurationswerte richtig sind und die Batterie für das CMOS-RAM in Ordnung ist, wurde die Störung eventuell durch einen Chipfehler verursacht. Bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um Hilfe.

A n h a n g     C

# Systemspeicher und Interrupts

## Interrupts

Zwei Interrupt-Controller (Kontroller 2 ist kaskadiert auf Kontroller 1) sind in diesem System implementiert, so daß 15 Interrupt-Ebenen existieren. Die Basis-I/O-Adresse für Interrupt-Controller 1 (Master) ist Hex 20; für Interrupt-Controller 2 (Slave) ist sie Hex A0. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Interrupts.

| IRQ | Adresse | Funktion |
| --- | --- | --- |
| IRQ0 | 20h - 23h | Systemuhr |
| IRQ1 | 24h - 27h | Tastatur |
| IRQ2 | 28h - 2Bh | Interrupt von Kontroller 2 (kaskadiert) |
| IRQ3 | 2Ch - 2Fh | COM 2 |
| IRQ4 | 30h - 33h | COM 1 |
| IRQ5 | 34h - 37h | Parallelport 2 |
| IRQ6 | 38h - 3Bh | Diskettenlaufwerk |
| IRQ7 | 3Ch - 3Fh | Parallelport 1 |
| IRQ8 | 1C0h - 1C3h | Realtime Clock |
| IRQ9 | 1C4h - 1C7h | Kaskadiert auf IRQ 2 |
| IRQ10 | 1C8h - 1CBh | Reserviert |
| IRQ11 | 1CCh - 1CFh | Reserviert |
| IRQ12 | 1D0h - 1D3h | PS/2-Maus (siehe auch Kap. 2) |
| IRQ13 | 1D4h - 1D7h | Koprozessor |
| IRQ14 | 1D8h - 1DBh | IDE-Kanal 1 |
| IRQ15 | 1DCh - 1DFh | IDE-Kanal 2 |

Tabelle C-1	 Interrupts

## I/O-Speicheradressen

| 078h - 07Bh Real Time Clock080h - 09FhDMA Page Register 74LS612, Speed Status Register0A0h - 0BFhInterrupt Controller 2 0C0h - 0DFhDMA Controller 2 (8237)0F0hClear Busy Coprocessor0F1hReset Coprozessor0F8h - 0FFhMath Coprocessor1F0h - 1F7hHard Disk278h - 27FhParallel Port 22F8h - 2FFhSerieller Port 2378h - 37FhParallel Port 13F0h - 3F7Floppy Disk Controller3B0h - 3BFhMonochrome Display3C0h - 3CFhEGA, VGA, SVGA3D0h - 3DFhCGA, VGA, SVGA3F0h - 3F7hDiskettenlaufwerks-Kontroller3F8h - 3FFhSerieller Port 10CF8hConfiguration Adress Register0CFChConfiguration Data RegisterI/O-AdresseFunktion000h - 01Fh DMA-Controller 1 020h - 03FhInterrupt-Controller 1 040h - 047hSystem Timer 050h - 057hSystem Timer 060h - 06Fh | Keyboard Controller (8042) |  |
| --- | --- | --- |
| 070hCMOS RAM Addresse und NMI-Mask |  |  |

Tabelle C-2	 I/O-Speicheradressen

## Systemspeicheradressen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Adressen und die Größen der verschiedenen Bereiche des Systemspeichers.

| PCI/ISA Video Display Buffer0C0000h - 0C7FFFh32 KBVGA BIOS0C8000h - 0CFFFFh32 KBROM I/O-Erweiterung0D0000h - 0DFFFFh64 KBROM I/O-Erweiterung0E0000h - 0EFFFFh64 KB BIOS Extension Memory0F0000h - 0FFFFFh64 KBSystem-BIOS100000h - Upper limitSystem MemoryUpper limit - 4 GBPCI MemoryMemory AddressGrößeFunktion000000h - 07FFFFh640 KBSystem Memory0080000 - 009FFFF |  |  | Host/PCI-Memory |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A0000h - 0BFFFFh128 KB |  |  |  |  |

Tabelle C-3	 Systemspeicheradressen

## DMA-Kanäle

| DRQ | Adresse | Funktion |
| --- | --- | --- |
| DRQ0 | 87h | Reserviert |
| DRQ1 | 83h | Reserviert |
| DRQ2 | 81h | Diskettenlaufwerk |
| DRQ3 | 82h | Reserviert |
| DRQ4 |  | Kaskadiert auf Kontroller 1 |
| DRQ5 | 8Bh | Reserviert |
| DRQ6 | 89h | Reserviert |
| DRQ7 | 8Ah | Reserviert |
| Refresh | 8Fh | Reserviert |

Tabelle C-4	 DMA-Kanäle

Upper limit = maximale Hauptspeichergröße