### CPU Type

#### 5V CPU Type

|  | Intel 486SX SL-enhanced | Intel 486DX/DX2 SL-enhanced | Intel P24D | Intel P24T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP6 | Open | Open | Open | 1-2 |
| JP7 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| JP8 | Open | Open | 1-2 | Open |
| JP9 | Open | Open | 1-2 | Open |
| JP10 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| JP13 | Open | Open | Open | 1-2 |
| JP14 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| JP15 | 2-3 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 |
| JP16 | Open | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
| JP17 | 3-4 | 3-4 | 1-2, 3-4 | 3-4 |
| JP18 | Open | Open | 1-2 | 1-2 |
| JP19 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | Open |
| JP20 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1-2 |
| JP29 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

|  | Intel/AMD 486SX | Intel/AMD 486DX/DX2 | Cyrix 486DX/ DX2 |
| --- | --- | --- | --- |
| JP6 | Open | Open | Open |
| JP7 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| JP8 | Open | Open | Open |
| JP9 | Open | Open | Open |
| JP10 | Open | Open | 1-2 |
| JP13 | Open | Open | 2-3 |
| JP14 | Open | Open | 1-2 |
| JP15 | 2-3 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 |
| JP16 | Open | 3-4 | 3-4 |
| JP17 | Open | Open | 2-3 |
| JP18 | Open | Open | 2-3 |
| JP19 | Open | Open | Open |
| JP20 | Open | Open | 2-3 |
| JP29 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

#### 3.45V CPU Type

|  | Intel 486DX4 (W/T) | Intel 486DX4 (W/B) | AMD 486DX2 | AMD 486DX4 (V8T) | AMD 486DX4-S (SV8T) | AMD 486DX4-S (SV8B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP6 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| JP7 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| JP8 | Open | 1-2 | Open | Open | Open | 1-2 |
| JP9 | Open | 1-2 | 2-3 | Open | Open | 1-2 |
| JP10 | 1-2 | 1-2 | Open | Open | 1-2 | 1-2 |
| JP12 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| JP13 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| JP14 | 2-3 | 2-3 | Open | Open | 2-3 | 2-3 |
| JP15 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 |
| JP16 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| JP17 | 3-4 | 1-2, 3-4 | Open | Open | 3-4 | 1-2, 3-4 |
| JP18 | Open | 1-2 | Open | Open | Open | 1-2 |
| JP19 | 1-2 | 2-3 | Open | Open | 1-2 | 2-3 |
| JP20 | 4-5 | 4-5 | Open | Open | 4-5 | 4-5 |
| JP29 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

|  | TI 486DX2 | Cyrix 486DX2/ 486DX4 (M7 P/O) | Cyrix 486DX4 (iDX4 P/O)/ 5X86 | TI DX4 | AMD Am5x86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP6 | Open | Open | Open | Open | Open |
| JP7 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| JP8 | Open | Open | 1-2 | Open | 1-2 |
| JP9 | Open | Open | 1-2 | Open | 1-2 |
| JP10 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| JP12 | Open | Open | Open | 2-3 | 1-2 |
| JP13 | 2-3 | 2-3 | Open | 2-3 | Open |
| JP14 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| JP15 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 |
| JP16 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| JP17 | 2-3 | 2-3 | 1-2, 3-4 | 2-3 | 1-2, 3-4 |
| JP18 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| JP19 | Open | Open | 2-3 | Open | 2-3 |
| JP20 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 4-5 |
| JP29 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

### Oscillator Frequency

|  | 25 MHz | 33 MHz | 40 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| JP25 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| JP26 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| JP27 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

### Flash ROM Type

| Type | JP24 |
| --- | --- |
| 12V Flash ROM | 2-3 |
| 5V EEPROM or Flash ROM | 1-2 |

### ECP DMA Channel

| DMA Channel | JP22 | JP23 |
| --- | --- | --- |
| DMA 1 | 2-3 | 2-3 |
| DMA 3 | 1-2 | 1-2 |

### FDC and Super I/O Chip

| Function | JP21 |
| --- | --- |
| Enabled | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

### Cache Type and Size

| Cache Size | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 KB x 4 = 128 KB | 1-2, 3-4 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 32 KB x 8 = 256 KB | 2-3, 4-5 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| 64 KB x 4 = 256 KB | 1-2, 3-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 64 KB x 8 = 512 KB | 2-3, 4-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 128 KB x 4 = 512 KB | 1-2, 3-4 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

### CMOS

| Function | JP28 |
| --- | --- |
| Normal | 1-2 |
| Clear CMOS | 2-3 |

### Onboard Connectors

| Connector | Function |
| --- | --- |
| JP11 | Reserved |
| JP31 | HDD LED connector |
| J7 | Multifunction connector |
| J8 | External battery connector |
| CN3 | 2-pin fan connector |
| CN4 | 4-pin fan connector |
| CN2 | Power connector |