### CPU Type

| CPU Type | JP9 | JP10 | JP11 |
| --- | --- | --- | --- |
| P54C-75 | 1-2 | 1-2, 3-4 | 1-2, 3-4 |
| P54C-90 | 2-3 | 1-2, 3-4 | 1-2 |
| P54C-100 | 2-3 | 1-2, 3-4 | 3-4 |
| P54C/CS/CQS-120 | 2-3 | 3-4, 5-6 | 1-2 |
| P54C/CS/CQS-133 | 2-3 | 3-4, 5-6 | 3-4 |
| P54CS/CQS-150 | 2-3 | 5-6, 7-8 | 1-2 |
| P54CS/CQS-166 | 2-3 | 5-6, 7-8 | 3-4 |

### SRAM Type (Optional)

| SRAM | JP14 | JP16 |
| --- | --- | --- |
| 3.3V SRAM | Off | On |
| 3.3V/5V Mix Mode SRAM | On | Off |

### Cache Size

| Cache Size | JP12 |
| --- | --- |
| 256 KB | 1-2 |
| 512 KB | 2-3 |

### Flash ROM Type

| Flash ROM | JP13 |
| --- | --- |
| 5V | 1-2 |
| 12V | 2-3 |

### CMOS

| Function | JP15 |
| --- | --- |
| Default (Normal) | 1-2 |
| Clear CMOS | 2-3 |

### PS/2 Mouse (Optional)

| Function | JP6 |
| --- | --- |
| Enabled | Closed |
| Disabled | Open |

### Onboard Super I/O Controller

| SMC 665GT | JP5 |
| --- | --- |
| Enabled | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

### ECP DMA Channel

| ECP DMA Channel | JP3 | JP4 |
| --- | --- | --- |
| DMA 3 | 1-2 | 1-2 |
| DMA 1 | 2-3 | 2-3 |

### Onboard Connectors

| Connector | Function |
| --- | --- |
| CN1 | AT-keyboard connector |
| CN2 | PS/2 keyboard connector (optional) |
| CN3 | PS/2 mouse connector (optional) |
| CN4 | Power connector |
| CN5 | Parallel port connector |
| CN6 | COM 2 connector |
| CN7 | COM 1 connector |
| CN8 | FDC connector |
| CN9 | IDE 2 connector |
| CN10 | IDE 1 connector |
| CN11 | 4-pin fan connector |
| CN12 | 2-pin fan connector |
| CN13 | HDD LED connector |
| CN14 | Multifunction connector |