Appendix   A

Jumper and Connector Summary

CPU Type

| CPU Type | JP5 | JP6 |
| --- | --- | --- |
| P54C * | Closed | Closed |
| P55C (optional) | Open | Open |

CPU Voltage

| CPU Voltage | JP7 |
| --- | --- |
| 3.45V * | 1-2 |
| 3.52V | 2-3 |

CPU Frequency

| CPU Frequency | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 MHz * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 90 MHz | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| 100 MHz | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 120 MHz | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| 133 MHz | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| 150 MHz | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| 166 MHz | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| 200 MHz | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |

DIMM Type

| DIMM Type | JP8 | JP9 |
| --- | --- | --- |
| SDRAM * | Open | Open |
| EDO/FPM | Closed | Closed |

ECP DMA Channel

| ECP DMA Channel | JP10 | JP11 |
| --- | --- | --- |
| DMA 3 * | 1-2 | 1-2 |
| DMA 1 | 2-3 | 2-3 |

CMOS

| Function | JP12 |
| --- | --- |
| Normal * | 1-2 |
| Clear CMOS | 2-3 |

Onboard I/O

| Function | JP13 |
| --- | --- |
| Enabled * | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

ISA System Clock

| Clock | JP14 |
| --- | --- |
| Clk/3 * | 1-2 |
| Clk/4 | 2-3 |

PS/2 Mouse

| Function | JP15 |
| --- | --- |
| Enabled * | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

Flash ROM Type

| Type | JP16 |
| --- | --- |
| +12V | 1-2 |
| +5V * | 2-3 |

Keyboard Clock

| KB Clock | JP24 |
| --- | --- |
| 8 MHz * | 1-2 |
| 12 MHz | 2-3 |

Reserved Jumpers

| Jumper | Setting (default) |
| --- | --- |
| JP17 | 1-2 |
| JP18 | 1-2 |
| JP20 | 1-2 |
| JP22 & JP23 | 2-3 |

Onboard Connectors

| Connector | Function |
| --- | --- |
| CN1 | PS/2 mouse connector |
| CN2 | PS/2 keyboard connector |
| CN3 | AT-keyboard connector |
| CN4 | Power connector |
| CN5 | COM1 connector |
| CN6 | COM2 connector |
| CN7 | Printer connector |
| CN8 | Primary E-IDE connector |
| CN9 | USB connector (optional) |
| CN10 | FDC connector |
| CN11 | Secondary E-IDE connector |
| CN12 | Fan power connector |
| CN13 | VRM connector (optional) |
| CN14 | Multifunction connector |
| CN15 | IR connector (optional) |
| CN16 | HDD LED connector |

*	 	Default

*	 	Default

*	 	Default