### CPU Type

| CPU Type | JP12 |
| --- | --- |
| Standard CPU | Open * |
| OverDrive CPU | Closed |

### CPU Frequency

| CPU Frequency | JP1 | JP3 |
| --- | --- | --- |
| 150 MHz | 3-4, 5-6, 7-8 | 1-4, 3-6 * |
| 180 MHz | 1-2, 3-4, 7-8 | 1-4, 3-6 |
| 200 MHz | 1-2, 3-4, 7-8 | 2-5 |

### VRM Voltage Setting

| Voltage | JP13 |
| --- | --- |
| 3.5V | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 |
| 3.4V | 3-4, 5-6, 7-8 |
| 3.3V | 1-2, 5-6, 7-8 |
| 3.2V | 5-6, 7-8 |
| 3.1V * | 1-2, 3-4, 7-8 |
| 3.0V | 3-4, 7-8 |
| 2.9V | 1-2, 7-8 |
| 2.8V | 7-8 |
| 2.7V | 1-2, 3-4, 5-6 |
| 2.6V | 3-4, 5-6 |
| 2.5V | 1-2, 5-6 |
| 2.4V | 5-6 |
| 2.3V | 1-2, 3-4 |
| 2.2V | 3-4 |
| 2.1V | 1-2 |
| VID (auto-detect) | Open |

### Flash ROM BIOS

| Mode | JP9 |
| --- | --- |
| 5V | 1-2 * |
| 12V | 2-3 |

### CMOS

| Function | JP11 |
| --- | --- |
| Normal | Open * |
| Clear CMOS | Closed |

### Enhanced IDE Function

| Function | JP2 |
| --- | --- |
| Enabled | 2-3 * |
| Disabled | 1-2 |

### Super I/O Controller

| Function | JP2 |
| --- | --- |
| Enabled | 1-2 * |
| Disabled | 2-3 |

### DMA Channel

| Channel | JP5 | JP7 |
| --- | --- | --- |
| DMA 1 | 1-2 * | 1-2 * |
| DMA 2 | 2-3 | 2-3 |

### PS/2 Mouse (optional)

| Function | JP10 |
| --- | --- |
| Enabled | Open |
| Disabled | Closed * |

*	 	Default setting

*	 	Default setting

*	 	Default setting