### CPU Type

| CPU Type | JP9 | JP10 | JP11 | JP13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P54C-75 | 1-2 | 1-2, 3-4 | 1-2 | 1-2 |
| P54C-90 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| P54C-100 | 2-3 | 3-4 | 1-2 | 1-2 |
| P54C/CS/CQS-120 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| P54C/CS/CQS-133 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |
| P54CS/CQS-150 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| P54C/CQS-166 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |

### Memory Mode

| Mode | JP6 |
| --- | --- |
| Fast Page | 1-2 |
| EDO | 2-3 |

### Cache Size

| Cache Size | JP14 |
| --- | --- |
| 256 KB | 2-3 |
| 512 KB | 1-2 |

### Flash ROM Type

| Flash ROM | JP7 |
| --- | --- |
| 12V | 1-2 |
| 5V | 2-3 |

### Onboard Super I/O Controller

| SMC 665GT | JP8 |
| --- | --- |
| Enabled | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

### ECP DMA Channel

| ECP DMA Channel | JP3 | JP4 |
| --- | --- | --- |
| DMA 1 | 2-3 | 2-3 |
| DMA 3 | 1-2 | 1-2 |

### VGA

| Function | JP5 |
| --- | --- |
| Enabled | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

### Audio Output

| Selection | JP1 | JP2 |
| --- | --- | --- |
| Line out | 1-2 | 1-2 |
| Speaker out | 2-3 | 2-3 |

### Audio I/O Address

| Selection | J1 | J2 |
| --- | --- | --- |
| 22XH | Closed | Closed |
| 24XH | Open | Closed |
| 26XH | Closed | Open |
| 28XH | Open | Open |

### CMOS

| Function | JP12 |
| --- | --- |
| Default (normal) | 1-2 |
| Clear CMOS | 2-3 |

### Onboard Connectors

| Connector | Function |
| --- | --- |
| CN1 | PS/2-keyboard connector |
| CN2 | PS/2-mouse connector |
| CN3 | COM1 port |
| CN4 | MIDI/game port |
| CN5 | VGA connector |
| CN6 | Wave table |
| CN7 | CD-in connector |
| CN9 | Mic-in (for sound amplifier module) |
| CN10 | Line-out (for sound amplifier module) |
| CN13 | Power connector |
| CN15 | FDC connector |
| CN16 | COM2 port connector |
| CN17 | IDE2 connector |
| CN18 | IDE1 connector |
| CN19 | Parallel port connector |
| CN20 | 2-pin fan connector |
| CN21 | Multifunction connector |
| JK1 | Mic-in |
| JK2 | Line-in |
| JK3 | Speaker-out |
| JP15 | HDD LED connector |
| VR1 | Volume control |