Kapitel1

Installation

Das VA-502 verfügt über verschiedene Brücken auf dem Board, die vom Benutzer eingestellt werden können, um  Ihr System Ihren Erfordernissen anzupassen. Dieses  Kapitel enthält Informationen über die verschiedenen Brückeneinstellungen Ihres Mainboards.

Zum Einrichten Ihres Computers sollten Sie die folgenden Installationsschritte befolgen:

- Schritt 1 - Einstellung der Systembrücken

- Schritt 2 - Installation von System-RAM-Modulen

- Schritt 3 - Installation des CPU

- Schritt 4 - Installation von Erweiterungskarten

- Schritt 5 - Anschluß von Kabeln und Netzversorgung

- Schritt 6 - Einstellung der BIOS-Eigenschaften

VORSICHT : Wenn Sie dieses Mainboard mit einem elektrischen Werkzeug auf Ihrem Chassis installieren, tragen Sie bitte ein Antistatikband am Handgelenk. Das empfohlene Drehmoment ist von 5.0 bis 8.0 kg/cm, um Beschädigung der Stifte auf den Chips zu vermeiden.

Paßwort löschen: CPW

Hiermit können Sie die Paßwortkonfiguration auf Enabled oder Disabled stellen. Sie müssen diese Brücke vielleicht aktivieren, wenn Sie Ihr Paßwort vergessen.

Wahl des Flash EPROM Typs: EP1, EP2

Mit diesen beiden Brücken können Sie den Flash EPROM Chip einstellen.

Frequenzrate CPU zu Bus: FREQ1, FREQ2, FREQ3, FREQ4

Diese vier Brücken werden in Kombination verwendet, um die Rate der internen CPU-zu-Bus Frequenzrate einzustellen.

## Intel Pentium II CPUs

Frequenz

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen