Anhang A

Anweisungen zur BIOS-Aufrüstung

# Flash-Prozeß

Die Platine verfügt über ein Flash-BIOS. Fragen Sie zur Aufrüstung des BIOS am besten Ihren Händler. Die folgenden Anweisungen sind für den Fall gedacht, daß eine Aufrüstung notwendig ist.

- Erstellen Sie eine Systemdiskette.

Bei einer nicht formatierten Diskette geben Sie  format a:/s ein.

Bei einer formatierten Diskette  sys a:

- Holen Sie sich die neue BIOS-Datei

Die Datei ist über Ihren Händler erhältlich bzw. direkt bei FIC im Internet: http:// www.fic.com.tw

Speichern Sie die BIOS-Datei und das Flash-Hilfsprogramm auf der eben erstellen Systemdiskette.

Entpacken Sie BIOS-Datei und Flash-Hilfsprogramm.

Nach dem Entpacken finden Sie zwei Dateien, das Hilfsprogramm (z.B. flash531.exe), und die BIOS-Datei (z.B. 615J900.bin). Verwenden Sie das normale Flash-BIOS-Programm (flash531.exe), sofern nicht anders angegeben.

Legen Sie die Systemdiskette mit den beiden Dateien ins Laufwerk A: und fahren Sie den Rechner hoch.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung A:> den Namen des Flash-Programms und der BIOS Datei ein. Beispiel: flash531  615j900.bin

Wählen Sie aus dem Menü »Flash Memory Write« des Programms Y auf die Frage Do you want to save BIOS? . Um das aktive BIOS zu speichern, geben Sie nun nach  FILE NAME TO SAVE: einen Dateinamen ein. Beispiel: 613J900.bin

Wählen Sie  N, wenn Sie das aktive BIOS nicht speichern möchten.

Wählen Sie Y auf die Frage Are you sure to proceed?

Beachten Sie, daß im Flash- Programm die Tastenbelegung Z und Y vertauscht sind, da noch kein deutscher Tastaturtreiber geladen wurde.

Warten Sie auf die Nachricht Message: Power Off or Reset the system.

Nachdem das BIOS erfolgreich geladen wurde, entfernen Sie die Diskette und starten Sie den Rechner neu.

BEMERKUNG: Schalten Sie während des Flash-Vorgangs den Rechner nicht ab. Dadurch könnten die BIOS-Daten beschädigt werden.