### 第一章

概述

新的Socket 370 1st主机板FA15T可支持全范围最新一代的Intel Celeron FC-PGA 533-900MHz、Pentium III FC-PGA 550MHz-1.26*GHz和Cyrix III 667-733MHz处理器，外频（Front Side Bus）速度为66/100/133MHz	。FA15T主机板基于支持AGP 4x带宽的VIA 694T核心芯片的艺术级结构，能够增强AGP总线高达66x4MHz，因此广泛地提高了图像应用的数据传输速度。3个DIMM插槽具有最新的PC133 SDRAM和VCM SDRAM技术，最大内存容量可达1.5GB。Ultra DMA 100 可支持高值域的带宽和高速的数据传输，可在必要时提高空闲CPU的连续传输。(*：表示尚未测试)

最新的FA15T主机板也配备NOVUS，具有一系列创新的功能，有助于您的主板的安装与维修。NOVUS的特性之一就是EasyKey，提供便捷的键盘存取BIOS，以调整时钟和默认值设定，以及L	ogoGenie工具，允许用户创建自己的Logo画面，可在系统开机时显示。BIOS Guardian是一个防病毒应用程式，可防止病毒危害您的系统BIOS。

FA15T主机板配有通用的2个串行口、1个并行口、1个PS/2鼠标和1个键盘接口、4个USB接口和1个多媒体接口（MIDI/游戏接口、Line-in、Line-out、Mic-in和前面音频）。扩展功能提供了1个AGP 4X、5个PCI和1个CNR槽。另外，最新的主机板FA15T配备了2个双通道接口，可增强PCI总线主IDE连接器。当其它功能包括硬件监视和S.M.A.R.T. 支持时，FA15T主机板为ACPI就绪。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- FA15T主机板

- 本使用手册

- 一条软驱电缆

- 一条硬盘电缆

- 一条ATA/66电缆

- 两张软件CDs（CD Pro、CD Plus）

FA15T主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱， Windows 95，Windows 98SE/ME，Windows NT 4.0，Windows2000和OS/2。

- 先进芯片组

VIA694T和686B芯片提供集成DRAM控制器，具备最新动态电源管理架构（DPMA）、并行PCI、AGP兼容及USB。

- 支持通用的主要内存

三个DIMM插槽支持64、128、256、512MB的高速SDRAM（100/133MHz），内存可达1.5GB。本主机板允许不用同时使用FSB和DRAM。

- 支持多种处理器

板上CPU插槽可支持：

Intel Celeron FC-PGA533-766MHz，外频FSB为66MHz；800-900MHz和以上* 外频为100MHz。

Intel Pentium III FC-PGA550-850MHz和以上*，外频FSB为100MHz。

Intel Pentium  III FC-PGA533MHz-1GHz 和以上*，外频FSB为133MHz。

Intel Tualatin 933MHz-1.0BGHz，外频FSB为133MHz。

Cyrix III 700MHz，外频FSB为100MHz。

Cyrix III 667MHz和以上*，外频FSB为133MHz。

（*表示尚未测试）

- AGP、CNR和PCI扩展槽

1个AGP、5个PCI和1个CNP总线扩展槽，为安装其它各种附加卡提供了充足的空间。

注意：

主机板上的CNR插槽不支持LAN功能。

- 支持Ultra DMA33/66/100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器。同时确盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 100协议,标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4,，以及Ultra  DMA-100模式5设备。

- 集成音频子系统

带有一个集成PCI音频控制器、DOS游戏兼容引挚的686B中内建音频功能。子系统运用输出线、输入线和MIC外接小型插座、一个MIDI界面的操纵杆接口。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

集成即插即用多功能输入/输出芯片，具有2个高速串行接口、1个并行接口和一个软驱接口。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口和两个额外的USB接口，可连接前面或后面板接口，方便快捷地即插即用连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

- 支持远程网络唤醒和铃声唤醒

板上网络唤醒（WOL）接口允许远程管理您的网络，甚至关闭

系统。此功能可提供便捷的控制网络装置。同样，板上的铃声唤

醒（WOR）接口允许通过modem，用一个远程铃声唤醒您的系

统。

- 加速图形端口界面（AGP）

主板具有一条32位AGP总线插槽，可在图形界面卡到系统内存（在4x模式）提供一条专用通道，其频宽较32位PCI总线更宽。AGP功能使得三维图形界面卡可通过此快捷通道直接访问主记忆体，而不用通过局部记忆体。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0B硬件和BIOS的要求。若安装有ACPI 操作系统，如Windows 98，您就可以完全使用在ACPI下的省电功能。（Windows ME/2000专业版支持ACPI。）

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- LogoGenie

- 用户友好的GUI支持Windows95/98/98SE (不包括Windows2000 /NT/ME)，LogoGenie允许用户设置、创建或选取一图标，可在系统启动时显示。

注意：

- LogoGenie仅支持Award BIOS。

- 如果用户通过LogoGenie创建一Logo文件(.bmp)，此

文件的类型必须是640×464×256色。

启用此应用程序，请进行以下步骤：

- 插入CD Pro.，从菜单中选取LogoGenie，并依照安装指令进行安装。

- 安装LogoGenie 后，点击Windows“开始”。在“程序”菜单中选取LogoGenie２.x,然后选LogoGenie。

- 如果您是新用户，请按Ｆ１键来阅读帮助文件，以了解如何使用此软件。

- BIOS Guardian

- BIOS Guardian的默认值为Enabled，为刷新BIOS，则需将之设为Disabled，以便有效防止病毒在系统运行时侵害BIOS。

|  | 警告：当运行以下第三步时，为了避免损害BIOS，请不要关闭系 统电源。 |
| --- | --- |

按照以下步骤可取消BIOS Guardian：

- 进入BIOS 设置菜单。（当系统启动时按Del键）。

- 进入先进的BIOS功能设置子菜单（Advanced Features Set Up Submenu）。

- 将BIOS Guardian设为Disabled。

- 保存设置并重新启动系统。

注意：但是，若BIOS Guardian设为Disabled，则当系统重新启动时，POST屏幕会暂停并显示信息，告知用户BIOS Guardian当前的状态。按G 键将再次将BIOS Guardian设为Enabled；或按空格键，则继续引导程序。

- 快捷键

修改BIOS设定时，这三个快捷键功能可直接访问子菜单，而不必通过繁索的BIOS设置程序。

快捷键功能如下：

Ctrl + c:  进入时钟设置菜单。

Ctrl + p:  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f :  装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。

- Overclock  Partner

如要系统因为时钟速度设定过大与系统不相容而不能启动时，Overclock Partner允许用户在系统默认值下重新启动，这样可防止硬盘由于改变BIOS所引起的损害。

请按以下步骤：

１．关闭系统。

２．当按Insert键时重新启动。一定要按住Insert键，直到在

POST 屏幕上显示默认时钟速度。

３．进入BIOS设置菜单，并按需重新设定时钟速度或默认值。