第二章

安装步骤

主板具有数个用户可调跳线或开关，允许用户按需配置。本章介绍在主机板上如何配置各种跳线。

请按以下步骤安装系统：

- 第一步–设定系统的跳线/开关

- 第二步–安装系统内存模块

- 第三步–安装中央处理器 (CPU)

- 第四步–安装扩展卡

- 第五步–连接电缆、机内线及电源

- 第六步–设定BIOS软件

- 第七步–安装支持软件工具

警告: 过分扭曲可能会损坏主机板, 当在主板上使用电动螺丝刀时，请确定其扭矩为5.0～8.0 千克/厘米的允许范围内。

主板部件上包含非常精密的集成电路(IC)芯片，为预防静电伤及主机板上的任何敏感部件，您在操作计算机时，应该遵循下列安全措施：

1.	机内作业时请关机。

2.	握住部件的边缘，不要碰触IC芯片、导线或电路。

3.	佩戴尺寸合适的防静电腕套。

4.	将部件从系统中拆下时，须将其放置在部件所件附带的防静电板上或其包装袋内。

快速参考（从2-2页到2-4页）

主板布局图

1).	清除 CMOS

2).前面板块电缆连接

3).CPU风扇安装

此连接器用来连接CPU风扇。当系统处于省电模式时，CPU风扇将关闭；当它恢复到全开模式时，风扇将打开。若没有足够的流动空间，CPU可能过热，使CPU和主机板遭到损坏。

若这些针脚使用不当，可能会损坏主机板和/或CPU风扇。注意这些针脚不是跳线，不能在上面套置跳线套。

# 1). 设定系统跳线

跳线用以选择系统的操作模式。主机板上的一些跳线具有三个金属针，每一个针表示不同的功能。这三个金属针中，旁边标有“1”的为	pin 1。要设定跳线，将含有金属片的黑套按配置要求套在插针上即可。黑套插在一个或两个插针上，跳线就会短接。以下为本手册使用跳线类型。

注意：本手册内未有列明的跳线设定，建议用户不要更改。如更改，会严重损害系统性能。

清除CMOS: CLR_CMOS

CMOS RAM由主板上的电池供电，要清除RTC数据：(1)关机。(2) 将CMOS跳线设置为CLEAR。(3)将跳线返回到	NORMAL。(4)开机。(5) 在系统开机时按下<Delete>键，进入BIOS设定，以输入新的用户设定。但是，如果跳线套保持在2-3针脚时，系统则不能启动。

# 2). 安装RAM模组

- 找到主板的DIMM插槽。

- 双手将DIMM垂直插入插槽。

- 当DIMM插到槽底时，插槽两端的夹子会扣住DIMM。

双手扳开插槽两端的夹子，即可拆下DIMM。

# 3). 安装CPU

本主机板内建切换电压调整器，可支持CPU电压的自动侦测。也就是，它能够侦测和识别CPU电压、时钟、频率和从BLOS设置屏幕中启用用户设置的CPU频率。用户能够通过BIOS设置屏幕的“频率/电压控制器”来配置频率。

注意：

- 安装的散热器和风扇必须是经过CPU制造商所认可的。

- 当在主板上安装散热器和风扇时，主板必须放在一个牢固的地方，以避免晃动。

- 散热器必须紧紧地安装到CPU上端。

- 若散热器没有正确和牢固地安装，请不要运行处理器。可导致永久损害！

请按以下安装CPU：

- 拔起CPU插槽一边的控制杆。

- 抓住芯片的边缘且尽量不要接触到任何一根引脚。

- 将CPU放在插槽里。芯片有两个凹口用来正确地找出芯片所放的位置。将两个凹口对准插槽的两个三角形区域，不要硬推芯片。CPU应该很轻易地滑入插槽中。

- 向下转动控制杆，锁住CPU。

- 在安装好的CPU上装上带有散热片的散热风扇。

- 将主机板（同CPU，散热风扇和散热片）放入系统机箱内，并用螺丝固定。

4). 安装扩展卡

本节介绍如何将一块扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡是一种印刷线路板，当连接到主板上时，可增强系统性能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。本主板具有一条AMR总线，一条ISA总线和两条PCI总线扩展槽。

注意：安装或拆卸扩展卡或系统其它元件前，一定要关闭电源，否则会损坏主板及扩展卡。

时时遵循防静电措施。

详见本手册开头部分的“预防措施”。

请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱上盖，选择一个空的扩展槽。

- 从机箱上卸下相应的扩展挡板。拆下固定扩展槽档板的螺丝，并将放之一边，从机箱上拉出扩展槽档板， 将其放在螺丝旁边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地插入扩展槽。

- 先将扩展卡的一端按下，然后按另一端，边摇边插，将卡牢牢插进槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

- 盖上机箱上盖。

- 必要时设定BIOS。

- 安装扩展卡所需相应驱动程序。

# 5). 连接设备

软驱接口: FDD1

此接口用于连接软驱。电缆红色一边须与Pin 1配合。

IDE 设备接口: PRIMARY，SECONDARY

这两个接口用来连接IDE硬驱，CD驱动器，LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器。电缆的红线条必须与Pin 1 位于同一边。

红外接口: IR

此5针接口用来连接红外设备，可与其它同样支持IR功能的系统之间传输资料。此模块位于支持该功能机箱的一个小开口处。

ATX电源接口: ATX

此20针公头块接口用于连接ATX电源。因孔径不同，电源插头只能按某一特定方向插入，找到此方向后，将插头紧紧插入。

CPU风扇接口: CPU_FAN

此接头用以连接CPU风扇。当系统为挂起模式时，CPU风扇会关闭；而当其返回全开模式时，风扇将会打开。详情请参阅CPU风扇的安装手册。

系统机箱风扇接口: CHS_FAN1，CHS_FAN2

此3针接口用于连接系统机箱风扇，以降低系统温度。

局域网唤醒接口: WOL1

此3针接口允许局域网服务器通过支持WOL的网络适配器管理装有本主板的系统。若安装有这样的网卡,  详情请参阅其安装指南。

调制解调器唤醒接口: WOM1

此3针接口允许通过连接此接头和在AMR插槽上安装的model卡，用调制解调器的铃声来唤醒计算机系统。

CD音频输入接口: CD_IN, CD_IN1

这两个接口用于不同类型的CD驱动器音频输入。

前面板块接口: J3

此块接口包括IDE LED，电源LED，静止LED，电源按钮，静止按钮，重置开关和机箱前面扬声器接口。请认准扬声器插头线和LEDs的极性，购买及用户自己安装系统时可向供应商咨询。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

Reset Button与重新启动开关相接。按下此开关可重新启动系统，而不必使用电源开关。

Power Button与电源开关相接。按下此开关可开启或关闭系统，而不必使用电源开关。

Power LED 与系统电源指示灯相接，以显示系统处于开启还是关闭状态。当系统进入暂停模式时，此灯会闪烁不停。

Speaker 与扬声器相接。

IDE LED 与IDE驱动器指示灯相接。当存取硬盘时，此灯会闪烁。

Sleep LED 与静止模式指示灯相接。

Sleep Button 与静止开关相接。当系统在全开模式时，按下此开关，系统则进入省电模式。

PS/2键盘和鼠标接口: KB, MS

这两个6针母头（PS/2键盘为紫色，PS/2鼠标为绿色）接口用于连接PS/2	键盘和PS/2鼠标。

通用串行总线接口: Rear USBs, Front USBs

这两个集成于主机板边缘的接口用于连接USB外围装置。此主机板还提供用于连接位于某些机箱前面板上的两个USB插槽。您的操作系统必须支持USB功能，如支持USB的MS Windows 98，支持USB的MS Window 95 OSR2.5。

下图为前面USB接口的针脚分布

图，用于两个前面板USB连接。

串行接口：COM1，COM2

COM1（9针深青色D-sub公接头）和COM2（9针公接头）用于连接使用串行口的装置,如串行鼠标或modem。

视频图像加速接口: VGA

此15针D-Sub兰色母头接口用于连接显示器。

打印机接口: LPT

此25针酒红色D-Sub母头接口用于连接打印机。

音频输入/输出接口: LINE_OUT, LINE_IN, MIC_IN, FNT_AUDIO

LINE_OUT接口(浅绿色)可以接到耳机或接有适当电源的喇叭上。LINE_IN接口(浅蓝色)可以接录放机或计算机录制或者通过LINE_OUT播放的音源。.MIC_IN(粉红色)可以连接麦克风, 作为声音输入之用。另外, 主板上还提供一个前面板音频FNT_AUDIO接头, 其引脚分布图如下所示。

游戏/MIDI接口: GAME

此15针金色母接口允许用户连接游戏控制杆或游戏板，连接MIDI设备进行播放或编辑音频。

本页空白