第二章

安装步骤

KA-6100主板有数个用户可调跳线，允许用户按需配置。本章详细介绍这些跳线的设定。

请按以下步骤设置电脑：

- 第一步-

设定系统跳线/开关

- 第二步-

安装系统RAM模组

- 第三步-

安装CPU

- 第四步-

安装扩展卡

- 第五步-

连接电缆和电源

- 第六步-

设定BIOS (见第三章)

- 第七步-

设定支持软件工具 (见第四章)

注意:     扭拒过大可能会损坏主机板。使用电动螺丝刀安装主机板时，注意扭拒

范围为5.0 ~ 8.0kg/cm。

主机板元件中有一些是非常精密的集成电路 (IC)芯片，为防止静电损坏主

机板的敏感元件，操作电脑时请遵循以下预防措施：
             1. 机内作业时须关机。
             2. 拿取元件时请抓住其边缘，不要碰触其IC芯片，引脚或电路。
             3. 配戴合适的静电手环。 
             4. 将元件从系统拆下时，须将其放在接地的防静电板上或其原装袋内。

1). 设定系统跳线

跳线用以设定系统的操作模式。主机板上某些跳线具有三个金属针，每一金属针均代表不同的功能。这三个金属针中，旁边标有“1”的为pin 1。要设定跳线，只需按配置需求将含有金属接片的黑套套在插针上即可。黑套插在一个或两个插针上，跳线就会短接。以下为本手册使用的跳线类型。

注意：  本手册内未有列明的跳线设定，建议用户不要更改。如更改不当，会

严重影响系统性能。

主板布局图

| 板上标识 | 含义 | 页面 |
| --- | --- | --- |
| J13 | 电源类型选择 | 12 |
| J15 | 快闪 ROM 电压选择 | 12 |
| J20 | 清除密码 | 13 |
| JBAT1 | 清除CMOS数据 | 11 |
| JCK1, JCK2, JCK3 | CPU内频选择 | 20 |
| JCK4 | SDRAM频率选择 | 20 |
| JCK5 | CPU与总线频率比率选择 | 20 |
| JPE1 | BIOS快闪ROM大小选择 | 11 |
| AGP | 加速图像接口 | 21 |
| DIMM1, DIMM2, DIMM3 | DIMM内存模组支持 | 13 |
| ISA1, ISA2 | ISA总线扩展槽（16位） | 21 |
| PCI1, PCI2, PCI3 | PCI总线扩展槽（32位） | 21 |
| SLOT1 | CPU支架支持 | 15 |
| AT | 标准电源接口 | 32 |
| ATX | ATX电源接口 | 31 |
| AUDIO | 声频接口 | 27 |
| CD_IN1 | CD-ROM声频输出接口 | 26 |
| CHAS_FAN | 系统机箱风扇接口 | 22 |
| CN2, CN3 | PS/2键盘和鼠标接口 | 23 |
| CN4 | AT键盘接口 | 32 |
| COM1, COM2 | 串行接口 | 23 |
| CPU_FUN | CPU风扇接口 | 25 |
| FDD | 软驱接口 | 28 |
| GAME | 游戏杆/MIDI接口 | 27 |
| IDE1, IDE2 | # IDE HDD驱接口 | 29 |
| IR1, IR2 | # 红外接口 | 28 |
| JP6 | # 前面板块接口 | 30 |
| LPT | # （并行接口）打印机接口 | 24 |
| S2 MOUSE | # PS/2鼠标接口 | 33 |
| RWU | # 远程唤醒接口 | 29 |
| SP_LED | # 挂起LED接口 | 25 |
| USB1, USB2 | # 通用串行总线接口 | 24 |
| USB3 | # 外部前面板USB接口 | 26 |

## CMOS清除: JBAT1

CMOS RAM由主机板上的电池供电。要清除RTC数据，请按以下步骤： （1）关机； （2）将此跳线置为“Enable”； （3）将此跳线置为“Disable”； （4）开机； （5）引导时按住〈Delete〉键进入BIOS设定，以重新输入用户设定。

BIOS快闪ROM大小选择: JPE1

此跳线用于配置快闪ROM的大小，其设定已设置为出厂默认值。

电源类型选择: J13

此跳线允许用户选择系统所用电源。

快闪ROM电压选择: J15

此跳线允许用户选择快闪ROM芯片的电压。

清除密码: J20

此开关用于启用或停用密码配置。如忘记密码，可启用此开关来清除密码。清除密码请按以下步骤：  （1）关机； （2）用一跳线套将此跳线短接； （3）开机； （4）系统自检时按〈Delete〉键，进入BIOS设置以重新输入用户设置； （5）关机； （6）取下跳线套； （7）开机，新设置生效。

# 2). 安装系统RAM模组

## SDRAM 内存

KA-6100主板的RAM由三条符合工业准的168针双插直列式内存模组（DIMMs）组成。每一DIMM插槽可支持高达256MB的3.3V EDO DRAM（未缓冲，数据存取时间为12ns，10ns，8ns或更短），或快速SDRAM。亦可支持ECC内存和奇偶检验。

| SOCKET | ACCEPTED MEMORY MODULE |  | TOTAL MEMORY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8/16/32/64/128/256 MB 168-pin 3.3V EDO/SDRAM | x1 |  |
| 2 | 8/16/32/64/128/256 MB 168-pin 3.3V EDO/SDRAM | x1 |  |
| 3 | 8/16/32/64/128/256 MB 168-pin 3.3V EDO/SDRAM | x1 |  |

系统总内存可达768MB                                   =

## 安装DIMMs

主机板上的三个DIMM插槽可用于安装8，16，32，64，128或256MB的3.3V未缓冲同步DRAMs（SDRAMs），系统总内存可为8~768MB*。DIMM插槽分为三部分，每一部分的针数均不同，因此DIMM模组只能按某一特定方向才能插入。请按以下步骤安装DIMMs：

注意:    * 这种大小的内存模组在本手册印制时尚未测试。

不要使用大于24芯片的存储模组。因为大于24芯片的存储模组超出内存子系统的设计要求，因此会不稳定。

DIMM模组的刻痕随左、中、右三段而变化，以确定其型号，防止将错误型号的内存模组插到主机板上的DIMM模组。购买前请向供销商咨询其规格。

本主机板支持100MHz的DIMM。若系统频率设为100MHz，则需使用PC100兼容型DIMM。

1. 找到主机板上的DIMM插槽。 (如下图所示)

2. 双手将DIMM垂直插入 DIMM插槽。

3. 当DIMM插到槽时，插槽两端的夹子会扣住DIMM模组。

双手扳开插槽两端的夹子，即可将拆下DIMM。

# 3). 安装CPU

主板附有可折叠式支架和散热支架（如下图所示），用于Pentium II CPU或Deschutes CPU。

注意:     为方便用户，主板已安装有两个“T”形塑料插头，两个支架安装附件和一个散热支架。其中任何一件若有遗失，请与当地主板供销商联系。

CPU模组安装

- 找到主板上的SLOT 1。

2．将两个支架安装至主板的支架安装附件上。

3．用四颗螺丝将之固定住。

注意:     扭矩过大可能会损坏主板，最好不要超过6±1尺/磅。

4．将CPU插入支架。

- 扳开两端的按钮直至卡至合适位置。

- 水平将散热顶架插入CPU散热片最底部的开槽，并钩住散热支架以固定CPU。

警告:     散热片须紧挨CPU安装，否则CPU会过热。

选择频率

CPU内部频率选择：JCK1，JCK2，JCK3

SDRAM频率选择：JCK4

这四个跳线用于组合决定CPU和SDRAM的内部频率。

CPU与总线频率比率：JCK5

此跳线用于设定CPU内部频率与总线时钟的比率。

# 4). 安装扩展卡

本节介绍如何将扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡是一种印刷线路板，当连接到主板上时，可增强系统性能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。本主板具有一条32位AGP总线，两条16位 ISA总线和三条32位PCI总线扩展槽。

注意:     安装或拆卸扩展卡或其它系统元件前，一定要关闭电源，否则可能会对

主板或扩展卡造成严重损坏。 见本手同开头部分的“预防措施”。

请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱上盖，选择一个空的扩展槽。

- 从机箱上卸下相应的扩展挡板。拆下固定扩展槽档板的螺丝，并将放之一边，从机箱上拉出扩展槽档板， 将其放置在螺丝旁边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地插入扩展槽。

- 先将扩展卡的一端按下，然后按另一端，边摇边插，将卡牢牢插进槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

- 盖上机箱上盖。

- 必要时设定BIOS。

- 安装扩展卡所需相应驱动程序。

5). 连接电缆和电源

接口

注意:     有些插针只能用于接口或电源。它们与跳线很易于区分。请勿将跳线套

套在这些插针上，否则会损坏主板。

扁平电缆的红色一边应与接口的Pin 1配合。接口的四角均标有标记，Pin 1与硬区和软驱的电源接口最接近。IDE扁平电缆须不超过18针（46cm），IDE 电缆的长度须不超过18英寸（46cm），其中second驱接口与first驱的距离不超过6英寸（15cm）。

主机板通过其接口与系统其它元件相连，若连接不当可能会发生故障。请确定所有连接均已接好。

系统机箱风扇接口：CHAS_FAN

此3针接口用于连接系统机箱风扇以降低系统温度。不同厂商生产的风扇，其电线和插头亦可能不同。将风扇与主机板相连时，请注意接口极性。

串行接口：COM1，COM2

这两个10针D-sub公头接口用于连接使用串行口的设备，如串行鼠标或modem。推荐将串行鼠标与COM1口相接，传真/modem与COM2相接。

PS/2键盘和鼠标接口：CN2，CN3

这两个6针母头接口用于连接PS/2键盘和PS/2鼠标。PS/2键盘接口用于使用PS/2插头（小型DIN）的标准键盘，不能用于标准AT（大型DIN）键盘插头。若要使用AT键盘，可用一转接头（DIN转至小型DIN）进行转接。若系统检测到PS/2标鼠，则会释放IRQ12给PS/2鼠标，否则IRQ12会为扩展卡使用。

打印机接口：LPT

此25针D-sub母头接口用于连接打印机。并行打印机须与并行口（LPT）相连。

通用串行总线接口：USB1，USB2

主板的USB接口为一2x5针接头，用于连接USB外围设备。所用操作系统，如Windows™ 95 OSR2.1或USB应用程式，需能支持USB功能。

为经济起见，主板可能附有一带2x5孔插头的双口电缆（如右上图所示），或一带1x4孔的单口电缆（如右下图所示），而非USB子板。主机板USB接口的pin 1 需与带三角符的1x4孔插头配合，pin 2 需与带三角符的2x5孔插头配合。

CPU风扇接口：CPU_FAN

此接口用于连接CPU风扇。当系统进入挂起模式时，CPU风扇亦会停止转动；当系统恢复到正常模式时，CPU风扇亦恢复正常。有关CPU风扇详细资料，请参阅其安装指南。

注意:     若CPU及主板的散热片通风不够，CPU和/或主板会过热。若此接口的

插针使用不当，可能会损坏主机板及/或CPU。这些插针不是跳 线，因

此不要将跳线套套在上面。

挂起LED接口：SP_LED

此2	针接口用于连接系统前面板的挂起LED指示灯。

外部前面板通用串行总线接口：USB3

此4针块接口用于连接外部USB模组，此模组安装至系统机箱的一个小开口处，且系统机箱须支持此功能。

CD-ROM声频输出接口：CD_IN1

此4针块接口可通过主板附带的电缆连接至CD-ROM驱的AUDIO_OUT口。详情请参阅CD-ROM使用手册。

声频接口：AUDIO

此接口允许用户连接一带有AUDIO_OUT，LINE_IN和MIC_IN接口的声频输入/输出插座。

注意:   主机板不支持Pre-AMP功能，因此额外需要一放大器以保证AUDIO_OUT

运行正常。

游戏杆/MIDI接口：GAME

此接口用于连接一带有GAME/MIDI接口的声频输入/输出插座。

软驱接口：FDD

此34针块接口可通过主板附带的电缆连接软驱。将电缆带有一个插头的一端连接至主板后，再将具有两个插头的另外一端连接至软驱。

注意:    扁平电缆的红色一边应与接口的Pin 1配合。接口的四角均标有标记，

Pin 1与硬区和软驱的电源接口最接近。IDE扁平电缆须不超过18针

（46cm），IDE 电缆的长度须不超过18英寸（46cm），其中second

驱接口与first驱的距离不超过6英寸（15cm）。

红外接口：IR1，IR2

此2x5针块接口用于连接红外（SIR）接口，允许传输资料至其它支持IR特性的系统。此模组安装至支持该功能的系统机箱的一个小开口处。

IDE HDD设备接口：IDE1，IDE2

这两个接口用来连接IDE硬盘， LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器。将电缆带有一个插头的一端连接至主板后，再将具有两个插头的另外一端连接至硬盘。若安装两个硬盘，则用户需根据硬盘的跳线设定指南，通过跳线将第二个硬盘设为Slave。目前BIOS亦支持通过SCSI驱或IDE CD-ROM驱引导系统。

小秘决:    用户也要将一个硬盘连接至primary IDE接口，另外一个连接至secondary IDE接口，从而可将两个硬盘均配置为Master。用户可将一个操作系统装入IDE驱，另外一个装入SCSI驱，并通过BIOS设定选择引导驱。

远程唤醒接口：RWU

若装有LAN卡，则此3针接口允许远程LAB服务器唤醒系统。详情请参阅LAN卡安装指南。

前面板块接口：JP6

此块接口包括IDE LED接口，电源LED接口，遥控电源开关接口，信息LED接口，挂起开关接口，重新启动开关接口和机箱前面板扬声器接口。请认准扬声器插头线和LEDs的极性，购买时可向供应商咨询。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

Power LED (A)：（2针公头接口） 当系统处于开启状态时，此电源LED指示器亮。

Remote Power Button (B) ：（2针公头接口）  连接遥控电源（软电源）开关。若装有ATX电源，则按下此开关可开机或关机，而不必使用电源开关。

Message LED (C) ：（2针公头接口）   系统正常运行时，信息LED指示灯亮。

Suspend Button (D) ：（2针公头接口）   挂起模式开关允许用户手动设置系统进入挂起模式或“绿色”模式，这时系统活动会减少，从而达到省电及延长系统闲置时某些零件的寿命。此接口连接至机箱附带的挂起开关。远程唤醒可通过设置BIOS来控制，但键盘始终具有唤醒系统的功能（挂起开关接口不能唤醒系统）。

Reset Button (E) ：（2针公头接口）  此开关连接机箱附带的复位开关。按下此开关可重新引导系统，而不需使用电源开关。建议用户最好通过此方式引导系统，以延长电源使用寿命。

Speaker (F) ：（4针公头接口）  此接口连接机箱扬声器。

IDE LED (G) ：（2针公头接口）  此接口连接IDE驱动器指示器。当系统访问IDE HDD I/O时（即连接至Primary及Secondary IDE接口的设备执行读写操作时），此LED会闪烁。若此灯不亮，请将该两针插头反向。

ATX电源接口：ATX

此20针公头块接口用于连接ATX电源。因孔数不同，电源插头只能按某一特定方向插入，找到此正确方向后，将之牢牢插入，并确定插针紧密配合。

标准电源接口：AT

此12针块接口用于连接标准5V电源。如下图所示，多数情况下，接口的表面标有“P8”和“P9”的标志，用户需将电源的“P8”插头插入接口的“P8”部分，将“P9”插头插入接口的“P9”部分。两个插头的两条黑色电缆需靠在一起。

AT键盘接口：CN4

此接口用于连接使用AT插头（大型DIN）的标准键盘，不能用于PS/2（小型DIN）键盘。若需用PS/2键盘，可用一转接头（小型DIN转接至DIN）进行转接。

PS/2鼠标接口：PS/2 MOUSE

此5针接口用于连接PS/2鼠标。若系统检测到PS/2鼠标，则会释放IRQ12为PS/2鼠标所用，否则IRQ12会为扩展卡所用。

电源连接步骤

- 所有设定和连接完成后，盖上机箱上盖并将之锁住。

- 确定电脑所有外围设备均已断电。

- 根据系统使用手册，将电源线插入位于机箱后部的电源接口。

- 将电源线插入电源插座，此电源插座须具电源保护功能如UPS（不间断电源）或电源保护分离装置。

- 接以下步骤开机：

- 显示器

- 外部SCSI装置

- 系统电源

- 这时前面板的电源指示灯会亮，若显示器符合“绿色”标准或具备电源挂 起功能时，则其指示灯随后也会变亮。然后系统会进行上电自测，自测过程中屏幕会显示一些信息。若开机后30秒内未看到任何东西，则系统上电自测可能失败。重新核对跳线及连接是否正确，或请经销商帮忙。

- 上电自测过程中，按下〈Delete〉键可进入BIOS设定。要设定BIOS请按下章指示。

关机

关机前须退出或关闭操作系统。对于Windows 95/NT用户，从“开始”菜单中选择“关闭系统…”，当系统提示“关闭计算机？”时按“是”，然后系统会关闭Windows 95/NT并关机。