|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

REFERENCE RAPIDE

Ce chapitre est destiné à faciliter une installation rapide et aisée.

Au cas où vous auriez besoin d'informations plus détaillées, consultez le chapitre sur les Procédures d'installation.

| REFERENCE RAPID |  |
| --- | --- |

Sélection du rapport du processeur, Sélection de la tension cœur du processeur

Sélection du type de ROM flash

Effacer la CMOS

Installation du ventilateur pour le processeur

Sélection de la fréquence du processeur

Connexion des câbles du bloc du panneau avant

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

1).	Sélection de la fréquence du processeur, Sélection du rapport du processeur, Sélection de la tension cœur du processeur

1.1	J6 (Sélection de la fréquence du processeur)

NOTE: ON est fermé, OFF est ouvert

| HORLOGE (MHz) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 66.8 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 75 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 83 | OFF | ON | OFF | ON |
| 95.25 | OFF | ON | ON | OFF |
| 100 | ON | ON | ON | OFF |
| *105 | ON | ON | OFF | ON |
| *110 | OFF | OFF | ON | ON |
| *115 | ON | OFF | ON | ON |
| *120 | OFF | ON | ON | ON |
| *124 | ON | ON | ON | ON |

1.2	SW1/2/3 (Sélection du rapport du processeur)

| Rapport | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5/3.5 x | OFF | OFF | OFF |
| 2.0 x | ON | OFF | OFF |
| 2.5 x | ON | ON | OFF |
| 3.0 x | OFF | ON | OFF |
| 4.0 x | ON | OFF | ON |
| 4.5 x | ON | ON | ON |
| 5.0 x | OFF | ON | ON |
| 5.5 x | OFF | OFF | ON |

* Ces réglages ne sont pas garantis par FIC !

1.3	SW4/5/6/7/8 (Sélection de la tension cœur du processeur)

| HORLOGE (MHz) | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1V | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2.2V | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.3V | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.4V | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.5V | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.6V | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.7V | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.8V | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 2.9V | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3.0V | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.1V | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.2V | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.3V | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.4V | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 3.5V | ON | ON | ON | ON | OFF |

| REFERENCE RAPID |  |
| --- | --- |

2).	Installation du ventilateur pour le processeur

Ce connecteur est relié au ventilateur du processeur. Quand le système est en mode suspendu, le ventilateur du processeur s'arrêtera et redémarrera quand le système se remettra en marche. Sans une circulation d'air suffisante, il peut y avoir surchauffe du processeur et endommagement du processeur et de la carte mère.

Note: Le processeur et/ou la carte mère peuvent être abîmées si les broches ne sont pas utilisées correctement. Ce ne sont pas des cavaliers, ne placez pas de capuchons de cavaliers dessus.

3).	Connexion des câbles du
 bloc du panneau avant

1.	LED Disque Dur

2.	LED d'alimentation

3.	Interrupteur d'allumage

4.	LED de Message

5.	Interrupteur de suspension

6.	Interrupteur de réinitialisation

7.	Haut-parleur

4).	Autres cavaliers activés / désactivés

4.1	J5 (Efface la CMOS si l'ordinateur n'est pas allumé)

Désactivé (Défaut)	Activé (Efface la CMOS)

4.2	J7 (Sélection du type de ROM flash)

J7 (Sélection de la tension de la ROM flash)

5).	Chargement des valeurs par défaut du BIOS

Chargement des valeurs par défaut du BIOS

Le BIOS contient les valeurs les plus appropriées des paramètres système qui permettent une performance minimale du système. Le fabricant OEM peut changer les valeurs par défaut grâce à MODBIN avant de graver l'image binaire dans la ROM.

Chargement des valeurs par défaut de l'installation

Choisir cette option charge les valeurs par défaut d'usine pour le BIOS et les caractéristiques du chipset que le système détecte automatiquement.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

6).	Comment mettre à jour le BIOS

1.	Formatez une disquette système de démarrage en tapant la commande suivante format a:/s en mode commande.

2.	Visitez le site web du vendeur et visitez la page de Mise à jour du BIOS dans la section Support Technique.

3.	Choisissez le fichier du BIOS dont vous avez besoin et chargez-le sur votre disquette de démarrage.

4.	Insérez la disquette de démarrage contenant le fichier de BIOS dans le lecteur de disquette.

5.	En supposant que le lecteur de disquette est le lecteur A, redémarrez le système en utilisant le lecteur A:. A l'invite A:\>, lancez le fichier de mise à jour du BIOS en exécutant l'utilité d'écriture du BIOS et le fichier BIOS avec l'extension appropriée.

N'arrêtez pas et ne réinitialisez pas l'ordinateur durant le processus d'écriture du BIOS ou vous rencontrerez des problèmes lors du démarrage de l'ordinateur.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

REFERENCIA RAPIDA

Este capítulo le facilitará una instalación rápida y ágil.

Si Ud. requiera información más detallada, véase los Procedimientos de Installación.

| REFERENCIA RAPIDA |  |
| --- | --- |

Selección de proporción del CPU, selección de voltaje núcleo del CPU

Selección del tipo de Flash ROM

Inicialización del CMOS

Instalación del ventilador del CPU

Selección de frecuencia del CPU

Conexión del Cable Bloc en el tablero del frente

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

1).	Selección de frecuencia de CPU, selección de proporción de CPU, selección de voltaje núcleo de CPU

1.1	J6 (Selección de frequencia de CPU)

Atención: ON es corto, OFF es abierto

| RELOJ (MHz) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 66.8 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 75 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 83 | OFF | ON | OFF | ON |
| 95.25 | OFF | ON | ON | OFF |
| 100 | ON | ON | ON | OFF |
| *105 | ON | ON | OFF | ON |
| *110 | OFF | OFF | ON | ON |
| *115 | ON | OFF | ON | ON |
| *120 | OFF | ON | ON | ON |
| *124 | ON | ON | ON | ON |

1.2	SW1/2/3 (Selección de ratio de CPU)

| Ratio | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5/3.5 x | OFF | OFF | OFF |
| 2.0 x | ON | OFF | OFF |
| 2.5 x | ON | ON | OFF |
| 3.0 x | OFF | ON | OFF |
| 4.0 x | ON | OFF | ON |
| 4.5 x | ON | ON | ON |
| 5.0 x | OFF | ON | ON |
| 5.5 x | OFF | OFF | ON |

* Estas configuraciones no son garantizadas por FIC!

1.3	SW4/5/6/7/8 (Selección de voltaje núcleo de CPU)

| RELOJ (MHz) | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1V | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2.2V | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.3V | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.4V | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.5V | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.6V | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.7V | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.8V | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 2.9V | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3.0V | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.1V | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.2V | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.3V | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.4V | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 3.5V | ON | ON | ON | ON | OFF |

| REFERENCIA RAPIDA |  |
| --- | --- |

2).	Instalación del ventilador del CPU

Este conector se enchufa en el ventilador de CPU. Mientras el sistema está en modo de suspensión, el ventilador del CPU se apagará; cuándo el sistema se ponga otra vez en operación normal, el ventilador se encenderá de nuevo de forma automática. Sin una circulación adequada del aire, el CPU puede recalentarse, causando daños al CPU y la motherboard.

Atención: El uso incorrecto de estas conexiones puede dañar la motherboard y/o el ventilador del CPU. No son jumpers; no ponga deslizadores sobre ellas.

3).	Conexión del cable en el panel del frente

1.	LED del dis co duro

2.	LED de energía

3.	Botón de encendido

4.	LED de mensaj

5.	Botón de suspención

6.	Botón de reseteo

7.	Altavoz

4).	Otros jumper activados e inctivados

4.1	J5 (si el sistema no está encendido, borrará CMOS)

Inactivado (Debajo)	Activado (borra CMOS)

4.2	J7 (Selección del tipo de Flash ROM)

J7 (Selección de voltaje de Flash ROM)

5).	Encargo de valores debajos de la BIOS

Encarga valores debajos de ña BIOS

Los valores debajos de la BIOS son los valores más apropriados para los parámetros del sistema, y garantizan una operación mínima del sistema. La manufacturadora OEM puede cambiar estos valores debajos usando MODBIN antes de que la imagen binaria se grabe en la ROM.

Cargo de valores debajos de Setup

Seleccione para cargar los valores originales debajos para la BIOS y Características de Chipset, los que el sistema detecta automáticamente.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

6).	Cómo actualizar la BIOS

1.	Use el mando format a:/s en DOS para crear un disquete flexible del sistema.

2.	Visite la página Web del vendedor y la página de actualización de BIOS en la sección Apoyo Técnico apropriada.

3.	Seleccione el expediente de BIOS adecuado y cópielo en el diskete flexible.

4.	Ponga el disquete flexible en el lector.

5.	Si el lector es A:, encienda de nuevo el sistema usando el lector A. Cuando aparezca la A:>, pase el programa de actualización de BIOS usando la utilidad de Flash BIOS y el nombre complete del expediente apropriado.

Para evitar problemas al encender la computadora después, no apague ni reencienda la computadora durante el proceso de flash.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

RAPIDA REFERENZA

Questo capitolo provvede informazione onde consentire una veloce e facile installazione. Qualora siano necessari maggiori dettagli, prego consultare il capitolo “Procedure d’Installazione”.

| RAPIDA REFERENZA |  |
| --- | --- |

Selezione Rapporto CPU, Selezione Voltaggio Cuore CPU

Selezione Tipo di Flash ROM

Annullamento CMOS

Installazione Ventilatore CPU

Selezione Frequenza CPU

Connessione Cavo del Blocco del Panello Frontale

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

1).	Selezione Frequenza CPU, Selezione Rapporto CPU, Selezione Voltaggio Cuore CPU

1.1	J6 (Selezione Frequenza CPU)

NOTA: ON è corto, OFF è aperto

| OROLOGIO (MHz) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 66.8 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 75 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 83 | OFF | ON | OFF | ON |
| 95.25 | OFF | ON | ON | OFF |
| 100 | ON | ON | ON | OFF |
| *105 | ON | ON | OFF | ON |
| *110 | OFF | OFF | ON | ON |
| *115 | ON | OFF | ON | ON |
| *120 | OFF | ON | ON | ON |
| *124 | ON | ON | ON | ON |

1.2	SW1/2/3 (Selezione Rapporto CPU)

| Rapport | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5/3.5 x | OFF | OFF | OFF |
| 2.0 x | ON | OFF | OFF |
| 2.5 x | ON | ON | OFF |
| 3.0 x | OFF | ON | OFF |
| 4.0 x | ON | OFF | ON |
| 4.5 x | ON | ON | ON |
| 5.0 x | OFF | ON | ON |
| 5.5 x | OFF | OFF | ON |

* Questi settaggi non sono garantiti dal FIC!

1.3	SW4/5/6/7/8 (Selezione Voltaggio Cuore CPU)

| OROLOGIO (MHz) | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1V | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2.2V | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.3V | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.4V | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.5V | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.6V | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.7V | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.8V | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 2.9V | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3.0V | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.1V | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.2V | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.3V | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.4V | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 3.5V | ON | ON | ON | ON | OFF |

| RAPIDA REFERENZA |  |
| --- | --- |

2).	Installazione Ventilatore CPU

Questo connettore è collegato al ventilatore del CPU. Allorchè il sistema è nel mode “sospeso”, il ventilatore si spegnerà.; nel mode “funzionante” il ventilatore sarà nuovamente azionato. Il CPU si surriscalderà in condizioni di insufficiente ventilazione, con possibili danni e conseguneze per il CPU stesso e per la scheda madre.

Nota: CPU e scheda madre corrono rischio di danneggiamento qualora i pins vengano usati in modo non corretto. AccertateVi di non trattare i pins quali punti di connessione o porre coperture di connessione si di essi.

3).	Connessione Cavo del Blocco del Pannello Frontale

1.	Indicatore Luminoso HDD

2.	Indicatore Luminoso Alimentazione

3.	Interrutore Corrente

4.	Indicatore Luminoso Messaggio

5.	Tasto di Sospensione

6.	Tasto di Risettaggio

7.	Altoparlante

4).	Ulteriori Connettori Abilitati/Disabilitati

4.1	J5 (Annullare CMOS se la Corrente non è Accesa)

Disabilita (Default)	Abilita (Annullare CMOS)

4.2	J7 (Selezione Tipo Flash ROM)

J7 (Selezione Voltaggio Flash ROM)

5).	Caricamento Default di Settaggio BIOS

Caricamento Defaults di BIOS

BIOS defaults contiene i valori più appropriati dei parametri di sistema che consentono minima prestazione di sistema. Il produttore OEM potrà cambiare le defauts attraverso MODBIN prima che l’immagine binaria sia inserita definitivamente nel ROM.

Caricamento Settaggio Defaults

Selezionando questo campo si caricano le defaults di fabbrica per BIOS e Caratteristiche Chipset che il sistema individua automaticamente.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

6).	Come Potenziare BIOS

1.	Digitando il comando format a:/s nel mode di comando, formattare un sistema di accensione su dichetto floppy (bootable system).

2.	Visitare il sito web del tivenditore, in particolare la pagina Aggiornamento BIOS, nella sezione Supporto Tecnico.

3.	Selezionare il fiel BIOS richiesto, copiandolo poi nel dischetto floppy contenete il sistema di accensione.

4.	Inserire il dischetto floppy col sistema di accensione contenente il file BIOS nel drive disco floppy.

5.	Nel caso in cui il drive del dischetto sia A, far ripartire il sistema usando il drive A. Quando vi è A :>prompt, far andare il file aggiornato BIOS eseguendo l’utilità Flash BIOS ed il file BIOS con la sua estensione appropriata.

Non spegnere o risettare il computer nel corso del processo flash o nel caso vi sia qualche altro problema nel ripartire il vostro sistema.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

Schnellreferenz

Ce chapitre est destiné à faciliter une installation rapide et aisée.

Au cas où vous auriez besoin d'informations plus détaillées, consultez le chapitre sur les Procédures d'installation.

| Schnellreferenz |  |
| --- | --- |

Asuwahl der CPU Rate, CPU Kernspannung

Auswahl des Flash ROM-Typs

CMOS Löschung

Einbau des CPU Ventilators

CPU Frequenz-Auswahl

Kabelverbindung am Vorderseitenblock

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

1).	CPU FrequenzßAuswahl, CPU Ratio-Auswahl, CPU Kernspannung-Auswahl

1.1	J6 CPU Frequenz-Auswahl

Anmerkung: ON ist geschlossen, OFF ist offen.

| TAKT (MHz) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 66.8 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 75 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 83 | OFF | ON | OFF | ON |
| 95.25 | OFF | ON | ON | OFF |
| 100 | ON | ON | ON | OFF |
| *105 | ON | ON | OFF | ON |
| *110 | OFF | OFF | ON | ON |
| *115 | ON | OFF | ON | ON |
| *120 | OFF | ON | ON | ON |
| *124 | ON | ON | ON | ON |

1.2	SW1/2/3 (CPU Ratio-Auswahl)

| Taktrate | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5/3.5 x | OFF | OFF | OFF |
| 2.0 x | ON | OFF | OFF |
| 2.5 x | ON | ON | OFF |
| 3.0 x | OFF | ON | OFF |
| 4.0 x | ON | OFF | ON |
| 4.5 x | ON | ON | ON |
| 5.0 x | OFF | ON | ON |
| 5.5 x | OFF | OFF | ON |

* Diese Einstellungen werden durch FIC nicht garantiert!

1.3	SW4/5/6/7/8 (CPU Kernspannung-Auswahl)

| TAKT (MHz) | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1V | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2.2V | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.3V | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2.4V | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.5V | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2.6V | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.7V | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 2.8V | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 2.9V | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3.0V | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.1V | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.2V | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.3V | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.4V | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 3.5V | ON | ON | ON | ON | OFF |

| Schnellreferenz |  |
| --- | --- |

2).	Installation des CPU-Lüfters

Dieser Steckverbinder ist mit dem CPU-Lüfter verbunden.  Wenn sich das System im Suspendiermodus befindet, schaltet sich der CPU-Lüfter aus, und wenn es wieder einschaltet, läuft der Lüfter auch wieder.  Ohne genügende Luftzirkulation kann es zur Überhitzung der CPU kommen, und sowohl die CPU als auch die Hauptplatine können Schaden erleiden.

Anmerkung:  Falsche Benutzung dieser Stifte kann zur Beschädigung von Hauptplatine und/oder CPU führen.  Dabei handelt  es sich nicht um Jumper; daher keinen Jumperaufsatz darauf stecken.

3).	Kabelverbindung am
Vorderseitenblock

1.	 LED des Festplattenlaufwerks

2.	LED  der Spannungsversorgung

3.	 Stromschalter

4.	 Anzeige-LED

5.	Suspendierschalter

6.	Rückstellschalter

7.	Lautsprecher

4).	Andere aktivierte/deaktivierte Jumper

4.1	J5 (CMOS löschen, falls die Spannung nicht eingeschaltet ist)

deaktiviert	aktiviert
(voreingestellt)	(CMOS löschen)

4.2	J7 (Auswahl des Flash ROM-Typs)

J7 (Flash ROM-Spannungswahl)

5).	Laden der Vorgabewerte des BIOS

Laden der BIOS-Vorgabewerte

Die BIOS-Vorgabewerte enthalten die geeignetesten Werte für die Systemparameter, so dass eine minimale Systemleistung sichergestellt ist. Der OEM-Hersteller kann die Vorgabewerte durch MODBIN ändern, bevor das Binärbild ins ROM gebrannt wird.

Laden der Setup-Vorgabewerte

Durch Auswahl dieses Feldes werden die fabrikeingestellten Werte für die BIOS- und Chipset-Eigenschaften geladen, die das System automatisch erkennt.

|  | PAG-2130 |
| --- | --- |

6).	Erweiterung des BIOS

1.	Formatieren Sie eine bootfähige Systemdiskette durch das Eintippen des Kommandos format a:/s im Befehlsmodus.

2.	Besuchen Sie die Netzseite des Verteilers und besuchen Sie die Seite zur BIOS-Erweiterung im Abschnitt der technischen Unterstützung.

3.	Wählen Sie die BIOS-Datei aus, die Sie benötigen und kopieren Sie sie auf eine bootfähige Diskette.

4.	Schieben Sie die bootfähige Diskette, die die BIOS-Datei enthält, in das Diskettenlaufwerk.

5.	Angenommen, dass das Diskettenlaufwerk den Buchstaben A besitzt; booten Sie das System erneut, indem Sie das A: Laufwerk benutzen. Bei der Eingabeaufforderung  A: > , starten Sie die erweiterte BIOS-Datei, indem Sie das Flash BIOS-Hilfsprogramm und die BIOS-Datei mit der entsprechenden Dateikennung ausführen.

N'arrêtez pas et ne réinitialisez pas l'ordinateur durant le processus d'écriture du BIOS ou vous rencontrerez des problèmes lors du démarrage de l'ordinateur.