第三章

BIOS 设定

主机板配有Award BIOS 芯片，内含系统ROM设定信息。此芯片相当于处理器与主机板其他元件之间的界面。本章介绍设定程式中包含的信息及用户如何按需改变这些设定。

# CMOS 设定应用程序

内建于系统BIOS的设定程序，储存在CMOS RAM中。此设定应用程序允许改变主机板的配置设定。当用户改变系统配置，或用户更换系统备用电池，或系统检测到配置错误而要求用户启用设定程序时，此设定应用程序会启用。用箭头键选择程序并回车运行之。

# 标准CMOS设定

上图为标准CMOS设定屏幕。每一项可能有一种或多种设定。系统BIOS自动检测内存大小，因此不必对之做任何改动。用箭头键选择选项，然后用 PgUp 或 PgDn 键为每一项选择需要的值。

## 硬盘配置

TYPE:  选择 User会填充余下区域；选择 Auto会自动检测硬盘类型(推荐)。

SIZE:  硬盘大小。单位为MB。

CYLS:  硬盘柱面数。

HEAD:  硬盘读/写头数。

PRECOMP:  硬盘改变写入时间的柱面号码。

LANDZ:  硬盘读写停止时，读写头位于的柱面号码。

SECTOR:  硬盘定义的每一磁道的扇区数。

MODE:  选择Auto会自动检测模式类型。若硬盘支持 LBA模式，请选择 LBA 或Large。若硬盘柱面数大于 1024 且不支持 LBA功能，则设为Large。若硬盘支持的柱面数小于 1024，则选择Normal。

Software Turbo Speed（软件加速）

BIOS 支持软件加速功能。不必按下前面板上的软件加速键，只要同时按下Alt, Ctrl和 +键即可启用软件加速功能，同时按下Alt, Ctrl和 –键则可停用此功能。

# BIOS特性设定

Anti-Virus Protection (病毒防护)

此功能在系统引导时启动病毒扫描工具，以检测主硬盘的引导区是否存在引导病毒。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

CPU Internal Cache （CPU内部缓存）

此功能启用时可改变系统性能。测试或排除故障时须停用此功能。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

External Cache （外部缓存）

此项启用时可支持一可选缓存 SRAM。此功能在系统无法运行某些软件时停用缓存功能。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

Quick Power On Self Test （快速上电自测）

此项启用时，允许BIOS 略过扩展内存测试。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

Boot From LAN First （优先由LAN引导）

此功能允许系统通过LAN由服务器遥控引导。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

Boot Sequence（引导顺序）

此功能允许系统BIOS由选定的驱动器首先引导操作系统。

选项为：A，C，SCSI (默认)；C，A，SCSI；C，CDROM，A； CDROM，C，A; D，A，SCSI；E，A，SCSI；F，A，SCSI；SCSI，A，C；SCSI，C，A；C Only；LS/ZIP, C。

Boot Up Floppy Seek（启用软驱搜寻功能）      此项启用时允许BIOS通过释放耗时搜寻命令运行软驱测试。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。Boot Up Numlock Status （启用数字锁定键功能）此项设为On时，允许BIOS 在系统启动时自动启用数字锁定键功能。

选项为：On (默认)，Off。Gate A20 Option此项设为Fast时，在保护模式下，存取反应速度更快。选项为：Fast (默认)，Normal。

Memory Parity Check（内存同位检测）

此功能启用BIOS时，在ECC或同位DRAM的检测上执行自动内存检查。

选项为：Enabled，Disabled (默认)。

Typematic Rate Setting （字符重复输入设定）Typematic 这一术语的意思是，当按住一个键时，相应字符会不断重复输入，直至释放该键。选项为：Disabled (默认)，Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec)  字符重复输入速率（字/秒）此项只有在“Typematic Rate Setting”设为Enabled时才有效，用来设定按下某键时字符重复输入的速率。

选项为：6 (默认)，8，10，12，15，20，24，30。

Typematic Delay (Msec)  字符重复输入延迟时间（微秒）

此功能只有在“Typematic Rate Setting”设为 Enabled时才有效，用来设定字符重复输入延迟时间。

选项为：250 (默认)，500，750，1000微秒。

Security Option （安全选项）

此项允许用户设定系统安全级别。

选项为：Setup (默认)，System。

PCI/VGA Palette Snoop （PCI/VGA调色侦测）

如果ISA卡安装在系统需求VGA色彩侦测功能中，则设置此功能启用。

选项为：Disabled (默认)，Enabled。

OS Select For DRAM  > 64MB

若所用操作系统 (OS) 为 OS/2，则选择OS2，否则保留默认值Non-OS2。

选项为：Non-OS2 (默认)，OS2。

HDD S.M.A.R.T.Capability （硬盘自身监视和分析报告技术的能力）

“S.M.A.R.T.”是“Self-Montoring 和 Analysis Reporting Technology”r 的缩写。允许用户的硬盘驱动器报告一些读/写错误和在安装有LDCM时释放一警告。

选项为：Disabled (默认)，Enabled。

Report No FDD For WIN 95（WIN 95无软驱报告）

在标准CMOS设置菜单下，驱动器A和/或驱动器B设置为None，用户必须将此功能设置为Yes，以适合它的性能。另外，设置为No时，即使驱动器A和/或驱动器B设置为None，系统仍将检测和识别软驱驱动器。

选项为：Yes (默认)，No。

Video BIOS Shadow （视频BIOS影射）

此功能允许BIOS 将扩展视频卡的视频ROM 码拷贝至系统内存，这样存取速度更快。选项为：Enabled (默认)，Disabled。

# 芯片组特性设定

Bank 0/1 DRAM Timing; Bank 2/3 DRAM Timing;

Bank 4/5 DRAM Timing

此功能允许用户选取DRAM的读/写速度。

选项为：FP/EDO 70ns (默认)，FP/EDO 60ns，Fast，Normal，Turbo。

SDRAM Cycle Length

当SDRAM DIMM安装在主机板上时，此功能才会运行（BIOS自动侦测）。如果您的SDRAM DIMM的CAS为2时，则设定为2，这样可以增强系统的性能。如果您的SDRAM DIMM的CAS为3时，则保留默认值设置，设定为3。

选项为：3；2；Auto (默认)。

DRAM Read Pipeline

此功能启用时，可使数据从内存模组到缓存RAM的读取速度更快。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

Cache Rd+CPU Wt Pipeline

此功能启用时，可加快缓冲RAMs读取和数据写入CPU的速度。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

Cache Timing

此功能允许用户选取缓存时间。

选项为：Fast (默认)，Fastest。

Video BIOS Cacheable

此功能启用时,允许系统从SRAM中使用视频BIOS码，而不用较慢的DRAM或ROM。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

System BIOS Cacheable

启用此功能，当运行缓存控制器时，允许ROM区F000H-FFFFH缓存。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

Memory Hole At 15M Addr.

当用户安装一Legacy ISA卡时，在处理器存取选定的地址区时，此功能允许用户选择ISA周期的内存保留区地址范围。详情请参阅ISA卡使用手册。此项停用时，14MB（或15MB）位址的内存保留区在处理存取14~16MB（或15~16MB）地址范围时会作为DRAM周期。

选项为：15M-16M，14M-16M，Disabled (默认)。

AGP Aperture Size（AGP孔大小）

此功能允许用户选取用于AGP的主内存框架大小。

选项为：4， 8， 16， 32， 64 (默认)，128。

AGP-2X Mode

当系统装有AGP扩展卡时，此功能允许用户设定AGP模式为1x或2x。但是当此项设为Enabled且AGP卡只支持1x模式时，系统会自动返回1x模式。

选项为：Enabled (默认), Disabled。

OnChip Sound

当此项设为Enabled时，此功能则启用板上音频功能。

选项为：Disabled (默认), Enabled。

OnChip Modem

当此项设为Enabled时，此功能则启用板上调制解调器功能。

选项为：Enabled (默认), Disabled。

OnChip USB

启用此功能时，允许用户使用板上USB功能。

选项为：Enabled (默认), Disabled。

OnChip USB2

启用此功能时，允许用户使用板上USB2功能。

选项为：Enabled (默认), Disabled.

USB Keyboard Support（USB键盘支持）

如果以上 Onchip USB 设定为Enabled时，此功能才会显示。设置此功能为Enabled时，可使用系统的一个USB键盘。

选项为：Disabled (默认), Enabled.

Auto Detect DIMM/PCI Clk（自动侦测DIMM/PCI Clk）

此项设置为Enabled时，允许自动侦测DIMM时钟速度。

选项为：Enabled (默认), Disabled。

Spread Spectrum Modulated（扩展频谱模块）

此功能允许用户设定扩展频谱到中心扩展型或向下扩展型。

选项为：Enabled (默认), Disabled。

CPU Host Clock

此项为CPU和PCI总线选取Default或选择一个定时组合。当设定为 Default时, BIOS 使用实际的 CPU 和 PCI 总线时钟值。

选项为：Default (默认), 66MHz, 68MHz, 75MHz, 83MHz, 95MHz, 100 MHz, 112MHz, 124MHz。

Current CPU Temp. / Current System Temp. / Current CPUFAN1 Speed / Current CPUFAN2 Speed/ Vcore / 3.3V /12V / 5V

这些项目允许终端用户和技术人员通过主机板上的BIOS侦测提供的数据。它不是用户可配置的。

# 电源管理设定

Power Management （电源管理）

此项允许用户调整电源管理功能。设为Disable可停用整个电源管理功能；选择User Define可配置用户电源管理功能。

MIN Saving 将所有预设计时器设为最小值；MAX Saving则将之设为最大值。

选项为： User Define (默认)，MIN Saving，MAX Saving。

PM Control by APM

选项 No 允许 BIOS 忽略APM (高级电源管理)。选择Yes， BIOS在进入打盹模式、备用模式或挂起模式前等待APM提示。若电脑装有APM，当所有任务完成后，它会提示 BIOS 将系统设为省电模式。

选项为：No，Yes (默认)。

Video Off Option

此功能用于选择视频显示的省电模式。若设为 Suspend – Off，当系统进入挂起模时，显示器会一片空白；若设为 All Modes – Off，当系统进入打盹模式或挂起模式时，显示器会一片空白；选择 Always On 则会使视频显示始终处于备用模式，即使系统进入打盹模或挂起模式。

选项为：Suspend - Off (默认)，All Modes – Off，Always On。

Video Off Method

选择V/H SYNC+Blank时，BIOS 通过关闭附加VGA卡发出的 V-Sync和 H-Sync信号来使显示器一片空白。选项 DPMS Support 允许BIOS 通过附加VGA卡使显示器一片空白，此附加VGA卡支持DPMS (显示器电源管理信号功能)。Blank Screen 允许 BIOS 通过关闭红-绿-蓝信号使显示器一片空白。

选项为：V/H SYNC+Blank，DPMS Support (默认)，Blank Screen。

MODEM Use IRQ

此功能允许用户选择 IRQ# 以满足modem的 IRQ#。

选项为：NA，3(默认)，4，5，7，9，10，11。

Soft-Off by PWR-BTTN

若选Delay 4 Sec.，则按下电源开关4秒钟后，系统会关闭。选Instant-off，按下电源开关，即关机。

选项为：Delay 4 Sec. (默认)，或Instant-Off。

PWRON After PW-Fail

当系统因为电源故障而关机时，系统本身无法返回开启状态。此项允许用户设定系统电源恢复正常时，系统所返回的电源状态。

选项为：Former-Sts (默认)，On，Off。

HDD Power Down（关闭硬盘马达）

此功能允许 BIOS 在系统进入挂起模式时关闭HDD马达。选择1 Min..15 Min 允许用户设定 HDD 进入省电模式前的等待时间。

选项1 Min..15 Min无法同步运行。当HDD处于省电模式时，任何对硬盘的存取都会将之唤醒。

选项为：Disable (默认)，1 Min..15 Min。

Doze Mode （打盹模式）

此项设为Disabled时，系统不会进入打盹模式。以下时间选项可定义系统进入打盹模式前的等待时间。

选项为：Disabled (默认)，1，2，4，8，12，20，30，40 Min，1 Hr。

Suspend Mode （挂起模式）

此项停用时系统不会进入挂起模式。以下时间选项可定义系统进入挂起模式前的等待时间。

选项为：Disabled (默认)，1，2，4，8，12，20，30，40 Min，1 Hr。

VGA

当VGA未检测到活动事件时，选项ON 会启用电源管理计时器。即使未检测到活动事件，OFF 亦会停用 PM 计时器。

选项为：OFF (默认)，ON。

LPT & COM

当LPT和COM口未检测到活动事件时，选项LPT/COM会启用PM计时器。当LPT（COM）口未检测到活动事件时，选项LPT (COM)会启用PM计时器。即使未检测到活动事件时，NONE 亦会停用PM计时器。

选项为：LPT/COM (默认)，LPT，COM，NONE。

HDD & FDD

当硬驱和软驱中未检测到活动事件时，选项ON会启用PM计时器。即使未检测活动事件时，选项OFF 亦会停用PM计时器。

选项为：OFF，ON (默认)。

DMA/master

此项功能设定为ON，则为DMA或主总线（LAN卡或/和SCSI卡的）激活电源管理功能（PM）唤醒事件。

选项为：OFF (默认)，ON。

Modem Ring Resume

由串行振铃指示灯(RI) 线输入的信号 (即对modem的来访)会将系统从软关机状态下唤醒。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

RTC Alarm Resume

选项Enabled时允许用户设定系统由电源关闭状态下打开所需要的时间。

选项为：Enabled，Disabled (默认)。

Primary INTR

当主中断（在IRQ#Activity的特性中的主选项）产生，可使电源管理功能唤醒事件。如果设定为OFF，所有主中断将不会唤醒系统。

选项为： OFF，ON (默认)。

IRQ# Activity

在前面 Suspend Mode中设定的那段时间后，系统会继续由打盹模式进入挂起模式，CPU时钟停止，显示器关闭。这时若定义为Primary 的IRQ活动发生，系统会立刻返回全开启模式。

若定义为 Secondary 的IRQ活动发生，系统进入低电源状态即睡眠模式，在此模式下，除显示器保持关闭状态外，系统几乎进入全开启状态直至相应IRQ处理完成，然后系统返回挂起模式。

IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15的选项为：Primary，Secondary，Disabled。

IRQ 5, 8,15 的选项为：Disabled。

IRQ 3, 4,  7, 12,  14的选项为: Primary。

IRQ 9, 10, 11的选项为：Secondary。

# PNP/PCI 配置

PNP OS Installed

若所用操作系统为即插即用型，如Windows NT和Windows 95，请选Yes。

选项为：No (默认)，Yes。

Resources Controlled By

此项设为Auto时，BIOS会管理所有系统资源。若发生冲突，则选Manual。

选项为：Auto (默认)，Manual。IRQ- / DMA- 指定的手动选项为：Legacy ISA，PCI/ISA PnP。

Reset Configuration Data

此项启用时，允许系统清除 BIOS 的最后配置并重置为默认值。

选项为：Enabled，Disabled (默认)。

CPU to PCI Write Buffer

此项启用时，允许对系统控制器的内部缓冲区进行数据和地址访问，这样处理器可由等待状态释放出来。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

PCI Dynamic Bursting （PCI动态爆破）

此功能启用，当在相同的1KB空间内连续的PCI周期满足地址空量时，允许突发PCI转移。这样可提高PCI总线的通过量。

选项为：Disabled (默认)，Enabled。

PCI Master 0 WS Write

此项启用，当PCI 主驱动器将数据写入DRAM时，允许一个零等待状态周期延迟。

选项为：Enabled (默认)，Disabled。

PCI Delay Transaction （PCI延时传输）

启用该功能，可退出当前PCI管理周期，并接受新的PCI管理请求。它

再接受原先的PCI管理，并把PCI数据段返回到原有的PCI管理。

选项为：Disabled，Enabled (默认)。

PCI #2 Access #1 Retry

此功能启用时，AGP（PCI#2）访问PCI（PCI#1）将被恢复，直到最

大值。

选项为：Disabled (默认)，Enabled。

AGP Master 1 WS Write

此功能启用时，AGP总线管理器向DRAM写入数据时，允许一个等待周期的延迟。选项为：Enabled (默认)，Disabled。

AGP Master 1 WS Read

此功能启用时，AGP总线管理器从DRAM中读取数据，该功能允许一个等待周期的延迟。

选项为：Disabled (默认)， Enabled。

PCI IRQ Actived By

若非分配至中断的PCI装置指定边缘触发中断，请将IRQ触发器设为Level。

选项为：Level (默认)，Edge。

Assign IRQ For VGA

若所用 PCI VGA 卡不需IRQ，则选Disabled，这样 IRQ 就可释放给系统使用。

选项为： Enabled (默认)，Disabled。

Slot 1/2/3/4 Use IRQ No.

某些PCI设备需使用在PCI总线上的一个IRQ。选Auto，允许PCI控制器自动分配一个IRQ。

选项为：Auto (默认)，3-5，7，9-12，14，15。

# 载入 BIOS 默认值

BIOS 默认值是系统基本功能最合理的各参数值。在把二进制映象烧

成 ROM 之前，OEM 厂商可以通过 MODBIN 改动默认值。

# 载入Setup默认值

选择此项写入系统自动检测的 BIOS 或芯片组功能的出厂默认值。

# 集成外围设备

OnChip IDE First Channel

启用时，允许使用主机板上主PCI IDE。若用了硬盘控制器卡，就设为Disabled。

选项为: Enabled (默认), Disabled。

OnChip IDE Second Channel

启用时，允许使用主机板上次PCI IDE。若用了硬盘控制器卡，就设为Disabled。

选项为: Enabled (默认), Disabled。

IDE Prefetch Mode

此项设为Enabled时，允许从主IDE数据口中汇入和预取数据。当数据端口读取指令时，开始预取数据。预读项隐蔽在IDE数据端口中，并允许他们为使PIO数据传输率达到最高效果而重复执行。首要数据口读取一个扇区则称为指令读取。次要数据口从扇区中读取，则称作预读取。指令读取和所有预读取必须是相同大小（16或是32元位）。

选项为: Enabled (默认), Disabled。

IDE HDD Block Mode (IDE HDD块模式)

启用时，系统以块模式执行到硬盘的读出/写入请求。

选项为: Enabled (默认), Disabled。

IDE Primary Master PIO（IDE 主级主PIO）

此项允许PCI主IDE硬盘（主）模式有一个自动或手动配置。

选项为: Auto (默认), Mode 0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Primary Slave PIO（IDE 主级从PIO）

此项允许PCI主IDE硬盘（从）模式有一个自动或手动配置。

选项为: Auto (默认), Mode 0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Secondary  Master PIO（IDE 次级主PIO）

此项允许自动或手动配置 PCI 次级 IDE （主）硬盘的模式。

选项为: Auto (默认), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4。

IDE Secondary  Slave PIO（IDE 次级从PIO）

此项允许自动或手动配置 PCI 硬盘次级 IDE（从）硬盘模式。

选项为: Auto (默认), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4。

IDE Primary Master UDMA

当硬盘支持UDMA（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第一个主硬盘模式的第一个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项为：Auto (默认)，Disabled。

IDE Primary Slave UDMA

当硬盘支持UDMA（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第一个从硬盘模式的第一个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项为：Auto (默认)，Disabled。

IDE Secondary Master UDMA

当硬盘支持UDMA（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第二个主硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项为：Auto (默认)，Disabled。

IDE Secondary Slave UDMA

当硬盘支持UDMA（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第二个从硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项为：Auto (默认)，Disabled。

Init Display First

若主板装有AGP VGA卡和/或PCI VGA卡，则此功能允许用户选择显示器由哪种卡开始。

选项为：PCI Slot (默认), AGP。

Onbord FDD Controller （主机板上的软驱控制器）

启用时，软驱（FDD）控制器被激活。

选项为: Enabled (默认)， Disabled。

Onbord Serial Port1（主机板上的串行口1）

若串行接口1使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。若需安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项为: 3F8/IRQ4  (默认), 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 2E8/FRQ3, Disabled。

Onbord Serial Port2（主机板上的串行口2）

若串行接口2使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项为: 2F8/IRQ3 (默认), 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3F8/IRQ4, Disabled。

UART 2 Mode（UART模式）

如果串行口2用作一IR口，则允许用户选取IR模式。如果你使用的COM2为串行口，代替一IR口, 则设定为Standard。

选项为: HPSIR，ASKIR，Standard (默认)。

IR Function Duplex

此功能只有在上项UART 2 Mode设定为ASKIR或HPSIR时才可使用。允许用户选取红外数据传输方式。

选项为: Half（默认），Full。

TX，RX inverting enable

此功能只有在上项UART 2 Mode设定为ASKIR或HPSIR时才可使用。允许用户选取接受终端和传输终端的活动信号。此项仅为技术人员使用。

选项为: No，Yes（默认）; Yes, Yes; No, No; Yes, No。

Onboard Parallel Port (板上并行接口)

如果并行接口用板上 I/O 控制器，可选择一系列给定的参数。

选项为: Disabled ，278/IRQ5，3BC/IRQ7，378/IRQ7 (默认)。

Onboard Parallel  Mode (板上并行模式)

允许用户连接一个先进的打印机。	选取Normal，可用于基于PS/2系统标准的串行口使用在IBM PC/XT，PC/AT和双向串行口。选取EPP模式，用于增强并行口。选取ECP模式用于Mircrosoft和HP扩展串行口性能。选取ECP/EPP模式，用于ECP和EPP模式。

选项为: Normal (默认),  EPP, ECP, ECP/EPP。

ECP Mode Use DMA

如果选取ECP模式，此功能则允许用户选取直接内存存取(DMA)通道。

选项为:3 (默认), 1。

Parallel Port EPP Type

此功能允许用户选取EPP类型型号。

选项为:EPP1.7 (默认), EPP1.9。

Onboard Legacy Audio

此项设为Enabled时，此功能启用Legacy音频功能。

选项为:Disabled（默认），Enabled。

Sound Blaster（声音装置）

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取声音装置。

选项为: Enabled, Disabled (默认)。

SB I/O Base Address（SB I/O 基本位址）

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取SB I/O 基本位址。

选项为: 220H (默认), 240H, 260H, 280H。

SB IRQ Select（SB IRQ选取）

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取SB IRQ。

选项为: IRQ 5 (默认), IRQ 7, IRQ 9, IRQ 10。

SB DMA Select（SB DMA 选取）

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取SB DMA通道。

选项为: DMA 1 (默认), DMA 2, DMA 3, DMA0。

MPU-401

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取MPU-401。

选项为: Disabled (默认), Enabled。

MPU-401 I/O Address

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取MPU-401 I/O地址。选项为: 310-313H, 320-323H, 330-333H (默认), 300-303H。

FM Port (388-38BH)

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取FM口（388-38BH）。

选项为: Enabled, Disabled (默认)。

Game Port (200-207H)

如果选取板上Legacy音频，此功能允许用户选取游戏口 (200-207H)。 选项为: Enabled (默认), Disabled。

# 管理者密码或用户密码

在标准 CMOS 设定中可以设定管理者或用户密码。您将被提示建立自己的密码，一般为 8 个字符以下，在提示输入密码后回车，系统会要求您再确认一次，再输入一次密码后回车。如果您不想使用密码，便在提示出现时直接按回车键，会有一条信息询问您是否不使用密码。

在 BIOS 设定中，若选Setup，则启用Security Option和Superviso/User Password。每次您进入 CMOS 设定应用程序时，会提示您输入管理者密码。若选取System，则管理者/用户密码被启用，每次您重新启动系统或进入CMOS Setup应用时会提示您输入密码。

# IDE HDD自动侦测

IDE 硬盘自动检测功能会自动配置您的新硬盘。使用此功能在配置新硬盘时会非常快捷，您可以用此功能设置多达 4 个硬盘。系统 BIOS 建议您选择 (Y) 。您也可以自行键入参数，不用系统BIOS自动值。完成所有设置后，按 ESC 键反回主菜单。为确保正确，可以进入标准CMOS 设定中进行查看。

# 保存并退出设定

当您完成所有设置改动后，按 Esc 返回主菜单。移动光标至 Save and Exit Setup 或按 F10，然后按 Y 改变CMOS设定。如果您没有做任何改动，再按一次 Esc 或移动光标至 Exit Without Saving 保留原设定值。屏幕中央会出现下列信息，可将数据存入 CMOS，并退出设定：

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

存储到CMOS中并退出（是/否）？

# 不保存退出设定

如果用户选此项，屏幕中央会出现下列信息，您可以不保存对 CMOS 的改动并退出设定：

Quit Without Saving (Y/N)?

不存储并退出（是/否）？

本页空白