### 第一章

概述

基于先进的VIA Apollo Pro Plus AGP芯片组，KA-6110主板将高速Pentium II/III处理器性能与支持加速图像接口(AGP)界面相结合，为内存提供一条专用通道，从而可提升系统运行速度及3D图像质量。本主板还支持66MHz，100和133MHz三条主总线频率，并支持全系列Intel Pentium II/III处理器及Celeron处理器。KA-6110主板在硬件和BIOS级别方面符合Microsoft PC97标准，可支持ISMP，从而可在需要时持续检测系统温度及电压变化状态，并可向网络管理员报告任何异常。KA-6110支持DMI (桌面管理界面)及生产可选的Intel LANDesk用户管理软件 (LDCM)，允许通过网络优化系统的可管理性，从而可降低用户总成本。若需有关主板、FAQs及BIOS升级的最新信息，请访问FIC网址http://ww.fic.com.tw。

# 包装清单

请检查包装盒内以下所有物件，若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- KA-6110主板

- 本用户手册

- 一条IDE带状电缆

- 一条软驱带状电缆

- 应用软件

## KA-6110主板

# 主要性能

KA-6110主板具有以下最先进的性能，这些性能不仅能优化最新处理器的性能，而且可提升系统可管理性、电源管理性能及用户友好性。本节详细介绍这些性能及其在主板上的应用。

- 易于安装

Award BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，MS Windows® 95，Windows® 98，Windows® NT和OS/2。

- 支持多种处理器

主板的242针Slot1及开关式变压器可支持以下所有先进处理器：

Intel Pentium II 233 – 450 MHz处理器，Intel Pentium III 450 – 550 MHz处理器和Intel Celeron 266 – 466 MHz处理器。

- 支持各种名部总线和CPU与总线频率比率

主板支持66/100/133MHz的总线频率和3.5x/4.0x/4.5x/5.0x/5.5x/ 6.0x/6.5x/7.0x/7.5x的CPU/总线频率比率。（详情请参阅第二章安装CPU）。

- 先进芯片组

VIA APOLLO Pro Plus芯片组包括集成DRAM控制器，支持Intel最新动态电源管理结构 (DPMA)，并行PCI (PCI 2.0和2.1)，兼容AGP 1.0及USB。

- 支持多种主存储器

主板的四条内存插槽可支持8, 16, 32, 64, 128和256MB的SDRAM (66MHz,  100MHz and 133MHz)存储器，内存最大可达1GB。对于133 MHz SDRAMs，主板还可支持最新虚拟通道存储器 (VCM) SDRAM。

- 主板IrDA接口

主板的IrDA接口使得无线红外连接成为可能。

- 快速SDRAM性能

主板通过其168针DIMM插槽，可支持66MHz和新一代快速100MHz/133MHz SDRAM。SDRAM可提高CPU与内存之间的数据传输速度，从而可提升整个系统性能。主板的集成I2C控制器可优化内存时间设定，故SDRAM 的性能可进一步得到提升。

- 主板加速图像接口 (AGP)

主板的32位AGP插槽支持1x/2x AGP VGA卡，使3D视频性能更优，在1x AGP传输模式下，传输速度为264MB/s，在2x AGP传输模式下可达528MB/s。

- USB支持

- 集成在主板后I/O面板的两个USB接口可方便快捷地即插即用于目前市面上越来越多的USB兼容外围设备。其中一个生产可选USB接口与前面板USB接口共享。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

集成VT82C596B超级多功能I/O芯片组具有有一个高速UART 16550兼容串行接口，一个串行接口，一个EPP/ECP高能并行接口和一个软驱接口。它还兼容IrDA 1.0。

- 支持远程唤醒

即使系统已关机，主板的远程唤醒接口允许远程管理网络。此功能可方便简捷地管理基于LAN的网络。

- 支持Ultra ATA/66 IDE HDD

Ultra ATA/66 IDE硬驱最大数据传输速度可达66 MB/s，若支持此硬盘，则可大大提升系统性能。

- Intel LANDesk用户管理软件(LDCM) (可选)

LDCM是一DMI兼容应用软件，用于桌面用户系统的本机或网络管理。此软件可为用户提供自我诊断功能如PC健康检测及潜在问题报警等，从而可减少桌面帮助提示的次数。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0 硬件和BIOS标准。若安装有ACPI 操作系统，如Windows® 98，用户在ACPI下能够完全应用省电功能。它与其他非 ACPI 操作系统完全兼容。

若要在Windows 98下设定ACPI功能，请依据下述步骤：

在用ACPI控制功能安装Windows 98的命令行中输入setup/p  j，来运行Windows 98。

若只输入 setup 而没有参数 /p j，安装的Windows 98将为APM，PnP 模式，不会启用ACPI。

详情请参阅 Microsoft网址：www.microsoft.com/hwtest/。

以下是有关ACPI几个优点：

- 支持软关机

- 主板的软关机功能允许用户通过操作系统关闭电脑。此功能要求电源设备具备一软关机控制器。

- 遥控唤醒

- 遥控唤醒功能允许通过调制解调器将电脑从睡眠状态下遥控打开。此功能在夜间等待收取传真、为减少电耗而仅开启modem时尤其有用。 一旦铃响， modem会自动打开系统，以下载传真。 然后电脑会再次关闭以减少电耗。遥控唤醒功能要求电源设备具备一软关机控制器。

- RTC报警

RTC报警功能允许用户预设电脑在某一特定时刻开机，以执行某些功能，如夜间自动发送传真。

本页空白