第二章

安装步骤

主机板上配有数个用户调跳线，允许按需配置。请按以下步骤设定电脑：1）设置系统跳线：2）安装RAM模组：3）安装CPU：4）安装扩展卡：5）连接电缆和电源：6）设定BIOS功能：7）设定支持软件工具。

|  | 警告: 如果使用电动螺丝刀将主板装在机箱里，请配带静电手环。建议电动螺丝刀的扭矩为5.0-8.0 kg/cm ，以免损坏芯片引脚。 |
| --- | --- |

# 1). 设置系统跳线

## 跳线

跳线用以选择系统的操作模式。设定跳线，将一内部带有金属片的黑色小套按配置要求套在跳线引针上。当黑色小套插在跳线的一个或两个引脚上时，跳线就会短接。以下为本手册使用的跳线类型：

|  | 注意：本手册内未有列明的跳线设定，建议用户不要更改。如更改不当，会严重损害系统性能。 |
| --- | --- |

快速参考(跳线)

快速参考(接口)

| 板上标记 | 含 义 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| CPW | 清除密码 | 11 |
| EP1/ 2 | 快闪ROM类型选择 | 11 |
| PWR | 电源类型选择 | 12 |
| DRAM1/ 2/ 3 | DRAM1/ 2/ 3插槽 | 13 |
| Socket 7 | CPU插槽7 | 15 |
| S2-1/-2/-3 | CPU与总线频率比率选择 | 17 |
| S2-4/-5… /-10 | CPU/SDRAM/AGP 频率选择 | 16 |
| S1-1/-2…/-5 | CPU电压选择 | 17 |
| ISA | ISA总线扩展槽（16位） | 18 |
| PCI 1/ 2/ 3/4 | PCI总线扩展槽（32位） | 18 |
| AGP | 加速图像总线扩展槽（32位） | 18 |
| AMR | 音频升级卡插槽（可选） | 19 |
| AT_KB | AT键盘接口 | 20 |
| COM1/2 | 串行口 | 20 |
| USB1/2 | 通用串行总线接口 | 21 |
| CPU_FAN | CPU风扇接口 | 22 |
| LPT | 打印机接口 | 22 |
| FDD | 软盘驱动器接口 | 23 |
| RPW_CON | 遥控电源接口 | 23 |
| PRIMARY, SECONDRAY | IDE设备接口 | 24 |
| POWER | ATX电源接口 | 24 |
| CHAS_FAN | 机箱风扇接口 | 25 |
| POWER | AT电源接口 | 25 |
| IR | 红外接口 | 26 |
| CHASSIS | 机箱干扰警告接口 | 26 |
| Front Panel Block |  |  |
| Connector | 前面板接口 | 27 |

清除密码：CPW

该跳线允许启用或停用密码设定。如忘记BIOS级密码，可以启用该跳线。

快闪ROM类型选择：EP1，EP2

这两个跳线用以设置快闪ROM芯片类型。此跳线已由制造厂商设为默认值。如需了解本主机板所用快闪ROM类型，将其上面的贴纸撕去即可看到。

电源类型选择：PWR

这个跳线可以选择所用电源类型：AT或ATX电源，板上备有该两种电源接口。如果板上只有一种电源接口，这一跳线已被厂商短路。

# 2). 安装RAM模组

# SDRAM内存

计算机的工作空间是随机存取存储器（RAM）。系统只能处理载入RAM的数据，内存越大，计算机的工作内存也就越大，因而，总的性能就越高。有时，系统必须分解参数文件，因为整个文件不适合进入RAM区域。所以，当系统需要参数不在RAM中，它必须通过参数平衡的硬盘储存。

相比系统以极快的加速系统存取到RAM,通过一个机械的硬盘驱动器是一个慢的程序。主机板的RAM包含三个工业标准的168针双内线内存模组（DIMMs）。每一个DIMM插槽可支持内存达256MB，3.3V(无缓冲),参数存取时间为12ns,10ns,8ns或更少的时间加快SDRAM。也支持ECC内存和奇偶校验。如果DIMM运行的速度为100MHz，则必须适合PC100标准。为使系统性能更佳，在每一个插槽上应使用相同大小的DIMM内存。最大的总内存支持达768MB*（一条RAM大小的模组不能通过测试）。

PC100的DIMMs可以有一个串行EEPROM，包含一个临界时间参数数字及有关芯片和DIMM厂商的数据。主机板芯片组担保书将由在一系列存在检测界面上EEPROM中读取所有大量的时间测定参数标准来严格地确认DIMM. DIMM的供应商必须清楚这些细小的差别,并提供最新信息,以便适当地规划芯片组来控制内存。在升级SDRAM前，用户应当确定在目前所装的RAM类型和速度。非本说明书中描述而混合安装RAM，会导致不可预料的后果。

## 安装和拆卸DIMMs

本主机板支持100MHz的SDRAM DIMM；当系统频率设置为100MHz时，PC100-协议SDRAM则应被使用。

完成以下安装DIMMs程序：

1.   找到主板的DIMM插槽。

- 双手将DIMM垂直插入DIMM插槽。

- 当DIMM插到槽底时，插槽两端

的夹子会将之牢牢扣住。

要拆下DIMM,只要将插槽两端的夹子扳开即可。

## 缓存

VA-503A主机板上配有512KB（1MB可选）同步3.3V管线式突发SRAM。比起主存储器存取，缓存存取速度快5至10倍以上，使系统性能更好。

3). 安装CPU

CPU模组安装在主板的零插入阻力（ZIF）插槽中。

注意：

1．安装或拆卸任何设备前都要关闭电脑。

2．时时遵循防静电措施，见本手册开头部分的“预防

措施”。

3．CPU安装不当可能会受到损坏。

请按以下步骤安装CPU：

- 拉起 CPU插座一边的固定杆。

- 抓住CPU的边缘，注意不要碰到其引脚。

- 将 CPU插入插座。CPU上有一缺口用来确定CPU安装方位，将缺口对准插座的 Pin 1，Pin 1位于插座的三角区。不要用力压  CPU，将CPU轻轻插入插座。

- 将固定杆压下，锁住 CPU。

5.    有关CPU的跳线设定，请参阅后面章节。

CPU/SDRAM/AGP 频率选择: S2-4/-5…/-10

下图显示用于不同的CPU与SDRAM和AGP的组合的开关设置。

CPU与总线频率比率：S2-1/-2/-3

这些跳线组合使用可设定CPU内部频率与总线时钟的比率。

## 设置CPU电压：S1-1/-2…/-5

本节列出所有本主机板可能支持的CPU电压。下图三排为CPU电压（核心电压）跳线设定。

注意：有关CPU的实际电压，请参照CPU上部的标记。

# 4). 安装扩展卡

本节介绍如何将扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡为一印刷线路板，当安装至主机板上时，可增强系统功能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。

VA-503A具有一条AGP总线，一条ISA总线，四条PCI总线和一个可选的AMR扩展槽。

|  | 警告：1.安装和拆卸任何设备前，都须先关掉系统 电源。 2.时刻遵循静电预防措施。请参阅本手册开 头部分的“预防措施”。 |
| --- | --- |

请按以下步骤安装扩展卡：

- 打开机箱上盖，并在主机板上选一条未用的扩展槽。

- 从机箱上拆下该扩展槽对应的 I/O铁片。

拆下固定 I/O铁片的螺丝，并将之放在一边，从机箱上拉出 I/O铁片。

3.    抓住扩展卡的边沿，小心地 沿着插口边沿插入扩展槽。(如下图所示)

先将扩展卡的一端按下，然后按另

一端，边插边摇，直至紧紧插入扩

展槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定

住，确定卡已完全平稳地插入扩展

槽。

音频升级卡（可选）

主机板提供一可选的AMR插槽，用于将音频升级卡应用于板上音频功能。升级卡（见下图）所带的CD_IN1和CD_IN2接口，可用于另一端插入CD驱动器的不同规格的音频缆线。升级卡不能提供调制解调器功能。

# 5). 连接电缆和电源

AT 键盘接口：AT_KB

把101键高级盘或106键Windows 95 键盘连接至此接口。

串行接口：COM1，COM2

这两个接口用于连接使用串行口的设备，如串行鼠标或调制解调器。推荐将串行鼠标连至COM1口，传真或调制解调器连至COM2口。

通用串行总线接口： USB1, USB2

这两个2x5针接口通过托架所带的2x5孔径插头（见以下右图）的一双口USB缆线或带有1x4孔径插头（见以下左图）的一个单口USB，连接USB外围设备。

接口的 pin1针必须对着带有三角标记的1x4孔径的插孔；接口的pin 2针必须对着带有三角标记的2x5孔径的插孔。

CPU风扇接口：CPU_FAN

该接口用于连接标准CPU风扇，以降低CPU温度。

打印机接口：LPT

此接口用于连接打印机。

软驱接口：FDD

此26针块接口可通过使用主机板所提供的FFC缆线连接用户的软驱驱动器。插入银手指连接的一终端并接入FDD接口，并锁住两边。然后将单一的终端连接到主机板上，将另一端连接到软盘驱动器上。

遥控电源接口：RPW_CON

若系统安装的是AT电源、RPW-SW处于打开（或关上）状态时，此3针接口允许用户启用（或停用）系统电源。有些AT电源带有3针插头，则须将之插入此接口。若使用ATX电源，则可略过此接口。此接口允许在Windows 95/98下进行软关机。

IDE HDD设备接口：PRIMARY SECONDARY

这两个接口用于连接IDE硬盘驱动器、CD驱动器、LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器 。所支持提供的IDE硬盘缆线可用于IDE硬盘驱动器。然后将单一的终端连接到主机板上，连接另一终端插头到硬盘上。当使用带有pin 20插头的缆线时，则pin 20针是有间距的，以防止插错方向。

ATX电源接口：POWER

此接口用于连接ATX电源。

机箱风扇接口：CHAS-FAN

此接口用于连接系统箱风扇，以降低系统箱温度。

标准电源接口：POWER

此12针块接口用于连接标准5V电源。请注意在下图中，在多数情况下，其接口的表面有两个标记“P8”和“P9”。用户必须将“P8”插头插入“P8”接口部分；“P9”也同样。两个黑线必须在中间。

红外接口：IR

此5针接口用来连接IR设备，可以将数据传输到另一个支持红外功能的系统。这一模块装在支持该功能的机箱上的一个开口上。

机箱侵扰报警接口：CHASSIS

如果系统机箱发生侵扰，此3针针头提供给用户启用此功能。此信息来自于支持LDCM的操作系统和系统机箱。

此功能通过视觉或手动操作方式同系统机箱相结合。如果用户所购买的机箱通过手动操作支持侵扰报警，请仔细与您的厂商联系，是否可以在板上运行。

前面板块接口

此块接口包括IDE LED接口，电源LED接口，遥控电源开关接口，信息LED接口，挂起开关接口，重新启动开关接口和机箱前面扬声器接口。请认准扬声器插头线和 LEDs的极性。有关资料和信息请在购买和安装系统时向制造商索取。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

Power LED (A) 与系统电源指示灯相接，以显示系统处于开启还是关闭状态。当系统进入挂起模式进，此灯会闪烁不停。

Remote Power Button (B) 连接远程电源 (软电源)开关。按下此开关可开启或关闭系统， 而不必使用电源开关。

Message LED (C) 与信息LED连接。当系统运行正常时，此指示灯不亮。可通过操作系统或应用软件控制此指示灯。

Suspend Button (D) 与挂起模式开关相接。

Reset Button (E) 与重新启动开闭相接。按下此开关可重新启动系统，而不必使用电源开关。

Speaker (F) 与扬声器相接。

IDE LED (G) 与IDE驱动器指示灯相接。当存取硬盘时，此灯会闪烁。

本页空白