第二章

安装步骤

VB-601 主机板上配有数个用户可调跳线，允许按需配置。本章介绍主机板上各个跳线设置。

设置计算机系统，应该按以下步骤操作：

- 第一步：设置系统跳线/开关

- 第二步：安装内存模组

- 第三步：安装CPU

- 第四步：安装扩展卡

- 第五步：连接外围设备

- 第六步：设定BIOS功能

- 第七步：设定支持软件工具

注意：如使用电动螺丝刀把主机板装在机箱里，请配带静电环。推荐电动螺丝刀扭矩为5.0-8.0kg/cm，以避免损坏芯片引脚。

## 主机板布局图

# 1). 设置系统跳线/开关

清除密码: SW1-6

此项功能允许用户启用或停用密码设置。如忘记密码，可用此开关加以调整。请按以下步骤清除密码设置： (1) 关闭计算机； (2) 把SW1-6设置到on位置以启用清除密码功能； (3) 启动计算机； (4) 系统自检时按Delete键以进入BIOS设置来重新输入用户的优先选择； (5) 关闭计算机；(6) 把SW1-6设置到 Off位置，停用清除密码功能； (7) 启动计算机让新设置生效。

清除 CMOS: SW1-5

CMOS RAM由主机板上的电池供电，要清除RTC数据，请按以下步骤：(1) 关闭计算机 ；(2) 启用本功能；(3) 启动计算机； (4) 系统自检时按Delete键以进入BIOS设置来重新输入用户的优先选择； (5) 关闭计算机； (6) 停用Clear CMOS功能；(7) 启动计算机。

快闪ROM型号选择：EP1，EP2

这两个跳线用以设置快闪ROM芯片类型。这一跳线设定是出厂时的缺省设定。如需了解主机板上的快闪ROM类型，撕去芯片上的封条即可看到。

键盘和鼠标上电特性: KB_PWN

此3针跳线允许用户通过碰触键盘或鼠标即可启动系统。要启用此功能，用户必须设定本跳线及相关 BIOS 功能，如本手册第三章“集成外围设备”一节第42页介绍的“上电功能” 。

注意: 要同时使用本功能的WOL（本手册第20页提及），用户所用电源在5V备用下电流须为1A。

# 2). 安装RAM模组

## RAM 模组配置

PC100模组可能具有一个串行EEPROM，它包含许多关键的计时参数，有关芯片和模组供应商的信息。它保障通过读所有串行即时检测界面上的EEPROM指明的数据了解BX芯片的重要计时参数。模组供应商必须明了这些细节的不同之处，向用户提供正确信息以使BX芯片套件正确运行管理存储器。

该主机板提供了四组DIMM插槽供3.3V（未缓冲）SDRAM DIMM模组使用，8，16，32，64，128MB或256*MB的DIMM可插在这四个插槽中，内存最大为1GB*。

| Socket | Accepted Memory Module |  | Total Memory |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8/16/32/64/128/256MB 168-pin 3.3V SDRAM | x1 |  |
| 2 | 8/16/32/64/128/256MB 168-pin 3.3V SDRAM | x1 |  |
| 3 | 8/16/32/64/128/256MB 168-pin 3.3V SDRAM | x1 |  |
| 4 | 8/16/32/64/128/256MB 168-pin 3.3V SDRAM | x1 |  |
|  | Total System Memory allowed up to 1GB | = |  |

注意:

- * 这种大小的RAM模组在本手册印制时尚未测试；

- 主机板只支持3.3V（未缓冲）的SDRAM模组；

- 该主机板支持12ns，10ns，8ns或以下的数据传输速度的DIMM，并可支持ECC内存奇偶校验。

- 如DIMM运行速度为100MHz，则必须满足PC100标准。

- 请在每一个DIMM插槽中使用相同大小的DIMM，这样系统性能更优。

## DIMM的安装和拆卸

该主机板支持100MHz的SDRAM DIMM，系统频率设置为100MHz时，应该用 PC100兼容的 SDRAM 。

请按以下步骤来安装DIMM：

1.找到主机板上的DIMM插槽。

2．  双手将DIMM垂直往下插入DIMM槽。

- 当DIMM插入到槽底时，槽两端的夹子会扣住DIMM。

双手扳开插槽两端的夹子即可卸下DIMM。

# 3).安装CPU

本主机板有两种支架可用装配CPU。其中一种已由制造商安装于主机板上，这种支架为可折叠式，以节省包装和运输时所占空间。

另外还可选择不可折叠的两个CPU支架和两个支架安装附件，这些支架和附件包装在主机板附带的塑料袋中。安装CPU前须先安装支架和附件。

本节介绍如何安装上述装置。

## I).  安装可折叠式CPU支架

1．  将CPU支架两端的折叠部分向上拉起至垂直位置。

## 2．  沿支架将CPU插入插槽 1。

3．  将两端的按钮扳开直至卡到合适位置。

## II).  安装非折叠式CPU支架

- 打开塑料袋，取出CPU支架（两个）和支架安装附件（两个）。

- 找到主机板上的插槽 1。

3． 将两个支架安装附件安装至主机板上。

- 将支架放置在主机板上的支架安装附件上。用四颗螺丝将之固定住。（如下

图箭头所示。）

- 沿支架将CPU插入插槽 1。

6． 扳开两端的按钮直至卡至合适位置。

CPU 内部频率: SW1-1， SW1-2， SW1-3， SW1-4

这四个开关用于决定CPU内部频率。

# 4). 安装扩展卡

本节描述如何把一块扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡的印刷线路板连接到主机板上，增强系统功能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。VB-601具有一个32位AGP总线，两个16位ISA总线和五个32位PCI总线扩展槽。

注 : 安装和拆卸任何设备前，都须先关掉系统电源并遵循静电预防措施。

- 请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱盖，选择一个空扩展槽。

- 从机箱上拆下相应的扩展档板，扭开固定扩展槽档板的安装螺丝，从机箱上拉出扩展槽档板，把档板固定螺丝放在一边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地沿着插口边沿插入扩展槽（如下图所示）

4.      先将扩展槽的一端推下，然后推另一端，将卡推进槽内，边摇边插，紧紧插

入插槽内。

5.      用第2步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

# 5). 连接设备

## 连接内部设备

软驱接口: FLOPPY

此接口用于连接软盘驱动器。

电缆的红色一边须与软驱接口的 Pin 1配合。

ATX 电源接口:  POWER

本接口块用于连接ATX电源设备。本主机板本身不提供3.3V支持，故用户所用ATX电源须提供3.3V电压。

IDE 硬驱设备接口:PRIMARY，SECONDARY

这两个接口用于连接 IDE 硬驱， CD 驱，LS-120 驱或 IDE ZIP驱。电缆的红色一边须与插槽的 Pin 1配合。

CPU 风扇接口: FAN1

该接口用于连接CPU风扇，以降低CPU温度。安装前请阅读 CPU风扇安装指南。

唤醒LAN 接口: WOL

该3针接口通过网络适配器支持WOL，允许LAN服务器管理主机板上安装的系统。安装适配和唤醒LAN接口时，请阅读网卡的安装说明。

PCI 声卡接口: SB_LINK

该6针公头接口用于连接 Creative® 声卡或其他兼容声卡。

## 连接系统机箱

前面板块接口：F-PNL

该块接口包括：PW-LED，SPK，RPW-SW， IDE-LED 和 RST接口。

PW-LED (A)-3 针公头接口

当系统上电时此指示灯变亮。

RPW_SW (B) –2针公头接口

此接口用于连接遥控电源（软启动）开关。

按下此开关可打开或关闭系统，而不必使用电源设备开关。

RST (C) –2针公头接口

此接口连接装于机箱的重启动开关，用于在不关闭电源开关的情况下重新启动电脑。这是重新启动系统的最好方法，以延长电源使用寿命。若操作系统如支持，MS Windows95，通过此开关可软关机。

SPK (D) – 四针公头接口

此接口用于连接机箱扬声器。

IDE_LED (E) –2针公头接口

此接口用于连接 IDE 设备指示灯。

挂起开关接口: SP_SW

此两针公头接口用于连接前面板上的挂起开关。

机箱风扇接口: FAN2

此 3 针公头接口用于连接系统机箱上的制冷风扇，用以降低系统温度。

## 连接外部设备

串行接口: COM1， COM2

这两个9针D型子公头接口用于连接使用串行口的外部设备，如串行鼠标或Modem。

打印机接口: LPT

此25针D型子母头接口用于连接打印机。

PS/2键盘和鼠标接口: KB/MS

这两个6针母头接口用于连接 PS/2 键盘和 PS/2 鼠标。

红外接口: IR

带有9脚D型子母头接口的可选支架用于连接红外设备。

# 通用串行总线接口: USB0，USB1，J1

这两个接口集成于主机板边缘，用于连接USB外围设备。该主机板还提供了J1接口用于连接某些机箱前面板上的USB插座。如果此接口在主机板上使用，USB0接口就停用。所用操作系统必须支持USB特性，如MS Windows98,Windows95，OSR2.5和USB Supplement。

右图为主机板上生产可选的 J1接口的脚位布局。

- -本页空白-