Kapitel 2

Montage

Das VL-601 verft er mehrere Steckbrken, mit denen die Platine den Ansprhen des Benutzers angepa腷 werden kann. Dieses Kapitel enth鄟t Informationen er die verschiedenen Steckbrkeneinstellung auf der Platine.

Folgen Sie den nachstehenden Installationshinweisen:

- 1. Schritt: Steckbrken (Jumper) setzen

- 2. Schritt: Systemspeicher installieren

- 3. Schritt: Prozessorchip einsetzen

- 4. Schritt: Steckkarten einsetzen

- 5. Schritt: Kabel und Netzteil anschlie絽n

- 6. Schritt: BIOS einrichten

ACHTUNG : Wenn Sie mit einem elektrischen Schraubenzieher arbeiten, bitte unbedingt Antistatikarmband tragen. Die empfohlene Drehkraft liegt bei 5 bis 8 kg/cm. Ein h鐬eres Drehmoment k霵nte die Chippole besch輐igen.

# Schaltplan

# 1) Steckbrken (Jumper) setzen

Steckbrken (Jumper)

Mit Steckbrken werden verschiedene Betriebsmodi im Rechner gew鄣lt. Manche Steckbrken auf der Platine verfen er drei Metallstifte, jeder Stift hat eine andere Polbelegung. Die Einstellung einer Steckbrke wird mit  einer schwarzen Plastikkappe mit Kontakten vorgenommen. Die Steckbrke ist geschlossen, wenn die schwarze Kappe zwei Stifte der Brke verbindet. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Steckbrken dieser Platine.

BEMERKUNG: Steckbrken, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, sollten Sie nicht ver鄚dern. Falsche Konfiguration k霵nte die Systemleistung negativ beeinflussen.

Kennwort l飉chen (CPW)

Diese Steckbrke schaltet die Kennwortkonfiguration ein oder aus. Dies ist notwendig, sollten Sie einmal das Kennwort des Rechners vergessen.

Flash-EPROM-Wahlschalter: EP1, EP2

Diese beiden Steckbrken dienen der Konfiguration des Flash-EPROMs.

# 2) RAM-Module einsetzen

## SDRAM

Software wird vom Rechner im Arbeitsspeicher (RAM) abgearbeitet. Daten k霵nen erst manipuliert werden, nachdem sie in den RAM-Speicher geladen wurden. Wird mehr Speicher hinzugeft, steigert sich dadurch die Leistungsf鄣igkeit des Rechners.

Die Platine verft er drei 168-polige DIMM-Sockel (Dual In-line Memory Module). Jeder DIMM-Sockel kann bis zu 128MB EDO-DRAM oder blitzschnelles SDRAM aufnehmen.

SDRAM ist eine fortschrittliche neue Speichertechnologie, welche durch Synchronisation aller Prozesse mit der Prozessortaktrate die allgemeine Leistungsf鄣igkeit des Rechners hebt. Dadurch wird die Implementierung von Steuerschnittstellen vereinfacht und der Spaltenzugriff beschleunigt. SDRAM-Chips verfen er einen Burstz鄣ler auf dem Chip, mit dem Spaltenadressen inkremental behandelt werden und so den Burstzugriff beschleunigen. Das bedeutet, daß bei SDRAM ein neuer Speicherzugriff m鐷lich ist, bevor der vorige Zugriff beendet ist.

Bevor Sie DRAM aufrten, sollten Sie Bautyp und Geschwindigkeit der vom H鄚dler installierten RAM-Chips herausfinden. Gemischte RAM-Typen im selben Rechner k霵nen unvorhersehbare Folgen haben.

Bemerkung: *RAM-Module dieser Gr廲e waren zur Drucklegung dieses Handbuchs noch nicht verfbar.

## RAM-Modulkonfiguration

Die Platine hat drei DIMM-Sockel f ungepufferte 3,3V-DIMM-Module Type EDO oder SRAM. Es k霵nen 8, 16, 32, 64 oder 128MB* DIMMs in den drei Sockeln installiert werden. Die m鐷liche Gesamtspeichermenge betr輍t somit 384MB*.

Bemerkungen:

- * RAM-Module dieser Gr廲e waren zur Drucklegung dieses Handbuchs noch nicht verfbar.

- Die Platine kann DIMMs mit Wartezeichen von 10, 12 und 15 ns aufnehmen. ECC-Speicher und Parit酹sprung werden ebenfalls unterstzt.

## Einbau von DIMM-Bausteinen:

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen zum Einbau der DIMMs:

1. Lokalisieren Sie auf der Platine die DIMM-Steckpl酹ze. (Siehe Abbildung hierunter)

- Fren Sie die DIMM-Bausteine senkrecht mit beiden H鄚den in den Sockel.

- Die Klammern zu beiden Seiten arretieren den DIMM-Baustein, sobald der Chip den Boden des Sockels berrt.

## Entfernen von DIMM-Bausteinen

Drken Sie die Klammern mit beiden H鄚den zu.

# 3) Einbau des Prozessors

## CPU-Halterung

Die Platine wird mit einer CPU-Halterung ausgeliefert (siehe Abbildung). Fehlen Teile, wenden Sie sich bitte an Ihren H鄚dler.

Bemerkung: Wenn sich die beiden T-f顤migen Plastikklammern und die Basis f den CPU-Radiator nicht in der Packung befinden, wurden Sie bereits vom H鄚dler montiert.

## Einbau des CPU-Moduls

- Lokalisieren Sie 艋lot1« auf der Platine.

Bemerkung: Wenn die beiden T-f顤migen Plastikzapfen bereits montiert wurden, erspringen Sie die Schritte 2 und 3.

- Setzen Sie die Radiatorbasis auf (siehe Abbildung).

3. 	Sichern Sie die Basis mit je einem T-f顤migen Plastikzapfen auf jeder  ||||||   |||||||Seite.

4. 	Installieren Sie das Gert des Haltemoduls.

- Setzen Sie das Haltemodul auf das Gert auf.

6. 	Sichern Sie das Haltemodul mit |||||||vier Schrauben.

- Schieben Sie die obere Radiatorbrke horizontal in die tiefste Einbuchtung des Radiators.

- Setzen Sie den Prozessorchip in das Haltemodul.

- Drken Sie die Tasten zu beiden Seiten des CPU-Moduls.

10. 	 Haken Sie die Radiatorbrke in der Radiatorbasis ein, um das CPU-Modul||zu sichern.

CPU-Bus-Frequenz: FREQ1, FREQ2, FREQ3

Diese drei Steckbrken werden zur Festlegung des Verh鄟tnisses zwischen interner CPU-Frequenz und Bustakt verwendet.

## Intel Pentium-II-CPUs

Frequenz

# 4). Einbau von Steckkarten

Auf dem VL-601 finden Sie einen 64-Bit AGP-Bus, zwei ISA- und ff PCI-Steckpl酹ze.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Steckkarten in die Steckpl酹ze des Rechners eingesetzt werden. Steckkarten sind Karten mit integrierten Schaltkreisen, welche den Leistungsumfang des Rechners erweitern. Dazu geh顤en zum Beispiel Grafik- und Soundkarten.

ACHTUNG:

- Vor dem Einbau oder Entfernen von Ger酹en immer Rechner vom Netz nehmen.

- Anweisungen zur Ableitung statischer Elektrizit酹 unbedingt beachten!

Siehe 膀andhabung der Platine« am Beginn dieses Handbuchs.

Gehen Sie beim Einbau einer Steckkarte wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Rechners, und w鄣len Sie einen freien Steckplatz.

- Entfernen Sie die Seitenabdeckung des entsprechenden Steckplatzes.
L飉en Sie die Halteschraube, mit welcher die Abdeckung am Geh酳se befestigt ist, und ziehen dann die Abdeckung heraus. Halten Sie Abdeckungsschiene und Schraube bereit.

- Fassen Sie die Karte an den Kanten an, und richten Sie die Polstifte mit dem Steckplatz aus. (Siehe Abbildung hierunter)

- Drken Sie die Steckkarte fest in den Steckplatz. Drken Sie zuerst ein Ende nach unten, dann das andere. Drken Sie die Karte mit gleichm魠igem Druck so weit in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.

- Befestigen Sie die Karte mit der in Schritt 2 entfernten Schraube. 
Vergewissern Sie sich, daß die Karte gleichm魠ig und vollst鄚dig eingeschoben ist.

# 5). Kabel und Netzteil anschlie絽n

Serielle Schnittstellen: COM1, COM2

Mit diesen beiden 9-poligen, m鄚nlichen D-Sub-Steckern k霵nen serielle Ger酹e, eine Maus oder ein Modem zum Beispiel, angeschlossen werden.

CPU-Ventilatoranschluß: FAN1

Dieser Anschluß versorgt den Ventilator der Prozessors. Im Stromsparbetrieb wird der Ventilator ausgeschaltet und wieder aktiviert, wenn der Rechner aufwacht.

Geh酳seventilator:  FAN2

Dieser 3-polige Stecker dient dem Anschluß des Ventilators  im Geh酳se, der die Temperatur im Rechner senken hilft.

Diskettenlaufwerk: FLOPPY

Dieser 34-polige Blockstecker dient dem Anschluß des Diskettenlaufwerks mit dem der Platine beiliegenden Datenkabel.

Anzeigen der Rechnerfront: F_PNL

Dieser Blockstecker umfa腷: PW_LED, KB_LOCK, TB_LED, SP_SW, SPK, SP_LED, IDE_LED, RPW_SW und RST.

|  | Anschluß | Stifttyp | Leistungsmerkmal |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PW_LED | 2 Stifte, m鄚nlich | Leuchtet bei eingeschaltetem Rechner. |
| B | KB_LOCK | 2 Stifte, m鄚nlich | Verhinderung von Tastatureingaben |
| C | TB_LED | 2 Stifte, m鄚nlich | Zeigt, ob der Rechner mit normaler Geschwindigkeit oder Turbo l酳ft. |
| D | SP_SW | 2 Stifte, m鄚nlich | Stromsparbetrieb |
| E | SP_LED | 2 Stifte, m鄚nlich | Leuchtet, wenn der Rechner im Stromsparbetrieb l酳ft. |
| F | SPK | 4 Stifte, m鄚nlich | Anschluß der Lautsprecher |
| G | IDE_LED | 2 Stifte, m鄚nlich | Leuchtet beim Zugriff auf die Festplatte. |
| H | RPW_SW | 2 Stifte, m鄚nlich | Fernnetzschalter |
| I | RST | 2 Stifte, m鄚nlich | Zum Neustart des Rechners (Kaltstart). |

Infrarotanschluß: IR

Dieser 2x5-polige m鄚nliche Stecker wird zum Anschluß der Infrarotschnittstelle (SIR) verwendet und dient der 鈁ertragung von Daten via SIR.

PS/2-Tastatur und Mausanschluß: KB, MS

Diese beiden 6-poligen weiblichen Stecker dienen dem Anschluß von PS/2-Tastatur und PS/2-Maus.

ATX-Netzanschluß: POWER

Dieser 20-polige Blockstecker dient dem Anschluß eines ATX-Netzteils.

Festplattenanschlse: PRIMARY, SECONDARY

Diese beiden 40-poligen Anschlse sind den Festplatten vorbehalten. Wenn Sie nur eine Festplatte haben, schlie絽n Sie diese an den mit PRIMARY markierten Stecker. Eine zweite Festplatte oder ein CD-ROM-Laufwerk wird an den mit SECONDARY markierten Sockel geschlossen.

Druckeranschluß: LPT

Dieser 25-polige weibliche D-Sub-Stecker ist dem Drucker vorbehalten.

Einbruchschutz: CHASSIS

Dieser 3-polige Stecker gestattet dem LAN-Server, er LDCM das 猈fnen der Chassis zu registrieren.

USB-Anschluß: USB0

Mit diesem Stecker k霵nen USB-Ger酹e an den PC angeschlossen werden.

USB-Anschluß: EXP_USB (optional)

Dieser zus酹zlich erh鄟tliche 4-polige Stecker dient dem Anschluß der USB-Buchse auf der Vorderfront mancher PC-Geh酳se.

Fernaktivierung: RWU3

Dieser 3-polige Stecker gestattet dem LAN-Server die Fernaktivierung des PCs er LDCM.