升级主板BIOS的注意事项

小心:如果你的系统运行良好,没有任何运行错误.我们不主张你升级BIOS,只有在你 的PC 出现问题或者你认为新BIOS中的修改过的一些内容对你有用时,我们才会建议你升级 BIOS.另外确定主板的各种型号:在 你下载BIOS 之前,你要明确你的主板是哪个版本,刷错BIOS可能会毁掉你的主板.

刷新BIOS的步骤:

下载正确的xxxxx.zip 文件并解压它.这个文件中会包括xxxxx.BIN和README.TXT 文 件.请先仔细阅读README.TXT文件.

从我们的网页http://www.mida.com.cn下载AWD707.EXE 软件.准备一张DOS6.2X版本的启 动盘(或Windows 95/98 DOS的启动盘),盘中不带AUTOEXEC.BAT和CONFIG.SYS 文件,然后把以上文件存到盘中.进入BIOS设置,记下先前你改动过的任何设置,然后在LOADSETUP DEFAULT这项中恢复.在BIOS特性设置中,设置” Boot Sequence "为"A,C,SCSI",并在 CHIPSET FEATURE SETUP中将'system BIOS Cacheable'设为Disable.注意:一定要记下BIOS 设置的改动,特别是PCI IRQ 和串,并联口的设置,最后存盘,退出BIOS 设置.关机然后开机,让系统由启动盘启动,然后在DOS状态下键入以下命令:

A:\>AWD707 XXX.BIN ( 回 车 )

( 注 :这个XXX.BIN应该是你前面已下载的文件)

屏幕上首先提示的问题是你是否需要把原来的BIOS从系统中存入文件中,第二问题需要你确认升级BIOS,你只需按"Y"即可确认.一旦BIOS升级后,你需要关机以后再开机一次

重新进BIOS设置状态,进入设置缺损这项,把你以前记下的设置变动恢复过来.

存盘并退出BIOS设置,然后让系统重新启动.刷新以後,可能出现的问题：没有显示,但 是从机中还听到一些嘀嘀声,而且软驱也是好的,那么说不是所有BIOS内的东西都丢失了.你 可以试用以下方式来恢复到原来状态:

准备一张问题C中所提到的启动盘,带有AWD707.EXE工具和BIOS 文件;在盘中用以下命令做一个AUTOEXEC.BAT文件:

AWD707 xxx.BIN /SN /PY

选项/SN/PY可以自动回答一般情况下你必须回答"不" 或 " 是 " 的问题,在这种情况下系统会由软盘启动,编程BIOS并自动重新启动,但系统会用一段时间来运行程   不要关机,等待系统重新启动.

如你想看实际效果如何,你可以找一块ISA 显示卡替代PCI或AGP显示卡,如果你没有ISA 显示,你还可以在黑屏状态下刷BIOS(黑屏时,BIOS可以由前面提到的驱动盘自动刷 BIOS),在主板自动重启后,拿出软盘,你的主板状态也恢复正常了.