| JP21 | JP22 | JP23 | JP24 | JP25 | FDC | IDE | UART1 | UART2 | Parallel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | PRI | PRI | COM1 | COM2 | LPT2 |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | PRI | PRI | COM1 | COM2 | LPT1 |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | PRI | SEC | COM1 | COM2 | LPT1 |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | PRI | PRI | COM3 | COM4 | LPT1 |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | PRI | PRI | COM2 | COM3 | LPT2 |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | PRI | SEC | COM3 | COM4 | LPT2 |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | PRI | PRI | COM1 | Disable | LPT2 |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | PRI | PRI | COM1 | Disable | LPT1 |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | PRI | SEC | COM1 | Disable | LPT1 |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | PRI | PRI | COM3 | Disable | LPT1 |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | PRI | PRI | COM3 | Disable | LPT2 |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | PRI | SEC | COM3 | Disable | LPT2 |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | PRI | Disable | COM1 | COM2 | LPT2 |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | PRI | Disable | COM1 | COM2 | LPT1 |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | PRI | Disable | COM3 | COM4 | LPT1 |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | PRI | Disable | COM2 | COM4 | LPT2 |
| 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | PRI | PRI | Disable | Disable | LPT2 |
| 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | PRI | PRI | Disable | Disable | LPT1 |
| 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | PRI | SEC | Disable | Disable | LPT1 |
| 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | PRI | SEC | Disable | Disable | LPT2 |
| 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | Disable | Disable | COM1 | COM2 | LPT2 |
| 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | Disable | Disable | COM1 | COM2 | LPT1 |
| 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | Disable | Disable | COM3 | COM4 | LPT1 |
| 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Disable | Disable | COM2 | COM3 | LPT2 |
| 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | Disable | PRI | COM1 | COM2 | LPT2 |
| 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | Disable | PRI | COM1 | COM2 | LPT1 |
| 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | Disable | SEC | COM1 | COM2 | LPT1 |
| 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | Disable | PRI | COM3 | COM4 | LPT1 |
| 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | Disable | PRI | COM2 | COM3 | LPT2 |
| 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | Disable | SEC | COM3 | COM4 | LPT2 |
| 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | FDC | Disable | Disable | Disable | Disable |
| 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Disable | Disable | Disable | Disable | Disable |

FDC :		Floppy Disk

IDE :		Hard Disk

UART1 :	Serial Port 1

UAER2 :	Serial Port 2

Parallel :	Parallel Port