目            录

1. 系统综述

1.1 基本功能综述

2. 硬件安装及升级介绍	4

2.1 RHINO 18主板零件位置图	4

2.2 CPU设定	5

2.3 CPU冷却凤扇及散热片	6

2.4 DIMM存储器插槽电压设置	6

2.5 Reset CMOS 	6

2.6 接口连线	6

3. 存储器子系统配置	9

3.1 同步SDRAM (Sync. DRAM) /快页模式/EDO DRAM    的安装	9

4. BIOS设置	10

4.1 CMOS设置功能	10

4.2 BIOS基本参数设置(STANDARD CMOS SETUP)	11

4.3 BIOS工作模式设置 (BIOS Features Setup)	12

4.4芯片参数设定(Chipset Features Setup)	14

4.5 电源管理设置(Power Management Setup)	16

4.6 即插即用PCI设备设置(PnP/PCI Configuration)	17

4.7 综合周边设备(Integrated Peripherals)	18

4.8 载入设置程序缺省值(Load Setup Defaults)	19

4.9 管理者/使用者密码(Supervisor/ User Password)	19

4.10 IDE硬盘自动检测(IDE HDD Auto Detection)	20

4.11存储并退出设置程序(Save and Exit Setup)	20

4.12退出并且不存储(Exit without Saving)	20

4.13快速设置图	20

# 1. 系统综述

## 1.1	基本功能综述

处理器 :

w处理器类型:	Intel Pentium, Pentium with MMX,

AMD K5/K6, Cyrix/IBM 6x86/6x86L

Cyrix 6x86MX.

wCPU外部时钟:	50/55/60/66/75 MHz

wCPU电压:		2.5V/2.8V/2.9V/3.2/3.3V/3.52V

支持单/ 双电压

芯片:

w主板芯片:		VIA VT82C585VP

高速缓冲存储器:

w外部缓存:		256K/512K同步管线突发(Sync. Pipelined Burst)

SRAM

存储器子系统:

w DRAM SIMM插槽:	    4 x 72脚 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB

DRAM模块

w SDRAM DIMM插槽: 1 x 168脚 8MB/16MB/32MB/64MB Sync. DRAM/

EDO RAM模块

w最大内存容量:	    256MB

w DRAM类型:	    快速页模式(FPM)或EDO DRAM或Sync. DRAM

w增强功能:		    支持FPM/EDO混合模式

输入输出子系统:

w PCI总线插槽:	   3个32-bit PCI总线插槽 (3 master)

w ISA总线插槽:	   2个16-bit ISA总线插槽

w共享总线插槽:	   1个32-bit PCI总线插槽 (master)

或1个16-bit ISA总线插槽

集成IDE，超级I/O子系统:

w IDE接口:		内置PCI IDE控制接口

支持超级DMA33模式

2个IDE接口可支持4个IDE设备

w I/O接口:		1个软驱接 口可支持2个软盘驱动器

(360KB/720KB/1.2MB/1.44MB/2.88MB)

2个串行接口 (16550 Fast UART)

1个并行接口 (Standard, ECP, EPP 支持)

PS/2鼠标:

w PS/2鼠标:		PS/2鼠标接口为板上PS/2插座

电源管理:

w环保功能:		支持各种不同的电源管理方式

wATX 电源开关	支持ATX µçÔ´

BIOS子系统:

w BIOS屏蔽:	对系统及视频BIOS有专门的RAM作屏蔽

w BIOS特征:	具有设置，通电自检，驱动器优化，用户自定

义驱动器类型，密码保护，屏蔽选项等功能

即插即用/BIOS更新:

w即插即用(PnP)BIOS:      符合Windows 95及即插即用

w电可擦写 EEPROM:      使用电可擦写EEPROM(1M Bit) 使得BIOS

的更新更加容易

USB设备:

w USB设备 :	兼容 Intel Universal HCI v1.0和USB

v1.0标准

2个可编程USB接口

其它特点:

w3.3V/3.5V供电£	最大消耗功率：30 W

w2.5V~3.2V供电£	主板2.5V~3.2V供电可支持MMX技术的CPUs

w接头:           	复位，键盘锁定，扬声器，硬盘指示灯，

电源指示灯等

w主板大小尺寸:      7宽)X12长)

# 2. 硬件安装及升级介绍

## 2.1	RHINO 18主板零件位置图

## 2.2	CPU设定

RHNIO 18支持Intel Pentium P54C,P55C,AMD K5/K6,Cyrix/IBM 6x86/6x86L

CPU, Cyrix 6x86MX 。支持各种单/双电压的CPU，对于双电压的CPU，

JCK1/2/3/4必须设置为2-3，以区分内核电压与 I/O电压。有关CPU

的电压设置如下：

| JCK1/2/3/4 | JPW1 | CPU内核电压 | CPU种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2* | 1-2 | 3.5V | Cyrix/IBM 6x86, AMD K5 |
|  | 3-4* | 3.3V | Intel P54C |
| 2-3 | 5-6 | 3.2V | AMD K6/233 |
|  | 7-8 | 2.9V | AMDK6/166/200,Cyrix 6x86MX |
|  | 9-10 | 2.8V | Intel P55C,Cyrix/IBM 6x86L |
|  | 空 | 2.5V | 备用 |

u 根据不同的CPU，小心设置其内核电压，选择错误会对CPU造成物

理性的损坏。

u 标有P55C是表示MMX技术的Pentium处理器的统称。

u 跳线中的“*”标记为出厂时的缺省设置

选择CPU种类

| JBF1 | JBF2 | JBF3 | JCK5 | JCK6 | JCK7 | 时钟 | CPU种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Open Open Open | 2-3 2-3 2-3 | 2-3 1-2 2-3 | 2-3 2-3 2-3 | 2-3 2-3 2-3 | 2-3 2-3 2-3 | 50MHz | Intel P54C-75, Cyrix 6x86-P120+ AMD K5-PR75 |
| Open | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 55MHz | Cyrix 6x86-P133+ |
| Open Open Open Open Open Open Open Open Open | 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 1-2 2-3 2-3 2-3 | 2-3 1-2 1-2 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 | 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 | 60MHz | Intel P54C-90 Intel P54C-120 Intel P54C-150 Intel P54C-180 Cyrix 6x86-P150+ Cyrix 6x86MX-PR166 AMD K5-PR90 AMD K5-PR120 AMD K5-PR150 |
| Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open | 2-3 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 1-2 2-3 | 2-3 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 | 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 | 66MHz | Intel P54C-100 Intel P54C-133 Intel P54C-166 Intel P55C-166 Intel P54C-200 Intel P55C-200 Cyrix 6x86 P-166+ Cyrix 6x86MX-PR200 AMD K5-PR100 AMD K5-PR133 AMD K5-PR166 AMD K6/166 AMD K6/200 AMD K6/233 |
| Open Open Open | 2-3 2-3 1-2 | 1-2 1-2 1-2 | 1-2 1-2 1-2 | 2-3 2-3 2-3 | 1-2 1-2 1-2 | 75MHz | Cyrix 6x86-P200+ IBM 6x86-P200+ Cyrix 6x86MX-PR233 |

## 2.3 CPU冷却凤扇及散热片

CPU冷却凤扇对于发挥CPU的高速工作性能是必须的。CPU内部的

高频工作将产生大量的热量。没有良好的通风散热将使得CPU和电

压调节器(Regulator)过热。最终将导致母板甚至CPU本身永久的损 坏。

另外CPU凤扇的方向能改善机箱内母板的通风效果。保持良好的

通风将可进一步改善电压调节器及母板上散热片的冷却效果。

注意：请确认散热片相对电压调节器的方向。参照英文部分。

## 2.4 DIMM存储器插槽µ缪股柚Ã

|  | JCK9,JCK10 |
| --- | --- |
| 3.3V* | 1-2 |
| 5V | 2-3 |

## 2.5 RESET CMOS

|  | JBAT1 |
| --- | --- |
| CLEAR CMOS | 2-3 |
| NORMAL* | 1-2 |

## 2.6 接口连线

键盘锁定接口(CN1 1-3)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 1 | 键盘锁定 |
| 3 | 地 |

电源LED接口(CN1 5-9)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 5 | 地 |
| 7 | 空 |
| 9 | LED |

扬声器接口(CN1 13-19)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 13 | 数据输出 |
| 15 | 空 |
| 17 | 空 |
| 19 | +5V |

复位接口 (CN1 18-20)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 18 | 复位信号 |
| 20 | 地 |

硬盘LED接口(CN1 23-24)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 23 | HD_LED- |
| 24 | +5V |

PS/2鼠标接头(J5)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 1 | MDATA |
| 2 | 空 |
| 3 | 地 |
| 4 | +5V |
| 5 | MCLK |
| 6 | 空 |

USB接头(J4/JP1)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 1 | +5V |
| 2 | PORT1- |
| 3 | PORT1+ |
| 4 | 地 |
| 5 | +5V |
| 6 | PORT0- |
| 7 | PORT0+ |
| 8 | 地 |

USB Module

请参照英文部分。

PS/2 键盘接头(J5)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 1 | KBDATA |
| 2 | 空 |
| 3 | 地 |
| 4 | +5V |
| 5 | KBCLK |
| 6 | 空 |

睡眠开关接口(CN1 10-12)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 10 | Suspend_SW |
| 12 | 地 |

红外线接口(CN3)

| Pin | 接脚名称 |
| --- | --- |
| 1 | IRRXA |
| 2 | 地 |
| 3 | IRTXA |
| 4 | +5V |

PS/2电源接头(CN2)

| Pin | 信号名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源正常 |
| 2 | +5Vdc |
| 3 | +12Vdc |
| 4 | -12Vdc |
| 5 | 地 |
| 6 | 地 |
| 7 | 地 |
| 8 | 地 |
| 9 | -5Vdc |
| 10 | +5Vdc |
| 11 | +5Vdc |
| 12 | +5Vdc |

CPU 风扇接头 (J2)

| Pin | 接脚名称 |
| --- | --- |
| 1 | 地 |
| 2 | +12V |
| 3 | 地 |

ATX 电源开关 (J1)

| Pin | Signal Name |
| --- | --- |
| 1 | µØ |
| 2 | Power On |

ATX 电源连接接口 (J3)

| Pin | 接脚名称 |
| --- | --- |
| 1 | +3V |
| 2 | +3V |
| 3 | 地 |
| 4 | +5V |
| 5 | 地 |
| 6 | +5V |
| 7 | 地 |
| 8 | PWR GD |
| 9 | STB5V |
| 10 | +12V |
| 11 | +3V |
| 12 | -12V |
| 13 | 地 |
| 14 | PWR ON |
| 15 | 地 |
| 16 | 地 |
| 17 | 地 |
| 18 | -5V |
| 19 | +5V |
| 20 | +5V |

# 3. 存储器子系统配置

## 3.1	同步SDRAM (Sync. DRAM) /快页模式/EDO DRAM   	的安装

RHINO18有4个SIMM和1个DIMM内存插槽，分别标注 SM1，SM2，

SM3，SM4和DM1。因为CPU是64-位，对32-位的SIMM，必须成对

安装，SM1和SM2同BANK，SM3和SM4同BANK；当然对同是64-位

的DIMM，DM1不作这样的要求。

RHNIO 18能支持256M容量内存。SIMM支持4M/8M/16M/32M/64M

快页模式和EOD，DIMM支持8M/16M/32M/64M/128M快页模式(FPM),

EDO或者SDRAM。对于SIMM和DIMM的任何混合安装都不可超过存

储量的最大值。

安装系统内存的存储量大小如下∶

M=2xSxB+D

M : 安装的存储器总量

S : 安装的SIMM存储条的大小

B : 在SIMM槽上安装的BANK数

D : DIMM槽上SDRAM的存储量

例∶每一个SIMM插槽上都安装4MB的存储条和DIMM上安装了

一条16MB的EDO,则系统内存总量为：

S=4MB; B=2; D=16MB

M=2x4MBx2+16MB=32MB

如果你使用DIMM，务必正确为其设定电压。

# 4. BIOS设置

AWARD扴 BIOS为用户提供了配置系统和硬件参数的设置程序，并

将所修改的数据存储在CMOS RAM内，关闭电源时板上电池可保持

CMOS RAM的内容。如果更换了硬盘，其它设备或是因为电池掉电使

CMOS RAM丢失，你可在BIOS完成自检，萤屏出现揚ress F1 to

continue,DEL to enter SETUP斝畔⑹卑聪翫EL键进入设置程序。

当然，BIOS作为操作系统和硬件的桥梁，务必保证其参数的正确

性，才能正常工作，建议不要轻易改变你不熟悉参数。

## 4.1	CMOS设置功能

打开电脑电源后并立即按下<DEL>键，则进入CMOS设置程序的画

面

| ROM PCI/ISA BIOS CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC. |  |
| --- | --- |
| STANDARD CMOS SETUP BIOS FEATURES SETUP CHIPSET FEATURE SETUP POWER MANAGEMENT SETUP PNP/PCI CONFIGURATION LOAD SETUP DEFAULTS | INTEGRATED PERIPHERALS SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION HDD LOW LEVEL FORMAT SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING |
| ESC: QUIT F10: Save & Exit Setup | ¯®¬ : SELECT ITEM (Shift)F2: Change Color |
| Time, Date, Hard Disk Type.. |  |

画面显示了主要的选择项和指示用户选择任意一个显示项。每一个选择

的项目可通过方向键移到所要选择的项目上并按<Enter>键。在线帮助

信息可在屏幕底部随光标清楚显示出光标所在位置的功能提示。当确定

选择项时，该项目将出现可供用户改变的有关参数。

这里先为你介绍需要用到的功能键：

方向键：	¯®¬选择功能项

翻页键：    	Page Up/Page Down修改参数

上档键：    	F10存储参数，退出CMOS设置程序

ESC退出CMOS设置程序，不存储参数

F2改变显示颜色

## 4.2	BIOS基本参数设置(STANDARD CMOS SETUP)

| ROM PCI/ISA BIOS STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date (mm:dd:yy) : Wed, May 8 1996 Time (hh:mm:ss) : 15:38:55 HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE Primary Master :Auto 0 0 0 0 0 0 Auto Primary Slave :Auto 0 0 0 0 0 0 Auto Secondary Master :Auto 0 0 0 0 0 0 Auto Secondary Slave :Auto 0 0 0 0 0 0 Auto |  |  |  |  |  |  |
| Drive A : 1.44M, 3.5 in. Drive B : None Video : EGA/VGA |  |  | Base Memory: Extended memory: Other Memory: |  | 640K 15360K 384K |  |
| Halt On : All Errors |  |  | Total Memory: |  | 16384K |  |
| ESC: Quit F1 : Help | ¯®¬ : Select Item (Shift)F2: Change Color |  |  | PU/PD/+/- : Modify |  |  |

BIOS基本参数设置显示如上。系统 BIOS能够自动检测内存的大小，

类型，因此无须改变内存部分。这里只有几项需设置。每一项可以有

一个或多个选择。它允许你改变系统的日期，时间，IDE硬盘，软驱A:和B:的形式，以及开机显示器模式和POST错误。

使用方向键选择要选择的项目并用<PgUp>或<PgDn>键来选择所需

要的值。

硬盘设置

TYPE:	根据驱动器的参数值，选择“1”~“45”填入空格；

选择“User”填入空格，自定义硬盘参数；或者选择

“Auto敚上低匙远觳庥才糖鞯男问健£

SIZE:		硬盘的大小，单位为MB。

CYLS:		硬盘的柱面数。

HEAD:	硬盘的读写磁头数，范围为：1-16。

PRECOMP:	硬盘改变写时间的柱面数。

LANDZ:	硬盘停止工作时磁头在硬盘柱面的位置。

SECTOR:	硬盘每个磁道的扇驱数。数值为“1”到“64”。

MODE:	选择“Auto”自动检测模式。如果你的硬盘支持LBA

模式请选择“LBA”或“Large敚蝗绻愕挠才讨媸ý

超过1024并且不支持LBA功能，你必须将其设置为

“Large”；如果你的硬盘柱面数在1024以下，

请选择“Normal敗£

## 4.3	BIOS工作模式设置 (BIOS Features Setup)

| ROM PCI/ISA BIOS BIOS FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Virus Warning CPU Internal Cache CPU Level2 Cache Quick Power On Self Test Boot Sequence Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status Boot Up System Speed Typematic Rate Setting Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic Delay (Msec) | : Disabled : Enabled : Enabled : Enabled : A, C,SCSI : Disabled : Disabled : On : High : Disabled : 6 : 250 | Video BIOS Shadow C8000 - CBFFF Shadow CC000 - CFFFF Shadow D0000 - D3FFF Shadow D4000 - D7FFF Shadow D8000 - DBFFF Shadow DC000 - DFFFF Shadow | : Enabled : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled |
| Security Option PCI/VGA Palette Snoop OS Select For DRAM >64MB | : Setup : Disabled : Non-OS2 | ESC : Quit ¯®¬ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F7 : Load Setup Defaults |  |

改动BIOS和芯片性能(参照下一节)的设置方式将同改动CMOS的设置

程序一样。用户勿须运行BIOS和标准CMOS设置程序。你的系统应

该是运转良好。不正确的设置可能导致系统瘫痪。改变设置前请联络

你的代理。

Virus Warning(病毒警告)

启动此功能时后，如果有任何程序(特别是病毒)企图写入启动扇区

(Boot Sector)或者硬盘分配表，BIOS都将发出警告。你应该运行

抗病毒软件，注意此功能仅是保护开机扇区，不进入硬盘。许多硬

盘具有诊断开机扇区的程序并能发出病毒警告信息。如果你准备

运行这样的程序，建议你首先关掉BIOS的病毒警告功能。

CPU Internal Cache(CPU内部缓冲存储器)

缓冲存储器是比内存快得多的辅助存储器SRAM。CPU从486开始就

内置缓存，但不是所有CPU都有。选择Enable，系统速度会比关闭

(Disable)时快得多。

CPU Level 2 Cache(CPU外部缓冲存储器)

选择Enable，系统速度会比关闭(Disable)时快得多。当然你的系统必

须存在外部缓存。

Quick Power On Self Test(快速开机系统自检)

选择Enable，则开机时将花费一段时间运行自检(POST).快速自检可

以通过跳过某些可选项，缩短系统启动时间；建议你选择Disable，

诊断系统各部件正常后再进行工作。

Boot Sequence(开机磁碟机的顺序)

标准IBM C机是从软盘驱动器A装载DOS操作系统，所以，IBM兼容机

被设计为首先从驱动器A寻找操作系统启动，再到硬盘驱动器C；随着

光盘驱动器的普及，增添了首先从光驱CD-ROM启动的功能。你可以

通过此选择项改变开机时磁碟机的顺序。

Swap Floppy Driver(软盘驱动器逻辑互换)

系统有两个软盘驱动器，选择Enable可以互换彼此的逻辑驱动器，而

物理连接不变。

Boot Up Floppy Seek(开机时检测软盘驱动器)

选择Enable,BIOS在开机时会检测软盘驱动器是否存在。如果 BIOS没

有发现软驱，BIOS会给出提示信息。我们建议将此设置为Disable.

Boot Up NumLock Status(开机后数字键盘的状态)

选择ON设定开机后数字键盘为数字键输入模式；OFF为方向键盘输入

模式。

Boot Up System Speed(开机后系统的速度)

选择High开机后系统速度为CPU本身速度；Low为AT总线的速度。当

你使用了一些低速的外设或者运行了一些早期的软件，请选择Low选项。

Typematic Rate Setting(键盘输入设定)

选择Enable，键盘重复输入的速率由键盘输入速率和键盘输入延时决

定。当然，你选择Disable得到的是出厂时的予设值，如果不是特殊要

求，它应该能满足一般要求。

Typematic Rate (键盘输入速率；单位：字符/秒)

键盘输入设置选择为Enable时，键盘输入速率可供选项为：6/8/10/12/

15/20/24/30字符每秒。

Typematic Delay (键盘输入延时；单位：毫秒)

键盘输入设置选择为Enable时，键盘输入延时可供选项为250,500,

750和 1000毫秒。

Security Option(密码设置选项)

选择System,而且在输入密码应答框输入了密码，系统在每次开机时会

要求你输入密码,保障系统的安全性；当然，你可以选择Setup，仅仅是

进入BIOS时才需要输入密码。

PCI/VGA Palette Snoop(PCI/VGA反白监视)

选择Enable可以避免PCI/VGA显示卡出现反白现象，保证彩色显示正常。

OS Select for DRAM > 64MB

如果你的系统采用OS/2操作系统，并且内存超过64MB，请选择OS2；

否则选择Non-OS2。

Shadow(影像ROM)

写在只读存储器(ROM)中的程序称为硬件操作系统。Award BIOS允

许屏蔽一些硬件操作系统。如系统BIOS,显示BIOS以及一些类似来自

周边设备的操作指令。

CPU通过16bit或32bit的DRAM总线，将这些硬件操作系统指令放入系

统内存中。

Video BIOS Shadow(影像视屏BIOS)

分配给影像视屏BIOS的内存为C000-C7FFF

.

## 4.4芯片参数设定(Chipset Features Setup)

| ROM PCI/ISA BIOS CMOS SETUP UTILITY CHIPSET FEATURES SETUP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto Configuration DRAM Speed Selection DRAM RAS# Precharge Time MA Additional Wait State RAS# To CAS# Delay DRAM Read Burst (B/E/F) DRAM Write Burst (B/E/F) ISA Bus Clock DRAM Refresh Queue DRAM RAS Only Refresh DRAM ECC/PARITY Select Fast Dram Refresh Read-Around-Write | : Enabled : 70ns : 3 : Disabled : Enabled : x2/3/4 : x3/3/4 : PCICLK/3 : Enabled : Enabled : Disabled : Disabled : Enabled | 8 Bit I/O Recovery Time 16 Bit I/O Recovery Time Memory Hole At 15M-16M DRAM Fast Leadoff Passive Release Delayed Transaction | : 1 : 1 : Disabled : Disabled : Enabled : Disabled |
| PCI Burst Write Combine PCI-To-DRAM Pipeline CPU-To PCI Write Post System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable | : Enabled : Enabled : Enabled : Enabled : Enabled | ESC : Quit ¯®¬ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults |  |

Auto Configuration(自动设置)

选择Enable或Disable来进行BIOS的内定值的自动设置。当选择Disable

后，芯片参数回复到存储在CMOS内设置的参数。当自动设置为Enable

时，屏幕中的许多选项无法调整。

注意：如果对系统及内存的内部结构不是很清楚，建议你采用Enable，

即系统自动配置并优化内存参数。有关可选项参数请参考英文部份。

DRAM Speed Selection (DRAM速度选择)

DRAM RAS# Precharge Time(DRAM RAS#预充电时间)

MA Additional Wait State(MA附加等待)

RAS# to CAS# Delay(RAS#到CAS#延迟)

DRAM Read Burst(B/E/F)(DRAM读脉冲)

DRAM Write Burst(B/E/F)(DRAMÐ´Âö冲)

ISA Bus Clock (ISA总线时钟)

DRAM Refresh Queue(DRAM刷新等待)

DRAM RAS Only Refresh(DRAM RAS刷新)

DRAM ECC/Parity Select(DRAM奇偶较验选择)

Fast DRAM Refresh(快速DRAM刷新)

Read-Around-Write(读写)

PCI Burst Write Combine(PCI脉冲写混合)

PCI-To-DRAM PipeLine(PCI至DRAM管道)

CPU-To-PCI Write Post(CPU至PCI写位置)

CPU-To-PCI IDE Posting(CPU 至PCI IDE传递)

System BIOS Cacheable (系统BIOS缓冲)

Video RAM Cacheable(影像RAM缓冲)

8/16 Bit I/O Recovery Time(8/16 Bit I/O恢负时间)

Memory Hole at 15M-16M(保留15-16MB存储位置)

DRAM Fast Leadoff(DRAM快速上手)

## 4.5	电源管理设置(Power Management Setup)

| ROM PCI/ISA BIOS CMOS SETUP UTILITY POWER MANAGEMENT SETUP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Power Management | : User Define | ** Power Down & Resume Eents |  |
| PM Control by APM Video OFF Method MODEM Use IRQ | : Yes : V/H SYNC+Blank : 3 | IRQ3 (COM2) IRQ4 (COM1) IRQ5 (LPT 2) | : ON : ON : OFF |
|  |  | IRQ6 (Floppy Disk) | : OFF |
| Doze Mode Standard Mode Suspend Mode HDD Power Down | : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled | IRQ7 (LPT 1) IRQ8 (RTC Alarm) IRQ9 (IRQ2 Redir) IRQ10 (Reserved) | : ON : OFF : OFF : OFF |
| ** Wake Up Events In Doze & Standby ** |  | IRQ11 (Reserved) | : OFF |
| IRQ3 (Wake-Up Event) IRQ4 (Wake-Up Event) IRQ8 (Wake-Up Event) IRQ12(Wake-Up Event | : ON : ON : ON : ON | IRQ12 (PS/2 Mouse) IRQ13 (Coprocessor) IRQ14 (Hard Disk) IRQ15 (Reserved) | : ON : ON : ON : ON |
|  |  | ESC : Quit ¯®¬ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults |  |

Power Management(能源管理)

提供三种能源管理省电的模式：打盹模式(Doze)，待命模式(Standby)，

沉睡模式(Suspend)。Max Saving(最省电设定)仅对于SL类CPU,每个省

电模式均为1分钟Min Saving (最小设定)节省电量最少的时间设定，每个

省电模式均为1小时User Define(用户定义)你可以自定义进入每种省电

模式的等待时间Disable关闭能源管理功能

PM Control by APM(APM控制电源管理)

如果你的操作系统支持APM(Advanced Power Management)，建议选择

Yes。

Video Off  Method(显示器节能方式)

屏幕显示节能方式包括：“V/H SYNC+Blank”，“DPMS”，

“Blank”。

Modem Use IRQ(数据传输机使用的中断)

这个功能是要求你参见你的数据传输机的IRQ来设定。

HDD Power Management(硬盘省电管理)

HDD Off After    当系统在设定的时间(1-15分钟)内未对硬盘操作，

硬盘电源将关闭。

Doze Mode         打盹模式，当系统设置为此模式后，在设定的时

间内(1分钟至1小时)若电脑没有动作，则CPU在

低速下运行系统进入打盹模式。

Standby Mode    待命模式，当系统设置为此模式后，在设定的

时间内(1分钟至1小时)若电脑没有动作，则CPU

在低速下运行硬盘和影像关闭。

Suspend Mode   沉睡模式，当系统设置为此模式后，在设定的

(1分钟至1小时)硬盘和CPU完全停止工作。

## 4.6	即插即用PCI设备设置(PnP/PCI Configuration)

| ROM PCI/ISA BIOS PCI CONFIGURATION SETUP AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resources Controlled By Reset Configuration Data IRQ-3 assigned to IRQ-4 assigned to IRQ-5 assigned to IRQ-7 assigned to IRQ-9 assigned to IRQ-10 assigned to IRQ-11 assigned to IRQ-12 assigned to IRQ-14 assigned to IRQ-15 assigned to DMA-0 assigned to | : Manual : Disabled : Legacy ISA : Legacy ISA : PCI/ISA PnP : Legacy ISA : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : Legacy ISA: : Legacy ISA : PCI/ISA PnP | PCI IRQ Activated By PCI IDE 2nd Channel PCI IDE IRQ Map To Primary IDE INT# Secondary IDE INT# Used MEM base addr | : Level : Enabled : PCI-AUTO : A : B : N/A |
| DMA-1 assigned to DMA-3 assigned to DMA-5 assigned to DMA-6 assigned to DMA-7 assigned to | : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP | ESC : Quit ¯®¬ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults |  |

Resources Controlled By (资源控制)

系统BIOS在开机后能够自动配置支持即插即用的设备，分配中断和DMA

通道。如果对系统及内部结构不是很清楚，建议你采用AUTO，即系统

自动配置。

Reset Configuration Data(恢复配置参数)

如果安装新的设备，发生了资源纠纷，导致不能进入操作系统，建议你

选择Enable；正常运转后，该项将自动关闭(Disable)。

IRQ n Assigned to(分配中断IRQ)

当资源控制被选为MANUAL，你可以为所用的设备分配合理的中断。例

如：分配中断 IRQ3给串行口1。

DMA n Assigned to(分配DMA通道)

当资源控制被选为MANUAL，你必须为所用的设备分配合理的DMA通道。

PCI IRQ Activated By(PCI IRQ 激活方式)

PCI 中断可由中断触发器设成的电平方式触发否则由已经分配了中断的

硬件设备设成边沿方式触发。

PCI IDE IRQ Map to(分配PCI IDE卡中断)

选择适当的中断分配给PCI IDE卡。标准ISA总线固定第一个IDE通道使

用中断14，第二个IDE通道使用中断15。

Primary/Secondary IDE INT#(第一/第二通道IDE中断)

## 4.7 综合周边设备(Integrated Peripherals)

| ROM PCI/ISA BIOS INTEGRATED PERIPHERALS AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE HDD Block Mode IDE Primary Master PIO IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIO IDE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UDMA IDE Secondary Slave UDMA PCI Slot IDE 2nd Channel USB Controller Onboard FDC Controller Onboard UART 1 Onboard UART 2 Onboard UART 2 Mode | : Enabled : Auto : Auto : Auto : Auto : Enabled : Enabled : Enable Enable Disabled : Disabled : Enabled : 3F8/IRQ4 : 2F8/IRQ3 : Standard |  |  |
| Onboard Parallel Port Parallel Port Mode | : 378/IRQ7 : Normal | ESC : Quit ¯®¬ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults |  |

IDE HDD Block Mode(IDE 硬盘模块传输)

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO(IDE PIO模式传输)

IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA(IDE Ultra DMA-33模式传输)

PCI Slot IDE 2nd Channel(PCI IDE第二个插槽通道的控制)

USB Controller(USB控制器)

如果你的系投统具有USB(通用串行总线)接口且具有USB的外设，请选

择该项为Enable

Onboard FDC Controller(主板软盘驱动器FDC控制)

主板上带有软盘驱动器FDC接口，选择Enable使能该接口；如果你安装了碏DC接口的输入/输出功能卡，并想使用卡上FDC接口，请选择Disable，

屏蔽板上FDC接口。

Onboard Serial Port 1/2(主板上串行口逻辑地址)

Onboard Parallel Port(主板上并行口逻辑地址)

Parallel Port Mode(并行接口模式)

## 4.8 载入设置程序缺省值(Load Setup Defaults)

建议使用这个功能，然后再在缺省值的基础上对你使用设备的相关

项作修改。

## 4.9	管理者/使用者密码(Supervisor/ User Password)

如果你选择了该功能，萤屏将出现应答框：

|  | ENTER PASSWORD: |  |
| --- | --- | --- |

输入8位字符密码，按回车，萤屏出现应答框：

|  | CONFIRM PASSWORD: |  |
| --- | --- | --- |

提示你重复输入密码一次，按回车，以确认密码创建成功；如果你终

止输入的密码，按ESC健。

如果想取消已经生效的密码，请进入密码设置窗口，萤屏将出现应答

框：

|  | ENTER PASSWORD: |
| --- | --- |

按回车键，即可。

## 4.10 IDE硬盘自动检测(IDE HDD Auto Detection)

| ROM PCI/ISA BIOS STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE Primary Master : |  |  |
|  | Select Primary Master Option (N=Skip): N OPTIONS SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE 2(Y) 540 524 32 0 1047 63 LBA 1 540 1048 16 65535 1047 63 NORMAL 3 540 524 32 65535 1047 63 LARGE |  |
| Note: Some OSes (like SCO-UNIX) must use 揘ORMALfor installation |  |  |

此功能选项可以自动检测你的硬盘参数，仅仅要求你回答“Y”确认，

免去你输入之烦恼。

## 4.11存储并退出设置程序(Save and Exit Setup)

最后，在完成修改系统参数，你可以选择主萤幕“Save and Exit Setup斚罨蛘甙础癋10”键，应答“Y”存储所设置的参数。

|  | SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? |  |
| --- | --- | --- |

## 4.12退出并且不存储(Exit without Saving)

如果你愿意保留修改前的系统参数，请选择此功能或者按“ESC”

键，应答“Y”放弃存储，退出设置程序。

|  | Quit Without Saving (Y/N)? |  |
| --- | --- | --- |

4.13 ¿ìËÙÉèÖÃÍ¼(Çë²ÎÕÕÓ¢ÎÄ²¿·Ö)