Add AMD 5k86, Cyrix CPU & Intel CPU setting, combine CPU clock, clock  multiper and CPU type to one table, please update CPU type setting page on your manual

CPU TYPE (  For RHINO5 ver1.16 or later)

| JP2 | JP29 | JP30 | JP39 | CPU Clock | CPU TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 1-2 2-3 | 2-3 2-3 2-3 | 2-3 2-3 2-3 | 2-3 2-3 2-3 | 50MHz | Intel P54C-75 Cyrix 6x86-P120+ (100MHz) AMD 5k86-P75 (75MHz) |
| 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 | 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 | 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 | 60MHz | Intel P54C-90 Intel P54C-120 Intel P54C-150 Intel P54C-180 AMD 5k86-P90 (90MHz) Cyrix 6x86-P150+(120MHz) |
| 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 | 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 | 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 | 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 | 66MHz | Intel P54C-100 Intel P54C-133 Intel P54C-166 Intel P54C-200 AMD 5k86-P100 (100MHz) Cyrix 6x86-P166+ (133MHz) |