PENTIUM

P51430VX/250

MANUEL D’UTILISATION

Carte-mère pour Micro-Ordinateur (PC)

Avertissement:

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications visant à améliorer la fiabilité, le design ou le fonctionnement et cela, sans préavis et sans aucun engagement de la part du constructeur. Nous ne pourrons en aucun cas, être tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou conséquents à l’utilisation, ou de l’éventualité de tels dommages.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

TABLE DES MATIERES

1.	Introduction								  1-1

Description générale							  1-1

Caractéristiques principales						  1-1

Réglages du matériel							  1-3

2.	Configuration des cavaliers (jumpers)				  2-1

Système de sélection du synchroniseur (clock)			  2-1

Sélection du multiplicateur de cadence				  2-2

Sélection de la cadence du processeur (CPU)			  2-2

Cavalier de sélection type de processeur				  2-5

Cavalier de sélection tension du processeur				  2-5

Mise à zéro de la mémoire CMOS					  2-6

Configuration de la mémoire						  2-6

3.	Configuration des connecteurs					  3-1

Connecteur d’alimentation						  3-1

Connecteur du clavier							  3-1

Diode témoin (LED) du disque dur					  3-2

Connecteur de la clé de verrouillage					  3-2

Connecteur du haut-parleur						  3-2

Infrarouge IrDA							  3-2

Connecteur diode (led) cadence turbo				  3-2

Connecteur souris PS2						  3-3

Connecteur USB							  3-3

Connecteur d’alimentation du ventilateur de

refroidissement du processeur					  3-3

Interrupteur de redémarrage						  3-3

Matériel vert								  3-3

Description du port Entrée/Sortie (I/O)				  3-4

TABLE DES MATIERES (suite)

4.	Description du programme base BIOS AWARD		  4-1

Accès aux paramètres (Setup)					  4-1

Paramètres standard de la mémoire CMOS				  4-1

Caractéristiques des paramètres du BIOS			  4-1

Caractéristiques des paramètres des puces				  4-7

Réglages du gesteur de la consommation				  4-9

Configuration des paramètres PNP/PCI				4-12

Chargement des paramètres du BIOS par défaut		4-13

Chargement des paramètres par défaut				4-13

Périphériques intégrés							4-14

Mot de passe administrateur						4-15

Mot de passe utilisateur						4-15

Détection automatique contrôleur HDD IDE			4-17

Utilitaire de formatage de bas niveau du disque dur			4-19

Mise en marche (boot)						4-20

5.	Disquette de mise à jour du BIOS				  5-1

Chapitre 1

Introduction

Description générale

La carte-mère verte P51430VX constitue une solution hautement intégrée pour plate-formes PC/AT de performances élevées, entièrement compatibles et de support pour processeurs tels que INTEL PENTIUM, CYRIX 6x86 et AMD 5k86TM. Elle est équipée d’une mémoire cache secondaire Write-Back de 256 Ko. On peut y installer une quantité flexible de mémoire vive (DRAM) principale de 8 Mo et extensible jusqu’à 128 Mo, de manière à tirer entièrement profit des avantages offerts par les processeurs PENTIUM, CYRIX 6x86 et AMD5k86TM. La carte-mère offre en outre, une vaste gamme d’interfaces pour la gestion du contrôleur IDE et des fonctions Entrée/Sortie (I/O) intégrées.

La fonction VERTE courante est divisée en trois phases: Sommeil, Veille et Suspension.

Caractéristiques principales

| Processeurs (CPU) | - | Supporte le processeur Intel-Pentium à 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 180 et 200 Mhz Supporte le P55C(MMX) et le P54ctb selon spécifications Supporte le processeur Cyrix 6x86 à 100, 110, 120, 133 Mhz Supporte le processeur AMD 5k86™ circuit à 2,5 V sur la carte, déjà prêt pour le support P55C à venir |
| --- | --- | --- |
| Puce-Impositions (Chipset) | - | Chipset Intel 82430 VX |
| Mémoire principale | - | Supporte modules SIMM à 4x72 contacts Chemin d’accès des données (Bus) à 64 bits pour une quantité flexible de mémoire (DRAM) à partir de 8 Mo, extensible jusqu’à 128 Mo sur la carte Supporte la Pagination Rapide (Fast Page) en modalité DRAM (grande vitesse) et la EDO DRAM. |
| Mémoire cache | - | Supporte le procédé cache secondaire Write-Back en rafale pour la mémoire-tampon-pipeline (Pipelined Burst Cache) de 256Ko |
| Carte Contrôleur IDE | - | Supporte le PIO et le Bus Master IDE Supporte une cadence jusqu’au Mode 4 Supporte un taux de transfert allant jusqu’à 22 Mo/s Supporte 2 ports rapides IDE pour un total de 4 dispositifs IDE, disques durs IDE et CD-ROM y compris. |

| Fonction Verte | - | Dispose de 3 modalités vertes: Sommeil, Veille et Suspension |
| --- | --- | --- |
| Carte Entrée/Sortie (I/O) | - | Dispose de 3 slots pour l’ISA et 4 pour le PCI |
|  | - | Utilise la puce E/S PC87306 NS “Plug & Play” (Prêt à l’emploi) |
|  | - | Supporte jusqu’à 2 lecteurs de disquettes de 3,5” ou 5,25” avec des formats de 360Ko/720Ko/1,2Mo/1,44Mo/2,88Mo |
|  | - | Tous les ports E/S peuvent être activés ou désactivés |
|  | - | Deux 16550 UARTs compatibles à grande vitesse (adressés sur COM1/COM2/COM3/COM4) avec procédure FIFO, envoi/réception à 16 octets et supportant la modalité MIDI. |
|  | - | Un port parallèle aux adresses E/S 378H/278H/3BCH, ayant capacité I/O bidirectionnelle supplémentaire et sélection multimodes (SPP/EPP/ECP) (conforme à IEEE1284) |
|  | - | Pourvu d’un circuit de protection afin d’éviter des dommages au port parallèle lorsque l’imprimante est mise sous tension connectée ou fonctionne avec une tension plus élevée. |
|  | - | Puce E/S avec horloge en temps réel et contrôleur du clavier intégrés |
|  | - | Supporte une souris PS/2 (en option) |
|  | - | Supporte l’IrDA à infrarouge |
|  | - | Supporte le Bus Sériel Universel (Universal Serial Bus) selon spécifications |
| Programme Base BIOS | - | BIOS AWARD perfectionné et breveté. Supporte le BIOS Flash MEM, prédisposé pour le “Plug and Play” (Prêt à l’emploi). Logiciels pilotes SCSI NCR810 et Adaptec 7850 incorporés. |
| Dimensions de la carte | - | 220 x 250 mm |

Réglages du matériel

Il y a plusieurs réglages du matériel sur la carte, concernant les options de configuration pour différentes fonctions. Ces réglages sont effectués au moyen de ce que l’on appelle des “cavaliers” (pontets). Les cavaliers de la carte principale fournissent des informations au sujet des options installées et réglages du système. Un cavalier est composé de deux ou plusieurs broches métalliques placées sur un support en plastique, fixé à son tour sur la carte-mère. Un capuchon en plastique avec des plaques métalliques à l’intérieur, s’emboîte au-dessus de deux broches afin de créer un contact électrique entr’elles. Le contact établit les réglages du matériel installé tels que: type de processeur, la quantité de mémoire cache sélectionnée, etc.

N.B.: Lorsqu’on enlève un “cavalier”, laisser le capuchon en plastique attaché à une des broches afin de ne pas l’égarer.

“Cavaliers” et capuchons

Capuchon du “cavalier”	“Cavalier” à 3 broches	“Cavalier” à 2 broches

Schémas et symboles

Dans les chapitres ci-après, on trouvera des schémas destinés à l’utilisateur afin de l’instruire rapidement et efficacement sur la manière la plus simple de régler les cavaliers de son système. Toutes les dispositions possibles des cavaliers sont représentées avec des schémas simplifiés, comme on peut le voir dans les paragraphes qui suivent:

Toutes les broches d’un cavalier étant libres, sont ainsi représentées:

La fermeture des broches 1 et 2 d’un cavalier, est ainsi représentée:

La fermeture des broches 2 et 3 d’un cavalier, est ainsi représentée:

Un cavalier fermé est représenté de la manière suivante:

Un cavalier ouvert est représenté de la manière suivante:

Chapitre 2

Configuration des “cavaliers” (Jumpers)

La carte-mère offre toute une série de positions différentes des cavaliers afin de faciliter les différents réglages tels que la fréquence du synchroniseur et autres sélections importantes.

Sélection de la fréquence du synchroniseur (clock)

Sur la carte-mère P5I430VX on peut sélectionner quatre types de SC (System Clock). L’utilisateur doit disposer un groupe de cavaliers, comme illustré ci-après, afin de choisir la fréquence désirée.

Cadence Système à 50 Mhz

Cadence Système à 55 Mhz

Cadence Système à 60 Mhz

Cadence Système à 66 Mhz

Configuration des “cavaliers”

______________________________________________________________________

Sélection du multiplicateur de fréquence

Les différentes positions de sélection du multiplicateur de fréquence du processeur Intel Pentium sont illustrées comme suit:

N.B.: SC = System Clock

Sélection de la fréquence du processeur

Sélectionner attentivement la fréquence et le multiplicateur de fréquence d’après les données spécifiques du processeur utilisé. Les dessins ci-après illustrent la quasi totalité des combinaisons possibles des cavaliers, pour les principaux types de processeurs supportés.

Pentium Intel de 75 ~ 200 Mhz

N.B.: JP4 pour le Bus clock AT: ouvert pour le PCICLK/3, fermé pour le PCICLK/4.

Pour le processeur Cyrix 6x86

Pour le processeur AMD 5k86TM

“Cavaliers” pour le type de processeur

*Pour le processeur P54C ou compatibles:

Pour le processeur P55C ou compatibles:

“Cavalier” pour la tension

Pour le processeur à 3,3 V					*Pour le processeur à 3,5 V

Configuration des “cavaliers”

______________________________________________________________________

Mise à zéro de la mémoire CMOS

Fermer une seule fois

Mise à zéro de la mémoire CMOS

*Normale

“*” indique la valeur par défaut du cavalier.

Configuration de la mémoire

La carte-mère P5I430VX supporte soit les barrettes SIMM à une seule rangée de 72 contacts, que les barrettes SIMM à double rangée de 72 contacts, permettant une mémoire flexible allant de 8 à 128 Mo de mémoire principale. Les SIMM DRAM peuvent être installées sur une ou toutes les deux SIMM 1 et 2 ou/et SIMM 3 et 4. Ne pas installer des modules SIMM de différentes marques sur la même barrette.

Grandeurs MEV.

N.B.: 	Barrette 0: SIMM1, SIMM2

Barrette 1: SIMM3, SIMM4

Chapitre 3

Configuration des connecteurs

Dans cette section, on peut trouver la liste de tous les connecteurs avec l’attribution des contact relatifs et la description des ports installés sur la carte-mère.

L’emplacement des connecteurs et des ports sont illustrés dans les figures ci-après. Avant d’insérer ces connecteurs, il faut prêter la plus grande attention à l’orientation de ces derniers.

Alimentation connecteur (PW1)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | ALIMENTATION PRESENTE |
| 2 | +5V |
| 3 | +12V |
| 4 | -12V |
| 5 | PRISE DE MASSE |
| 6 | PRISE DE MASSE |
| 7 | PRISE DE MASSE |
| 8 | PRISE DE MASSE |
| 9 | -5V |
| 10 | +5V |
| 11 | +5V |
| 12 | +5V |

Connecteur clavier (BJ7)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | FREQUENCE |
| 2 | DONNEES |
| 3 | N.C. |
| 4 | PRISE DE MASSE |
| 5 | +5V |

Configuration des connecteurs

______________________________________________________________________

Connecteur diode (LED) disque dur (HD-LED)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | ANODE LED |
| 2 | CATHODE LED |

Connecteur clé de verrouillage (KB-LOCK)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | +5V |
| 2 | N.C. |
| 3 | PRISE DE MASSE |
| 4 | CLE DE VERROUILLAGE |
| 5 | PRISE DE MASSE |

Connecteur haut-parleur (SPEAKER)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | DONNEES HAUT-PARLEUR |
| 2 | PRISE DE MASSE |
| 3 | PRISE DE MASSE |
| 4 | Vcc |

Connecteur Gesteur IrDA (IR HEADER)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | IRRX |
| 2 | prise de masse |
|  | IRTX |
|  | Vcc |

Connecteur diode turbo-fréquence (TB.LED)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | ANODE LED |
| 2 | CATHODE LED |

Configuration des connecteurs

______________________________________________________________________

Souris PS2 (J7)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | DONNEES |
| 2 | FREQUENCE |
| 3 | PRISE DE MASSE |
| 4 | N.C. |
| 5 | +5V |

Connecteur USB1/USB2 (J10/J11)

| CONTACT N° | FONCTION |
| --- | --- |
| 1 | Vcc |
| 2 | CLE (TOUCHE?) |
| 3 | DONNEES- |
| 4 | DONNEES+ |
| 5 | PRISE DE MASSE |

Interrupteur de redémarrage (RESET)

| IMPOSition | fonction |
| --- | --- |
| FERME UNE SEULE FOIS | REDEMARRAGE DU SYSTEME |
| OUVERT | Normal |

Matériel vert de mise en veille (Sleep)

| IMPOSition | fonction |
| --- | --- |
| FERME | MATERIEL VERT (ARRET SYNCHRONISEUR) |
| OUVERT | NORMAL |

SOMMEIL

REDEMARRAGE

Configuration des connecteurs

______________________________________________________________________

Description du port Entrée/Sortie (I/O)

| CONNECTEUR | fonction |
| --- | --- |
| IDE 1 | Port IDE Primaire |
| IDE 2 | Port IDE Secondaire |
| LECTEUR DE DISQUETTE | Port du Lecteur |
| IMPRIMANTE | Port parallèle |
| UART 1 | COM1/COM3 |
| UART 2 | COM2/COM4 |

IMPRIMANTE

LECTEUR DE DISQUETTE

Schéma de la Carte

P51430VX/250 V1.0

| Connecteur alimentation Connecteur clavier Connecteur souris PS2 Connecteur USB2 Connecteur USB1 COM1/COM3 COM2/COM4 Gesteur IrDA (Header) JP1 Mise à zéro CMOS | JV1, JV2 Cavaliers type processeur (CPU) JC1, JC2, JS1, JS2 Sélection cadence processeur (CPU) Connecteur clé verrouillage JP3 Cavalier tension processeur (CPU) JV4 Cavalier type processeur (CPU) Matériel vert |
| --- | --- |

Chapitre 4

Description du BIOS AWARD

Accès aux paramètres (Setup)

A la mise sous tension de la machine, appuyer immédiatement sur la touche <Suppr> pour accéder au programme d’impositions (Setup). Il y a aussi une autre manière pour accéder au programme d’impositions (Setup): après avoir mis sous tension l’ordinateur, lorsque le message d’avertissement apparaît brièvement au bas de l’écran pendant le POST (Power On Self Test - auto-diagnostic), appuyer la touche <Suppr> ou simultanément les touches <Ctrl> + <Alt> + <Esc>.

Appuyer <Suppr> pour entrer dans le SETUP

Une fois entrés dans les utilitaires du programme d’impositions de l’BIOS AWARD CMOS, sur l’écran apparaîtra l’interface du menu principal (Figure 1). Le menu principal offre un choix entre douze fonctions d’impositions et deux possibilités de sortie. Utiliser les touches de direction pour se déplacer entre les différentes options et appuyer sur <Entrée> lorsque l’on s’est placé sur la fonction désirée afin de rentrer dans le menu secondaire correspondant.

| mem PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) UTILITaires impositions (SETUP) CMOS AWARD SOFTWARE, Inc. |  |
| --- | --- |
| Impositions standard mémoire CMOS Caractéristiques impositions BIOS Caractéristiques impositions CHIPSET Réglage système d’alimentation Impositions configuration PNP/PCI Chargement du BIOS par défaut Chargement des paramètres par défaut | Périphériques intégrés Gestion mot de passe Mot de passe utilisateur Relevé automatique disque dur IDE Formatage du disque dur à bas niveau Sauvegarde et sortie Sortie sans sauvegarde |
| Esc: Sortie F10: Sauvegarde et sort de Setup | áâàß: Sélectionne option [Majusc]+F2: Change les couleurs |
| Heure, Date, Type de disque dur... |  |

Figure 1 - Menu principal

Description du BIOS AWARD

______________________________________________________________________

Paramètres standard de la mémoire CMOS

Utiliser les touches de direction pour mettre en évidence la voix de menu que l’on veut modifier et les touches <Pg> ou <Pg¯> pour sélectionner la valeur désirée.

| Date (mm:jj:aa) : Jeudi, mai 14 1996 Heure (hh:min:sec.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DisQUES DURS | TYPE | DIMENS. | CYLIND.S | TETES |  | PRECOMP. | PARQ.Z | SECTEURS | MODE |
| Primaire principal | : Auto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AUTO |
| Primaire auxiliaire | : Auto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AUTO |
| Secondaire princip. | : Auto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AUTO |
| Secondaire auxil. | : Auto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AUTO |
| Lecteur disquette A | : 1,44M, 3,5” |  |  |  | Mémoire base: 640K |  |  |  |  |
| Lecteur disquette B | : Absent |  |  |  | Mémoire étendue: 7168K |  |  |  |  |
| Moniteur | : EGA/VGA |  |  |  | Autre mémoire: 384K |  |  |  |  |
| Arrêt ON | : Toutes les erreurs |  |  |  | Mémoire totale: 8192K |  |  |  |  |
| Esc: Sortie |  | áâàß: Sélection voix Pg/Pg¯/+/-: Modifie |  |  |  |  |  |  |  |

Figure 2. Menu standard du Setup CMOS

Disque dur

Primaire principal/Primaire auxiliaire/Secondaire principal/Secondaire auxiliaire

Les catégories identifient les types des 2 canaux installés sur l’ordinateur. Il y a 45 types de disques durs prédéfinis et 4 types à définir par l’utilisateur qui sont employés pour l’optimalisation du IDE BIOS. Les types de 1 à 45 sont prédéfinis. Le type “Utilisateur” peut être défini par l’utilisateur même. Si votre disque dur ne correspond pas au type affiché au tableau ou n’est pas compris dans la liste des modèles disponibles, il faut alors utiliser le type “Utilisateur” pour définir manuellement le type de disque dur installé sur la machine.

Si l’on sélectionne le type “Auto”, cela signifie que le système fera une détection automatique du disque dur installé, pour effectuer la mise en marche. En sélectionnant le type “Utilisateur”, il faudra fournir certaines informations requises pour le passage aux postes suivants. Introduire directement les informations à l’aide du clavier et appuyer ensuite sur la touche <Entrée>.

Si le contrôleur de l’interface du disque dur est un ESDI, le type sera défini avec “1”.

Si le contrôleur de l’interface du disque dur est un SCSI, le type sera défini avec “Aucun”.

Si le contrôleur de l’interface du disque dur est CD ROM, le type sera défini avec “Aucun”.

| CYLIND.S | nombre de cylindres | TETES | nombre de têtes de lecture/écriture |
| --- | --- | --- | --- |
| PRECOMP | écriture précomprimée | PARQ.Z | zone de parking des têtes |
| SECTEURS | nombre de secteurs | MODE | modalité d’accès au disque dur |

Moniteur

Il y a deux manières pour faire démarrer le système:

.	Si l’on utilise le système VGA comme adaptateur primaire et le monochrome comme adaptateur secondaire, sélectionner le type de moniteur “VGA Mode”.

.	Si l’on utilise le monochrome comme adaptateur primaire et le VGA comme adaptateur secondaire, sélectionner le type de moniteur “Monochrome Mode”.

| EGA/VGA | Enhanced Graphics Adapter/Video Graphic Array. Pour adaptateurs moniteurs EGA, VGA, SEGA e PGA. |
| --- | --- |
| CGA 40 | Adaptateur graphique couleurs, DEMARRAGE en modalité 40 colonnes. |
| CGA 80 | Adaptateur graphique couleurs, DEMARRAGE en modalité 80 colonnes. |
| MONO | Adaptateur monochromatique: il comprend les adaptateurs monochromatiques à haute résolution |

Arrêt en cas d’erreur

La catégorie d’appartenance de l’erreur, détermine si la machine doit s’arrêter ou non, pendant la phase de DEMARRAGE.

| Aucune erreur | La mise en marche du système n’est pas interrompue en cas d’erreur |
| --- | --- |
| Toutes les erreurs | Chaque fois que le BIOS relève une erreur non fatale, le système s’arrête en affichant un message sur l’écran |
| Toutes, sauf celles de clavier | La mise en marche du système est interrompue en cas de n’importe quelle erreur, sauf celles de clavier |
| Toutes, sauf celles de disquette | La mise en marche du système est interrompue en cas de n’importe quelle erreur, sauf celles du lecteur de disquette |
| Toutes, sauf celles de clavier/disquette | La mise en marche du système est interrompue en cas de n’importe quelle erreur, sauf celles du clavier ou du lecteur de disquettes |

Mémoire

Cette catégorie donne seulement des messages à l’écran, déterminés par l’Auto-Diagnostic POST (Power On Self Test) du BIOS.

| Mémoire base | L’auto-diagnostic (POST) du BIOS détermine la quantité de mémoire base (ou conventionnelle) installée sur le système |
| --- | --- |
| Mémoire étendue | Le BIOS détermine la quantité de mémoire étendue disponible détectée pendant l’auto-diagnostic (POST) |
| Autre mémoire | Cette mémoire peut être utilisée par plusieurs applications. Généralement, cette mémoire est utilisée en grande partie comme mémoire-vive-tampon (Shadow RAM). |
| Mémoire totale | La mémoire totale du système est la somme des mémoires décrites ci-dessus. |

Caractéristiques des paramètres du BIOS

| MeM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) CARACTERISTIQUES PARAMETRES BIOS AWARD SOFTWARE, Inc. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarme virus Mémoire cache interne processeur Mémoire cache externe Auto-diagnostic rapide Séquence d’amorçage Echange (SWAP) sur disquette Recherche disquette de démarrage Verrou numérique au démarrage Option Porte (GATE) A20 Vitesse Répétition Autom. Touches Vitesse Répét. Frappe (caract./s.) Délai Répétition 1ère Frappe (ms) Option sécurité | : Désactivé : Activée : Activée : Désactivé : C, A : Désactivé : Activée : ON : Rapide : Désactivée : 6 : 250 : Setup | BIOS TAMPON moniteur C8000-CBFFF Tampon CC000-CFFFF Tampon D0000-D3FFF Tampon D4000-D7FFF Tampon D8000-D8FFF Tampon DC000-DFFFF Tampon |  | : Activé : Désactivée : Désactivée : Désactivée : Désactivée : Désactivée : Désactivée |
| PCI/VGA PALETTE SNOOP Sélection SED per DRAM > 64Mo | : Désactivée : non OS2 | Esc : Sort F1 : Aide F5 : Vieilles valeurs F6 : Charge BIOS par défaut F7 : Charge impositions (Setup) par défaut | áâàß: Sélection voix Pg/Pg¯/+/-: Modifie [Majusc]+F2: Couleurs |  |

Figure 3 - Caractéristiques paramètres BIOS

Dans les pages ci-après, sont énumérées toutes les options, avec la signification correspondante de chaque voix du menu:

| Voix du menu | Option | Description |
| --- | --- | --- |
| Alarme virus | Activé | Il s’active automatiquement au démarrage de la machine en faisant apparaître un message d’alarme lorsque quelque chose tente l’accès au secteur de démarrage ou à la table de la partition du disque dur. |
|  | Désactivé | Il n’y aura aucun message d’alarme lorsque quelque chose tentera l’accès au secteur de démarrage ou à la table de la partition du disque dur. N.B.: Cette fonction n’est disponible qu’en SED D.O.S. et autres systèmes d’exploitationon qui n’utilisent pas le vecteur INT13. |
| Cache interne processeur | Activée | Active la cache interne du processeur |
|  | Désactivée | Exclut la cache interne du processeur |
| Cache externe | Activée | Active la cache externe. |
|  | Désactivée | Exclut la cache externe. |
| Auto-diagnostic rapide | Activé | Active l’auto-diagnostic rapide. Le BIOS abrègera ou omettra certains contrôles pendant l’auto-diagnostic pour accélerer le processus d’auto-diagnostic, dès la mise sous tension de l’ordinateur. |
|  | Désactivé | Auto-diagnostic normal. |
| Séquence d’amorçage (Boot Sequence) | C, A | Le système cherchera d’abord sur le disque dur et ensuite sur le lecteur de disquette. |
|  | A, C | Le système cherchera d’abord sur le lecteur de disquette et ensuite sur le disque dur. |
| Echange des lecteurs de dis-quettes. | Activée | Invertit la désignation d’unité des lecteurs A et B. |
|  | Désactivée | La désignation des lecteurs A et B est normale. |
| Recherche du lecteur d’amorçage | Activée | Le BIOS cherche le lecteur de disquette afin de déterminer si ce dernier est prêt pour la lecture et l’écriture lors de l’amorçage. |
|  | Désactivée | N’effectue pas la recherche du lecteur afin d’accélerer le processus d’amorçage de l’ordinateur. |
| Condition du verrou numérique au démarrage | ON | Les touches du pavé numérique fournissent des numéros. |
|  | OFF | Les touches du pavé numérique ont les fonctions du clavier normal. |
| Cadence de démarrage (Boot up) du système. | Turbo | Le système prendra une cadence élevée dès la mise en marche du système. |
|  | Basse | Le système démarre avec une cadence normale. |

| Option porte (GATE) A20 | Normale | Le signal A20 est contrôlé par le contrôleur du clavier ou par le chipset du matériel |
| --- | --- | --- |
|  | Rapide | Est la valeur par défaut. Le signal A20 est contrôlé par le port 92 ou par la méthode spécifique du chipset. |
| Vitesse de répétition automatique des touches | Activée | Active la programmation de la vitesse de répétition automatique des touches et la programmation du retard de répétition de la 1ère frappe du caractère. |
|  | Désactivée | Désactive la programmation de la vitesse de répétition automatique des touches et la programmation du retard de répétition de la 1ère frappe. Le BIOS du système charge au démarrage la valeur par défaut de ces deux paramètres. |
| Vitesse de répétition de frappe (caractères/s.) | 6-30 | Etablit la vitesse de répétion de frappe (caractères par seconde). |
| Retard de répétition de la 1ère frappe (ms) | 250-1000 | Etablit le temps de retard (millisecondes) de répétion de la 1ère frappe. |
| Option sécurité | Système | Le système n’effectue pas la séquence d’amorçage et ne permet pas l’accès aux utilitaires d’impositions (SETUP) si le mot de passe introduit à “l’invite” du système n’est pas valable. |
|  | Paramètres (Setup) | Le système démarrera mais ne permettra pas l’accès aux utilitaires d’impositions (SETUP) si le mot de passe introduit à “l’invite” du système n’est pas valable. N.B.: Pour désactiver l’option de sécurité, sélectionner Introduction mot de passe (PASSWORD SETTING) dans le menu principal et ensuite, à “l’invite” du système pour introduire le mot de passe, ne rien taper mais appuyer tout simplement sur la touche <Entrée>, afin de désactiver l’option de sécurité. A partir du moment où l’option de sécurité est désactivée, le système redémarre et on aura libre cours au programme d’imposition des paramètres (Setup). |
| Chargement Carte Couleurs PCI/VGA (Palette Snoop) | Activé | Active le chargement Carte Graphique Couleurs PCI/VGA. |
|  | Désactivé | Désactive le chargement Carte Graphique Couleurs PCI/VGA. |
| SED sélectionne pour DRAM > 64 Mo | Non OS2 | Sélectionner cette option si le système d’exploitation utilisé n’est pas OS2. |
|  | OS2 | Sélectionner cette option si la quantité de DRAM est > à 64 Mo et le système d’exploitation est OS2. |

| Vidéo BIOS Tampon (Shadow) | Activée | Le BIOS du vidéo sera copié dans la MEV (RAM). Cette portion de mémoire-tampon du moniteur augmentera sensiblement la vitesse de régénération de ce dernier. |
| --- | --- | --- |
|  | Désactivée | La mémoire-tampon du moniteur est désactivée. |
| C8000-CBFFF Tampon (Shadow) | Activée | L’option mémoire-tampon est activée. La MEM (ROM) sera copiée dans la MEV (RAM) par blocs de 16 Ko par unité. |
| DDC000-DFFFF Tampon (Shadow) | Désactivée | La fonction de mémoire-tampon est désactivée. |

Caractéristiques puce impositions (Chipset)

| MEM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) CARACTERISTIQUES PUCE IMPOSITIONS AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto-configuration Temps d’accès DRAM Temps de précharge DRAM RAS# Temps de leadoff DRAM L/E Délai paginat. rapide RAS à CAS Lecture en rafale DRAM (EDO/FP) Temps écriture en rafale DRAM Délai (CLK) rapid. d’accès RAS# Sélect. chem. d’accès rap. EDO Assertion régénération RAS# Cadence Bus ISA BIOS du système en cache BIOS vidéo en cache | : activé : 70ns : 4 : 6 : 3 : x333/x444 : x333 : 1 : désactivé : 5 Clks : PCICLK/4 : désactivé : désactivé |  |  |
| Temps rétablissement E/S à 8 bits Temps rétablissement E/S à 16 bits Mémoire de 15M à 16M | : 1 : 1 : désactivé | ESC: Sortie F1: Aide F5: Vieilles valeurs | áâàß: Sélection voix Pg/Pg¯/+/-: Modifie [Majusc]+F2: Couleurs |
| Peer Concurrency Chipset NA# assertion | : activé : activé | F6: Charge BIOS par défaut F7: Charge les impositions (Setup) par défaut |  |

Figure 4  Caracctéristiques puce impositions (Chipset)

Dans le tableau ci-après, sont énumérées toutes les options, avec la signification correspondante, de chaque voix du menu:

| Voix du menu | Option | Description |
| --- | --- | --- |
| Auto-configuration | Activée | Active l’auto-configuration des temps d’accès à la DRAM |
| Temps d’accès DRAM | 60ns 70ns | Cette option sélectionne le temps d’accès de lecture/écriture à la DRAM Si on sélectionne la plus petite valeur, les prestations du système seront plus grandes qu’avec d’autres sélections mais la stabilité du système sera mineure. |
| DRAM RAS# Temps de pré-charge - Fréquence Bus ISA: |  |  |
|  |  | Toutes ces voix concernent les temps différents d’accès à la DRAM et sont de lecture uniquement, pour la seule connaissance de l’utilisateur. |
| Système BIOS en mémoire-cache | Activé | En plus de la mémoire conventionnelle, la portion du BIOS peut être également convertie en mémoire-cache. |
|  | Désactivé | La portion du BIOS ne sera pas convertie en mémoire-cache. |
| BIOS du vidéo en mémoire-cache | Activé | En plus de la mémoire conventionnelle, la portion du BIOS vidéo peut être également convertie en mémoire-cache. |
|  | Désactivé | La portion du BIOS vidéo ne sera pas convertie en mémoire-cache. |
| Temps de rétablissement E/S (I/0) à 8 bits | 1-4 | Il s’agit du temps de rétablissement du BUS ISA E/S (I/O) à 8 bits. |
|  | S.O. | Temps de rétablissement (E/S) I/O à 8 bits inexistant. |
| Temps de rétablissement E/S (I/0) à 16 bits | 1-8 | Il s’agit du temps de rétablissement du BUS ISA E/S (I/O) à 16 bits. |
|  | S.O. | Temps de rétablissement (E/S) I/O à 16 bits inexistant. |
| Mémoire de 15M à 16M | Activée | La Mémoire de 15 à 16M est réservée à la carte PCI extensible. |
|  | Désactivée | Ne valide pas cette mémoire. |
| Peer concurrency/ Chipset NA# Asserted | Activée/ Désactivée | Si ces options sont validées, elles accélèrent la vitesse opérationnelle du Bus PCI et améliorent le rendement du système, mais n’atteignent peut-être pas le rendement de certaines cartes extensibles. |

Réglages (Setup) du gesteur de la consommation

(Power Management)

| MEM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) REGLAGES GESTEUR DE CONSOMMATION AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ** Actions reprises de la mod. Suspension ** |  |  |
| Gesteur de consommation Contrôle du GC (PM) à partir de l’APM Modalité d’arrêt du moniteur Option d’arrêt du moniteur Modalité Sommeil Modalité Veille Modalité Suspension DD économie énergie ** Actions reprises des modalités Sommeil et Veille ** | : désactivé : Oui : V/H SYNC + écran vide : Susp, Veille, > OFF : désactivé : désactivé : désactivé : désactivé | IRQ3 (COM2) IRQ4 (COM1) IRQ5 (LPT2) IRQ6 (Unité disqette) IRQ7 (LPT1) IRQ8 (Alarme RTC) IRQ9 (IRQ2 Redir) IRQ10 (Réservé) IRQ11 (Réservé) IRQ12 (Souris PS/2) IRQ13 (Co-processeur) IRQ14 (disque dur) IRQ15 (Réservé) |  | : ON : ON : ON : ON : ON : OFF : OFF : OFF : OFF : ON : OFF : ON : ON |
| IRQ3 (reprise de l’action) IRQ4 (reprise de l’action) IRQ8 (reprise de l’action) IRQ12 (reprise de l’action) | : ON : ON : ON : ON | ESC: Sortie F1: Aide F5: Vieilles valeurs | áâàß: Sélection voix Pg¯/Pg/+/-: Modifie [Majusc]+F2: Couleurs |  |
|  |  | F6: Charge BIOS par défaut F7: Charge les impositions (Setup) par défaut |  |  |

Figure 5:  Réglages (Setup) du gesteur de consommation

Dans les pages suivantes, sont énumérées toutes les options, avec la signification correspondante, de chaque voix du menu:

| Voix du menu | Option | Description |
| --- | --- | --- |
| Gesteur Consommation | Désactivé | Le gesteur global de la consommation sera désactivé. |
|  | Défini par l’utilisateur | L’utilisateur peut configurer lui-même les commutateurs du gesteur de consommation. |
|  | Economie minimum | Les valeurs des commutateurs prédéfinies sont telles que ces derniers soient au MAXIMUM de leur valeur. |
|  | Economie maximum | Les valeurs des commutateurs prédéfinies sont telles que ces derniers soient au MINIMUM de leur valeur. |

| Contrôle du GC (PM) à partir de l’APM | Non | Le BIOS du système ignorerà l’APM quand le système est réglé par le gesteur de consommation |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Le système BIOS attendra l’invite de l’APM avant d’entrer dans une modalité quelconque (ex.: Vieilleuse ou Suspension). N.B.: Si l’APM est installé et il y a une tâche en cours d’exécution alors que le temps de commutation est dépassé, l’APM ne demandera acune confirmation au BIOS pour mettre le système en modalité “Economie”. Si au contraire l’APM n’est pas installé, cette option n’aura aucun effet. |
| Modalités d’arrêt du moniteur | Ecran vide | Le BIOS du système obscurcira tout simplement l’écran lorsqu’il arrêtera le moniteur. |
|  | V/H SYNC + Ecran vide | Outre à vider l’écran, le BIOS coupera également tous les signaux V-SYNC & H-SYNC allant de la carte VGA au moniteur. |
|  | DPMS | Cette fonction est valable seulement pour les cartes VGA supportant le DPMS. N.B.: Les moniteurs verts détectent les signaux V/H SYNC afin de neutraliser leurs canons d’électrons. |
| Options d’arrêt du moniteur | Toujours ON | Le BIOS du système n’obscurcira jamais l’écran. |
|  | Suspension ->OFF | Ecran OFF lorsque le système est en modalité Suspension. |
|  | Susp, Veille -> OFF | Ecran OFF lorsque le système est en modalité Veille ou Suspension. |
|  | Toutes les modalités -> OFF | Ecran OFF lorsque le système est en modalité Veille ou Suspension. |
| Modalité Sommeil | désactivée | Le système n’entrera jamais en modalité Sommeil. |
|  | 1 min.-1 heure | Définit le temps mort à respecter avant que le système n’entre en modalité Sommeil. Si l’une des options définies dans “Actions reprises des modalités Sommeil et Suspension” est mise à ON et activée, le système sera remis en activité. |

| Modalité Veille | désactivée | Le système n’entrera jamais en modalité Veille. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 min.-1 heure | Définit le temps mort à respecter avant que le système n’entre en modalité Veille. Si l’une des options définies dans “Actions reprises des modalités Sommeil et Veille” est mise à ON et activée, le système sera remis en activité. |
| Modalité Suspension | désactivée | Le système n’entrera jamais en modalité Suspension. |
|  | 1 min.-1 heure | Définit le temps mort à respecter avant que le système n’entre en modalité Suspension. Si l’une des options définies dans “Actions reprises de la modalité Suspension” est mise à ON et activée, le système sera remis en activité.. |
| DD Economie Energie | désactivée | Le moteur du disque dur ne sera pas arrêté. |
|  | 1 min.-15 min | Définit le temps mort à respecter avant que le disque dur n’entre en modalité Economie Energie (arrêt du moteur). |
| IRQ3-12 (Sommeil & Veille) | OFF | L’activité spécifiée dans cette action, ne sortira pas le système des modalités Sommeil et Veille. |
|  | ON | L’activité spécifiée dans cette action sortira le système des modalités Sommeil et Veille. |
| IRQ3-IRQ15 (Suspension) | OFF | L’activité spécifiée dans cette action, ne sortira pas le système de la modalité Suspension. |
|  | ON | L’activité spécifiée dans cette action sortira le système de la modalité Suspension. |

Paramètres de configuration (Setup) du PNP/PCI

| MEM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) Parametres de configuration (Setup) du PNP/PCI AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resources contrôlées par Mise à jour forcée ESCD IRQ-3 assigné à IRQ-4 assigné à IRQ-5 assigné à IRQ-7 assigné à IRQ-9 assigné à IRQ-10 assigné à IRQ-11 assigné à IRQ-12 assigné à IRQ-14 assigné à IRQ-15 assigné à DMA-0 assigné à DMA-1 assigné à | : manuellement : désactivée : LEGACY ISA : LEGACY ISA : PCI/ISA PnP : LEGACY ISA : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : LEGACY ISA : LEGACY ISA : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP | PCI IRQ actif pour Carte PCI IDE IRQ à INT# IDE primaire INT# IDE secondaire |  |  | : niveau : PCI-AUTO. : A : B |
| DMA-3 assigné à DMA-4 assigné à DMA-5 assigné à DMA-6 assigné à DMA-7 assigné à | : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP : PCI/ISA PnP | ESC: Sortie F1: Aide F5: Vieilles valeurs |  | áâàß: Sélection voix Pg¯/Pg/+/-: Modifie [Majusc]+F2: Couleurs |  |
|  |  |  | F6: Charge BIOS par défaut F7: Charge les impositions (Setup) par défaut |  |  |

Figure 6   Paramètres configuration (Setup) du PNP/PCI

Dans les pages suivantes, sont énumérées toutes les options, avec la signification correspondante, de chaque voix du menu:

| Voix du menu | Option | Description |
| --- | --- | --- |
| Ressources controlées par: | manuellement | Les ressources du système (IRQ et DMA) sont assignées manuellement par l’utilisateur. |
|  | automatique | Les ressources du système (IRQ et DMA) sont assignées automatiquement par le BIOS. |
| Mise à jour forcée de l’ESCD | activée | Le BIOS du système forcera la mise à jour de l’ESCD une seule fois et désactivera ensuite automatiquement cette fonction. |
|  | désactivée | Désactive la mise à jour forcée de la fonction ESCD. |

| Irq-3 - irq-15 assigné à | Legacy ISA | La IRQ-x spécifiée sera assignée à l’ISA uniquement. |
| --- | --- | --- |
|  | PCI/ISA PnP | La IRQ-x spécifiée sera assignée à l’ISA ou au PCI. |
| DMA-0 - DMA-7 assigné à | Legacy ISA | La DMA-x spécifiée sera assignée à l’ISA uniquement. |
|  | PCI/ISA PnP | La DMA-x spécifiée sera assignée à l’ISA ou au PCI. |
| PCI IRQ actif pour | Nivelé, Carré | Pour signaler au CHIPSET que le signal d’entrée de l’IRQ est nivelé ou carré. |
| Carte PCI IDE IRQ à | PCI-AUTO | Le BIOS fait une recherche des dispositifs PCI IDE et en détermine l’emplacement. |
|  | PCI-SLOT 1-4 | Le BIOS assignera à l’IRQ14, l’INT# IDE primaire et à l’IRQ15, l’INT# IDE secondaire pour le slot spécifié. |
|  | ISA | Le BIOS n’assignera aucune IRQ même si une carte PCI IDE a été détectée puisque certaines cartes IDE relient elles-mêmes directement les IRQ14 et 15 au slot. |
| IDE INT# primaire | A-D | Pour indiquer quelle INT# de la carte PCI IDE est utilisée pour ses demandes d’interruption du 1er canal IDE. |
| IDE INT# secondaire | A-D | Pour indiquer quelle INT# de la carte PCI IDE est utilisée pour ses demandes d’interruption du 2ème canal IDE. |

Chargement du BIOS par défaut

Le BIOS par défaut est conventionnel et les paramètres sont sûrs.

Chargement des impositions (Setup) par défaut

Les impositions (Setup) par défaut sont ordinaires et les paramètres efficaces.

Périphériques intégrés

| ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) peripheriques integres AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalité blocage disque dur IDE PIO primaire principal IDE PIO primaire auxiliaire IDE PIO secondaire principal IDE PIO secondaire auxiliaire IDE PCI IDE primaire sur-puce PCI IDE secondaire sur puce IDE PCI slot - 2ème canal Contrôleur FDC de la carte Port 1 sériel sur carte Port 2 sériel sur carte Port parallèle sur carte Modalités ports parallèles | : activé : autom. : autom. : autom. : autom. : activé : activé : activé : activé : COM1/3F8 : COM2/2F8 : 378H/IRQ7 : compatibles |  |  |  |  |  |  |
| Type duplex infrarouge | : désactivé | ESC: Sortie F1: Aide F5:Vieilles valeurs | áâàß: sélectionne voix Pg./Pg.¯/+/-: Modifie [Majusc]+F2: Couleurs |  |  |  |  |
|  |  | F6: Charge BIOS par défaut F7: Charge les impositions (Setup) par défaut. |  |  |  |  |  |

Figure 7   Périphériques intégrés

Dans les pages suivantes, sont énumérées toutes les options, avec la signification correspondante, de chaque voix du menu:

| Voix du menu | Option | Description |
| --- | --- | --- |
| Modalité blocage disque dur IDE | activé | Permet la lecture/écriture sur l’IDE HDD de plusieurs secteurs une fois. |
|  | désactivé | L’IDE HDD ne lit/écrit qu’un secteur une fois. |
| PIO principal/auxiliaire primaire/secondaire IDE | Modalité 0 - 4 | Définit la modalité PIO principal/auxiliaire, de l’IDE primaire/secondaire. |
|  | Auto | La modalité PIO IDE est définie au moyen de l’auto-détection. |

| PCI IDE primaire/ secondaire sur-puce | activé | Le port primaire/secondaire du PCI IDE sur puce est activé |
| --- | --- | --- |
|  | désactivé | Le port primaire/secondaire du PCI IDE sur puce est désactivé |
| Slot PCI IDE - 2ème canal | activé | Le second canal IDE sur le slot PCI est activé |
|  | désactivé | Le second canal IDE sur le slot PCI est désactivé |
| Contrôleur FDC de la carte | activé | Le contrôleur du lecteur de disquettes est activé. |
|  | désactivé | Le contrôleur du lecteur de disquettes est désactivé. |
| Ports sériels 1/2 sur la carte | COM1/3F8 COM2/2F8 COM3/3F8 COM4/2F8 | Définit l’adresse du port sériel de la carte. |
|  | désactivé | Le port sériel de la carte est désactivé. |
| Ports parallèles sur la carte | 378/IRQ5 278/IRQ5 3BC/IRQ7 378/IRQ7 | Définit l’adresse du port parallèle sur la carte et du canal IRQ |
|  | désactivé | Le port parallèle de la carte est désactivé. |
| Modalités du port parallèle | compatible | Définit la modalité du port parallèle comme standard. |
|  | étendu | Port parallèle (SPP), port parallèle avancé |
|  | EPP | (EPP) ou ports à capacités étendues (ECP) |
|  | ECP | Soit la modalité compatible que la modalité étendue sont des modalités SPP, sauf que cette dernière a une mémoire-tampon à loquet entre les contacts de données E/S et le processeur. |
| Duplex infrarouge | désactivé semi- complet | Définit la modalité de communication infrarouge: désactivé, semi-duplex ou duplex complet. |

Mot de passe de l’administrateur et de l’utilisateur

Lorsque l’on sélectionne la fonction administrateur/utilisateur, pour faciliter la création d’un mot de passe, au centre de l’écran apparaîtra le message suivant:

INTRODUIRE LE MOT DE PASSE

Taper le mot de passe en veillant à ce qu’il ait un maximum de huit caractères et appuyer sur la touche <Entrée>. Le mot de passe ainsi introduit remplacera n’importe quel autre mot de passe inséré précédemment par la mémoire CMOS. Il sera ensuite demandé de confirmer ce mot de passe. Taper donc une nouvelle fois le mot de passe et appuyer sur la touche <Entrée>. A ce point, si l’on appuie sur la touche <Esc>, on peut sortir de la fonction sans avoir inséré le nouveau mot de passe.

Pour désactiver le mot de passe, appuyer sur la touche <Entrée> lorsqu’il est demandé d’introduire le mot de passe. Le message ci-après confirmera que le mot de passe a bien été désactivé. Si l’on a désactivé soit le mot de passe de l’Administrateur que celui de l’Utilisateur, le système redémarrera et on aura libre cours aux utilitaires d’impositions (Setup) de la Mémoire CMOS.

MOT DE PASSE DESACTIVE

Si l’on a sélectionné l’option “Système” dans les “Options de sécurité” du menu “Caractéristiques paramètres du BIOS”, il sera nécessaire d’introduire le mot de passe chaque fois que le système sera remis en marche ou chaque fois que l’on voudra avoir accès au programme d’impositions (Setup) de la mémoire CMOS.

Si l’on a sélectionné l’option “Setup” dans les “Options de sécurité” du menu “Caractéristiques paramètres du BIOS”, le mot de passe ne sera demandé que pour lorsqu’on voudra avoir accès au programme d’impositions (Setup) de la mémoire CMOS.

Le mot de passe Administrateur a priorité sur le mot de passe de l’Utilisateur. On peut utiliser le mot de passe Administrateur lorsque le système démarre ou pour entrer dans le programme d’impositions (Setup) de la mémoire CMOS pour modifier les paramètres désirés. On peut utiliser également le mot de passe Utilisateur au démarrage du système ou pour entrer dans le programme d’impositions (Setup) de la mémoire CMOS mais on ne pourra modifier aucun paramètre si le mot de passe Administrateur est activé.

Auto-détection du disque dur par le contrôleur IDE

Tous les  BIOS Award comprennent les caractéristiques du contrôleur IDE Avancé. Ci-dessous on peut trouver une brève description de ces caractéristiques:

| MEM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A) UTILITAIRES D’IMPOSITIONS (SETUP) CMOS AWARD SOFTWARE, INC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISQUES DURS TYPE Dimens. CYl. TeTES Precomp. PARQz SeCTEURS ModE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primaire principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sélectionne l’option Primaire Principal (N=saute) : N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPTIONS | DIMENS. | CYL. | TETES | PRECOMP. | PARQ.Z.. | SECTEURS | MODE |  |  |
|  | 1(y) | 516 | 1120 | 16 | 65535 | 1119 | 59 | Normal |  |  |
|  | 2 | 516 | 524 | 32 | 0 | 1119 | 663 | LBA |  |  |
|  | 3 | 516 | 560 | 32 | 65536 | 1119 | 59 | Large |  |  |
|  | N.B.: Certains systèmes d’exploitation OS (comme par ex le SCO-UNIX) doivent utiliser l’option “normal” pour l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figure 8   Auto-détection par l’IDE du disque dur.

1.	Modifications des Impositions (Setup)

Avec auto-détection

·	Le Programme paramètres (Setup) du BIOS présente toutes les modalités possibles supportées par le disque dur, parmi lesquelles NORMAL, LBA et LARGE.

·	Si le disque dur ne supporte pas les modalités LBA, l’option LBA ne sera pas proposée.

·	Si le nombre de cylindres est plus petit ou égal à 1024, l’option LARGE ne sera pas proposée.

·	L’utilisateur peut sélectionner la modalité qui lui conviendra le mieux.

Avec les impositions (Setup) standard de la mémoire CMOS

|  | CYl. | TeTES | Precomp. | PARQZ | SeCTEURS | ModE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité C: Utilisateur (516Mo) | 1120 | 16 | 65535 | 1119 | 59 | NORMAL |
| Unité D: Absent (203 Mo) | 684 | 16 | 65535 | 685 | 38 | --------------- |

Lorsque le type de disque dur est “Utilisateur”, l’utilisateur pourra disposer de l’option “MODE” pour sélectionner la modalité de disque dur qui lui convient.

2.	Modalités pour le disque dur

Le BIOS Award supporte 3 modalités pour le disque dur: NORMAL, LBA, LARGE et l’auto-détection.

NORMAL

Modalité générique dans laquelle ni le contrôleur du BIOS, ni celui de l’IDE ne feront de modification pendant l’accès. Le nombre maximum de cylindres, têtes et secteurs pour la modalité NORMAL, sont respectivement de 1024, 16 et 63.

Si l’utilisateur a établi son disque dur sur la modalité NORMAL, la capacité maximum à laquelle il pourra acceder sera de 528 Mo même si la dimension physique du disque dur dépassait de loin cette valeur.

Modalité LBA (Adresse des blocs logiques)

C’est une nouvelle méthode d’accès au disque dur pour surmonter l’obstacle des 528 Mo. Il est possible que le nombre de cylindres, têtes et secteurs affichés dans le programme d’impositions (Setup), ne soit pas physiquement contenu dans le disque dur.

Pendant l’accès au disque dur, le contrôleur IDE transforme les adresses logiques désignées par secteur, tête et nombre de cylindres, en adresses physiques propres sur le disque dur. La capacité maximum des disques durs supportés par la LBA mode est de 8,4 Go.

Modalité LARGE

Certains contrôleurs de disques durs IDE contiennent plus de 1024 cylindres sans le support LBA (dans certains cas, l’utilisateur n’attend pas la LBA). Le BIOS Award fournit un support alternatif pour ce genre de disques durs.

Le BIOS trompe le SED (DOS ou autres) en lui faisant croire que le nombre de cylindres est inférieur à 1024 en divisant ce dernier par 2, tout en multipliant le nombre de têtes également par 2. L’opération inverse de transformation, adviendra pendant l’exécution de l’INTI3h, afin d’accéder à l’adresse exacte sur le disque dur.

Auto-détection

En utilisant l’auto-détection, le BIOS détectera automatiquement la modalité IDE pour le disque dur et établira le genre de modalité disque dur à adopter.

3.

Remarques

Pour que le Disque dur puisse supporter les modalités LBA ou LARGE, il faut utiliser un logiciel approprié. Tous ces logociels se trouvent dans les utilitaires de la Routine Award HDD Service (INT13h). L’accès au disque dur en modalité LBA (LARGE) pourrait être nié si le SED installé a remplacé complètement l’INT13h.

Utilitaire de formatage du disque dur à bas niveau

Cet utilitaire de fomatage du disque dur à bas niveau est un instrument pour gagner du temps au formatage du disque fixe. L’utilitaire cherche automatiquement les informations nécessaires sur l’unité sélectionnée et signalera en outre s’il y a des secteurs endommagés, en affichant toutes les données pour l’utilisateur.

Dans le tableau ci-après, est illustrée l’interface du menu principal telle qu’elle se présente dès que l’on accède à l’Utilitaire de Formatage du disque dur AWARD à bas niveau:

| Utilitaire de formatage du disque dur à bas niveau |  |  |  |  | cYLINDRES tetES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELECTION UNITE LISTE SECTEURS ENDOMMAGES PRE-FORMATAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité sélectionnée actuellement: C UNITE: C CYLINDRE: 0 TETE: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIMENS. | CYLIND. | TETES | PRECOMP. |  | PARQZ | SECTEURS |  | MODE |
| Primaire principal | : 40 MB | 977 | 5 | 300 |  | 977 | 17 | NORMAL |  |
| Primaire auxiliaire | : absent | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AUTO |  |
| Secondaire princip. | : absent | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AUTO |  |
| Secondaire auxil. | : absent | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | AUTO |  |
| / ¯ - Sélection voix <Entrée> - Confirme <Esc> - Sort/Annulle Copyright (c) Award Software Inc. 1992-1994 Tous Droits Réservés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 9     Utilitaire de formatage disque dur à bas niveau.

SeleCTION UNITE

Sélectionne le disque dur installé (C ou D). La liste en bas de la fenêtre, reporte les unités détectées automatiquement par l’utilitaire.

LISTE DES SECTEURS ENDOMMAGES

Auto-détection des secteurs endommagés

L’utilitaire cherchera automatiquement les secteurs endommagés et les affichera dans la section droite de la fenêtre.

Ajouter des secteurs endommagés

Permet d’écrire directement les informations concernant les secteurs endommagés relevés, dans la section droite de la fenêtre.

Modification des secteurs endommagés

Permet de modifier les informations concernant les secteurs endommagés ajoutés, dans la section droite de la fenêtre.

Effacement des secteurs endommagés

Permet d’effacer les informations concernant les secteurs endommagés ajoutés, dans la section droite de la fenêtre.

Effacement de la liste des secteurs endommagés

Permet d’effacer la liste complète des secteurs endommagés, dans la section droite de la fenêtre.

PRE-FORMATAGE

Interleave

Permet d’établir le nombre d’éléments internes de l’unité de disque dur que l’on veut formater à bas niveau. Ce nombre peut varier de 1 à 8. Vérifier sur la documentation fournie avec le support le nombre correct d’éléments, ou sélectionner “0” afin que l’utilitaire procède à la détection automatique.

Auto-détection des secteurs endommagés

Permet ou non à l’utilitaire de détecter automatiquement les secteurs endommagés.

Départ

Taper <Y> pour commencer le formatage à bas niveau.

Mise en Marche ou redémarrage

Si après avoir effectué toutes les modifications aux paramètres de la mémoire CMOS le système ne voulait pas redémarrer avec les nouvelles valeurs établies dans le programme d’impositions (Setup), faire redémarrer le système en éteignant et rallumant la machine ou en appuyant sur la touche “RESET” placée sur le boîtier de la machine.

Il est également possible d’effectuer un redémarrage, en appuyant les touches <Ctrl> + <Alt> + <Suppr> simultanément.

Appendice

Disquette de mise à jour du BIOS

Cette disquette peut être utilisée pour la mise à jour du BIOS.

Pour instructions et informations supplémentaires concernant la mise à jour du BIOS, se reférer au fichier “LISEZMOI” (“README”) contenu dans la disquette “BIOS Upgrade Diskette”.

Attention: Avant de remettre à jour le BIOS, consulter le fichier “README” (“LISEZMOI”), afin d’éviter de graves erreurs.

µ §

P/N 430-01008-601

Manuel P5i430vx/250 Ver. 1.0