Kapitel 4

AWARD BIOS Beschreibung

Setup Aufruf

Um das Setup aufzurufen, schalten Sie den Compputer ein und drücken Sie danach sofort die <DEL>-Taste. Eine andere Möglichkeit zum Aufruf des Setup ist, zunächst den Computer einzuschalten; wenn danach die unten aufgeführte Meldung am unteren Bildschirmrand während des Power-On Selbsttests erscheint, drücken Sie die <DEL>-Taste oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten <CTRL>+<ALT>+<ESC>.

Press <DEL> to enter SETUP

Wenn Sie das Setup-Programm für das Award BIOS CMOS gestartet haben, wird das Hauptmenü (Abbildung1) auf dem Bildschirm erscheinen. Das Hauptmenü erlaubt Ihnen die Bearbeitung von 12 Setup-Funktionen und bietet Ihnen zwei Beendigungsmöglichkeiten. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Optionen auszuwählen und drücken Sie danach zur Bestätigung <ENTER>, um in das ausgewählte Untermenü zu wechseln.

Abbildung 1	Hauptmenü

Standard CMOS Setup

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen Eintrag zu markieren, danach verwenden Sie die <PgUP> oder <PgDN>-Tasten zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Werte.

Abbildung 2	Standard CMOS Setup Menü

Festplatte

Primary Master / Primary Slave / Secondary Master / Secondary Slave

Die Kategorien identifizieren den Typ von 2 im System installierten Kanälen. Es gibt 45 vordefinierte Typen; vier benutzerdefinierbare Typen werden verwendet für das Enhanced IDE BIOS. Die Typen 1 bis 45 sind vordefiniert. Der Typ "User" ist benutzerdefinierbar. Wenn Ihr Festplattenlaufwerk nicht zu der Laufwerkstabelle paßt oder nicht darin aufgelistet ist, dann können sie den Typ "User" verwenden, um Ihr Laufwerk manuell zu definieren.

Wenn Sie den Typ "Auto" auswählen, dann kann Ihr System automatisch den Plattentyp beim Hochfahren des Systems erkennen. Wenn Sie den Typ "User" auswählen, werden Sie vom System aufgefordert, Angaben zu den nachfolgenden Punkten zu machen. Geben Sie die Informationen direkt über die Tastatur ein und drücken Sie <ENTER>:

Wenn der Controller des HDD-Interfaces vom Typ ESDI ist, dann soll der Typ auf "1" gesetzt werden.

Wenn der Controller des HDD-Interfaces vom Typ SCSI ist, dann soll der Typ auf "None" gesetzt werden.

Wenn der Controller des HDD-Interfaces vom Typ CD-ROM ist, dann soll der Typ auf "None" gesetzt werden.

| CYLS | Anzahl Zylinder | HEAD | Anzahl Köpfe |
| --- | --- | --- | --- |
| PRECOMP | write precom | LANDZ | Landezone |
| SECTOR | Anzahl Sektoren | MODE | HDD Zugriffsmodus |

Video

Sie haben zwei Möglichkeiten, das System zu starten:

1. Wenn primär VGA und sekundär monochrom benutzt wird, dann lautet der Typ für die Video-Auswahl "VGA Mode".

2. Wenn primär monochrom und sekundär VGA verwendet wird, dann lautet die Auswahl für den Video-Typ "Monochrome Mode".

| EGA/VGA | Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array. Für EGA, VGA, SEGA oder PGA Monitoradapter |
| --- | --- |
| CGA 40 | Color Graphic Adapter im 40-Spalten Modus |
| CGA 80 | Color Graphic Adapter im 80-Spalten Modus |
| MONO | Monochromadapter, schließt hochauflösende monochrome Adapter mit ein. |

Error Halt

Diese Kategorie legt fest, ob das System angehalten wird, wenn es beim Start auf einen Fehler läuft.

| No errors | Das System wird bei Erkennung eines Fehlers nicht angehalten |
| --- | --- |
| All errors | Wann immer das BIOS einen nicht-fatalen Fehler entdeckt, wird das System angehalten und Sie werden zur Eingabe aufgefordert. |
| All, But Keyboard | Der Systemstart wird nicht angehalten wegen eines Tastaturfehlers, es wird jedoch wegen aller übrigen Fehler angehalten. |
| All, But Diskette | Der Systemstart wird wegen eines Plattenfehlers nicht angehalten; es wird jedoch wegen aller übrigen Fehler angehalten. |
| All, But Disk/Key | Der Systemstart wird wegen eines Tastatur- oder Plattenfehlers nicht angehalten; es wird jedoch wegen aller übrigen Fehler angehalten. |

Memory

Diese Kategorie dient lediglich als Anzeige, deren Inhalt bestimmt wird durch den Power On Selbsttest (POST) des BIOS.

| Base Memory | Der POST des BIOS bestimmt den Umfang des im System verfügbaren Basis- (oder konventionellen) Speichers |
| --- | --- |
| Extended Memory | Das BIOS bestimmt, wieviel Erweiterungsspeicher während des POST verfügbar ist. |
| Other Memory | Hier handelt es sich um Speicher, der für verschiedenste Anwendungen benutzt werden kann. Die häufigste Verwendung ist diejenige als Shadow RAM |
| Total Memory | Der Gesamtspeicher ist die Summe aller oben aufgeführten Speicherarten |

Setup der BIOS-Einstellungen

Abbildung 3	Setup der BIOS-Einstellungen

Die folgenden Seiten erläutern Ihnen die Optionen für jeden Parameter und erklären die Bedeutung jeder Option.

| Eintrag | Option | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Virus Warning | Enabled | Wird automatisch bei Systemstart aktiviert und erzeugt eine Warnmeldung, wenn versucht wird, auf den Bootsektor oder auf die Partitionierungstabelle zuzugreifen. |
|  | Disabled | Es wird keine Warnmeldung erzeugt, wenn versucht wird, auf den Bootsektor oder auf die Partitionierungstabelle zuzugreifen. Anmerkung: Diese Funktion ist nur verfügbar für DOS und andere Betriebssysteme, die nicht INT13 sperren |
| CPU INternal Cache | Enabled | CPU-internen Cache zulassen |
|  | Disabled | CPU-internen Cache abschalten |
| External Cache | Enabled | Externen Cache zulassen |
|  | Disabled | Externen Cache abschalten |
| Quick Power On Self Test | Enabled | Schnellen POST zulassen. Das BIOS wird einige Prüfprozeduren abkürzen oder überspringen während des POST, um den POST nach Einschalten des Systems zu beschleunigen. |
|  | Disabled | Normaler POST |
| Boot Sequence | C,A | Das System wird zunächst nach einem Festplattenlaufwerk suchen, erst danach nach einem Diskettenlaufwerk. |
|  | A,C | Das System wird zunächst nach einem Diskettenlaufwerk suchen, erst danach nach einem Festplattenlaufwerk. |
| Swap Floppy Drive | Enabled | Die Zuordnung der Diskettenlaufwerksnamen A & B wird vertauscht. |
|  | Disabled | Die Zuordnung der Diskettenlaufwerksnamen A & B ist normal. |
| Boot Up Floppy Seek | Enabled | Das BIOS sucht nach einem Diskettenlaufwerk, um festzustellen, ob das Laufwerk schreib-/lesebereit ist während des Systemstarts |
|  | Disabled | Überspringt die Laufwerkssuche, um das System zu beschleunigen |
| Boot Up Numlock Status | On | Das Tastenfeld wird zur Zifferneingabe benutzt |
|  | Off | Das Tastenfeld verwendet die Pfeil-Funktionalität |
| Boot Up System Speed | High | Das System läuft mit hoher Taktrate nach Systemstart |
|  | Low | Das System läuft mit niedriger Taktrate nach Systemstart |
| Gate A20 Option | Norma | Das A20 Signal wird durch den Tastaturcontroller oder den Harware Chipset geprüft |
|  | Fast | Standardeinstellung. Das A20 Signal wird durch Port 92 oder eine chipset-spezifische Methode geprüft. |
| Typematic Rate Setting | Enabled | Erlaubt die Programmierung der Tastaturwiederholfrequenz bzw. -verzögerung. |
|  | Disabled | Unterbindet die Programmierung der Tastaturwiederholfrequenz bzw. -verzögerung. Das System BIOS wird Standardeinstellungen benutzen. |
| Typematic Rate (Chars/Sec) | 6 ~ 30 | Bestimmt die Tastaturwiederholfrequenz (Zeichen pro Sekunde) |
| Typematic Delay (Msec) | 250 ~ 1000 | Legt die Verzögerungszeit fest |
| Security Option | System | Das System wird nicht starten und der Zugriff auf das Setup wird abgelehnt, solange das korrekte Passwort nicht bei der Eingabeaufforderung eingegeben wurde. |
|  | Setup | Das System wird zwar starten, der Zugriff auf das Setup wird jedoch abgelehnt, solange das korrekte Passwort nicht bei der Eingabeaufforderung eingegeben wurde. Anmerkung: Um den Eintrag Security Option abzuschalten, wählen Sie PASSWORD SETTING im Hauptmenü. Sie werden dann zur Passworteingabe aufgefordert. Geben Sie nichts ein und drücken Sie die <ENTER>-Taste, so wird die Option abgeschaltet. Wenn die Sicherheitsoption abgeschaltet ist, wird das System booten und Sie können frei auf das Setup zugreifen. |
| PCI/VGA Paletten Snoop | Enabled | PCI/VGA Palettenerkundung einschalten |
|  | Disabled | PCI/VGA Palettenerkundung ausschalten |
| OS Select For DRAM>64MB | Non-OS/2 | Wenn Ihr Betriebssystem nicht OS/2 ist, dann wählen Sie bitte diese Option |
|  | OS/2 | Wenn das System DRAM mehr als 64 MB beträgt und das Betriebssystem OS/2 ist, dann wählen Sie bitte diese Option |
| Video BIOS Shadow | Enabled | Das Video BIOS wird in den RAM kopiert. Video shadow wird die Videogeschwindigkeit erhöhen. |
|  | Disabled | Video shadow ist abgeschaltet. |
| C8000-CBFFF Shadow/ | Enabled | Die Shadow-Option ist eingeschaltet. Optionaler ROM wird 16KB-weise ins RAM kopiert. |
| DC000-DFFF Schadow | Disabled | Die Shadow-Funktion ist abgeschaltet. |

Setup der Chipset-Einstellungen

Abbildung 4	Setup der Chipset-Einstellungen

Die folgenden Seiten erläutern Ihnen die Optionen für jeden Parameter und erklären die Bedeutung jeder Option.

| Eintrag | Option | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Auto Configuration | Enabled | Ermöglicht die automatische Konfiguration des DRAM Timings |
| DRAM Timing | 60ns 70ns | Dieser Eintrag entspricht dem gewünschten DRAM read/write timing. Wählt man den kleineren Wert, so wird die Systemleistung zwar größer, dafür verringert sich jedoch die Systemstabilität. |
| DRAM RAS# Precharge Time ~ ISA Bus Clock |  | Bei all diesen Einträgen geht es um DRAM Timing. Sie werden nur aus Referenzgründen angezeigt. |
| System BIOS Cacheable | Enabled | Abgesehen von der Basisspeichereigenschaft ist die System BIOS Area auch cachefähig. |
|  | Disabled | Die System BIOS Area ist nicht cachefähig |
| Video BIOS Cacheable | Enabled | Abgesehen von der Basisspeichereigenschaft ist die Video BIOS Area auch cachefähig. |
|  | Disabled | Die Video BIOS Area ist nicht cachefähig. |
| 8 Bit I/O Recovery Time | 1~4 | Dies ist die 8 bit I/O-Aktivitäten Erholzeit für den ISA Bus. |
|  | NA | Die 8 bit I/O-Erholzeit existiert nicht |
| 16 Bit I/O Recovery Time | 1~8 | Dies ist die 16 bit I/O-Aktivitäten Erholzeit für den ISA Bus. |
|  | NA | Die 16 bit I/O-Erholzeit existiert nicht. |
| Memory Hole at 15M~16M | Enabled | Das Memory Hole bei 15~16M ist reserviert für die PCI-Erweiterungskarte. |
|  | Disabled | Memory hole nicht festlegen. |
| Peer Concurrency / Chipset NA# Asserted | Enabled / Disabled | Wenn diese Einträge zugelassen sind, wird die PCI-Bus-Geschwindigkeit erhöht und somit die Systemleistung verbessert. Jedoch sind einige Erweiterungskarten möglicherweise nicht anpassungsfähig. |

Power Management Setup

Abbildung 5	Power Management Setup

Die folgenden Seiten erläutern Ihnen die Optionen für jeden Parameter und erklären die Bedeutung jeder Option.

| Eintrag | Option | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Power Management | Disabled | Umfassendes Power Management wird abgeschaltet. |
|  | User Define | Der Benutzer kann seinen eigenen Power Management Timer konfigurieren. |
|  | Min Saving | Vordefinierte Zeitgeberwerte, so daß alle Zeitgeber mit ihren Maximalwerten arbeiten. |
|  | Max Saving | Vordefinierte Zeitgeberwerte, so daß alle Zeitgeber mit ihren Minimalwerten arbeiten. |

| PM Control by APM | No | Das System BIOS wird APM ignorieren bei der stromtechnischen Verwaltung des Systems. |
| --- | --- | --- |
|  | Yes | Das System BIOS wird den APM Prompt abwarten, bevor es in irgendeinen Power Management Modus z.B. Standby oder Suspend wechselt. Anmerkung: Wenn APM installiert ist und ein Task aktiv ist, selbst wenn der Zeitgeber time out ist, dann wird das APM nicht das BIOS auffordern, das System in irgendeinen Energiesparmodus zu schalten. Wenn APM nicht installiert ist, hat diese Option keine Wirkung. |
| Video Off Method | Blank Screen | Das System BIOS wird nur den Bildschirm löschen, wenn die Videooption abgeschaltet ist. |
|  | V/HSYNC+Blank | Zusätzlich zu Blank Screen wird das BIOS ebenso die V-SYNC & H-SYNC-Signale abschalten bei VGA Monitoren. |
|  | DPMS | Diese Funktion ist eingeschaltet für ausschließlich die VGA-Karte unterstützende DPM. Anmerkung: Green Monitore erkennen die V/H-SYNC-Signale und schalten deren Elektronenstrahl ab. |
| Video Off Option | Always On | Das System BIOS wird niemals den Bildschirm abschalten |
|  | Suspend -> Off | Der Bildschirm wird abgeschaltet, wenn sich das System im Suspend-Modus befindet. |
|  | Susp, Stby -> Off | Der Bildschirm wird abgeschaltet, wenn sich das System im Standby- oder im Suspend-Modus befindet. |
|  | All Modes -> Off | Der Bildschirm wird abgeschaltet, wenn sich das System im Standby- oder im Suspend-Modus befindet. |
| Doze Mode | Disabled | Das System wechselt nie in den Doze-Modus. |
|  | 1 Min ~ 1 Hr | Definiert die zusammenhägende Periode, in der das System nicht beschäftigt ist, bevor es in den Doze-Modus wechselt. Wenn irgendein Eintrag auf ON geschaltet ist bei "Wake-up Events in Doze & Standby", so wird das System wieder geweckt. |
| Standby Mode | Disabled | Das System kommt nie in den Standby Modus. |
|  | 1 Min ~ 1 Hr | Definiert die zusammenhägende Periode, in der das System nicht beschäftigt ist, bevor es in den Suspend-Modus wechselt. Wenn irgendein Eintrag auf ON geschaltet ist bei "Wake-up Events in Doze & Standby", so wird das System wieder geweckt. |
| Suspend Mode | Disabled | Das System kommt nie in den Suspend Modus. |
|  | 1 Min ~ 1 Hr | Definiert die zusammenhägende Periode, in der das System nicht beschäftigt ist, bevor es in den Standby-Modus wechselt. Wenn irgendein Eintrag auf ON geschaltet ist bei "Wake-up Events in Doze & Standby", so wird das System wieder geweckt. |
| HDD Power Down | Disabled | Der Festplatten-Antrieb wird nicht abgeschaltet. |
|  | 1 Min ~ 15 Min | Definiert die zusammenhägende Periode, in der die Festplatte nicht beschäftigt ist, bevor sie in den Energiesparmodus wechselt. |
| IRQ3~12 (Doze & Standby) | OFF | Das spezifizierte Weckereignis läßt das System nicht aus dem Doze & Standby Modus aufwachen. |
|  | ON | Das spezifizierte Weckereignis läßt das System aus dem Doze & Standby Modus aufwachen. |
| IRQ3~15 (Suspendy) | OFF | Das spezifizierte Weckereignis läßt das System nicht aus dem Suspend Modus aufwachen. |
|  | ON | Das spezifizierte Weckereignis läßt das System nicht aus dem Suspend Modus aufwachen. |

PNP/PCI Konfigurationssetup

Abbildung 6	PNP/PCI Konfigurationssetup

Die folgenden Seiten erläutern Ihnen die Optionen für jeden Parameter und erklären die Bedeutung jeder Option.

| Eintrag | Option | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Resources Controlled By | Manual | Systemressourcen (IRQ und DMA) werden manuell durch den Benutzer zugeordnet. |
|  | Auto | Systemressourcen (IRQ und DMA) werden automatisch durch das BIOS zugeordnet. |
| Force Updating ESCD | Enabled | Das System BIOS wird ESCD einmal aktualisieren und danach diesen Parameter automatisch auf "Disabled" setzen. |
|  | Disabled | Force Update ESCD Funktionm abschalten. |

| IRQ-3 ~ IRQ-15 | Legacy ISA | Der spezifizierte IRQ-x wird nur ISA zugeordnet. |
| --- | --- | --- |
|  | PCI/ISA PnP | Der spezifizierte IRQ-x wird ISA oder PCI zugeordnet. |
| DMA-0 ~ DMA-7 assigned to | Legacy ISA | Der spezifizierte DMA-x wird nur ISA zugeordnet. |
|  | PCI/ISA PnP | Der spezifizierte DMA-x wird ISA oder PCI zugeordnet. |
| PCI IRQ Active By | Level, Edge | Teilt dem Chipset mit, ob die Triggerung des IRQ-Signals level- oder edge-bedingt ist. |
| PCI IDE IRQ Map To | PCI-AUTO | Das BIOS prüft die PCI IDE Geräte und bestimmt deren Adresse. |
|  | PCI-SLOT 1~4 | Das BIOS ordnet IRQ14 der primären IDE INT# und IRQ15 der sekundären IDE INT# für den spezifizierten Steckplatz zu. |
|  | ISA | Das BIOS wird keine IRQs zuordnen, selbst wenn eine PCI IDE Karte gefunden wurde. Der Grund dafür ist, daß einige IDE-Karten IRQ14 & 15 direkt vom ISA Steckplatz aus verbinden. |
| Primary IDE INT# | A~D | Teilt mit, für welchen INT# die PCI IDE Karte benutzt wird für deren Interrupt des 1. IDE Kanals. |
| Secondary IDE INT# | A~D | Teilt mit, für welchen INT# die PCI IDE Karte benutzt wird für deren Interrupt des 2. IDE Kanals. |

BIOS Standardwerte laden

BIOS Defaults: conventional und safe setting

Setup Standardwerte laden

Setup Defaults: common und efficient setting

Integrierte Peripherie

Abbildung 7	Integrierte Peripherie

Die folgenden Seiten erläutern Ihnen die Optionen für jeden Parameter und erklären die Bedeutung jeder Option.

| Eintrag | Option | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| IDE HDD Block Mode | Enabled | Die IDE Festplatte liest und schreibt mehrere Sektoren je Zeiteinheit. |
|  | Disabled | Die IDE Festplatte liest und schreibt nur einen Sektor je Zeiteinheit. |
| IDE Primary/Secondary/Slave PIO | Mode 0~4 | Definiert den IDE primary/secondary/master/slave PIO Modus (PIO=Programmierte I/O). |
|  | Auto | Der IDE PIO Modus wird gemäß der automatischen Erkennung definiert. |

| On-chip Primary/Secondary PCI IDE | Enabled | Der integrierte primäre/sekundäre PCI IDE Port ist eingeschaltet... |
| --- | --- | --- |
|  | Disabled | Der integrierte primäre/sekundäre PCI IDE Port ist ausgeschaltet. |
| PCI Slot IDE 2nd Channel | Enabled | Der zweite IDE Kanal auf dem PCI Steckplatz ist eingeschaltet. |
|  | Disabled | Der zweite IDE Kanal auf dem PCI Steckplatz ist abgeschaltet. |
| Onboard FDC Controller | Enabled | Das Onboard-Diskettenlaufwerk ist aktiv. |
|  | Disabled | Das Onboard-Diskettenlaufwerk ist inaktiv. |
| Onboard Serial Port 1/2 | COM1/3F8, | Onboard serielle Portadresse festlegen. |
|  | COM2/2F8, |  |
|  | COM3/3E8, |  |
|  | COM4/2E8 |  |
|  | Disabled | Onboard serielle Portadresse freigeben. |
| Onboard Parallel Port | 378/IRQ5, | Onboard parallele Portadresse und IRQ Kanal festlegen |
|  | 278/IRQ5, | I |
|  | 3BC/IRQ7, |  |
|  | 378/IRQ7 |  |
|  | Disabled | Onboard parallele Portadresse freigeben |
| Parallel Port Mode | Compatible, | Legt parallelen Port Modus als Standard fest |
|  | Extended, | Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port. |
|  | EPP, | (EPP), oder Extended Capabilities Port (ECP). |
|  | ECP | Sowohl der Kompatible Modus als auch der Erweiterte Modus sind SPP Modi jedoch mit der Ausnahme, daß letzterer einen verriegelbaren Puffer zwischen den Daten-Pins und der CPU aufweist. |
| Infrared Duplex | Disabled, Half, Full | Definiert den Infrarot-Kommunikationsmodus; disabled, halb-duplex oder voll-duplex |

Supervisor-/Benutzerpasswort

Wenn Sie die Supervisor/User Password-Funktion aufrufen, wird die folgende Nachricht inmitten des Bildschirms erscheinen, um Ihnen bei der Vergabe eines Passwortes zu helfen.

ENTER PASSWORD

Geben Sie das Passwort ein mit einer maximalen Länge von 8 Zeichen und betätigen Sie die <ENTER>-Taste. Das soeben vergebene Password wird nun ein etwa bestehendes Passwort im CMOS Speicher ersetzen. Sie werden aufgefordert, daß Passwort zu bestätigen. Schreiben Sie das Passwort erneut und drücken Sie <ENTER>. Sie können auch <ESC> drücken, um die Auswahl abzubrechen, um kein Passwort einzugeben.

Um ein Passwort zu inaktivieren, drücken Sie nur die <ENTER>-Taste, wenn Sie aufgefordert werden, das Passwort einzugeben. Wenn sowohl das Supervisor- als auch das Benutzerpasswort inaktiviert sind, dann startet das System mit freiem Zugang zum CMOS Setup.

PASSWORD DISABLED

Wenn Sie "System" bei der "Security Option" des "BIOS Features Setup" Menü anwählen, werden Sie bei jedem Systemstart und bei jedem Versuch, das CMOS Setup zu starten, nach dem Passwort gefragt.

Wenn Sie "System" bei der "Security Option" des "BIOS Features Setup" Menü anwählen, werden Sie nur bei dem Versuch, das CMOS Setup zu starten, nach dem Passwort gefragt.

Das Supervisor Passwort hat höhere Priorität als das Benutzer Passwort. Sie können das Supervisor Passwort verwenden beim Systemstart oder beim Aufruf des CMOS Setup, um alle Einstellungen zu ändern. Sie können das Benutzer Passwort beim Systemstart verwenden oder das CMSOS Setup aufrufen; Sie können jedoch keine Einstellungen verändern, solange das  Supervisor Passwort aktiviert ist.

IDE HDD Erkennungsautomatik

Die Enhanced IDE Merkmale wurden in alle Award BIOS integriert. Im folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung dieser Merkmale.

Abbildung 8	IDE HDD Erkennungsautomatik

1. Setup Veränderungen

Mit Erkennungsautomatik

·	Das BIOS Setup zeigt alle von der Festplatte unterstützten Modi an einschließlich NORMAL, LBA & LARGE.

·	Wenn die Festplatte keine LBA Modi unterstützt, dann wird keine "LBA" Option angezeigt.

·	Wenn die Anzahl der Zylinder kleiner oder gleich 1024 ist, so wird keine "LARGE" Option angezeigt.

·	Benutzer können einen Modus wählen, der ihnen geeignet erscheint.

Mit Standard CMOS Setup

Wenn das Festplattenlaufwerk (HDD) dem Typ "Benutzer" entspricht, dann eröffnet die "MODE" Option dem Benutzer die Möglichkeit, einen eigenen HDD Modus auszuwählen.

2. HDD Modi

Das Award BIOS unterstützt die 3 HDD Modi NORMAL, LBA und LARGE sowie die Erkennungsautomatik.

NORMAL

Generische Zugriffsart, bei der weder das BIOS noch der IDE-Controller irgendeine Transformation während des Zugriffs vornehmen. Die maximale Anzahl von Zylindern, Schreib-/Leseköpfen und Sektoren für den Modus NORMAL betragen 1024, 16 und 63.

Definiert der Benutzer sein HDD für den Modus NORMAL, so beträgt die maximal verwendbare Festplattengröße 528 Megabytes, obwohl ihre physikalische Kapazität größer

sein kann.

LBA (Logische Block Adressierung) Modus

Eine neue HDD Zugriffsmethode zur Überwindung des Engpasses von 528 Megabytes. Die Anzahl der im Setup angezeigten Zylinder, Köpfe und Sektoren braucht nicht der Anzahl der physikalisch auf dem HDD vorhandenen Anzahl zu entsprechen.

Während des Festplattenzugriffs transformiert der IDE Controller die durch Sektor, Kopf und Zylindernummer beschriebene logische Adresse in eine eigene physikalische Adresse auf dem Festplattenlaufwerk. Die maximale Festplattengröße, die durch den LBA Modus unterstützt wird, beträgt 8,4 Gigabytes.

LARGE Modus

Einige IDE Festplatten umfassen mehr als 1024 Zylinder ohne LBA Unterstützung (in einigen Fälle wollen Benutzer keine LBA). Das Award BIOS liefert dazu eine weitere Alternative zur Unterstützung dieser Festplattenarten.

Das BIOS überlistet DOS (oder ein anderes Betriebssystem) dadurch, daß die Anzahl der Zylinder kleiner als 1024 sei, indem diese durch 2 dividiert wird. Gleichzeitig wird die An-zahl der Köpfe mit 2 multipliziert. Ein umgekehrter Transformationsprozeß findet statt inerhalb von INT13h, um die richtige HDD Adresse anzusprechen.

Erkennungsautomatik

Bei der Verwendung dieser Methode wird das BIOS automatisch den IDE Festplattenmodus erkennen und einer Art der HDD Modi zuordnen.

3. Bemerkung

Um den LBA oder LARGE Modus der Festplatte zu unterstützen, bedarf es zusätzlicher Software. Diese Software befindet sich in der Award HDD Service Routine (INT13h). Möglicherweise schlägt sie fehl beim Plattenzugriff im selektierten LBA (LARGE) Modus, wenn Sie unter einem anderen Betriebssystem arbeiten, das den gesamten INT13h ersetzt.

Low-Level Formatierprogramm

Das Award Low-Level Formatierprogramm spart Ihnen Zeit beim Formatieren Ihrer Festplatte. Das Programm sucht automatisch nach den notwendigen Informationen über das von Ihnen selektierte Laufwerk. Ferner sucht das Programm nach defekten Spuren und listet sie in einer Referenzliste auf.

Nachfolgend sehen Sie das Hauptmenü des Award Low-Level Formatierprogramms.

Abbildung 9	Festplatten Low-Level Formatierprogramm

Laufwerkswahl

Wählen Sie die gewünschte Laufwerksnummer C oder D. Die Laufwerksliste wird automatisch vom Programm erkannt.

Bad Track Liste

Auto scan bad track

Das Programm prüft automatisch fehlerhafte Spuren und listet sie in einem Fenster auf der rechten Bildschirmseite auf.

Add bad track

Tippen Sie die Informationen über bekannte defekte Spuren in das Fenster auf der rechten Bildschirmseite.

Modify bad track

Modifizieren Sie die Informationen über die hinzugefügten defekten Spuren im Fenster auf der rechten Bildschirmseite.

Delete bad track

Löschen Sie die hinzugefügten defekten Spuren im Fenster auf der rechten Fensterseite.

Clear bad track table

Löschen Sie die gesamte Liste defekter Spuren im Fenster auf der rechten Bildschirmseite.

Preformat (Vorformatierung)

Interleave

Wählen Sie die Interleavenummer Ihres Festplattenlaufwerks, welches Sie low-level formatieren wollen. Gültige Nummern reichen von 1 bis 8. Prüfen Sie die Begleitdokumentation Ihrer Festplatte hinsichtlich der richtigen Interleavenummer oder verwenden Sie die "0" für die automatische Erkennung durch das Programm.

Auto scan bad track

Diese Option ermöglicht dem Programm, defekte Spuren zu scannen oder die Suche zu unterbinden.

Start

Tippen Sie "Y", um die Low-Level Formatierung zu beginnen.

Warmstart

Nachdem Sie die CMOS Einstellungen modifiziert haben und das System mit den im Setup selektierten Einstellungen nicht booten kann, starten Sie das System, indem Sie es AUS- und danach wieder EIN-schalten oder Sie betätigen den RESET-Schalter am Gehäuse.

Das System kann ebenfalls durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <CTRL>, >ALT> und >DELETE> gestartet werden.