Kapitel 1

Einführung

Überblick

Die P5I430VX Systemplatine stellt eine hoch integrierte Lösung für voll kompatible Hochleistungs-PC/AT-Platformen dar und unterstützt Intel Pentium, Cyrix 6x86 und AMD 5k86TM Mikroprozessoren. Sie verfügt über Write-Back Secondary Cache im Umfang von 256KB. Der Hauptspeicher kann flexibel installiert werden von 8MB bis zu 128 MB DRAM, um die Vorteile der Pentium, Cyrix 6x86 und AMD 5k86TM CPUs voll ausschöpfen zu können. Die Platine verfügt über zahlreiche Schnittstellen zur Unterstützung integrierter on-board IDE und IO-Funktionen.

Bei der aktuellen Green Funktion wird zwischen drei Zuständen unterschieden: doze, standby und suspend.

Merkmale

| CPU | - | Unterstützt Intel Pentium 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200 MHz CPUs |
| --- | --- | --- |
|  | - | Unterstützt P55C(MMX) und P54CTB gemäß Spezifikation |
|  | - | Unterstützt Cyrix 6x86 100, 110, 120, 133 MHz CPUs |
|  | - | Unterstützt die AMD 5k86TM CPU |
|  | - | 2,5V on-board Spannung, geeignet für künftige P55C Unterstützung |
| Chipset | - | Chipset des Intel 82430 VX |
| Hauptspeicher | - | Unterstützt 4x72-polige SIMM Module |
|  | - | 64-bit Datenbus für flexible Speichererweiterung von 8MB bis zu 128 MB DRAM on board |
|  | - | Unterstützt den Fast Page Modus für DRAM (High speed) und EDO DRAM |
| Cache Speicher | - | Unterstützt die Write-Back Cache Methode für 256KB L2 Pipelined Burst Cache |
| On-board IDE | - | Unterstützt PIO und Bus Master IDE |
|  | - | Unterstützt bis einschließlich Mode 4 Timing |
|  | - | Unterstützt eine Durchsatzrate von bis zu 22MBytes/s |

|  | - | Unterstützt 2 Fast IDE Schnittstellen für bis zu 4 IDE Geräte einschließlich IDE Festplatten und CD ROMs |
| --- | --- | --- |
| Green Funktionalität | - | Unterstützt 3 Green Modi: Doze, Standby und Suspend |
| On-board I/O | - | 3 ISA Steckplätze und 4 PCI Steckplätze |
|  | - | Verwendet den NS Plug & Play IO Chip PC87306 |
|  | - | Unterstützt bis zu 2 3,5" oder 5,25" Diskettenlaufwerke für die Formate 360K/720K/1,2MB/1,44MB/2,88MB |
|  | - | Alle I/O Ports könne aktiviert oder inaktiviert werden |
|  | - | Zwei high speed 16550 kompatible UARTs (wählbar COM1/COM2/COM3/COM4) mit 16-byte Sende- und Empfangs-FIFOs und Unterstützung für den MIDI-Modus |
|  | - | Ein paralleler Port bei I/O-Adresse 378H/278H/3BCH mit zusätzlicher bidirektionaler I/O-Fähigkeit und Multi-Mode Auswahl gemäß IEEE1284 (SPP/EPP/ECP) |
|  | - | Verfügt über einen Schutzkreis, um den Parallelport vor Schaden zu bewahren, wenn ein angeschlossener Drucker eingeschaltet oder mit einer höheren Netzspannung betrieben wird |
|  | - | Echtzeituhr und integrierter I/O-Chip auf dem Tastatur-Controller |
|  | - | Unterstützt PS/2 Maus (optional) |
|  | - | Unterstützt IrDA Infrarot |
|  | - | Unterstützt USB (Universal Serial Bus) gemäß Spezifikation |
| BIOS | - | Lizensiertes Advanced AWARD BIOS. Unterstützt Flash ROM BIOS, Plug & Play geeignet. Integrierte NCR810 und Adaptec 7850 SCSI Treiber |
| Platinengröße | - | 220mm x 250mm |

Hardware Einstellungen

Auf der Platine existieren einige Hardware Einstellmöglichkeiten. Diese spezifizieren Konfigurationsmöglichkeiten für verschiedene Zwecke. Die Einstellmöglichkeiten werden ermöglicht durch sogenannte "Jumper". Die Jumper auf der Systemplatine liefern Ihnen Betriebsinformationen über die installierten Optionen und Systemeinstellungen. Ein Jumper ist ein aus zwei oder mehr Pin-Kontakten bestehender Schalter, der über einen Plastiksockel mit der Hauptplatine verbunden ist. Eine aus Plastik bestehende Jumper-Kappe, die innen mit einer Metallplatte ausgestattet ist, paßt auf je 2 Pole und erzeugt somit eine elektrische Brücke zwischen ihnen. Der Kontakt begründet somit Hardware Einstellungen wie beispielsweise die Installation einer CPU oder die Wahl der Cache-Größe.

Anmerkung: Wenn Sie eine Brückeneinstellung öffnen, stecken Sie den Plastik-Jumper auf einen einzelnen Pol, damit Sie die Kappe nicht verlieren.

Jumper und Kappen

| Jumper-Kappe | dreipoliger Jumper | zweipoliger Jumper |
| --- | --- | --- |

Grafiksymbol

Um Ihnen direkt und effektiv die Brückeneinstellungen für Ihr System zu verdeutlichen, werden in den folgenden Kapiteln einige Diagramme verwendet. Alle Jumper-Einstellmöglichkeiten werden vereinfacht dargestellt mithilfe der folgenden Grafiksymbole:

|  | Alle Pole eines Jumpers geöffnet wird dargestellt als |  |
| --- | --- | --- |

|  | Eine gesteckte Brücke zwischen Pol 1 und Pol 2 wird dargestellt als: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Eine gesteckte Brücke zwischen Pol 2 und Pol 3 wird dargestellt als: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Jumper geschlossen wird dargestellt als: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Jumper geöffnet wird dargestellt als: |  |
| --- | --- | --- |