Kapitel 3

Anschlußkonfiguration

Dieses Kapitel umfaßt alle Pol-Zuordnungen und Port-Beschreibungen auf der Systemplatine. In den folgenden Übersichten sind die Einstellungen der Pole und Ports dargestellt. Achten Sie bei der Installation bitte auf die richtige Polung.

Stromversorgung (PW1)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | POWER GOOD |
| 2 | +5V |
| 3 | +12V |
| 4 | -12V |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | GND |
| 8 | GND |
| 9 | -5V |
| 10 | +5V |
| 11 | +5V |
| 12 | +5V |

Tastaturanschluß (BJ7)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | CLOCK |
| 2 | DATA |
| 3 | NC |
| 4 | GND |
| 5 | +5V |

Festplattenzugriffsanzeige (HD-LED)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | LED ANODE |
| 2 | LED KATHODE |

Tastatursperre (KB-LOCK)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | +5V |
| 2 | NC |
| 3 | GND |
| 4 | KEYLOCK |
| 5 | GND |

Lautsprecheranschluß (SPEAKER)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | SPKDATA |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | VCC |

IrDA-Anschluß (IR HEADER)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | IRRX |
| 2 | GND |
| 3 | IRTX |
| 5 | VCC |

Turbo LED Anschluß (TB.LED)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | LED ANODE |
| 2 | LED KATHODE |

PS/2 Maus (J7)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | DATA |
| 2 | CLOCK |
| 3 | GND |
| 4 | NC |
| 5 | +5V |

USB1/USB2 Anschluß (J10/J11)

| Pin Nummer | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | VCC |
| 2 | Key |
| 3 | DATA - |
| 4 | DATA + |
| 5 | GND |

Reset Schalter (RESET)

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| CLOSE ONCE | RESET THE SYSTEM |
| OPEN | NORMAL |

Hardware Green (SLEEP)

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| CLOSE | HARDWARE GREEN (STOP CLOCK) |
| OPEN | NORMAL |

IO Port Beschreibung

| Anschluß | Funktion |
| --- | --- |
| IDE1 | Primärer IDE Port |
| IDE2 | Sekundärer IDE Port |
| FLOPPY | Diskettenlaufwerk Port |
| PRINTER | Paralleler Port |
| UART 1 | COM1/COM3 |
| UART 2 | COM2/COM4 |