PLACA BASE PENTIUM

P51430VX/250

MANUAL DE USUARIO

ATENCIÓN

La información de este documento es susceptible de cambios para mejorar la fiabilidad, diseño, o funciones, sin previo aviso sin que esto represente ningún compromiso por parte de la empresa. Esta en ningún caso será responsable de los daños o incidentes directos, indirectos o especiales que tengan lugar por un uso inadecuado.

Todas las marcas registradas son propiedad de los respectivos poseedores.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN..........................................................................1 - 1

Presentación ............................................................................1 - 1

Características generales ....................................................1 - 1

Instalación del Hardware ......................................................1 - 3

2. CONFIGURACIÓN DE LOS JUMPERS .....................2 - 1

Selección del sistema de reloj ....................................2 - 1

Selección del multiplicador de reloj ....................................2 - 2

Selección de frecuencias de la CPU ....................................2 - 2

Tipos de jumpers de la CPU ..........................................2 - 5

Voltaje de los jumpers de la CPU ................................2 - 5

Restauración de la CMOS ............................................................. 2 - 6

Configuración de la memoria ................................................ 2 - 6

3. CONFIGURACIÓN DE LAS CONEXIONES ......................... 3 - 1

Conexión a la red........................................................ 3 - 1

Conector de teclado .......................................................... 3 - 1

LED del disco duro ..................................................................... 3 - 2

Conector de bloqueo del teclado ............................................ 3 - 2

Conector del altavoz ................................................................ 3 - 2

IrDA infrarrojo ............................................................................ 3 - 2

Conexión del LED del turbo........................................................... 3 - 2

Conexión del ratón PS2 ........................................................... 3 - 3

Conexión del USB .................................................................... 3 - 3

Conexión del ventilador de la CPU ........................................ 3 - 3

Interruptor de reinicio (reset) .............................................................. 3 - 3

Hardware ecológico ................................................................. 3 - 3

Descripción del puerto IO ........................................................ 3 - 4

4. DESCRIPCIÓN DEL AWARD BIOS ............................................ 4 - 1

Inicio de la configuración ............................................................... 4 - 1

Configuración standard de la CMOS ............................................... 4 - 2

Características de la configuración de la BIOS ............................. 4 - 4

Características en la configuración del Chipset ......................... 4 - 7

Características de la entrada de corriente .............................. 4 - 9

Características de la configuración del PNP/PCI .................. 4 - 12

Carga de la BIOS por defecto.................................................. 4 - 13

Carga del setup por defecto ........................................  4 - 13

Controladoras de periféricos integradas.................................................. 4 - 14

Supervisor de la clave de acceso ............................................ 4 - 15

Clave de acceso del usuario........................................................ 4 - 15

Detección automática del disco duro IDE ...................................... 4 - 17

Utilidades del formateo del disco duro a bajo nivel ........................... 4 - 19

Conexión a la red ........................................................................ 4 - 20

5. DISKETTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA BIOS ................................................ 5 - 1

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

VISIÓN GENERAL

La placa base ecológica PSI430VX proporciona una solución altamente integrada y totalmente compatible para plataformas PC/AT de altas prestaciones, y soporta microprocesadores Intel Pentium, Cyrix 6x86 y AMD 5k86TM. Entre sus características se encuentran, memoria cache secundaria de 256 Kb. Tamaño de memoria principal flexible, pueden instalarse desde 8Mb hasta más de 128 Mb de DRAM, lo cual permite sacar el máximo partido a los microprocesadores (CPUS) Pentium, Cyris 6x86 y AMD 5k86TM. La placa base ofrece un amplio rango de interfaces tanto en funciones I/O como IDE.

Las funciones ecológicas soportadas, se dividen en tres fases: “Dormido”, Stanby (en espera) y desconexión.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CPU

- Soporta micros Intel Pentium 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200 MHz.

- Soporta micros P55C(MMX) y P54CTB según especificaciones.

- Soporta micros Cyrix 6x86 100, 110, 120, 133MHz.

- Soporta micros AMD 5k86TM CPU.

- Circuitería de 2.5 V incluida en placa para soportar los futuros P55C.

Chipset (Chip controlador de placa)

- Chipset Intel 82430VX.

Memoria principal

- Soporta 4 módulos SIMMS de 72 patillas.

- Bus de 64 bits para tamaño de memoria flexible desde 8Mb hasta más de 128 Mb de DRAM en placa.

- Soporta modo de página rápida DRAM (alta velocidad) y EDO RAM.

Memoria Cache

- Soporta sistema write-back cache para 256KB L2 en burst  cache pipeline.

IDE integrado en placa

- Soporta PIO y IDE Bus Master.

- soporta controlador para Mode 4 en adelante.

- Soporta velocidades de transferencia superiores a 22 Mbytes/s.

- soporta 2 interconexiones rápidas IDE para 4 dispositivos IDE incluyendo discos duros y CD ROMs.

Funciones ecológicas

- Soporta 3 modos ecológicos: Dormido, Standby y desconectado.

componentes I/O integrados

- 3 ranuras ISA y 4 PCI.

- Soporta sistema NS plug & play con chip PC87306.

- Soporta más de dos unidades de discos flexibles de 3.5 o 5.25 pulgadas de 360K/720K/1.2M/1.4M/2.88M.

-  Todas las puertas I/O pueden ser activadas o desactivadas.

- Dos puertos 16550 UARTS compatibles de alta velocidad (seleccionables COM1/COM2/COM3/COM4) con FIFO de 16 bytes bidireccionales y soporta sistema MIDI.

- Un puerto paralelo con dirección I/O 378H/278H/3BCH y con capacidad de bidirecciónamiento adicional I/O y selección multi modo (SPP/EPP/ECP) (IEEEE1284 acomodado).

- Incluye cicuito de protección para prevención de daños a puertos paralelos cuando se encienden impresoras o se trabaja con alto voltaje.

- Incluido en el I/O chip un reloj de tiempo real y un controlador de teclado.

- Soporta ratón PS/2 (opcional).

- Soporta infrarrojo  IrDA.

- Soporta USB (Bus serial universal).

BIOS

- La licencia AWARD BIOS incluye: Flash ROM BIOS, plug & play, drivers para los dispositivos SCSI,  NCR810 incluido en placa y Adaptec 7850.

Tamaño de la placa

- 220mm x 250mm

AJUSTE DEL HARDWARE

Hay varias posibilidades de ajustes de la placa. Estas, especifican opciones de configuración para varias características. El ajuste se realiza utilizando algo llamado “Jumper” (microconector). Los jumper proporcionan información al sistema en referencia a las opciones instaladas y ajustes del sistema. Un jumper es un conjunto de dos o más pins de metal con base de plástico conectados a la placa principal. La carcasa de plástico del Jumper junto a la base de metal produce la creación de un contacto eléctrico entre los dos pins. El contacto establece unas características hardware como es en la instalación de la CPU, seleccionando el tamaño de memoria cache.

Nota: Cuando se abra un jumper, deje la carcasa de plástico unida a uno de los pins y así no se perderá.

Símbolos gráficos

Para dar uso efectivo y correcto al set de jumpers del sistema con rapidez, se presentan algunos diagramas en los capítulos siguientes. Todos los tipos de modo de ajuste de los jumpers vienen simplificados con la siguiente simbología gráfica.

CAPITULO 2

CONFIGURACIÓN DE JUMPERS

El sistema ofrece un set de jumpers para facilitar el ajuste de la frecuencia del reloj y algunas otra opciones importantes.

Selección del sistema de reloj

En el sistema P5I430VX hay 4 tipos de SC (sistema de reloj) que se pueden seleccionar. El usuario dispone de un grupo de jumpers como los de la siguiente ilustración para determinar el sistema multiplicador de reloj que va a utilizar.

SELECCIÓN DEL MULTIPLICADOR DE RELOJ

El sistema multiplicador de reloj de la CPU de Intel Pentium, y sus ajustes, se muestran seguidamente:

Nota: SC - sistema de reloj.

SELECCIÓN DE FRECUENCIA DE LA CPU

Seleccione cuidadosamente los parámetros del reloj del sistema y del multiplicador de reloj siguiendo las especificaciones de las CPUs. Las ilustraciones siguientes dan un listado de todos los set de jumper de ajuste para la mayoría de las CPU.

Para Intel Pentium 75 - 200MHz

Nota: JP4 para relojes de bus AT: set abierto para PCICI,K/3, set cerrado para PCICI,K/4.

Para CPU Cyrix 6x86

Para CPU AMD 5k86

JUMPER PARA CPU

JUMPER DE VOLTAJE DE LA CPU

LIMPIEZA DE LA CMOS

“*” : representa jumper ajustado por defecto.

CONFIGURACIÓN DE LA MEMORIA

La placa base soporta P5I430VX bancos de memoria individuales de 72 pins SIMM o dobles de 72 pins SIMM, con una flexibilidad de tamaños desde 8 MB hasta 128 MB de memoria principal. Los SIMMs DRAM pueden instalarse conjuntamente como SIMM 1 y 2 y/o SIMM 3 y 4. Por favor, no conectar SIMMs de dos diferentes marcas diferentes en el mismo banco.

Tamaño RAM	SIMM1	SIMM2	SIMM3	Simm4

8Mb	4Mbx1	4Mbx1	-	-	-

16Mb	4Mbx1	4Mbx1	4Mbx1	4Mbx1

16Mb	8Mbx1	8Mbx1	-	-

24Mb	8Mbx1	8Mbx1	4Mbx1	4Mbx1

32Mb	8Mbx1	8Mbx1	8Mbx1	8Mbx1

32Mb	16Mbx1	16Mbx1	-	-

40Mb	16Mbx1	16Mbx1	4Mbx1	4Mbx1

48Mb	16Mbx1	16Mbx1	8Mbx1	8Mbx1

64Mb	16Mbx1	16Mbx1	16Mbx1	16Mbx1

64Mb	32Mbx1	32Mbx1	-	-

72Mb	32Mbx1	32Mbx1	4Mbx1	4Mbx1

80Mb	32Mbx1	32Mbx1	8Mbx1	8Mbx1

96Mb	32Mbx1	32Mbx1	16Mbx1	16Mbx1

96Mb	32Mbx1	32Mbx1	32Mbx1	32Mbx1

128Mb	64Mbx1	64Mbx1	-	-

Nota: Banco 0: SIMM1, SIMM2

Banco 1: SIMM3, SIMM4

CAPITULO 3

CONFIGURACIÓN DE CONECTORES

Esta sección hace un listado de las asignaciones de pines y una descripción de puertos de la placa principal. La situación de los conectores y los puertos está ilustrada en las siguientes figuras. Antes de insertar los conectores, por favor, poner atención a sus direcciones.

CONECTOR DE RED (PW1)

PIN nº	Función

1	Reloj

2	+5v

3	+12v

4	-12v

5	GND

6	GND

7	GND

8	GND

9	-5v

10	+5v

11	+5v

12	+5v

CONECTOR DE TECLADO (BJ7)

PIN nº	Función

1	Reloj

2	Datos

3	NC

4	GND

5	+5v

CONECTOR DEL LED DEL DISCO DURO (HD-LED)

PIN nº	Función

1	Ánodo LED

2	Cátodo LED

CONECTOR DE BLOQUEO DE TECLADO (KB-LOCK)

PIN nº	Función

1	+5v

2	NC

3	GND

4	KEYLOCK

5	GND

CONECTOR DEL ALTAVOZ (SPEAKERS)

PIN nº	Función

1	SPKDATA

2	GND

3	GND

4	VCC

CONECTOR DE IrDA (IR HEADER)

PIN nº	Función

1	IRRX

2	GND

3	IRTX

4	VCC

CONECTOR DEL LED DEL TURBO (TB.LED)

PIN nº	Función

1	Ánodo LED

2	Cátodo LED

RATON PS2 (J7)

PIN nº	Función

1	Datos

2	Reloj

3	GND

4	NC

5	+5v

CONECTOR USB1/USB2 (J10/J11)

PIN nº	Función

1	VCC

2	LLAVE

3	DATOS-

4	DATOS+

5	GND

BOTÓN DE RESET (RESET)

Configuración	Función

Uno cerrado	Reinicia el sistema

Abierto	Normal

HARDWARE ECOLÓGICO (SLEEP)

Configuración	Función

Cerrado	Hardware ecológico (reloj parado)

Abierto	Normal

DESCRIPCIÓN DE PUERTOS IO

Conector	Función

IDE1	Puerto IDE primario

IDE2	Puerto IDE secundario

Floppy	Puerto disquetera

Printer	Puerto paralelo

UART1	COM1/COM3

UART2	COM2/COMM4

ESQUEMA DE LA PLACA

P51430VX/250 V1.0

CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN DE LA AWARD BIOS

Entrando en el setup

Encienda el ordenador y pulse <Del>, Así podrá acceder inmediatamente al setup. La otra vía para acceder al setup es: pulsar la tecla <Del> a la vez que arranca el ordenador, mientras en la pantalla aparece el mensaje de POST (auto test de encendido), pulse la tecla <Del> o simultáneamente las teclas: <Ctrl> + <Alt> + <Esc>.

Pulse <DEL> para entrar en el SETUP

Una vez entrado en las utilidades de la CMOS de la AWARD BIOS aparecerá en la pantalla el menú principal (Fig. 1). Este menú principal nos permite seleccionar 11 funciones de setup y elegir dos tipos de salidas. Utilice la tecla de paréntesis para seleccionar los items y presione <Enter> para aceptar o entrar en el submenú.

ROM PCI / ISA BIOS (2A59GQ1A)

Utilidades setup de la CMOS

AWARD SOFTWARE INC.

STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS

BIOS FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD

CHIPSET FEATURES SETUP	USER PASSWORD

POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HDD AUTODETECTION

PNP/PCI CONFIGURATION SETUP	HDD LOW LEVEL FORMAT

LOAD BIOS DEFAULT	SAVE&EXIT SETUP

LOAD SETUP DEFAULTS		EXIT WITHOUT SAVING

Esc: Qit:	iomkSelect item

F10: Save & Exit Setup	(Shift) F2: Change color

Time, Date, Hard disk type ...

Figura 1 Menú principal.

SETUP Standard de la CMOS

Use las flechas para resaltar el item, entonces utilice las teclas <PgUp> o <PgDn> para elegir el valor que se quiera dar a cada item.

Date (mm:dd:yy) : Thu, May 14 1996

Time (hh:mm:ss) : 00:00:00

HARD DISKS	TYPE	SIZE	CYLS	HEADS	PRECOMP	LANDZ	SECTOR	MODE

Primary Master:	Auto	0	0	0	0	0	0	AUTO

Primary Slave:	Auto	0	0	0	0	0	0	AUTO

Secondary Master:	Auto	0	0	0	0	0	0	AUTO

Secondary Slave:	Auto	0	0	0	0	0	0	AUTO

Drive A: 1.44M, 3.5in	Base Memory: 640K

Drive B: None	Extended Memory: 7168K

Video: EGA/VGA	Other Memory: 384K

Halt On: All Errors	Total Memory: 8192K

Esc: Qit:	iomkSeleción del item	PU/PD/+/-/: Modify

Figura 2 Menú standard de los setup de la CMOS.

Disco Duro

Primary Master/ Primary Slave / Secondary Master / Secondary Slave

Las categorías identifican las 2 posibles situaciones que han sido instaladas en el ordenador. Hay 45 tipos predefinidos y 4 definibles por el usuario que pueden ser utilizados por la BIOS del IDE mejorado. Los tipos del 1 al 45 están predefinidos. Los tipos “User” son definibles por el usuario. Si el tipo de direccionamiento de su disco duro no viene listado en la tabla, Puede usar el tipo “User” para definir su tipo de direccionamiento manualmente.

Si selecciona el tipo “Auto”, significa que el sistema puede autodetectar el disco duro al inicio del sistema. Si selecciona el “User” el sistema solicitará la información necesaria para utilizar el disco, introduzca la información directamente desde el teclado y pulse <Enter>.

Si el controlador del disco duro es ESDI, el tipo podrá ser  “1”

Si el controlador del disco duro es SCSI, el tipo podrá ser  “ninguno”

Si el controlador del disco duro es CD ROM, el tipo podrá ser  “ninguno”

CYLS	number of cylinders	HEAD	number of heads

PRECOM	writeprecom	LANDZ	landing zone

SECTOR	number of sectors	MODE	Hdd access mode

Video

Existen dos modos de video al cargar el sistema:

1.- Cuando la tarjeta VGA está configurada como primaria y la monocromo como  secundaria, la selección del  modo de video viene como “VGA mode”.

2.- Cuando la tarjeta monocromo está configurada como primaria y la tarjeta VGA como secundaria, la selección del video es tipo “monocromo mode”.

EGA/VGA	Enhanced Graphics Adapter /Video Graphic Array

Para adaptadores tipo EGA, VGA, SEGA o PGA.

CGA 40	Color Graphics Adapter, arranca en modo 40 columnas

CGA 80	Color Graphics Adapter, arranca en modo 80 columnas

MONO	Adaptador monocromo, incluye adaptadores monocromo

de alta resolución

Interrupción por Error

El tipo de error determina si el ordenador se parará si se detecta un error durante la inicialización del sistema.

No errors	El sistema arranca y no se parará por ningún error que detecte

(Sin errores)

All errors	Cuando la BIOS detecta un error “no fatal”, el sistema puede ser

(Todos los errores)	detenido para solucionar el problema

All, But Keyboard	El sistema arranca y no se detiene por errores de teclado, pero sí

(Salvo teclado)	por los de otro tipo

All, But Diskette	El sistema arranca y no se detiene por errores de disco, pero sí por

(Salvo diskette)	los de otro tipo

All, But Disk Key	El sistema arranca y no se detiene por errores de teclado o disco,

(Salvo teclado 	pero sí por los de otro tipo

o Diskette)

Memoria

Solo se muestran los tipos reconocidos por el POST (autotest de inicio de la BIOS)

Memoria Base	El POST de la BIOS determinará la cantidad de memoria base

(convencional) instalada en el sistema.

Memoria extendida	La BIOS determina cuanta memoria extendida está presente a lo

largo del POST.

Otro tipo de memoria	Se trata de memoria utilizada por otras aplicaciones. La más

frecuente es la Shadow RAM

Memoria Total	 Es la suma de todos los tipos de memoria presentes

Características del Setup de la BIOS

ROM PCI / ISA BIOS (2A59GQ1A)

BIOS FEATURES SETUP

AWARD SOFTWARE, INC.

Virus Warning:	Disabled	Video BIOS Shadow:	Enabled

CPU Internal Cache:	Enabled	C8000-CBFFF Shadow:	Disabled

External Cache: 	Enabled	CC000-CFFFF Shadow:	Disbled

Quick Power On Self Test:	Disabled	D0000-D3FFF Shadow: 	Disbled

Booth secuence:	C, A	D4000-D7FFF Shadow: 	Disabled

Swap Floppy Drive:	Disabled	D8000-DBFFF Shadow:	Disabled

Boot Up Floppy Seek:	Enabled	DC000-DFFFF Shadow:	Disabled

Boot Up Numlock Status:	On

Gate A20 Option:	Fast

Typematic Rate Setting:	Disabled

Typematic Rate (Char/sec):	6

Typematic Delay (Msec):	250

Security Optrion: Setup

PCI/VGA Palette Snoop:	Disabled	ESC.: Quit	iomkSelect item

OS Select From DRAM >64MB	F1: Help	PU/PD/+/-: Modify

Non-OS2

F5: Old values	(Shift) F2: Color

F6: Load BIOS Default

F7: Load Setup Default

Figura 3. Setup de la BIOS

Las páginas siguientes muestran las opciones de cada item y describen el significado de cada opción.

Item	Opcion	Descripción

advertencia de virus	Activada	Se activa automáticamente cuando el sistema arranca

apareciendo un mensaje de advertencia cuando se

accede al sector afectado o a la tabla de particiones del

disco duro.

Desactivada	No aparece mensaje de advertencia cuando se accede

al sector afectado o a la tabla de partición del disco duro.

Nota: Esta función sólo es disponible para DOS y otros

sistemas  OS que no incluyen INT13.

Cache interna de la CPU	Activada	Activa la Cache interna de la CPU

Desactivada	Desactiva la cache interna de la CPU.

Cache externa	Activada	Activa la cache externa de la CPU

Desactivada	Desactiva la cache externa de la CPU.

Auto test rápido de encendido	Activado	permite un POST rápido. La BIOS elegirá o se saltará el

chequeo de items durante el POST para acelerar el

POST después de encender el ordenador.

Desactivado	Realiza POST normal.

Secuencia de Arranque	C, A	El sistema direccionará primero el disco duro y  luego el

floppy.

A, C	El sistema direccionará primero el Floppy  y luego el disco

duro.

Cambio de dirección del Floppy	Activado	Cambiará el asignación de los Floppy A & B

Desactivado	La asignación de los Floppy A & B es normal.

Búsqueda de errores en el Floppy	Activado	La BIOS mira en el direccionamiento de los Floppy si los

discos están bien para  modo lectura y escritura.

Desactivado	El proceso salta en la búsqueda para acelerar el proceso

de arranque.

Bloqueo numérico	Activado	Keypad se usa como teclado numérico.

Desactivado	Keypad se usa como teclado de cursores

Sistema de arranque rápido	Activado	El sistema funciona a alta velocidad al arrancar.

Desactivado	El sistema funciona a baja velocidad al arrancar.

Opción de puerta A20	Normal	La señal A20 esta controlada a través del teclado o por

el chipset del hardware.

Rápido	Por defecto. La señal A20 viene controlada por el

puerto 92 o por un método específico del chipset.

Velocidad de escritura	Activado	Permite razón de escritura y programación retardada

Desactivado	Impide razón de escritura y programación retardada. El

sistema BIOS se usará por defecto de estos dos items.

Razón de escritura (carac./sg.)	6 - 30  	Set de velocidad de la razón de escritura

(caracteres/sg).

Delay de escritura (Msg)   	250 - 1000	Set de tiempo de delay de escritura

Opción de seguridad	sistema	El sistema no arrancará y el acceso al setup será

denegado si el password correcto no ha sido

introducido.

Setup	El sistema arrancará pero el acceso al setup estará

denegado si el password correcto no ha sido introducido

en el prompt del sistema

NOTA: para desactivar el sistema de seguridad,

seleccione Password setting en el menú principal, y

cuando solicite la entrada del password no escriba

nada, solo pulse enter. Con el sistema de seguridad

desactivado el ordenador puede arrancar y es posible

también entrar libremente en el Setup

PCI / VGA (paleta snoop)	Activado	Activa la paleta snoop PCI / VGA

Desactivado	Desactiva la paleta snoop PCI / VGA

Selección de OS, DRAM>64MB	No-OS/2	Si el sistema no es OS/2. seleccionar este item.

OS/2	Si el sistema DRAM tiene mas de 64MB y el sistema

operativo es OS/2 seleccionar este item.

Video BIOS Shadow	Activado	La BIOS del video puede copiarse en la RAM . El video

Shadow incrementará la velocidad del video

Desactivado	El shadow del video está Desactivado.

C8000 - CBFFF	Activado	La opción shadow está activada. Parte de la ROM puede

ser copiada en RAM a razón de 16KBytes por unidad

DC000 - DFFFF shadow	Desactivado	La función shadow está inactiva

Características del Setup del Chipset.

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A)

CARACTERÍSTICAS DEL SETUP DEL CHIPSET

AWARD SOFTWARE, INC.

Autoconfiguration:	Enabled

DRAM Timing:	70ns

DRAM RAS# precharge time:	4

DRAM R/W Lead off Timing:	6

Fast RAS to CAS delay:	3

DRAM Read Burst (EDO/FP):	x333/x444

DRAM Write Burst Timing:	x333

Fast MA to RAS# Delay CLK:	1

Faste EDO Path Select:	Disabled

Refresh RAS# Assertion:	5Clks

ISA Bus Clock:	PCICLK/4

System BIOS Caheable: 	Disabled

Video BIOS Cacheable:	Disabled

8 bit I/O Recovery time:	1	ESC: Quit	iomk: 	Select Item

16 bit I/O Recovery Time:	1	F1:	Help	PU/PD/+/-:	Modify

Memory Hole At 15M-16M: Disabled		F5:	Old Values	(shift)F2:	Color

Peer Concurrency:	Enabled	F6:	Load BIOS Default

Chipset NA# Asserted:	Enabled	F7:	Load Setup Default

Figura 4. Valores del Setup del Chipset

Las páginas siguientes muestran las opciones de cada item y describen el significado de cada opción.

Item	Opcion	Descripción

Autoconfiguración	Activado	Permite la autoconfiguración del timing de la DRAM

DRAM timing	60ns	Este item permite seleccionar la velocidad de  lectura/escritura de la

DRAM

70ns	Si se selecciona el valor pequeño, la velocidad del sistema aumentan pero

disminuye su estabilidad.

DRAM RAS#	tiempo de precarga	Reloj bus ISA:

BIOS Cacheable	Activada	Además de la memoria convencional el área de la BIOS es también

cacheable

Desactivada	El área de la BIOS no es cacheable

Video BIOS Cacheable	Activado	Además de la memoria convencional, el área de de la BIOS del video es

también cacheable

Desactivada	El área de la BIOS de video no es cacheable

Recuperación de tiempo	1_4	Este es el bus ISA recuperando tiempo en I/O en modo de 8 bit

en 8bit I/O	NA	En modo 8 bit no existe

Recuperación de tiempo	1_8	Este es el bus ISA recuperando tiempo en I/O en modo de 16 bit

en 16bit I/O	NA	En modo 16 bit no existe

Hueco de memoria en 	Activado	Hueco de memoria reservado para tarjetas de expansión tipo PCI

15M-16M	Desactivado	No existe ese hueco de memoria

Concurrencia similar/	Activado	Estos elementos permiten aumentar la velocidad del b us PCI,

Mantenimiento del 	Desactivado	mejorando las posibilidades del sistema, pero pueden no funcionar con

chipset NA#		algunas tarjetas de expansión

Setup de Control Eléctrico

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A)

POWER MANAGEMENT SETUP

AWARD SOFTWARE, INC.

Power MANAGEMENT:	Disable	** Wake up Events In Suspend **

PM Control by APM:	Yes	IRQ3 (COM2):	ON

Video Off Method:	V/H SYNC	IRQ4 (COM1):	ON

+ Balnk	IRQ5 (LPT2):	ON

Video Off Option:	Susp, Stby > Off	IRQ6 (Floppy Disk):	ON

Doze Mode:	Disabled	IRQ7 (LPT1):	ON

Stand By Mode:	Disabled	IRQ8 (RTC Alarm):	Off

Suspend Mode:	Disabled:	IRQ9 (IRQ2 Redir):	Off

HDD Power Down:	Disabled	IRQ10 (Reserved):	Off

IRQ11 (Reserved):	Off

** Wake Up Events In Suspend **	IRQ12 (PS/2 Mouse)

IRQ3 (Wake-Up Event): ON		IRQ13 (Coprocessor):	Off

IRQ4 (Wake-Up Event): ON		IRQ14 (Hard Disk):	ON

IRQ8 (Wake-Up Event): ON		IRQ15 (Reserved):	ON

IRQ12 (Wake-Up Event): ON	ESC: Quit	iomk: Select Mode

F1: Help	PU/PD/+/-: Modify

F5: Old Values	(Shift) F2: Color

F6: Load BIOS Default

F7: Load Setup Defaults

Figura 5. Setup de Control Eléctrico

Las páginas siguientes muestran las opciones de cada item y describen el significado de cada opción.

Item	Opción	Descripción

Control Eléctrico	Desactivado	El control eléctrico general está desactivado.

Definido por el usuario	El usuario puede configurar su propio reloj

Min Saving	valores predefinidos de reloj que ponen los relojes del sistema a su máximo valor

Max saving	valores predefinidos de reloj que ponen los relojes del sistema a su mínimo valor

Control PM por APM	NO	La BIOS del sistema ignora el APM

SI	La BIOS del sistema puede esperar el promt del APM, antes se puede entrar en alguno de los modos PM, ej. Standby o apagado

Nota: Si el APM está instalado y se está realizando alguna tarea sin control del reloj del sistema, el APM no comunica a la BIOS la puesta en funcionamiento de los modos de ahorro de energía. Si el APM no está instalado esta opción no tiene efecto.

Método de apagado de video	pantalla blanca	La BIOS del sistema elimina el color blanco cuando se desactiva el video

V/H SYNC+Blanc Además delsistema anterior, la BIOS puede también desconectar las señales de sincronismo vertical y horizontal de las tarjetas VGA al monitor.

DPMS	Esta fúnción está disponible sólo para las tarjetas VGA que soportan DPM.

Nota: Los monitores ecológicos detectan las señales de V/H-SYNC para desactivar el cañón de electrones.

Opción de desconexión de video	siempre activa	La BIOS del sistema nunca desconecta la pantalla

Suspendido > apagado	La pantalla se desconecta cuando el sistema está en modo suspendido

Susp. STDY > off desconexión de la pantalla cuando el sistema está en standby o en modo suspendido.

Todos los modos > off. desconexión de la pantalla cuando el sistema está en standby o en modo suspendido.

Modo dormido	desactivado	El sistema nunca entra en modo dormido

1 min - 1 hr. Define el tiempo de desconexión antes de entrar en modo dormido. Se puede despertar si se activa alguno de las opciones definidas en los wake up events.

Modo Standby	Desactivado	El sistema nunca entrará en modo Standby

1 min - 1 hr. Define el tiempo de desconexión antes de entrar en modo Standby. Se puede reactivar si se activa alguna de las opciones definidas en los wake up events.

Modo suspendido	Desactivado	El sistema nunca entra en modo suspendido

1 min - 1 hr. Define el tiempo de desconexión antes de entrar en modo Suspendido. Se puede reactivar si se activa alguna de las opciones definidas en los wake up events.

Desconexión de disco duro	Desactivado El motor del disco duro no puede desconectarse

1 min - 15 min define el intervalo de tiempo antes de que el disco duro entre en modo de ahorro de energía (motor desconectado)

IRQ3-12	off La actividad especificada no puede hacer entrar el sistema en modo dormido o standby

(Dormido y Stanby)	on La actividad especificada puede hacer entrar el sistema en modo dormido o standby

IRQ3-IRQ15	off. La actividad especificada no puede hacer entrar el sistema en modo suspendido

on. La actividad especificad puede hacer entrar el sistema en modo suspendido

Instalación (SETUP) de la configuración PNP / PCI

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A)

PNP/PCI CONFIGURATION SETUP

AWARD SOFTWARE. INC.

Resources controlled By	: Manual	PCI IRQ Active By : Level

Force Update ESCD	: Disabled	PCI IDE IRQ Map To : PCI - AUTO

Primary IDE INT# : A

IRQ-3 assigned to	: Legacy ISA	Secondary IDE INT# : B

IRQ-4 assigned to	: Legacy ISA

IRQ-5 assigned to	: PCI/ISA PnP

IRQ-7 assigned to	: PCI/ISA PnP

IRQ-9 assigned to	: PCI/ISA PnP

IRQ-11 assigned to	: PCI/ISA PnP

IRQ-12 assigned to	: PCI/ISA PnP

IRQ-14 assigned to	: Legacy ISA

IRQ-15 assigned to	: Legacy ISA

DMA-0 assigned to	: PCI/ISA PnP

DMA-1 assigned to	: PCI/ISA PnP

DMA-3 assigned to	: PCI/ISA PnP	ESC: Quit	iomkSelect Mode

Item

DMA-4 assigned to	: PCI/ISA PnP	F1 : Help	PU/PD/+/- : Modify

DMA-5 assigned to	: PCI/ISA PnP	F5 : Old Values	(Shift)F2 : color

DMA-6 assigned to	: PCI/ISA PnP	F6 : Load BIOS Default

DMA-7 assigned to	: PCI/ISA PnP	F7 : Load Setup Default

Figura 6 Setup de la configuración PNP / PCI

Las páginas siguientes muestran las opciones de cada item y describen el significado de cada opción.

Item						Opcion	Descripción

Recursos controlados por	Manual	Asignación de recursos del sistema (IRQ y DMA) manualmente por el usuario

Auto	Asigna los recursos del sistema (IRQ y DMA) automáticamente por la BIOS.

Actualización obligatoria del ESCD	Activada	La BIOS del sistema puede obligar a la actualización del ESCD. La opción se desactiva automáticamente

Desactivada	Desactiva la actualización forzosa de la función ESCD

IRQ3-IRQ15	Heredados ISA	Los IRQ-X específicos sólo pueden ser asignados a ISA

PCI/ISA PnP	Los IRQ-X específicos pueden ser asignados a ISA o PCI

DMA-0-DAM-7	Heredados ISA	Los DMA-X específicos sólo pueden ser asignados a ISA

PCI/ISA PnP	Los DMA-X específicos pueden ser asignados a ISA o PCI

IRQ activados por PCI	Nivel, frontera	Comunica al chipset que entradas IRQ son umbrales y cuales datos

Mapa de los IRQPCIIDE	PCI-AUTO La BIOS puede buscar dispositivos PCI IDE y determinar su localización

PCI-Slot 1-4	La BIOS puede asignar el IRQ14 como IDE INT# primario y el IRQ15 como IDE INT# secundario

para un slot determinado

ISA	La BIOS podría no asignar ningún IRQ si encuentra una tarjeta PCI IDE, debido a que algunas tarjetas IDE conectan el IRQ14 y el IRQ15 directamente a un slot ISA a través de la tarjeta

IDE INT# primario	A-D para decir que INT# de la tarjeta IDE PCI es usado para esta interrupción del primer canal IDE

IDE INT# secundario	A-D para decir que INT# de la tarjeta IDE PCI es usado para esta interrupción del segundo canal IDE

Carga de la BIOS por defecto

La BIOS por defecto es la standard grabada en configuración.

Carga del Setup por defecto

El setup por defecto es el de la configuración standard.

Periféricos integrados

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GQ1A)

PNP/PCI CONFIGURATION SETUP

AWARD SOFTWARE. INC.

IDE HDD block Mode	: Enabled

IDE Primary Master PIO	: Auto

IDE Primary Slave PIO	: Auto

IDE Secondary Master PIO	: Auto

IDE Secondary Slave PIO	: Auto

On-Chip Primary PCI IDE	: Enabled

ON-Chip Secondary PCI IDE	: Enables

PCI Slot IDE 2nd Channel	: Enabled

Onboard FDC Controller	: Enabled

Onboard Serial Port 1	COM1/3F8d

Onboard Serial Port 1	COM2/2F8d

Onboard Parallel Port	378H/IRQ7

Parallel Port Mode	: Compatible

ESC: Quit	.....:Select Item

Infrared Duplex Type	: Disabled	F1 : Help	PU/PD/+/-/ : Modify

F5 : Old Values	(Shift)F2 : Color

F6 : Load BIOS Default

F7 : Load Setup Default

Figura 7. Periféricos integrados.

En las páginas siguientes vienen indicadas las opciones de cada item y se describe el significado de cada opción.

Item	Opcion	Descripción

Modo de bloques de la IDE del HDD	Activada	Permite al HDD IDE leer y escribir varios sectores a la vez

Desactivada	El HDD IDE sólo lee o escribe un sector cada vez.

IDE primario/secundario master/esclavo PIO	Mode 0-4	Define en modo PIO el IDE primario/secundario master/esclavo

Auto 	El PIO del IDE es definido de acuerdo con la autodetección.

On chip primario/secundario	Activada	Activa el puerto IDE PCI primario/secundario incluido en el Chip

Desactivado	Desactiva el puerto IDE PCI primario/secundario incluido en el Chip

Slot PCI del segundo canal IDE	Activado	El segundo canal IDE del slot PCI es activo

Desactivado El segundo canal IDE del slot PCI está inactivo

Controlador FDC integrado	 Activo	El disco flexible integrado está activo

Desactivado	El disco flexible integrado esta desactivado

Puerto serie 1/2 integrado	COM1/3F8	Define la dirección de los puertos serie integrados

COM2/2F8

COM3/3E8

COM4/2E8

Desactivado	Los puertos serie incluidos están inactivos

Puertos paralelos integrados	378/IRQ5	Define las direcciones de los puertos paralelos y canales IRQ

278/IRQ5

3BC/IRQ7

378/IRQ7

Desactivado	El puerto paralelo integrado está inactivo

Modo de puerto paralelo	Compatible	Define el modo de puerto paralelo como standard

Extendido	El puerto paralelo (SPP) es un puerto paralelo mejorado

EPP	(EPP), o puerto de capacidades aumentadas (ECP)

ECP	Los modos compatible y extendido son tipo SPP excepto que el último incluya un buffer entre los pins de datos y la CPU

Duplex infrarrojo	Desactivado, medio, completo	Define el modo de comunicaciones infrarrojo: Desactivado, half duplex, o full duplex.

Password de supervisor o usuario

Cuando seleccione la función Password Supervisor/User, en el centro de la pantalla aparecerá el siguiente mensaje como ayuda en la creación de la password.

ENTER PASSWORD

Escriba la password, con un máximo de 8 caracteres y pulse <Enter>. Esta password anulará cualquier otra que haya sido introducida en la memoria CMOS. Se puede preguntar de nuevo para confirmar la password. Escríbala de nuevo y pulse <Enter>. También se puede pulsar <Ecs> para abortar la selección y no poner password.

Para desactivar la password, presione <Enter> justo cuando esté dispuesto para introducirla. El mensaje siguiente confirmará que la password queda anulada.Si las password de supervisión y de usuario quedan eliminadas el sistema podrá arrancar y se podrá entrar en el setup de la CMOS libremente.

PASSWORD DESACTIVADA

Si se selecciona “system” en “Security option” del menú de la “BIOS features setup”, se volverá rápidamente a la password cada vez que el sistema se reinicie o cada vez que se trate de entrar en el setup de la CMOS.

Si se selecciona “setup” en el “security option” del menú de la “BIOS features setup”, accederá sólo cuando trate de entrar en el setup de la “CMOS.

La password del supervisor es de mayor prioridad que la password del usuario. Se puede utilizar la password del supervisor cuando entre en el sistema o entre en el setup de la CMOS para modificar algunas características.También puede utilizar la password de usuario cuando cargue el sistema o entre en el setup de la CMOS pero no podrá efectuar ninguna modificación si la password del supervisor está activa.

Autodetección de la IDE del disco duro

La actualización de las posibilidades de la IDE están incluidas en todas las AWARD BIOS, Abajo se encuentra una descripción de estas posibilidades.

FIGURA

Figura 8 Autodetección del disco duro IDE.

1. Cambios del setup

Con autodetección

*	El setup de la BIOS indicarán todos los modos posibles soportados por el disco duro incluidos los: NORMAL, LBA y LARGO.

*	Si el disco duro no soporta modo LBA, no aparecerá la opción “LBA”.

*	Si el numero de cilindros es menor o igual a 1024, no aparecerá la opción “LARGE”.

*	El usuario podrá seleccionar el modo que le sea mas adecuado.

Con setup standard en la CMOS

CYLS		HEADS	PRECOM	LAND		SECT		MODE

ZONE	OR

Disco C : usuario (516MB)	1120		16		65535	1119		59		NORMAL

Disco D : No (203MB)		684		16		65535	685		38		------------

Cuando el disco duro está en modo usuario, la opción “MODO” puede abrirla el usuario para seleccionar su propio modo de disco duro.

2. Modos del Disco Duro

La Award BIOS soporta 3 modos de disco duro, NORMAL, LBA y LARGO y autodetección.

NORMAL

Modo de acceso genérico en el que ni la BIOS ni el controlador de la IDE realizarán ninguna transformación durante el acceso. El numero máximo de cilindros, cabeza y sectores para modo NORMAL es de 1024, 16 y 63 respectivamente.

Si el set del usuario del disco duro a modo NORMAL el tamaño máximo accesible del disco duro será de 528 Megabytes incluso si el tamaño físico del disco es superior.

Modo LBA (Logical Blok Adressing)

Es un nuevo método de acceso a discos duros superiores a 528 megabytes. El numero de cilindros, cabezas y sectores mostrados en el setup pueden no coincidir con los que posee físicamente el disco duro.

Durante el acceso al disco duro, la controladora IDE transforma las direcciones lógicas descritas por sector, cabeza y numero de cilindro en las direcciones físicas contenidas en el disco duro. La máxima capacidad de disco duro soportada por el modo LBA es 8.4 Gigabytes.

Modo LARGE

Algunos discos duros IDE tienen más de 1024 cilindros sin soporte LBA ( en algunos casos el usuario no configura LBA). El AWARD BIOS proporciona otra alternativa para manejar este tipo de discos duros. La BIOS, hace creer al DOS u otro sistema operativo que el numero de cilindros es inferior a 1024 dividiendolo por dos. Al mismo tiempo el numero de cabezas es multiplicado por dos. La transformación inversa se realiza a través del INT13h para acceder correctamente a las direcciones correctas del disco duro.

Autodetección

Si se utiliza autodetección, la BIOS detecta automáticamente el tipo de disco duro IDE y lo asigna a uno de los tipos standard de disco duro.

3 Observación

Para soportar discos duros en modo LBA o LARGE se necesita cierto software. Todo este software se encuentra localizado en los servicios de rutina de la Award (INT13h). Este puede fallar al acceder a un disco duro en modo LBA o LARGE si se esta corriendo sobre un sistema operativo que reemplace la INT13h.

Utilidad de formateo de disco duro a bajo nivel

Esta utilidad de formateo a bajo nivel de la Award está diseñada como una herramienta para ahorrar tiempo al formatear el disco. La utilidad busca automáticamente la información necesaria del drive seleccionado. La utilidad también trata de localizar pistas en mal estado y las muestra para su conocimiento.

La figura mostrada abajo es el menú principal que se encuentra al entrar en la utilidad de formateo a bajo nivel de la Award.

FIGURA

Figura 9 Utilidad de formateo del disco duro a bajo nivel

SELECCIÓN DE DISCO

Seleccionar desde disco duro instalado, C o D, Al final de la pantalla el drive detectado automáticamente por la utilidad.

LISTADO DE PISTAS DEFECTUOSAS

Autodetección de pistas defectuosas

La utilidad detecta automáticamente pistas defectuosas y las lista en la ventana en la parte derecha de la pantalla

Adición de pistas defectuosas

Escribir directamente la información de pistas defectuosas conocidas en el lado derecho de la pantalla.

Modificación de pistas defectuosas

Puede modificarse la información de las pistas defectuosas adicionadas en la ventana de la parte derecha de la pantalla.

Borrado de pistas defectuosas

Pueden borrarse las pistas defectuosas adicionadas en la ventana de la parte derecha de la pantalla.

Eliminación de la tabla de pistas defectuosas

Puede borrarse la lista de pistas defectuosas en la ventana del lado derecho de la pantalla.

PREFORMATEO

Interleave

Seleccionar el numero de interleave del disco que se quiere formatear a bajo nivel. Se puede seleccionar entre los números 1 y 8. Mirar en la documentación para seleccionar el numero correcto de interleave o seleccionar 0 para detección automática.

Autodetección de pistas defectuosas

Esta utilidad muestra si hay pistas defectuosas o no.

Start (comienzo)

Pulsar “Y” para empezar el formateo a bajo nivel

Encendido y Carga

Después de realizar todos los cambios en los valores de la CMOS es necesario reiniciar el sistema para que el sistema reconozca los cambios realizados en el setup. Esto puede realizarse apagando y encendiendo el ordenador o presionando el botón Reset en la carcasa del ordenador.

También puede reiniciarse el ordenador pulsando simultáneamente las teclas <Ctrl>, <Alt> y <Del>.

CAPITULO 5

APÉNDICE

DISKETTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA BIOS

Se puede utilizar el diskette para actualizar la BIOS

Para mejor actualización y otra información adicional acerca de actualización de la BIOS por favor referirse a “README” en el disco “Upgrade BIOS”.

Atención: Antes de actualizar su BIOS, debe leer el archivo README para evitar cometer errores.