Ahd {r ett interface som g|r det m|jligt att koppla en billig PC-disk

till en Amiga 1000 eller Amiga 500. Tanken med IF:et {r att det ska vara

billigt och enkelt att bygga. D{rf|r finns det ingen AutoBoot eller DMA.

Det ligger iofs i kitets natur att det {r l{tt att bygga ut. Om n}gon g|r

detta s} skulle jag vara intresserad av att f} veta detta.

Uppbyggnad

----------

IF:ets huvudsakliga uppgift {r att omvandla Amigans buss till en PC buss

och tv{rtom. Lite bakgrund till metoden som f|ljer kan vara p} sin plats.

En kontroller f|r en PC (t.ex Western Digital WX1) {r byggd f|r att

hamna p} adressen $0320 i PC:ns minne. Denna plats {r reserverad f|r just

en Winchesterkontroller. Hos Amigan finns det ett antal I/O utrymmen med

b|rjan p} adress $E80000. N{r Amigan Bootar upp s} g}r den ut och k{nner av

vad som finns anslutet och talar om f|r respektive enhet var den ska hamna

i minnet. Dessa enheter kommer, innan de har blivit konfigurerade, att

ligga p} just $E80000 och sedan bli flyttade till annan adress. Det {r

rimligt att anta att just utrymmet runt $E80000 kommer att vara det som

anv{nds sist - tanken med kitet bygger p} att $E80000 {r ledigt n{r

AmigaDOS sedan startar upp. Vad vi beh|ver g|ra {r allts} att |vers{tta

$0320 till $E80000.

Adressavkodningen l|ses med en AND-grind och en inverterare enligt

figur. Den signal (HDEN) som kommer ur Adressavkodaren (AEU) kommer att g}

h|g n{r de |versta fem bitarna p} adressbussen (A23 - A19) {r i tillst}ndet

'11101' - kvalifikationen f|r $E8XXXX. Denna signal inverteras och

kombineras genom en OR-grind med *LDS. Detta betyder att n{r adressen

st{mmer och n{r processorn f|rs|ker l{sa LSByte p} den adressen s} kommer

ovan n{mnda grind att ge en l}g signal till tv} OR-grindar som sk|ter

uppdelningen av I/O enligt PC-m|nster (se ritning).

P} kontrollerns sida ska en del signaler kopplas till jord, +5v samt

+12v. Om det f|religger os{kerhet om vilken pinne som {r vilken s} leta

efter +12v som bara finns p} pinne 10 (p} undersidan av bussen).

Jag f|resl}r att man f|rs|ker koppla |ver minst tv} separata

jordledningar fr}n Amigans buss (pinnarna 1 - 4 samt 85 {r jord i

Amigabussen). F|ljande pinnar i PC-kontakten jordas:

A11 - A21, A24 - A25, A27 - A29, B1, B2, B10, B31

P} Amigan finns 5v p} pinnarna 5 och 6. F|ljande pinnar i

PC-kontakten kopplas till +5v:

A22 - A23, A26, B3, B29

Kontrollern kr{ver {ven +12v. Denna sp{nning hittar man p} pinne 10.

F|ljande pinnar i PC-kontakten kopplas till +12v:

B9

P} 500:an finns {ven en -12v sp{nning. Den kan anv{ndas om man hittar en

kontroller som kr{ver denna sp{nning. De 500-{gare som befinner sig i denna

situation hittar var denna pinne finns i anv{ndarmanualen.

Eftersom PC-kontrollern har en egen buffer f|r sina dataledningar kan vi

koppla Amigans databuss r{tt in i kontrollerns.

Amiga            PC

75              A9

77              A8

79              A7

81              A6

83              A5

86              A4

84              A3

82              A2

Amigans adressledningar A1 och A2 m}ste ocks} kopplas f|r att datorn ska

kunna komma }t kontrollerns register.

Amiga            PC

29              A31

27              A30

Se vidare i figuren f|r de signaler som m}ste skapas med logiska

grindar.

Pinnarnas numrering p} Amigabussen

----------------------------------

Det {r ingalunda sj{lvklart hur Amigabussens pinnar numreras. H{r visas

hur A1000 och A500 har sin numrering. I b}da fallen ses Amigan fr}n sidan

mot bussen. '####'-markeringen f|rest{ller sj{lva busskontakten.

A1000:

Upp

+----------------+        >  1 3 5 7 ... 81 83 85

Fram !oo   #####      ! Bak    >

+----------------+        >  2 4 6 8 ... 82 84 86

Ner

A500:

A500 har samma format och indelning som A1000-bussen. Det enda som

skiljer {r att bussen sitter p} andra sidan av datorn samt l{gre ner. I

ovanst}ende skiss ska allts} fram och bak byta plats (pinne 1 sitter

|verst l{ngst bak). H|jden {r viktig att t{nka p} n{r man bygger f|r en

500:a - det kan bli n|dv{ndigt att palla upp datorn annars.