Hur man kopplar in en h}rddisk till Amiga.

---------------------------------------------

Innan man s{tter ig}ng m}ste en boot-disk prepareras. Den ska, f|rutom

de n|dv{ndiga filerna, inneh{lla:

prep            kopieras till   C:

ahd.device            "         DEVS:

S:Startup-sequence m}ste ocks} {ndras. G|r en kopia av denna och {ndra

sedan orginalet till f|ljande:

mount dh0:

assign c: dh0:c                 ; Alla dessa assign kan ers{ttas

assign s: dh0:s                 ; med kommandot defdisk dh0: om

assign l: dh0:l                 ; detta finns tillg{ngligt.

assign libs: dh0:libs

assign devs: dh0:devs

assign fonts: dh0:fonts

assign sys: dh0:

execute s:startup-sequence

N{r detta {r klart kan vi b|rja med initieringsfasen. S{tt p} h}rddisken

f|rst, sedan datorn. H}rddisken genomg}r en egen startsekvens som inte har

med datorn att g|ra. N{r datorn fr}gar efter WorkBench matar Du in

Startdisketten. Efter ett tag kommer ett f|nster upp och diskens l{s/skriv

lampa blinkar lite. [nnu ett tag senare kommer ett felmeddelande upp som

s{ger 'Not a DOS disk in unit 1' - detta {r fullst{ndigt normalt och beror

p} att HD:n inte {r formatterad {n. Skriv 'prep' och v{nta p} att texten

'Cylinders' skrivs, mata h{r in antalet cylindrar som finns p} driven. Prep

fr}gar efter fler parametrar vilka alla m}ste anges s} korrekt som m|jligt.

Om du har FastFileSystem s} brukar ett interleave p} 2 till 4 vara b{st,

annars b|r du ange ca 10. N{r Prep {r n|jd med dina data kommer den att

skriva ut informationen p} HD:n. Nu m}ste Du ocks} editera i filen

'devs:mountlist'. Skriv 'ed devs:mountlist' och {ndra sedan v{rdena i filen

s} att de passar f|r dina |nskem}l. T.ex:

Om du har WorkBench 1.3 med FastFileSystem i L: kan denna post i

devs:mountlist anv{ndas till att konfigurera en 900K stor partition p} en

20MB MFM-disk.

DH0:    Device = ahd.device

FileSystem = l:FastFileSystem

Unit   = 1

Flags  = 0

Surfaces  = 4

BlocksPerTrack = 17

Reserved = 2

Interleave = 0

LowCyl = 2

HighCyl = 30

Buffers = 50

GlobVec = -1

BufMemType = 1

Mount = 1

#

Om du inte har FastFileSystem.

DH0:    Device = ahd.device

Unit   = 1

Flags  = 0

Surfaces  = 4

BlocksPerTrack = 17

Reserved = 2

Interleave = 0

LowCyl = 2

HighCyl = 30

Buffers = 50

BufMemType = 1

#

Nu {r alla inst{llningar klara och vi kan b|rja med formatteringsfasen.

Innan Du kan formattera m}ste dock AmigaDOS f} l{sa in den nya

informationen. Allts} - 'boota om' Amigan (CTRL + C= + AMIGA h}lls ner

samtidigt en sekund). N{r Amigan startar upp igen kommer samma meddelande

som f|rut att ges (vi har inte formatterat disken {n). Om du har

FastFileSystem skriv: 'format drive dh0: name Test ffs noicons' annars

'format drive dh0: name Test noicons' och v{nta p} att disken formatterar

klart. N{r '>'-prompten kommer tillbaka stoppar du in den original

WorkBench du fick n{r du k|pte din Amiga i df0: och skriver 'df0:c/copy

df0: dh0: all'. Nu kopieras alla filer p} din WorkBench till h}rddisken.

N{r detta {r klart och allt har varit tyst och stilla i ca 5 sekunder

stoppar du in StartDisketten i df0: och bootar om. Om allt har g}tt bra

kommer Amigan att f|rst l{sa in drivprogram fr}n StartDisketten och sedan

boota fr}n h}rddisken. Prova att starta n}gra program och att skapa nya

bibliotek. Om allt st}r r{tt till kommer alla operationer att g} n{stan

lika fort som p} ramdisken.