prep

----

Prep {r ett program som st{ller in HD:ns parametrar. Anv{nds vid

installationen f|r att tala om f|r ahd.device hur disken ser ut.

Ex: (F|r en 20MB MFM drive med 17 sektorer 4 huvuden 615 datasp}r.

V{rden f|r din drive hittar du i drive- och kontroller manualen.)

1> prep

Cylinders

615

Precomp

128

Sectors

17

Heads

4

Interleave

3

Steprate

5

ECC Burst length

11

Reset...Format 0...Write...Reset...Config...Init...Done

1>