***************************************************************************

S P E C I A L   -   R E G I S T E R S

***************************************************************************

$FFFF8006 [R/W] 76_4_21_  .................................... MONITOR-TYPE

||||||||  [ Bit 6 & 7 sind die Bits am Monitor-Stecker ]

||++++++--??Unbekannt??

00--------Monochrome-Monitor [ SM124 ]

01--------Farb-Monitor [ SC1224 und SC1435 ]

10--------VGA-Monitor

11--------Fernsehgert

$FFFF8007 [R/W] 76543210  .................................. SYSTEM-CONTROL

||||||||

|||||||+--Prozessortakt [ 0=8MHz / 1=16MHz ]

||||||+---??Unbekannt??

|||||+----Blittertakt [ 0=8MHz / 1=16MHz ]

||||+-----Blitterflag [ 0=Blitter an / 1=Blitter aus ]

|||+------??Unbekannt??

||+-------Buserrormodusflag:

||        1= Falcon-I/O

||        0= STE-Kompatibler-I/O. Auf folgende I/O-Adressen

||           kann buserrorfrei zugegriffen werden:

||           - $FFFF8000 bis $FFFF8400

||           - $FFFF8800 bis $FFFF8900

||           - $FFFF8960 bis $FFFF8970

||           - $FFFF8C00 bis $FFFF8D00

||           - $FFFF9000 bis $FFFF9A00

|+--------Resetverhalten:

|         1= normales Verhalten.  "memvalid" wird beachtet.

|         0= fhrt in jedem Fall zu einem Kaltstart.

|            "memvalid" wird ignoriert.

+---------??Unbekannt??

$FFFF800C [R/W] ********

$FFFF800D [R/W] _______0  ....................................??Unbekannt??

|

+--??Unbekannt??