A Few Conversion Factors

1 Lb/IN^2       =   2.31 FT water at 60 degrees F

=   2.04 IN.HG at 60 degrees F

1 FT.Water 60 F =   .433 LB/IN^2

=   .884 IN.HG at 60 F

1 IN.HG @ 60 F =   .49 LB/IN^2

=   1.13 FT Water at 60 F

1 FT   = .3048 M                1 YD^2 = .8361 M^2

1 FT^2 = .0929 M^2              1 YD^3 = .7645 M^3

1 IN. = 2.54 CM

1 FL GAL = 4.5459 LITERS

1 DEGREE F = (1.8 * Temp C ) + 32

1 DEGREE C = (Temp F - 32) / 1.8

1 LB = .4536 KG

1 OZ = 28.3495 GRAMS

1 OZ/YD 2 = 305.16 G/M^2

1 LBF = 4.4482 N

1 LBF/IN^2 = .0703 GKF/CM^2  =  6.8948 kN/M^2

1 LB/FT^3 = 16.018 KG/M^3

1 LB/IN^3 = 27.68 G/CM^3

1 KGF/CM 2 = 14.2233 LBF/IN^2  = 98.0665 kN/M^2

1 BAR = .1 MPA = .1 N/MM^2 = 14.5036 LBF/IN^2

1 GPM = .134 FT 3/MIN.

1 FT 3/MIN. = 448.8 GAL/HR

Weight of water:   1 FT^3 = 62.41 LB @ 50 Degrees F

1 GAL  = 8.34 LB @ 50 F

1 FT 3 of Ice = 57.2 LB

Water = Greatest Density @ 39.2F

1 FT^3 = 62.43 @ 39.2F

#

Water Pressure to Feet Head         Feet Head to Water Pressure

===========================         ===========================

PSI    FT.HD    PSI   FT.HD         FT.HD    PSI   FT.HD    PSI

---    -----    ---   -----         -----   ----   -----   ----

1..... 2.31    100...230.9           1.....0.43     100...43.3

2..... 4.62    110...254.0           2.....0.87     110...47.6

3..... 6.93    120...277.1           3.....1.30     120...52.0

4..... 9.24    130...300.2           4.....1.73     130...56.3

5.....11.54    140...323.3           5.....2.17     140...60.6

6.....13.85    150...346.3           6.....2.60     150...65.0

7.....16.16    160...369.4           7.....3.03     160...69.3

8.....18.47    170...392.5           8.....3.46     170...73.6

9.....20.78    180...415.6           9.....3.90     180...78.0

10.....23.09    200...461.8          10.....4.33     200...86.6

15.....34.63    250...577.2          15.....6.50     250....108

20.....46.18    300...692.7          20.....8.66     300....130

25.....57.72    350...808.1          25....10.83     350....151

30.....69.27    400...922.6          30....12.99     400....173

40.....92.36    500....1155          40....17.32     500....216

50....115.45    600....1385          50....21.65     600....259

60....138.54    700....1616          60....25.99     700....303

70....161.63    800....1847          70....30.32     800....346

80....184.72    900....2078          80....34.65     900....390

90....207.81   1000....2309          90....38.98    1000....433