ISPA Version 1.2, ein ISDN-API Packet-Driver Konverter.

Herbert Hanewinkel, Aug. 1993

heha@biochem.mpg.de

ISPA.EXE emuliert einen Ethernet (type=1) Packet Driver fuer IP-Routing ueber

ISDN Verbindungen. Das Programm wurde fuer den Einsatz von PCroute als

Ethernet-ISDN IP-Router entwickelt. Es sollte sich aber mit allen Packet-Driver

basierenden TCP/IP Programmen einsetzen lassen.

ISPA.EXE ist ein MS-DOS TSR Programm basierend auf der FTP Packet Driver

Spezifikation fuer einen basic-type Packet-Driver und der Common ISDN API

Schnittstellenspezifikation der deutschen Telekom.

ISPA wird mit:

ispa [Optionen] PacketInterrupt ISDNnummer

gestartet.

PacketInterrupt spezifiziert einen Softwareinterrupt fuer die Packet

Driver Applikation im Bereich 0x60 bis 0x80.

ISDNnummer ist die ISDN Anschlussnummer der Gegestelle.

SPV Verbindungen werden durch Anfuegen eines 's' an die Rufnummer

aufgebaut.

Es gibt folgende Optionen:

-x

Statt des Services "Datenuebertragung 64kB/s" wird fuer die

Verbindung "X.21 Services" benutzt.

Default: Datenuebertragung 64kB/s

-h type

Datenpakete werden mit HDLC-Framing uebertragen.

type = 0, kein Header

type = 1, Unnumberd Information Frame Header

type = 2, Cisco style HDLC Header

-l type

Datenpakete werden ueber X.75 uebertragen.

type Werte wie bei HDLC-Framing

Default: -h 0

Die letzte -h oder -l Option ueberschreibt vorherige.

-i vector

Softwareinterrupt der ISDN-API Software.

Default ist 0xF1.

-e eaz

eigene Endgeraeteauswahlziffer ueber die der Packet Konverter

angewaehlt wird.

Default: 1

-t timeout

Nach "timeout"-Sekunden wird eine nicht benutzte Verbindung

ausgeloest. Ein "timeout" Wert von 0 bedeutet keine Ausloesung.

Default: 5 min

-c

Bei ankommenden Verbindungen wird die Rufnummer mit der angegebenen

verglichen und bei nicht Uebereinstimmung die Verbindung abgelehnt.

Es wird die Rufnummer ohne EAZ ueberprueft.

Default: kein Check

-d type

Legt den Waehlmodus fest.

type = 0 es werden keine abgehenden Verbindungen aufgebaut.

type = 1 es sind abgehende und ankommende Verbindungen moeglich.

type = 2 eine abgehenden Verbindung wird nach dem Connect-Request

wieder ausgeloest und ein Rueckruf erwartet.

type = 3 ein ankommeder Request wird abgelehnt und ein Rueckruf

zur vorgegebenen Rufnummer durchgefuehrt.

Default: 1, ankommende und abgehende Verbindungen

ISPA wurde entwickelt und getestet mit der Teles.S0-Karte (API Versionen

ab 1.4j) und PCroute 2.24 (auf einem AT286 10Mhz).

PCroute ist erhaeltlich ueber ftp von ftp.acns.nwu.edu (129.105.113.52).

Bei den im Test verwendeten Gegenstellen wurden Telekom oder Philips TA's

eingesetzt, bzw. ebenfalls eine Teles.S0-Karte.

SPV Verbindungen der Teles.S0-Karte mit eingestzten TA's werden erst ab der

Teles API Version 2.3g unterstuetzt.

Ueber eine Teles.S0-Karte und zwei ISPA Packet Konvertern sind simultan zwei

ISDN Verbindungen moeglich.

Mit der Option '-h 2' koennen ISDN Verbindungen zu TA's mit angeschlossenem

Cisco-Router im hdlc-Protocol Modus aufgebaut werden. ISPA antwortet auf

"keepalive" Messages des Cisco-Routers, erwartet aber selbst keine "keepalive"

Messages. Fuer IP-Routing konnte in dieser Konfiguration ein Cisco-Router

+ TA durch einen PC mit PCroute + einer S0-Karte ersetzen.

Mit  der Option '-d 0' wird verhindert, dass gebuehrenpflichtige Verbindungen

aufgebaut werden. Die Rueckrufmoeglichkeiten (-d 2 und -d 3) wurden noch nicht

genauer getestet. Rufkollisionen sind noch moeglich.

ISPA emuliert einen Ethernet(type=1) Packet Treiber. Da die ISDN API

Spezifikation Datenpakete bis zu 2048 Bytes zulaesst, werden die Datenpakete

unsegmentiert uebertragen.

ARP Request werden intern abgefangen und beantwortet.

Probleme:

Aufgrund der unterschiedlichen Implementierung der ISDN-API Schnittstelle

durch die ISDN Karten Hersteller sind Probleme mit anderen ISDN Karten

nicht auszuschliessen.

Kommentare und Problemmeldungen (moeglichst detailiert) an

heha@biochem.mpg.de

-----------------------------------

Keine Haftung:

Fuer eventuelle Schaeden oder Nachteile die durch den Gebrauch dieser

Software entstehen wird keine Haftung uebernommen.

Copyright:

ISPA ist "freeware", d.h.ISPA darf kostenlos eingesetzt und weitergegeben

werden, solange die Weitergabe der Software und des Mediums auf

dem ISPA weitergegeben wird kostenlos erfolgt. Jegliche Weitergabe gegen

Gebuehren oder als Bestandteil kommerzieller Produkte bedarf der schriftlichen

Zustimmung des Autors. Alle Rechte bleiben dem Autor vorbehalten.