POSTSIMU

1-OBJECTIF

Ce produit permet sur une configuration quipe d'une imprimante POSTSCRIPT de

travailler comme si deux imprimantes taient prsentes:

-une imprimante de type IBM/EPSON sur LPT1

-une imprimante POSTSCRIPT sur LPT2

Le produit se compose essentiellement de deux programmes:

-le programme POSTSIMU.EXE, charg en tant que  programme rsident, qui

gre les  sorties sur  LPT1 et LPT2  et  assure les transformations de

codes et caractres IBM.

-le programme POSTSIMU.C11, charg dans la mmoire de l'imprimante

POSTSCRIPT et qui assure l'mulation d'une imprimante de type IBM.

Cette mulation  comprend la majorit  des squences  Escape  reconnues par les

imprimantes  IBM/EPSON  ainsi  que  la  prise  en  compte  des  caractres semi

graphiques. Les squences Escape relatives au graphique sont galement mules.

2-UTILISATION

INITIALISATION:

Lancer l'excution du programme POSTSIMU.EXE par la commande:

POSTSIMU F=xxxxxx P=yyyyyy

les paramtres F= et P= sont facultatifs. Ils permettent de prciser

le chemin d'accs du fichier  d'initialisation de l'imprimante ainsi

que la connexion relle de l'imprimante POSTSCRIPT.

xxxxxx est le chemin d'accs par exemple D:\SIMU\POSTSIMU.C11

par dfaut le chemin utilis est C:\POSTSIMU.C11

yyyyyy	prcise la connexion de l'imprimante POSTSCRIPT, les valeurs

peuvent tre soit LPT1 soit LPT2

par dfaut l'imprimante est suppose connecte sur LPT1

Ce lancement  peut  se faire mme si l'imprimante n'est pas encore sous tension

en particulier il peut tre introduit dans AUTOEXEC.BAT

A partir de ce lancement toute sortie sur  LPT1  sera considre comme tant en

code IBM et toute sortie sur LPT2 sera considre comme tant en POSTSCRIPT.

Lors de la premire sortie sur LPT1, le programme va automatiquement rechercher

le fichier  d'initialisation  POSTSIMU.C11  et le tlcharge dans la mmoire de

l'imprimante qui doit alors tre sous tension.

ATTENTION: Cet accs au fichier  POSTSIMU.C11  peut  poser  des problmes si le

premier  appel  provient  d'une  fonction interne du DOS. C'est pourquoi il est

conseill  de  faire  une  premire  sortie,  ds  la  mise  sous  tension   de

l'imprimante avec un programme du type ECRIRE de Vincent BLY.

Le fichier ECRIRE.BAT lanc aprs POSTSIMU.EXE et aprs la mise sous tension de

l'imprimante permet de rsoudre ce problme.

MISE HORS TENSION DE L'IMPRIMANTE:

En cas de mise hors tension de l'imprimante en cours  d'utilisation, si  le  PC

n'est pas lui mme  rinitialis, il est ncessaire de  recharger  le programme

POSTSIMU.C11  dans la mmoire de l'imprimante  ( POSTSIMU.EXE croyant que cette

initialisation a dj t faite). Ceci se fait simplement par la commande:

COPY POSTSIMU.C11 LPT2

Le fichier INITIMP.BAT effectue cette copie.

FIN DE PAGE:

Les  imprimantes  POSTSCRIPT  travaillent  sur  des  pages  entires.  Certains

programmes ne terminent pas leurs ditions par un saut de page ce qui conduit

ce que la dernire page ne sorte pas  l'imprimante.  Dans  ce  cas excuter le

programme PAGE.BAT qui forcera un saut de page (il utilise PAGE.TXT).

Ce programme  peut tre  utilis  tout moment, mme si aucune dition n'est en

attente, car  POSTSIMU  teste  qu'il y a eu  criture  sur une page  avant d'en

lancer   la   sortie.  Par   consquent  si  aucune  sortie  n'est  en  attente

l'utilisation de PAGE sera sans effet et ne conduira pas  la sortie d'une page

blanche.

3-PARTICULARITE

Certaines imprimantes POSTSCRIPT ne permettent pas d'crire 80 caractres sur

une feuille format A4  10cpi (mais seulement 79 caractres).

C'est pourquoi POSTSIMU transforme la taille 12 (10cpi) en taille 11 et laisse

une petite marge supplmentaire  gauche de la page.

Si vous souhaitez modifier ces choix il faut diter le fichier POSTSIMU.C11 et

modifier:

- la valeur qui suit /CPoint dans la partie Global printing variables

(mettre 12 au lieu de 11).

- les  valeurs  des  marges  qui  suivent  dans cette mme partie /MGI

et /MDI (mettre vos valeurs au lieu de 50 et 580, valeurs en 1/72me

d'inch).

4-SEQUENCES ESCAPE TRAITEES PAR POSTSIMU

ESC SO	criture taille double

ESC SI	criture condense

ESC EM	ignore

ESC SP	ignore

ESC !	slection style

ESC #	ignore

ESC $	dplacement absolu horizontal

ESC %	ignore

ESC &	ignore

ESC *	slection densit graphique

ESC -	dbut et fin de soulignement

ESC /	ignore

ESC 0	8 lignes par inch

ESC 2	6 lignes par inch

ESC 3	n/180 inch

ESC 4	dbut italique

ESC 5	fin italique

ESC 6	ignore

ESC 7	ignore

ESC :	ignore

ESC <	retour marge gauche

ESC =	ignore

ESC >	ignore

ESC ?	assigne mode graphique

ESC @	initialisation

ESC A	n/60 par inch

ESC B	ignore

ESC C	longueur page

ESC D	ignore

ESC E	dbut gras

ESC F	fin gras

ESC G	dbut gras

ESC H	fin gras

ESC J	avance papier n/180

ESC K	graphique simple densit

ESC L	graphique double densit

ESC M	12 cpi

ESC N	ignore

ESC O	ignore

ESC P	10 cpi

ESC Q	ignore

ESC R	ignore

ESC S	dbut indice, exposant

ESC T	fin indice, exposant

ESC U	ignore

ESC V	ignore

ESC W	ignore

ESC Y	graphique rapide double densit

ESC Z	graphique quadruple densit

ESC \	dplacement tte

ESC a	ignore

ESC b	ignore

ESC e	ignore

ESC f	ignore

ESC g	15 cpi

ESC j	retour arrire n/180

ESC k	ignore

ESC l	marge gauche

ESC p	ignore

ESC s	ignore

ESC t	ignore

ESC x	ignore

5-SEQUENCE FS TRAITEES PAR POSTSIMU

FS 3	n/360 par inch

FS @	initialisation

FS C	ignore

FS E	ignore

FS F	ignore

FS I	ignore

FS R	ignore

FS S	ignore

FS V	ignore

FS Z	graphique 360 points/inch

6-CODES DE CONTROLE TRAITES PAR POSTSIMU

BS	retour arrire

HT	tabulation (8 espaces)

LF	avance ligne

VT	idem LF

FF	saut de page

CR	retour tete

SO	criture taille double

SI	criture condense

DC2	fin criture condense

DC4	fin criture taille double

7-CARACTERES IMPRIMABLES

code dcimal 3, 4, 5, 6

code dcimal 21

code dcimal 32  126

code dcimal 128  254

Les caractres sont ceux de la table IBM avec les caractres semi graphiques et

les caractres USA pour ceux modifiables par le code langue.

Le fichier TEST.TXT comporte l'ensemble de ces caratres. Pour l'diter faire:

COPY TEST.TXT LPT1:

8-TESTS ET MARQUES DEPOSEES

Ce produit a t test sur une imprimante laser NEC Silentwriter2.

IBM est une marque dpose de International Business Machines Corporation

POSTSCRIPT est une marque dpose de Adobe Systems Incorporated

NEC est une marque dpose de NEC Corporation

Silentwriter2 est une marque dpose de NEC Corporation

EPSON est une marque dpose de Epson America Incorporated