��������������������������������������������������������������������ͻ�

��                                                                   ��

��                                                                   ��

��                           A M I s e t u p                         ��

��                                                Shareware Version  ��

��                                                                   ��

��                                                                   ��

�� Copyright (c) Robert Muchsel 1992-1993                            ��

��������������������������������������������������������������������ͼ�

AMIsetup ist ein externes Setup-Programm f�r 386/486-PCs mit AMI-BIOS

neueren Datums. Es dient dazu, alle Setup-Optionen (auch diejenigen,

die das BIOS nicht zur Verf�gung stellt) auf komfortable Weise anzu-

sprechen.

Diese Dokumentation benutzt Zeichen des Extended Character Sets (Code

Page 437), im Programm selbst ist dies jedoch abschaltbar.

Hinweise auf Fehler, Schreibfehler, Auslassungen etc. in dieser Anlei-

tung und im Programm werden dankend entgegengenommen!

Wichtige Hinweise

�����������������

�������������������������������������������������������������������Ŀ

�                                                                   �

�                      BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR!                 �

�  Dieses Programm basiert auf undokumentierten Datenstrukturen.    �

�  Mit einem Setup-Programm kann bei unsachgem��em Umgang, durch    �

�  einen Programmfehler oder durch ein Ungl�ck Hardware, Software   �

�  und gespeicherte Daten des PC irreversibel besch�digt und zer-   �

�  st�rt werden!                                                    �

�                 DER AUTOR �BERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG!            �

�                                                                   �

���������������������������������������������������������������������

Alle Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden

ohne R�cksicht auf freie Verf�gbarkeit verwendet.

Programm�nderungen: Zum besseren �berblick sind alle �nderungen in

einer seperaten Datei (AMISETUP.NEW) enthalten.

Shareware

���������

�������������������������������������������������������������������Ŀ

�  In diesem Programm steckt viel Arbeit. Wer es nach einer ange-   �

�  messenen Testphase von 30 Tagen weiterhin benutzt, mu� deshalb   �

�  einen Betrag an den Autor entrichten.                            �

�                                                                   �

�  Zu den Details siehe Anhang A.                                   �

���������������������������������������������������������������������

Es ist erlaubt, dieses Programm weiterzugeben. Dabei darf jedoch der

Inhalt des Archivs nicht ver�ndert werden und es darf keine Geb�hr f�r

die Weitergabe verlangt werden, auch keine Disketten-Kopiergeb�hr oder

Portospesen.

Das Programm darf auch nicht als kostenlose Zugabe z.B. auf CD-ROM, zu

B�chern oder Zeitschriften verbreitet werden.

Ein Verkauf oder die B�ndelung des Programmes zusammen mit Hardware

oder anderer Software ist ebenfalls nicht zul�ssig.

> Falls Sie das Programm gerne Ihren Kunden anbieten m�chten, setzen

> Sie sich bitte mit dem Autor in Verbindung.

Die in der Online-Referenz f�r registrierte Benutzer vorhandenen

Informationen d�rfen NICHT kopiert, ver�ffentlicht oder vom Programm

getrennt werden. Der Autor �bernimmt KEINERLEI Gew�hr f�r die sach-

liche Richtigkeit der angebotenen Informationen.

Sollten Sie Erg�nzungen haben oder einen Fehler entdecken, melden Sie

sich bitte!

Highlights

����������

AMIsetup ist ein Ersatz f�r das erweiterte ROM-Setup von AMI in neueren

386er und 486er PCs. Neben den F�higkeiten des ROM-Setups sind zus�tz-

lich Dateioperationen und manuelle �nderungsm�glichkeiten eingebaut und

es ist m�glich, auf alle, im ROM-Setup evtl. abgeschalteten Optionen

zuzugreifen.

� Men�gesteuertes Setup mit den im BIOS definierten Optionen und

Hilfetexten

� vollst�ndige Mausunterst�tzung

� ausf�hrliche Online-Hilfe

� Standard-Setup inklusive Type 47-Harddisks

� Manuelle �nderung bestimmter CMOS-Register

� Abspeichern und Wiederherstellen des CMOS-RAMs mittels einer Datei

� Drucken der Registerbelegung und der aktuellen Optionen

� Auslesen der BIOS-Default-Konfigurationen

� Kompatibilit�t zu allen Speichermanagern

� Reboot direkt aus dem Programm m�glich

� Auslesen und �ndern des CMOS-Pa�wortes

� Online-Referenz deutschen Erkl�rungen zu ca. 100 Setup-Einstellungen

(NUR registrierte Benutzer)

� Pa�wortschutz gegen unbefugte Benutzung

Inhalt dieser Dokumentation

���������������������������

1   Achtung!

2   Der Programmstart

3   Beschreibung der einzelnen Men�s

3.1 Das � (System)-Men�

3.2 Das BIOS-Men�

3.3 Das CMOS-Men�

3.4 Das Setup

1. Standard setup

2. Extended/chipset setup

3. Change register

4. Password

5. Load ROM setup defaults, Load ROM power-on defaults

6. Print current setup

7. Save changes and quit

8. Exit without saving

3.5 Der Options-Dialog

3.6 Das Help-Men�

4   Tastenkombinationen

Anhang

A   Registrierung, Adressen

B   AMIsetup und OS/2 2.0, AMI-BIOS und OS/2

C   Bekannte Probleme

1. Ist das BIOS mit AmiSetup kompatibel?

2. H�ufige Fehler bei kompatiblen BIOS-Versionen

3. Notbehelf: -OVERRIDE

D   Glossar

E   Wenn der Rechner nicht mehr bootet...

F   Umstellen auf die deutschsprachige Benutzeroberfl�che

Hinweis: Das Programm geht davon aus, da� es Schreibzugriff auf das

aktuelle Verzeichnis hat. Disketten d�rfen deshalb nicht schreibge-

sch�tzt sein, wenn Dateioperationen verwendet werden sollen.

1  Achtung!

�����������

Falls Sie mit den Setup-Einstellungen noch nicht vertraut sind bzw.

nicht wissen, was diese bewirken, �berlegen Sie bitte, ob eine �nderung

der Einstellung tats�chlich notwendig ist.

�������������������������������������������������������������������Ŀ

�  Es gibt bei manchen PCs z.B. die M�glichkeit, den DMA-Takt       �

�  (DMA-Clock) zu verstellen. Dies mag auf den ersten Blick auch    �

�  funktionieren, nach einiger Zeit wird der DMA-Baustein jedoch    �

�  zerst�rt werden, was evtl. sogar den Kauf eines neuen Mainboards �

�  erforderlich macht.                                              �

���������������������������������������������������������������������

Deshalb vor jeder �nderung �berlegen:

- ist sie notwendig?

- was bewirkt sie?

Das Motto sollte deshalb lauten:

�������������������������������������������������������������������Ŀ

�  N E V E R   C H A N G E   A   R U N N I N G   S Y S T E M  !!!   �

���������������������������������������������������������������������

Ein vollst�ndiges, aktuelles Backup kann in vielen Situationen GOLD

Wert sein!

2  Der Programmstart

��������������������

Bitte lesen Sie zun�chst die Dokumentation und die Datei

"AMISETUP.NEW".

Im Normalfall starten Sie AMIsetup ohne weitere Kommandozeilenparame-

ter. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, die unter "CMOS-Test Checksums" und

im Anhang C beschrieben werden. Anhang B sollten Sie lesen, wenn Sie

AMIsetup unter OS/2 einsetzen wollen.

Beim ersten Start (in der unregistrierten Version immer) erscheint zu-

n�chst eine Dialogbox mit Programmversion und Registrierungsnummer.

Haben Sie im Options-Dialog (3.5) ein Passwort eingegeben, so wird

dieses abgefragt.

Sie k�nnen diese Datei auch von AMIsetup aus lesen ("Help"-"View

AMISETUP.DOC").

F�r eilige Benutzer:

��������������������

Der h�ufigste Fehler ist die Verwendung von AMIsetup zusammen mit

Speichermanagern. Bitte beachten Sie die Dokumentation unter "BIOS -

Write image to disk" (3.2) und den Anhang C.

3  Die Men�s einzeln betrachtet

�������������������������������

Mit der Maus oder mit <F10> gelangen Sie ins Hauptmen�. Dabei stehen

Ihnen folgende Pull-Down-Men�s zur Verf�gung:

�  BIOS  CMOS  Setup  Options  Help

���������������������������������������

Mit <F1> k�nnen Sie sich jederzeit die Online-Hilfe anzeigen lassen.

Die Online-Hilfe enth�lt fast die gesamte Dokumentation.

Hinweis f�r Mausbenutzer: die rechte Taste entspricht <Esc>.

3.1 Das � (System)-Men�

�����������������������

�  BIOS  CMOS  Setup  Options  Help

������������������Ŀ �����������������

� About  Shift-F10 � �����������������

������������������Ĵ �����������������

� Reboot           � �����������������

� Exit       Alt-X � �����������������

�������������������� �����������������

���������������������������������������

About

Zeigt eine Dialogbox mit Programmversion und Registrierungsnummer an.

Reboot

F�hrt einen Kaltstart aus. Um einen richtigen Reset zu erreichen,

wird der Keyboard-Controller so programmiert, da� er einen Hardware-

Reset ausl�st. Vorher werden ge�nderte Programm-Einstellungen aus

dem Options-Dialog in der Datei "AMISETUP.SYS" abgespeichert.

Die "Reboot"-Funktion kann im Options-Dialog gesperrt werden, indem

"Enable reboot command" ausgeschaltet wird. Dies soll verhindern, da�

ein versehentlicher Reboot ausgel�st werden kann, wenn z.B. ein

Platten-Cache geladen ist und es dann zu Datenverlust kommen k�nnte.

Exit

beendet das Programm und speichert ebenfalls die Datei

"AMISETUP.SYS".

3.2 Das BIOS-Men�

�����������������

�  BIOS  CMOS  Setup  Options  Help

��� ���������������������Ŀ �����������

��� � Test version        � �����������

��� ���������������������Ĵ �����������

��� � Write image to disk � �����������

��� ����������������������� �����������

���������������������������������������

Test version

�berpr�ft, ob das BIOS mit AMIsetup kompatibel ist. Dieser Test wird

automatisch ausgef�hrt, wenn Sie "Setup" starten. Falls dieser Test

fehlschl�gt ("*FAILED*") und Sie einen Speichermanager (z.B.

QEMM-386, EMM386, 386MAX) verwenden, m�ssen Sie eventuell ein BIOS

Image erzeugen (s.u.). Im Anhang C erfahren Sie mehr �ber die BIOS-

Versionen, die mit AMIsetup kompatibel sind.

Write image to disk

Mit Hilfe dieses Men�punktes k�nnen Sie eine "BIOS-Image"-Datei er-

zeugen. Diese wird ben�tigt, wenn Sie einen Speichermanager wie

QEMM-386, EMM386 oder 386MAX verwenden, ansonsten ben�tigen Sie diese

Datei nicht. Ob Sie eine Image-Datei verwenden m�ssen, sehen Sie beim

Men�punkt "BIOS-Test version".

Um ein BIOS-Image zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Booten Sie den PC OHNE jeden Speichermanager und OHNE Shadow-RAM

(wenn m�glich). Am besten booten Sie von einer Diskette.

2. Starten Sie AMIsetup.

3. Schalten Sie "Use BIOS image" im Options-Dialog aus.

4. W�hlen Sie den Men�punkt "BIOS-Test version".

5. W�hlen Sie nun den Men�punkt "BIOS-Write image to disk". Den

Dateinamen k�nnen Sie im Options-Dialog ver�ndern, falls gew�nscht.

Voreingestellt ist "BIOS.DAT".

6. Vergessen Sie nicht, abschlie�end im Options-Dialog die Box "Use

BIOS image" einzuschalten, damit das erstellte BIOS Image auch

verwendet wird.

Hinweis f�r erfahrene Benutzer: Falls Sie die Image-Datei f�r andere

Zwecke als AMIsetup verwenden wollen, so m�ssen sie evtl. die Bytes

von Offset E13D bis E15C auf 0 �ndern (dort werden sonst die Type 47-

Harddisk-Parameter gespeichert). Besser als diese Methode ist es

aber, das "BIOS Shadow RAM" auszuschalten, bevor Sie das Image erzeu-

gen.

3.3 Das CMOS-Men�

�����������������

�  BIOS  CMOS  Setup  Options  Help

��������� ���������������������Ŀ �����

��������� � Test checksums      � �����

��������� ���������������������Ĵ �����

��������� � Print               � �����

��������� ���������������������Ĵ �����

��������� � Write image to disk � �����

��������� � Restore from image  � �����

��������� ����������������������� �����

���������������������������������������

Test checksums

�berpr�ft die Checksummen des CMOS-RAMs. Dabei werden zwei Bereiche

�berpr�ft. Der erste Bereich ist in allen kompatiblen PC/AT vorhan-

den, der zweite Bereich nur in PCs mit AMI-BIOS. Schl�gt einer der

beiden Tests fehl, verweigert das Programm die Ausf�hrung von

"Setup".

Haben Sie Ihr Setup VOR dem Auftreten dieses Fehlers in eine Datei

geschrieben, so k�nnen Sie Checksummen-Fehler durch "Restore from

image" beheben.

Print

Druckt die  Belegung des CMOS-RAMs und dient Diagnose- und Referenz-

zwecken.

������������������������������������������

���[�]��������� Print CMOS ������������ͻ�

��                                      ��

�� �Print to file                       ��

��   PRN                                ��

��                                      ��

��                                      ��

��  [  Ok  ]    [Cancel]    [ Help ]    ��

��                                      ��

���������������������������������������ͼ�

������������������������������������������

Geben Sie anstatt der Datei "PRN" einen anderen Namen an, so wird die

Ausgabe in eine Datei umgelenkt, bei "CMOS.TXT" z.B. in die Datei

"CMOS.TXT". Nat�rlich sind auch Ger�te wie z.B. "LPT2" erlaubt.

Falls Ihr Drucker keine Grafikzeichen drucken kann, so m�ssen Sie

dies im Options-Dialog angeben.

Die Daten werden in folgendem Format ausgegeben:

Reg � Current value

�������������������

00 � 13  00010011

01 � 23  00100011

...    ...

7E � 00  00000000

7F � 00  00000000

Der jeweiligen Register-Nummer (hexadezimal) steht die aktuelle Ein-

stellung gegen�ber, die hexadezimal und bin�r ausgegeben wird. Falls

am Schlu� kein Seitenvorschub durchgef�hrt werden soll, m�ssen Sie

dies im Options-Dialog angeben.

Write image to disk

Kopiert das CMOS-RAM in eine Datei. Den Dateinamen k�nnen Sie im

Options-Dialog �ndern.

Restore from image

liest diese Datei in das CMOS-RAM ein und stellt den gesicherten Zu-

stand wieder her. Datum und Uhrzeit werden jedoch nicht ver�ndert!

3.4 Das Setup

�������������

������������������������������������ Setup ����������������������������

�

�02/02/91(C)1990 American Megatrends Inc., All Rights Reserved

�ROM BIOS (C)1990 American Megatrends Inc.,

�

�

�

�                      �������������������������������Ŀ

�                      �        Standard setup         �

�                      �    Extended/chipset setup     �

�                      �        Change register        �

�                      �           Password            �

� DATE:                �    Load ROM setup defaults    �      WARNING:

� 02/02/91             �  Load ROM power-on defaults   �      Improper

�                      �������������������������������Ĵ      Setup may

�                      �      Print current setup      �      severe pr

�                      �������������������������������Ĵ

�                      �     Save changes and quit     �

�                      �      Exit without saving      �

�                      ���������������������������������

�

� XX-XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX-020291-ET/386H

�����������������������������������������������������������������������

Sind die Checksummen des CMOS-RAMs g�ltig, und stimmen die internen

Copyright-Strings mit dem BIOS �berein, erscheint der obige Bildschirm,

das eigentliche Setup. Sie k�nnen als registrierter Benutzer (siehe

Anhang A) mit der Option "Auto start setup" diesen Bildschirm bei Pro-

grammstart automatisch aufrufen.

AMIsetup sucht zwei bestimmte Copyright-Strings an mehreren Stellen.

Einer davon wird oben im Fenster angezeigt. Links erscheint das BIOS-

Datum, unten die Bezeichnung des BIOS (wie sie auch beim Booten ange-

zeigt wird).

3.4.1 Standard setup

��������������������

Sie k�nnen folgende Einstellungen vornehmen:

��[�]��������������������� Standard Setup ������������������������ͻ

�                                                                  �

�                                          Base memory:       640K �

�                                          Extended memory:  7168K �

�                                                                  �

��Drive A         Drive B          [HDD 0]         [HDD 1]         �

�                                                                  �

�  ( ) None        ( ) None          Type:     2    NOT INSTALLED  �

�  ( )  360K 5�"   ( )  360K 5�"     Cyl:    615                   �

�  ( )  1.2M 5�"   (#)  1.2M 5�"     Heads:    4                   �

�  ( )  720K 3�"   ( )  720K 3�"     S/Trk:   17                   �

� �(#) 1.44M 3�"�  ( ) 1.44M 3�"     Size:   20M                   �

�                                                                  �

� Display adapter      Options                                     �

�  ( ) Not installed    [X] Keyboard installed                     �

�  ( ) Color 40x25      [ ] Enable daylight saving                 �

�  ( ) Color 80x25                                                 �

�  ( ) Monochrome                                                  �

�  (#) VGA/PGA/EGA               [  OK  ]    [Cancel]    [ Help ]  �

�                                                                  �

������������������������������������������������������������������ͼ

Oben rechts wird die vom BIOS ermittelte Speichergr��e eingeblendet.

Drive A

Drive B

Erlaubt die Einstellung der installierten Floppy-Laufwerke.

Display adapter

Hiermit stellen Sie die installierte Grafikkarte ein.

( ) Not installed

( ) Color 40x25

( ) Color 80x25   = CGA

( ) Monochrome    = MDA, Hercules

(#) VGA/PGA/EGA

Beachten Sie, da� sie eventuell zus�tzlich noch einen Jumper auf dem

Motherboard verstellen m�ssen.

Options - Keyboard installed

Falls nach dem Booten die Tastatur �berpr�ft werden soll, kreuzen Sie

diese Box an. Soll die Tastatur nicht �berpr�ft werden bzw. ist keine

installiert (z.B. LAN-Server), dann lassen Sie die Box leer.

Options - Enable daylight saving

Aktiviert die automatische Sommerzeitumschaltung nach US-amerikani-

schen Terminen, die hardwarem��ig im Uhrenchip eingebaut ist (letz-

ter Sonntag im April und Oktober). F�r Europa deshalb leider un-

brauchbar; manche DOS-Versionen setzen beim Date/Time-Befehl dieses

Bit auch jedesmal auf "AUS".

HDD 0

HDD 1

Hier k�nnen Sie die eingebauten MFM, RLL oder IDE-Harddisks angeben.

Bei SCSI-Controllern o.�. d�rfen sie hier KEINE Harddisks angeben -

bitte lesen Sie UNBEDINGT Ihr Controllermanual und das Datenblatt zur

Festplatte, bevor Sie evtl. folgenschwere Falscheinstellungen vorneh-

men!

Die aktuellen Einstellungen sind unter dem Druckknopf angezeigt - Typ

(Nummer) der Platte, Zylinder, K�pfe, Sektoren pro Track und die be-

rechnete Gr��e. W�hlen Sie den Druckknopf aus, so erscheint eine Lis-

te mit vordefinierten Festplattentypen:

��[�]��������� Hard disk 0 parameters ������������ͻ

� Type� Cyls. �Heads� Precomp� LZone �S/Trk�  Size �

��������������������������������������������������ĺ

�  32 �  1024 �  15 �   NONE �  1024 �  17 �  128M >

�  33 �  1024 �   5 �   1024 �  1024 �  17 �   43M �

�  34 �   816 �  15 �   NONE �   816 �  32 �  191M �

�  35 �  1024 �   9 �   NONE �  1024 �  17 �   77M �

�  36 �  1024 �   8 �    512 �  1024 �  17 �   68M �

�  37 �   615 �   8 �    128 �   615 �  17 �   41M �

�  38 �   745 �   4 �    512 �   745 �  28 �   41M �

�  39 �   987 �   7 �    987 �   987 �  17 �   57M �

�  40 �   820 �   6 �    820 �   820 �  17 �   41M �

�  41 �   977 �   5 �    977 �   977 �  17 �   41M �

�  42 �   981 �   5 �    981 �   981 �  17 �   41M �

�  43 �   755 �  16 �   NONE �   755 �  17 �  100M �

�  44 �   887 �  13 �   NONE �   887 �  34 �  191M �

�  45 �   968 �  10 �   NONE �   968 �  34 �  161M �

�  46 �   751 �   8 �      0 �   751 �  17 �   50M �

�� 47 � USER DEFINED�        �       �     �      �<

��������������������������������������������������ͼ

Dabei stehen in den einzelnen Spalten der Liste der Typ (Nummer) der

Harddisk, die Anzahl der Zylinder, der K�pfe, die Precompensation,

der Parkzylinder, die Anzahl der Sektoren pro Track und die berechne-

te Gr��e (gerundet) in Megabyte. Bitte vergleichen Sie diese Angaben

mit dem Datenblatt Ihrer Festplatte.

Sind die Parameter der zu installierenden Festplatte NICHT in der

Liste, so k�nnen die den Typ 47 (USER DEFINED) ausw�hlen. In diesem

Fall erscheint folgender Dialog:

��[�]�������  Change type 47 parameters  �����������ͻ

�                                                    �

�                                                    �

�     615 �Cylinders                                 �

�                                                    �

�       4  Heads                                     �

�                                                    �

�     300  Precompensation (65535 for NONE)          �

�                                     [  Save   ]    �

�     615  Landing zone                              �

�                                     [ Cancel  ]    �

�      17  Sectors/track                             �

�                                     [  Help   ]    �

�                                                    �

����������������������������������������������������ͼ

Hier k�nnen Sie selbst die Werte einstellen. Eine Besonderheit gibt

es f�r den Wert der Precompensation: geben sie hierf�r 65535 an, so

wird sie AUSgeschaltet. Der Wert 0 hingegen bedeutet EINgeschaltet

f�r die GESAMTE Festplatte.

3.4.2 Extended/chipset Setup

����������������������������

Es erscheint eine Liste mit Optionen und deren momentaner Einstellung:

��[�]����������������������� Extended setup ���������������������������

�            Option            �Register�Bits � Current setting

�����������������������������������������������������������������������

��Typematic Rate Programming   � 11  10000000 � 10000000  Enabled     �

� Typematic Rate Delay (msec)  � 11  01100000 � 00000000  250

� Typematic Rate (Chars/Sec)   � 11  00011111 � 00000011  21.8

� � Mouse Support Option       � 13  10000000 � 10000000   <1>

� Above 1 MB Memory Test       � 13  01000000 � 00000000  Disabled

� Memory Test Tick Sound       � 13  00100000 � 00000000  Disabled

� Memory Parity Error Check    � 13  00010000 � 00010000  Enabled

� Hit <ESC> Message Display    � 13  00001000 � 00000000  Disabled

� Hard Disk Type 47 Data Area  � 13  00000100 � 00000000  0:300

� Wait For <F1> If Any Error   � 13  00000010 � 00000010  Enabled

� System Boot Up Num Lock      � 13  00000001 � 00000001  On

� � Numeric Processor          � 14  00000010 � 00000010  Present

� Weitek Processor             � 2D  10000000 � 00000000  Absent

� Floppy Drive Seek At Boot    � 2D  01000000 � 00000000  Disabled

� System Boot Up Sequence      � 2D  00100000 � 00000000  C:, A:

� System Boot Up Speed         � 50  00000100 � 00000000  High

� Cache Memory                 � 2D  00001000 � 00001000  Enabled

� � Internal Cache Memory      � 2D  00000100 � 00000100   <1>

�����������������������������������������������������������������������

Die vier Spalten haben folgende Bedeutung:

Option

Der Name der zu ver�ndernden Einstellung, ausgelesen aus dem BIOS.

Die Zeichen "�" und "�" haben eine besondere Bedeutung. Es handelt

sich hierbei um Optionen, die vom BIOS als "nicht zul�ssig" markiert

worden sind (siehe Erkl�rung unter "Options - Display ...").

Wenn Sie Einstellungen von solcherma�en Markierten Optionen ver�n-

dern, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Sie k�nnen die Anzeige

derartiger Optionen selektiv im "Options"-Dialog unterbinden.

Register

Hexadezimale Nummer des CMOS-Registers, das die Einstellung spei-

chert. Diese Information kann erfahrenen Benutzern helfen, die Ein-

stellungen von Hand mittels "Change Register" vorzunehmen.

Ist ein '+'-Zeichen hinter der Register-Nummer, so werden evtl. wei-

tere Register beeinflu�t.

Bits

Bitmaske f�r die Einstellung. Nur Bits, die hier mit "1" markiert

sind, sind f�r die angegebene Option von Bedeutung (siehe auch Re-

gister).

Current setting

Bitmaske der momentan in der programminternen Kopie des CMOS abge-

speicherten Einstellung sowie der entsprechende Klartext. Ist ein

Klartext nicht verf�gbar, so wird ein dezimaler Wert in spitzen

Klammern angezeigt. <2> bedeutet hierbei z.B., da� es sich um die

dritte m�gliche Einstellung handelt, denn es wird ab Einstellung <0>

gez�hlt.

Besteht die M�glichkeit, da� mehr als 8 Bit f�r die Einstellung be-

nutzt werden, so wird die Bitmaske nicht angezeigt.

Sie k�nnen nun eine Option mit der Leertaste oder mit Return bzw. der

Maus ausw�hlen. Es erscheint ein neues Fenster, abh�ngig von der Zahl

der Einstellungen; sind mehr als acht Einstellungen verf�gbar, wird

eine Liste angezeigt, sonst Auswahlschalter.

Bei BIOS-eigenen Einstellungen (diese ver�ndern i.A. mehr als acht Bit)

wird ein Fenster mit den Kn�pfen "� < > �" angezeigt, die Sie auch mit

(Ctrl-)Rechtspfeil und (Ctrl-)Linkspfeil bedienen k�nnen, wobei die f�r

schnelles Bl�ttern gedachten Kn�pfe ("� �") und ihre zugeh�rigen Tasten

nicht bei allen Rechnern funktionieren. Bei manchen Rechnern erscheint

nach dem Dr�cken von "� < > �" auch ein Fenster, in das Sie dann Daten

eingeben k�nnen. Die Kontrolle liegt in diesem Fall beim BIOS, so da�

keine Mauseingabe und Funktionstasteneingabe m�glich ist.

Beachten Sie au�erdem, da� einige Optionen nur funktionieren, wenn Sie

eine andere Option eingeschaltet haben!

Liste:                                      Auswahlschalter:

��[�]�������� Typematic Rate (Chars/Sec)    ��[�]���� Typematic Rat

�                                           �

�   �Options                Bits            �   �Options

�     30.0             <     00000011       �    �(#) Disabled�

�     26.7             �    �00011111�      �     ( ) Enabled

�     24.0             �                    �

�    �21.8            ��              [     �

�     20.0             �                    �

�     18.5             �              [     �

�     17.1             �                    �

�     16.0             �              [     �

�     15.0             >                    �

�                                     [     �

�                                           �

����������������������������������������    �����������������������

BIOS-eigene Einstellung:

��[�]�������� Non-Cacheable Block-0 Base �����������ͻ

�                                                    �

�                                                    �

�                                                    �

�                                      [BIOS help]   �

�   Setting                                          �

�   _0 KB_______________________       [Reference]   �

�                                                    �

�    [ � ]  [ < ]  [ > ]  [ � ]        [  Save   ]   �

�                                                    �

�                                      [ Cancel  ]   �

�                                                    �

�                                      [  Help   ]   �

�                                                    �

����������������������������������������������������ͼ

Unter "Options" bzw. "Setting" ist die aktuelle  Einstellung markiert.

Um die Einstellung zu ver�ndern, rollen Sie einfach die Liste oder

dr�cken Sie den entsprechenden Knopf.

Im "Bits"-Feld sehen Sie, welcher Bit-Maske die gew�hlte Einstellung

jeweils entspricht. Darunter sind nochmals die relevanten Bits darge-

stellt.

Mit "Save" �bernehmen Sie die ge�nderte Einstellung in die programm-

interne Kopie des CMOS-RAMs (erst durch "Save changes and quit" wird

die �nderung permanent), "Cancel" bricht den Vorgang ab.

Vorsicht: Manche Einstellungen sind "Reserved" oder "RESERVED". �berle-

gen Sie sich genau, ob Sie die �nderung wirklich durchf�hren wollen.

Das Programm fragt sicherheitshalber nochmals nach.

"BIOS-Help": Manchmal bietet das ROM einen Hilfstext zur jeweiligen

Option. Diesen k�nnen Sie sich mit "BIOS help" anschauen, z.B.:

��[�]��������� BIOS help �������������ͻ

�The base address changes in           �

�steps of 16k and 512k                 �

��������������������������������������ͼ

"Reference": F�r registrierte Benutzer gibt es auch hier die M�glich-

keit, Erl�uterungen zu den Setup-Optionen nachzuschlagen.

3.4.3 Change register

���������������������

M�glicherweise ist die von Ihnen gew�nschte �nderung �ber das "Extended

/chipset"-Men� nicht durchf�hrbar. In diesem Falle k�nnen Sie die Ein-

stellung manuell vornehmen.

Warnung: Benutzen Sie diesen Men�punkt nur, wenn Sie sich �ber die Fol-

gen der Ver�nderung sicher sind!

��[�]����� Change register ��������ͻ

�                                   �

�  Enter register number:           �

�   __   Range 10 to 7F (hex)       �

�                                   �

�                                   �

� [ Change ]  [ Cancel ]  [ Help ]  �

�                                   �

�����������������������������������ͼ

��[�]��� Change register 12 �������ͻ

�  Current value: 00                �

�                                   �

�  Enter new value:                 �

�   __   Range 00 to FF (hex)       �

�                                   �

� [  Set   ]  [ Cancel ]  [ Help ]  �

�                                   �

�����������������������������������ͼ

In diesen beiden aufeinanderfolgenden Bildschirmen geben Sie zuerst die

hexadezimale Registernummer und dann den neuen Wert ein.

3.4.4 Password

��������������

Diese Option erlaubt es, das aktuelle CMOS-Passwort auszulesen und zu

ver�ndern ("Change").

Dieses Passwort kann beim Booten Ihres Rechners oder beim Aufruf des

ROM-Setup abgefragt werden.

��[�]���������� Password �������������ͻ

�                                      �

� Current password is "AMISET".        �

�                                      �

�                                      �

�                                      �

�  [Change]    [Cancel]    [ Help ]    �

�                                      �

��������������������������������������ͼ

��[�]������ Change password ����������ͻ

�                                      �

�  New password: FIDO__                �

�                                      �

�                                      �

�                                      �

�  [  Ok  ]    [Cancel]    [ Help ]    �

�                                      �

��������������������������������������ͼ

Achtung! Wenn Sie Sonderzeichen (+-/ etc.) oder "Z","Y" eingeben,

beachten Sie bitte, da� beim Booten noch keine deutsche Tastatur-

Unterst�tzung geladen ist. Z und Y sind beispielsweise vertauscht.

Testen k�nnen Sie dies, indem Sie Ctrl-Alt-F1 dr�cken (schaltet die

deutsche Tastatur aus) und dann Zeichen eingeben. Mit Ctrl-Alt-F2

schalten Sie die deutsche Tastatur wieder ein.

Die Passwort-Einstellung wird nur wirksam, wenn Sie im Extended Setup

(3.4.2) die "Password"-Option eingeschaltet haben (auf "Setup" oder

"Always").

!!! Achtung! Bei der Einstellung "Always" k�nnen Sie Ihren Rechner

!!! nicht mehr booten, wenn Sie das Passwort vergessen haben!

3.4.5 Load ROM setup defaults, Load ROM power-on defaults

���������������������������������������������������������

Das ROM bietet zwei Tabellen mit Standardbelegungen f�r die CMOS-

Register an. Dabei ist die Einstellung "power-on defaults" dazu ge-

dacht, m�gliche Hardware-Probleme vollst�ndig zu eliminieren; so wird

z.B. auf die langsamere Prozessor-Geschwindigkeit umgeschaltet u.�.

Sie k�nnen mit diesem Men�punkt entweder eine vorgegebene Konfiguration

laden oder sie zu Referenzzwecken anschauen, denn alle �nderungen

werden zun�chst in die programminterne Kopie des CMOS-RAMs geladen und

erst mit dem Men�punkt "Save changes and quit" permanent gesichert.

3.4.6 Print current setup

�������������������������

Dieser Men�punkt gibt die aktuellen Einstellungen der programminternen

Kopie des CMOS-RAMs auf dem Drucker oder in eine Datei aus.

��[�]�������� Print current setup �����������ͻ

�                                             �

� �Print to file                              �

�   PRN______________________________         �

�                                             �

�  Format                                     �

�   (#) Standard (current bin&hex)     Margin �

�   ( ) Alternate (current/possible)    79_   �

�                                             �

�                                             �

�  [  Ok  ]    [Cancel]    [ Help ]           �

�                                             �

���������������������������������������������ͼ

Nach den Einstellungen des "Standard setup" folgt eine Liste:

Format Standard

Die Liste hat das gleiche Format wie die im "Extended/chipset setup"

angezeigte. "Margin" wird nicht beachtet.

Option            �Register�Bits � Current setting

����������������������������������������������������������������

Typematic Rate Programming   � 13  10000000 � 10000000  Enabled

Typematic Rate Delay (msec)  � 13  01100000 � 00000000  250

Typematic Rate (Chars/Sec)   � 13  00011100 � 00010000  15

� Mouse Support Option       � 11  10000000 � 10000000  Enabled

...

Format Alternate

Die Liste hat folgendes Format:

Option            � Current  � Possible settings

��������������������������������������������������������������

Typematic Rate Programming   � Enabled  � Disabled

Typematic Rate Delay (msec)  � 250      � 500 750 1000

Typematic Rate (Chars/Sec)   � 24.0     � 30.0 26.7 21.8 [...]

� Mouse Support Option       � <1>      �

Above 1 MB Memory Test       � Disabled � Enabled

...

"Margin" (61-254) ist dabei die Breite, nach der die m�glichen Ein-

stellungen abgeschnitten und durch "[...]" ersetzt werden.

Bemerkung: Falls Ihr Drucker keine Grafikzeichen drucken kann, k�nnen

Sie diese im "Options"-Dialog ausschalten.

3.4.7 Save changes and quit

���������������������������

Erst mit diesem Men�punkt werden die eventuell von Ihnen vorgenommenen

�nderungen von der programminternen Kopie in das wirkliche CMOS-RAM ge-

schrieben und das Setup verlassen.

3.4.8 Exit without saving

�������������������������

Beendet das Setup, ohne das CMOS-RAM zu ver�ndern.

3.5 Der Options-Dialog

����������������������

���[�]���������������������� Options ��������������������������ͻ�

��                                                              ��

��  Setup                         Display                       ��

��   [ ] Use BIOS image            [X] � Options                ��

��   [ ] Auto start setup          [X] � Options                ��

��   [ ] Print form feed                                        ��

��   [X] Extended character set                                 ��

��   [X] Enable reboot command    [ Password ]                  ��

��   [X] Beep on error                                          ��

��   [ ] Reverse mouse buttons                                  ��

��   [ ] German language                                        ��

��                                                              ��

��  BIOS image file               CMOS image file               ��

��   C:\SETUP\BIOS.DAT             C:\SETUP\CMOS.SAV            ��

��                                                              ��

��  Help file                                                   ��

��   C:\SETUP\GERMAN.HLP                                        ��

��                                                              ��

��                                                              ��

��  [ Save ]    [Cancel]    [ Help ]                            ��

��                                                              ��

���������������������������������������������������������������ͼ�

Hier k�nnen Sie das Programm an Ihre eigenen Bed�rfnisse anpassen.

Use BIOS image

Verwenden einer Image-Datei, anstatt das ROM direkt auszulesen. Mehr

hierzu unter "BIOS-Write image to disk".

Auto start setup

Anstatt jedesmal zu Beginn das Men� anzuw�hlen, kann der Men�punkt

"Setup" automatisch gestartet werden (nur in der registrierten Ver-

sion).

Print form feed

Ausgabe eines Seitenvorschubs nach dem Drucken.

Extended character set

Diese Box mu� leer sein, wenn der Drucker den erweiterten Zeichensatz

nicht kennt, also z.B. Zeichen wie "�".

Enable reboot command

Wenn diese Box leer ist, so ist die "Reboot"-Funktion im �-Men�

gesperrt (siehe Erkl�rung dort).

Beep on error

Ist diese Option eingeschaltet, so piepst das Programm bei Falsch-

eingabe in (hexa-) dezimalen Eingabefeldern.

German language

Sie k�nnen eine deutschsprachige Oberfl�che einschalten.

Vergessen Sie nicht, den Namen der Hilfedatei auf "DEUTSCH.HLP" zu

�ndern. Diese �nderung wirkt sich erst nach einem Neustart von

AMIsetup aus (siehe auch Anhang F).

Display

... �

... �

Es gibt zwei verschiedene Varianten von gesperrten Men�punkten in

Ihrem ROM-BIOS.

1. Manche Optionen sind zwar vorhanden, jedoch als "unzul�ssig"

markiert. Dies kann z.B. eine redundante Option sein. AMIsetup

vermerkt in diesem Fall ein "�" vor der jeweiligen Option, oder

Sie schalten die Box aus, dann werden diese Optionen unterdr�ckt

(wie im ROM-Setup).

2. Schlie�lich gibt es Optionen, die als "unzul�ssig" markiert sind

UND bei denen keine g�ltigen Einstellungsm�glichkeiten angegeben

sind. AMIsetup vermerkt ein "�" vor der jeweiligen Option, bzw.

Sie schalten die Anzeige ganz aus.

Wenn also weder "�" noch "�" angezeigt werden sollen, dann bietet

AMIsetup die selben Men�punkte wie Ihr ROM-Setup.

BIOS image file

CMOS image file

Hier k�nnen Sie die Dateinamen bzw. die Verzeichnisse beider Dateien

�ndern, wenn Ihnen die Voreinstellung nicht zusagt bzw. Sie mehrere

Versionen der Dateien speichern wollen.

Help file

Hier k�nnen Sie den Dateinamen f�r die Online-Hilfe und die Online-

Referenz eintragen. Voreingestellt ist "GERMAN.HLP" f�r deutsche

Texte unter englischer Benutzeroberfl�che. Alternativ k�nnen Sie

"DEUTSCH.HLP" f�r deutsche Texte unter deutschsprachiger

Benutzeroberfl�che w�hlen (siehe auch Anhang F).

Password

Sie k�nnen ein Passwort definieren, das immer bei Programmstart abge-

fragt wird. Dieses Passwort soll Mi�brauch des Setup-Programms verhin-

dern helfen.

��[�]������ Change password ����������ͻ

�                                      �

�  New password: ___________           �

�                                      �

�                                      �

�                                      �

�  [  Ok  ]    [Cancel]    [ Help ]    �

�                                      �

��������������������������������������ͼ

Wenn Sie ein leeres Passwort eingeben (Enter dr�cken), so wird die

Abfrage wieder ausgeschaltet.

�nderungen des Passwortes werden direkt in die Datei AMISETUP.EXE

geschrieben, die f�r diese Operation nicht schreibgesch�tzt sein darf.

3.6 Das Help-Men�

�����������������

Setup  Options  Help

���������������� �������������������Ŀ �

���������������� � Contents          � �

���������������� � View AMISETUP.DOC � �

���������������� �������������������Ĵ �

���������������� � Online reference  � �

���������������� ��������������������� �

����������������������������������������

Contents

Gibt eine �bersicht der Online-Hilfe.

View AMISETUP.DOC

Sie k�nnen die in der Datei AMISETUP.DOC enthaltene Information an-

schauen, ohne AMIsetup zu verlassen. Voraussetzung ist, da� die Datei

AMISETUP.DOC im gleichen Verzeichnis wie AMISETUP.EXE installiert

ist.

Sie k�nnen die Dokumentation im Hintergrund eingeblendet lassen,

w�hrend Sie mit AMIsetup arbeiten.

Online reference

F�r registrierte Benutzer (wie Sie ein registrierter Benutzer wer-

den, erfahren Sie in Anhang A) gibt es deutsche Erl�uterungen zu ca.

100 g�ngigen Setup-Optionen.

Wenn Sie den Men�punkt "Online Reference" aufrufen, wird zun�chst

der Index angezeigt.

��[�]�������������������������� Online reference �������������������

�

�           � Index

�           �������

�

�  256KBMemoryRelocation

�  256K/384KMemoryRelocation

�  7CLK2CASPulseWidth

�  Above1MBMemoryTest

�  AdaptorROMShadow****,**K

�  AlterRASPrechargeValue

�  ATBUSClockSelection

�  Bank*/*DRAMWaitStates

�  Bank*/*RASActiveTime

�  BaseNon-CacheArea#*

�  BurstMode(For486only)

�  BusClockDivider

�  BusClockFrequencySelect

�  BUSClockSelection

�  CacheMemory

�  CacheTypeControl

�  CacheWriteBackOption

�ͱ�����������������������������������������������������������������

Sie k�nnen nun einen der hervorgehobenen Beriffe mit <TAB> oder der

Maus markieren und erhalten eine n�here Erl�uterung:

��[�]�������������������������� Online reference ���������������������

�

�       Fast Gate A20 Option  [Disabled] [Enabled]

�       Gate A20 Emulation Option

�

� Hiermit kann eine schnellere Methode zum Ein- und Ausschalten der

� Adressleitung A20, die zum Zugriff auf das Extended Memory ben�tigt

� aktiviert werden. A20 mu� aus Gr�nden der 8088-Kompatibilit�t (PC/XT

� beim Umschalten zwischen Protected und Real Mode ausgeschaltet werde

� deshalb gilt diese Option als "OS/2 Optimierung" (betrifft nur Versi

�

� Reine Protected Mode-Betriebssysteme (z.B. OS/2 2.0) lassen A20 imme

� und "Fast Gate A20" bringt deshalb keinen Performance-Gewinn.

�

� Unter DOS kann allerdings (z.B. bei DOS 5.0 mit DOS=HIGH) die schnel

� hintereinander wiederholte A20-Umschaltung zu Tastaturproblemen (z.B

� "verklemmtes" Shift) f�hren, da manche Tastaturcontroller (die die

� Umschaltung vornehmen) zu langsam sind. In diesem Fall kann "Fast Ga

� helfen, die Probleme zu eliminieren. Sie m�ssen aber u.U. noch dem

� Speichermanager (z.B. HIMEM.SYS) durch einen Parameter die Verf�gbar

� schnelleren Methode (meist "PS/2 kompatibel") mitteilen (siehe

� DOS-Handbuch).

�ͱ�������������������������������������������������������������������

4  Tastenkombinationen

����������������������

<F1>         Hilfe

<Alt><F3>    schlie�t das aktuelle Fenster

<F5>         vergr��ert/verkleinert

das aktuelle Fenster

<Ctrl><F5>   Fenster verschieben (Cursor-Tasten)

Gr��e �ndern (<Shift>+Cursor-Tasten)

<F9>         Setup starten

<F10>        Hauptmen� aktivieren

<Shift><F10> Programminfo anzeigen (wie About)

<Alt-X>      Setup bzw. Programm verlassen

A N H A N G

�����������

A  Registrierung

����������������

Sollten Sie sich nach der Dauer von 30 Tagen daf�r entscheiden, da� Sie

AMIsetup weiterhin benutzen m�chten, so sind Sie verpflichtet, sich

registrieren zu lassen. Das Programm sch�tzt sich gegen eine unerlaubte

Benutzung von mehr als 35 Tagen. Auch die Online-Referenz k�nnen Sie nur

als registrierter Benutzer verwenden.

Die Registrierungsgeb�hr betr�gt

���������Ŀ

� DM 40,- � inkl. Versand.

�����������

F�r Zahlungen aus dem Ausland siehe REGISTER.FRM.

>> Preise f�r mehr als 2 Lizenzen oder f�r PC-H�ndler, die das <<

>> Programm Ihren Computern beilegen m�chten, auf Anfrage!     <<

Die Registrierung geschieht durch �berweisung des Betrages an den

Autor:

Robert Muchsel

Konto 839 464

Sparkasse Konstanz BLZ 690 500 01

Sollten Sie lieber Bargeld oder einen Scheck schicken wollen, ist dies

auch kein Problem:

Robert Muchsel

Hegaublick 2

D-W-7750 Konstanz 19

CNG-FAX +49-7533-3151

�������������������������������������������������������������������Ŀ

� Verwenden Sie bitte das beigef�gte Formular "REGISTER.FRM", das   �

� Sie ausdrucken und verschicken oder faxen k�nnen.                 �

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������Ŀ

�  eMail:                                                           �

�         Der Autor ist im FidoNet unter 2:241/7011.11 erreichbar.  �

���������������������������������������������������������������������

B  AMIsetup und OS/2 2.0

������������������������

Das Programm l�uft nicht in einer DOS-Session von OS/2, auch nicht in

einem DOS-Image. Der Grund hierf�r ist, da� Schreibzugriffe ins CMOS-

RAM von OS/2 in einen Puffer �bernommen werden, der nach Beenden der

virtuellen Maschine gel�scht wird (Quelle: Redbooks, Vol. 2: DOS and

Windows-Environment, Virtual CMOS Device Driver; IBM Document Number

GG24-3731-00).

Bei Lesezugriffen wird die zweite, beim Original-AT nicht vorhandene

H�lfte des CMOS-RAMs nicht unterst�tzt.

Deshalb verweigert das Programm unter OS/2 mit der Meldung "SORRY, will

NOT run under OS/2" seinen Dienst.

Eine OS/2-Version von AMIsetup ist nicht m�glich, da AMIsetup Teile des

Real-Mode BIOS verwendet.

Sie sollten sich eine DOS-Bootdiskette anlegen und auf diese AMIsetup

sowie evtl. einen Disketteneditor kopieren, dann haben Sie eine Art

"Notfall-Diskette".

AMI-BIOS und OS/2

�����������������

Generelle Probleme gibt es mit OS/2 2.0 und den von AMIsetup unter-

st�tzten BIOS-Versionen NICHT. Ger�chte in diversen elektronischen

Foren, OS/2 2.0 unterst�tze nur AMI-BIOS ab 05/05/91 oder nur mit dem

Tastaturcontroller ab -KF gelten nur f�r fr�here Beta-Versionen des

Produkts, nicht f�r die Realease-Version (GA).

Die in der WorkPlaceShell gelegentlich auftretenden Probleme mit

Shift, Ctrl oder Alt sind KEIN Hardware-Problem, sondern ein Soft-

ware-Fehler! Auch Probleme mit den Festplatten sind NICHT auf das

AMI-BIOS zur�ckzuf�hren.

Probleme k�nnen allerdings z.B. bei fehlerhaften Speicherbausteinen,

zu niedrigen Refresh-Raten, falsch best�cktem Cache-Speicher oder

falschem Bustakt entstehen. Bedingt durch die Protected-Mode-

Architektur reagiert OS/2 sehr viel empfindlicher als DOS-Software

(auch Speichermanager), die diese Fehler einfach ignoriert bzw. nicht

bemerkt.

C  Bekannte Probleme

��������������������

1. Ist das BIOS mit AMIsetup kompatibel?

AMIsetup arbeitet systembedingt nur mit der neuen Generation des

AMI-BIOS zusammen. Dazu mu� das BIOS einerseits vom Hersteller

"American Megatrends Inc." ("AMI") stammen (Sie sehen dies bei der

Einschaltmeldung).

Beispiel f�r Einschaltmeldung:

���������������������������������������������������������������Ŀ

� 05/05/91(C)1990 American Megatrends Inc., All Rights Reserved �

�                                                               �

� (C)1990 American Megatrends Inc.,                             �

�                                                               �

�                                                               �

�                                                               �

�                                                               �

� XX-XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX-050591-FORX                           �

� XXX-X-0000-00-00-0000-00-00-000-K8                            �

� XXX-X-0000-00-00-0000-00-00-00-O                              �

�����������������������������������������������������������������

Anderseits erkennen Sie ein kompatibles BIOS daran, da� das ROM-

Setup (also das im Rechner eingebaute) bunt ist und normalerweise

drei Ebenen des Setup (Standard, Advanced und Advanced Chipset),

Passwort und Hard Disk Utility bietet.

��������������������������������������������������������������ͻ

�          BIOS SETUP PROGRAM-AMI BIOS SETUP UTILITIES         �

�    (C) 1990 American Megatrends Inc., All Rights Reserved    �

��������������������������������������������������������������͹

�                                                              �

�                     STANDARD CMOS SETUP                      �

�                     ADVANCED CMOS SETUP                      �

�                   ADVANCED CHIPSET SETUP                     �

�            AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS             �

�          AUTO CONFIGURATION WITH POWER-ON DEFAULTS           �

�                       CHANGE PASSWORD                        �

�                      HARD DISK UTILITY                       �

�                    WRITE TO CMOS AND EXIT                    �

�                DO NOT WRITE TO CMOS AND EXIT                 �

�                                                              �

��������������������������������������������������������������͹

�                                                              �

�  Standard CMOS Setup for Changing Time, Date, Hard Disk, etc.�

�                                                              �

�����͵ ESC:Exit |-|-:Sel F2/F3:Color F10:Save & Exit ��������ͼ

NICHT kompatibel sind spezielle, auf den Chipsatz zugeschnittene

BIOS-Versionen, auch wenn Sie von AMI stammen. Diese erkennen Sie

u.a. auch daran, da� ein sogenanntes "XCMOS Setup" vorhanden ist

(und sie sind schwarz/wei�).

�������������Ŀ

2. H�ufige Fehler bei � kompatiblen � BIOS-Versionen

���������������

�������������������������������������Ŀ

� Checking Range 34 .. 3F:   *FAILED* �

���������������������������������������

M�gliche Ursachen:

- Ein Programm hat Ihr CMOS �berschrieben. Starten Sie Ihren PC

neu und befolgen Sie die Anweisungen des ROM-BIOS.

������������������������������������������Ŀ

� Checking "AAAAMMMMIIII":        *FAILED* �

��������������������������������������������

������������������������������������������Ŀ

� Checking "American Megatrends": *FAILED* �

��������������������������������������������

������������������������������������������Ŀ

� Checking 16-bit checksum:       *FAILED* �

��������������������������������������������

���������������������������������������������������Ŀ

� CX overflow - BIOS not compatible. Setup aborted! �

�����������������������������������������������������

M�gliche Ursachen:

- Sie benutzen einen Memory-Manager, der Teile Ihres BIOS �ber-

schreibt.

Erstellen Sie nach Kapitel 3.2 ein BIOS-Image.

- Sie benutzen ein Image File, das falsch (mit geladenem Speicher-

manager) erstellt worden ist.

Wiederholen Sie die Prozedur GENAU nach Anleitung (Kapitel 3.2).

- Eventuell kann es n�tig sein, da� Sie im ROM-Setup "(Main) BIOS

Shadow RAM" ausschalten, bevor Sie das BIOS Image erzeugen.

3. Notbehelf: -OVERRIDE

Wenn alle Stricke rei�en, dann starten Sie das Programm mit dem

Parameter "-OVERRIDE" (GROSS geschrieben). Mit diesem Parameter

ignoriert das Programm s�mtliche Fehlermeldungen; Fehlfunktion oder

Totalabsturz k�nnen aber m�gliche Folgen sein.

Es wird dringend empfohlen, bei aufgetretenem CMOS-Checksummenfehler

NICHT das CMOS-RAM zu ver�ndern (da AMIsetup keine M�glichkeit hat,

die auf Ihrem PC g�ltige Checksumme herauszufinden und dann 3F bzw.

7F annimmt)!

D  Glossar

����������

Einige h�ufig verwendete Abk�rzungen (Erkl�rungen zu den

Setup-Einstellungen nur online f�r registrierte Benutzer):

AMI

American Megatrends Inc., ein BIOS-Hersteller.

BIOS

In einem nichtfl�chtigen Speicher (ROM) des PCs enthaltene Routinen

z.B. zum Ansteuern der Festplatte, aber auch zum Systemstart und zum

System-Setup.

BIOS Checksumme

Das AMI-BIOS bildet eine 16-Bit Checksumme (Addition mit �berlauf)

�ber das BIOS-ROM. Ist diese Checksumme 0, so wird davon ausgegangen,

da� das BIOS in Ordnung ist. AMIsetup verwendet die Checksumme, um

festzustellen, ob Teile des BIOS �berschrieben worden sind, da

AMIsetup einige Codeteile des BIOS direkt anspringt.

CMOS-RAM

Dieser Baustein kann gelesen und beschrieben werden; im Gegensatz zum

normalen Speicher wird der Inhalt jedoch nach dem Ausschalten des PCs

durch eine Batterie bzw. einen Akku erhalten. Im CMOS-RAM sind Daten

wie installierte Floppy-Laufwerke, Uhrzeit etc. gespeichert.

CMOS-RAM Checksumme

�ber bestimmte Bereiche des CMOS-RAMs wird eine Checksumme gebildet

und ebenfalls im CMOS-RAM abgespeichert. Stimmen Checksumme und CMOS-

RAM-Inhalt nicht �berein, so wird davon ausgegangen, da� die einge-

baute Batterie defekt ist oder der Inhalt des CMOS-RAMs ung�ltig ist.

In jedem Falle m�ssen Sie den Inhalt dann neu eingeben, evtl. auch

Batterie bzw. Akku auswechseln.

Extended Character Set, Grafikzeichen

Dies sind Zeichen wie ��� oder ���. Manche Drucker k�nnen diese nicht

darstellen.

ROM

Read Only Memory - Speicher, der nur gelesen und nicht beschrieben

werden kann.

E  Wenn der Rechner nicht mehr bootet...

����������������������������������������

Falls das Setup so vertellt wurde, da� der Rechner nicht mehr bis zur

Meldung "Press <XXX> for Setup" kommt, bleiben bei manchen Modellen

folgende M�glichkeiten:

1. Bei neueren Modellen k�nnen Sie beim Einschalten die <INS>-Taste

gedr�ckt halten. Dann werden alle Einstellungen auf Standard zur�ck-

gesetzt.

2. Bei vielen Rechnern ist ein Jumper auf dem Mainboard, mit dem sich

das CMOS-RAM l�schen l��t. Manchmal dauert dieser Vorgang jedoch

mehrere Stunden.

3. Oft gibt es die M�glichkeit, einen externen Batteriepack anzu-

schlie�en. Hierzu wird ein Jumper auf der vierpoligen Leiste ent-

fernt, der den selben Zweck wie (2) erf�llt.

4. Erfahrene (!) Benutzer k�nnen den 82C206-Chip ersetzen, der

meist gesockelt ist. Enth�lt das Board allerdings einen DALLAS-

Chip oder eine andere nicht gesockelte Variante, so funktioniert

diese Methode nicht.

Bitte beachten Sie, da� durch diese Schritte die gesamte Konfiguration

gel�scht wird und neu eingegeben werden mu�!

Stellen Sie vor allem sicher, da� Sie die Festplattendaten korrekt

wieder eingeben!

F  Umstellen auf die deutschsprachige Benutzeroberfl�che

��������������������������������������������������������

Schalten Sie im Options-Dialog die Box "German laguage" bzw.

"Deutsche Oberfl�che" ein. Ersetzen Sie bei "Help File" bzw.

"Hilfedatei" die EInstellung "GERMAN.HLP" durch "DEUTSCH.HLP".

W�hlen Sie OK, beenden Sie AMIsetup.

Achtung! Die Men�namen dieser Dokumentation stimmen dann nicht mehr

mit den Programm �berein. Die Online-Hilfe aus "DEUTSCH.HLP" ent-

h�lt jedoch die korrekten Namen.

09. Januar 1993

- Ende -