������������������������������������������������������������������������������Ŀ

�                             ScanPlus Color 3000                              �

�                           PC version test program                            �

������������������������������������������������������������������������������ĳ

�                                                                              �

�        Install setting check:                                                �

�                                                                              �

�            Address Setting (JP 1)                     IRQ   Setting (JP 2)   �

�            �����������Ŀ                               ���������������Ŀ     �

�            �   �   �   �                               �   �   �   �   �     �

�            �������������                               �����������������     �

�            I/O : 270H                                    IRQ : 5             �

�                  ���������������������������������Ŀ                         �

�                  �DEVICE=C:\SCANDEVC.SYS /H3/I5    �                         �

�                  �����������������������������������                         �

������������������������������������������������������������������������������ͳ

� 1) Check your scanner interface card & record the settings of Jumpers 1 & 2  �

� 2) Insure your scanner has been correctly connected & the power is on.       �

� 3) Using the LEFT or RIGHT arrow key, move the cursor to the desired frame,  �

�    matching the settings on the interface card.  Press ENTER to select.      �

� 3) Ammend your CONFIG.SYS to include the "DEVICE=" statement above.          �

� 5) Press F1 to continue the test.                                            �

�                                                                              �

�                                                                              �

��������������������������������������������������������������������������������