03.02.1993

VOICEMAN   Version 2.1

Komfortabler Anrufbeantworter f�r den Betrieb mit einem ZyXEL-

Modem, das die Voice-Funktionen unterst�tzt.

mit R�ckruffunktion und Faxbetrieb

Hardwareanforderungen:

-       IBM-kompatibler Rechner

-       ZyXEL mit mind. ROM Version 5.02

-       Telefonanschlu�

Wenn m�glich:

-       Serielle Schnittstelle mit UART 16550

I. Shareware

II. Features

III. Installation

IV. Was ist neu?

V. known bugs

1. Bedienung

1.1 Men�punkte

1.1.1 Answering

1.1.2 Messages

1.1.3 Recorder

1.1.4 Fax

1.1.5 Options

1.2 Fernsteuerung

1.2.1 �bersicht der Kommandos

2. Tabelle der Ansagetexte

3. VOICEMAN.CFG

4. Fenster, Meldungen und Logging

5. Tips

6. Angaben zur Person

I. Shareware

Dieses Programm ist Shareware und damit nur fast umsonst!!!!

Die Zahlungsmoral in Deutschland l��t leider noch etwas zu

w�nschen �brig, daher nochmal eine kleine Erl�rung:

Autoren, die Shareware programmieren, sind h�ufig

selbstmotivierte Programmierer, die einmal ihre Gedanken in

Software umsetzen m�chten. Es steckt meist viel Arbeit in

solchen Programmen - manchmal sind diese anschlie�end auch zu

gebrauchen (ich z�hle den VOICEMAN einfach mal unbescheiden

dazu). Um doch noch wenigstens zum Teil auf ihre Kosten zu

kommen, bieten die Autoren solche Programme als Shareware an.

Das hei�t im allgemeinen, da� diese Software f�r einen

beschr�nkten Zeitraum kostenlos getestet werden darf. Nach

Ablauf der Zeit mu� eine, im Regelfall sehr geringe, Summe

bezahlt werden. Dadurch wird der K�ufer zum registrierten

Benutzer.

Die Registrierung des VOICEMAN kostet DM 40.-. Updates jeweils

25.-.

Es wird jeweils die neueste Version auf Diskette mit

beiliegendem Handbuch verschickt.

Die Probedauer f�r den VOICEMAN betr�gt 4 Wochen. Ich habe

bewu�t darauf verzichtet, irgendwelche Beschr�nkungen zu machen

(bis auf die Shareware-Meldung am Anfang). Ich vertraue dabei

voll darauf, da� der eine oder andere Benutzer zahlen wird.

Sollten kaum Eing�nge zu verzeichnen sein, so wird jeder wohl

verstehen, da� dieses Projekt eingestellt werden mu�, denn vom

Spa� am Programmieren kann auch ich nicht leben.

II. Features

Features in dieser Version:

-       Anrufbeantworter (�berrascht?)

-       Fernabfrage

-       automatische Fax-Erkennung und Aufnahme

-       bis zu 10 Ansagetexte auch von einem anderen Telefon

w�hlbar

-       Ansagetexte k�nnen auch von unterwegs aufgenommen werden

-       Das Programm ruft eine eingestellte Telefonnummer zur�ck

und meldet den Eingang von Nachrichten, die dann sofort

abgerufen werden k�nnen.

-       die R�ckrufnummer kann jederzeit auch von unterwegs

ge�ndert werden!

-       Aufnehmen und Abspielen beliebiger ZyXEL-Files (*.ZVD)

-       pro Tag k�nnen bis zu 10000 Nachrichten aufgenommen werden

(ich wei�, das wollte eigentlich keiner wissen...)

-       die Kompressionsverfahren ADPCM2/3 und CELP (je nach ZyXEL-

Typ) werden unterst�tzt.

-       Ausstieg aus dem Programm mit Errorlevel, um z.B. eine

Mailbox aufzurufen

-       Bildschirmschoner

-       Verschiedene RING-Z�hler f�r neue Nachrichten bzw. keine

neuen Nachrichten.

Geplante Features:

-       Bessere Verwaltung der Fax-Dateien.

-       Faxpolling

-       Online-Hilfe

-       und nat�rlich ein weiteres Ausfeilen der Handhabung...

III. Installation

Ich habe nicht, wie es sonst meine Art ist, ein

Installationsprogramm beigef�gt, da ich davon ausgehe, da�

Modembesitzer der Kommandos CD/MD/COPY/DEL usw. m�chtig sind.

Das Programm ist in Englisch gehalten, da ich nicht wei�, ob es

mal auswandern wird. Au�erdem ist das bi�chen Englisch doch ein

Klacks f�r uns, nein? Sollten Beschwerden kommen, werde ich

evtl. auch eine rein Deutsche Version bauen.

Die Dateien

VOICEMAN.EXE und

VOICEMAN.CFG

m�ssen sich in einem Verzeichnis befinden. Dieses Verzeichnis

mu� noch die

beiden Unterverzeichnisse

PLAY      und

RECORD

erhalten. In das Verzeichnis PLAY kommen alle mitgelieferten

.ZVD-Dateien. Diese enthalten Ansage- und Informationstexte,

die w�hrend dem Betrieb ben�tigt werden. Das Verzeichnis RECORD

nimmt dann eingegangene Nachrichten auf.

Anschlie�end mu� noch in der Datei VOICEMAN.CFG der korrekte

COMPORT

angegeben werden (siehe VOICEMAN.CFG).

F�r den Faxbetrieb m�ssen dann noch einige Pfade eingestellt

werden (siehe Men�punkt Options).

Auf der Diskette mit der Vollversion sind zwei selbst

entpackende Dateien enthalten. Im Stammverzeichnis die Datei

VOICEARJ.EXE mit folgendem Inhalt:

VOICEMAN.EXE            VOICEMAN itself

VOICEMAN.CFG            Initialisierungsdatei

Im Unterverzeichnis PLAY ist die selbst entpackende Datei

PLAY.EXE vorzufinden, die die vorbereiteten .ZDV-Dateien

enth�lt.

Installation fertig!

Die mitgelieferten Texte sind nat�rlich nur dabei, damit das

Programm auch sofort betriebsbereit ist (f�r die ungeduldigen

Benutzer). Diese Texte k�nnen aber (und sollen) durch eigene

ersetzt werden.

Hinweise:

Das Programm wurde auf einem 80386 DX-33 entwickelt und

getestet (mit und ohne 16550).

Als Minimum schlage ich einen 386 SX-16 vor, jedoch l�uft es da

nur mit einem 16550-Baustein. Das d�rfte aber ohnehin klar

sein, denn ein Highspeed-Modem macht auf solch einem Rechner

mit normaler Schnittstelle keinen Sinn. Kosten f�r einen 16550:

ca. 50 DM.

Die Rom-Version 5.05 f�r die ZyXELs wurde mittlerweile

freigegeben. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die

Release-notes sprechen von einer verbesserten DTMF-Erkennung.

Das ist f�r den VOICEMAN nat�rlich von gro�er Bedeutung. Jedoch

wurde mir zu Ohren getragen, da� die 5.04 und 5.05-Versionen

Schwierigkeiten bei der Fax-Erkennung und bei der Erkennung von

DTMF-T�nen w�hrend dem Abspielen von Texten haben!

IV. Was ist neu?

-       S�mtliche Optionen k�nnen inzwischen aus dem Men�

eingestellt werden. Lediglich bei der Angabe des Ports

empfehle ich noch die Datei VOICEMAN.CFG von Hand zu

�ndern, da es manchmal Abst�rze gibt, wenn das Programm mit

falschem COM aufgerufen wird (z.B., wenn es der Mausport

ist...).

-       Der Faxbetrieb wird unterst�tzt. Es wird automatisch

erkannt, wenn am anderen Ende ein Fax sitzt. Das Programm

bedient sich dabei der Utilities von ZFAX.

-       Ein FOSSIL-Treiber wird nicht mehr ben�tigt.

-       Es wird angezeigt, wieviele Anrufe eingingen UND wieviele

davon auch was gesprochen haben.

-       Diverse Bug-Fixes nat�rlich.

-       Bildschirmschoner

-       Bei eingeschaltetem Bildschirmschoner wird auf der Tastatur

ein Leuchtfeuer veranstaltet, wenn neue Nachrichten

vorliegen. So kann schnell mit einem Blick festgestellt

werden, ob es sich lohnt sich zu bewegen.

-       Die Initialisierung des Modems ist etwas hartn�ckiger

geworden. Manche ZyXELs hatten damit schwierigkeiten.

-       Wenn am anderen Ende Stille erkannt wurde, kann wahlweise

auf Faxempfang geschaltet werden oder das Programm mit

Errorlevel verlassen werden.

-       Es k�nnen zwei verschiedene RING-Z�hler angegebene werden.

So kann z.B. nach einem Klingelzeichen abgehoben werden,

wenn neue Nachrichten vorliegen oder erst nach 3, wenn

keine vorliegen.

-       Die seriellen Schnittstellen k�nnen mit au�ergew�hnlichen

Parametern f�r IRQ und Basisadresse konfiguriert werden.

-       Das Abh�ren von Nachrichten wurde intelligenter gemacht.

Wenn bei den Optionen der ZyXEL-Lautsprecher als

Ausgabeger�t gew�hlt wird, so wird bei ankommenden Anrufen

trotzdem �ber die Leitung abgespielt (war eigentlich ein

Bug).

-       Die Erkennung, ob ein Fax eingegangen ist, wurde verbessert

(es wird gepr�ft, ob sich im Faxverzeichnis eine neue Datei

hinzugesellt hat).

V. known bugs

Einige der Bugs wurden mittlerweile behoben. Darunter:

-       Wiederholungen, die bei der Aufnahme-nahme-nahme

entstanden.

-       Aufnahmen, die �berhaupt nicht entstanden.

-       Das Modem hat kurzzeitig zwischen den Texten aufgelegt (hat

aber normalerweise zu keinen Problemen gef�hrt.

-       Aufh�nger beim Aufnehmen. Nach �ndern einiger Feinheiten

(wie z.B. einiger Puffer), scheint das Problem nicht mehr

aufzutreten. Wenn doch, bitte DRINGEND Bescheid sagen.

-       und einige mehr...

Andere Bugs sind offensichtlich den ZyXELs selbst anzulasten:

-       Die Versionen 5.04 und 5.05 (oder einige deren

Unterversionen) haben nach Aussage einiger Leidtragender

Probleme bei der Erkennung von DTMF-T�nen. Diese werden

allem Anschein nach nur w�hrend der Aufzeichnung von

Nachrichten erkannt. �hnlich sieht es mit der Fax-Erkennung

aus.

-       Die hin und wieder auftretenden St�rungen bei der

Sprachausgabe treten bei vielen Programmen auf, die den

Voicemode des ZyXEL nutzen - auch bei ZFAX! - (beim

VOICEMAN leider etwas h�ufiger, da dieser exzessiven

Gebrauch von dieser Eigenschaft macht). Es bleibt also nur

abzuwarten, ob sich das bei k�nftigen ROM-Versionen

bessert.

1. Bedienung

Das Programm wird durch die Eingabe von

VOICEMAN

am DOS-Prompt gestartet. Dazu mu� man sich entweder im

zugeh�rigen Verzeichnis befinden, oder die Umgebungsvariable

PATH mu� dieses Verzeichnis enthalten. Wenn VOICEMAN aus einem

fremden Verzeichnis aufgerufen wird, ist darauf zu achten, da�

die Eintr�ge PLAYDIR und RECDIR in der Datei VOICEMAN.CFG

komplette Pfadangaben enthalten (z.B. E:\VOICEMAN\PLAY).

Einzustellen sind diese im Men� Options. Die Bedienoberfl�che

ist ganz im SAA-Standard gehalten (wie auch Windows). �ber eine

Men�leiste am oberen Bildrand k�nnen s�mtliche Funktionen mit

der Maus oder der Tastatur ausgef�hrt werden. Die Men�punkte

werden entweder durch Anklicken mit der Maus, oder durch

Bet�tigen der Alt-Taste zusammen

mit dem farbig hinterlegten Buchstaben.

1.1 Men�punkte

1.1.1 Answering

a) Start

oder F8

Hiermit l��t sich der Anrufbeantworter starten. Beim Start des

Programmes geschieht dies automatisch, daher ist dieser

Men�punkt anfangs grau hinterlegt und damit nicht verf�gbar.

Da� der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erkennt man daran,

da� das blaue Statusfenster auf dem Schirm sichtbar ist.

b) Stop

oder F9

Der Anrufbeantworter wird abgeschaltet. Er kann wieder durch

den Men�punkt Start in's Leben zur�ckgerufen werden.

ACHTUNG!

L��t ein Anrufer das Telefon 15 mal klingeln, schaltet er sich

ebenfalls wieder ein und arbeitet von da an wieder normal

weiter. So kann man von unterwegs den VOICEMAN einschalten.

c) Manual answer

Der Anrufbeantworter nimmt ab und behandelt einen eventuellen

Anrufer so, als h�tte der Anrufbeantworter automatisch

abgenommen. So kann man auch mit dem VOICEMAN experimentieren.

Durch ein parallel geschaltetes Telefon kann man selber den

Anrufer spielen (vorher z.B. durch W�hlen einer einsamen '1'

das Freizeichen stummschalten).

d) Exit

oder Alt-X

Programm beenden.

1.1.2 Messages

a) Play new messages

oder F2

Die noch nicht abgeh�rten Nachrichten werden abgespielt. Nach

dem Abspielen werden diese Nachrichten als abgeh�rt markiert.

Der Abspielvorgang kann durch Bet�tigen von ESC abgebrochen

werden. Mit der '+'-Taste kann zum n�chsten Text gesprungen

werden.

b) Play old messages

Es werden alle bereits einmal abgeh�rten Nachrichten abgespielt

(nicht die neuen!). Der Abspielvorgang kann durch Bet�tigen von

ESC abgebrochen werden.

Mit der '+'-Taste kann zum n�chsten Text gesprungen werden.

1.1.3 Recorder

a) Record

oder F4

Eine beliebige ZVD-Datei wird aufgenommen (es erscheint ein

entsprechendes Dialogfenster, das zur Eingabe eines Dateinamens

auffordert). Das Kompressionsverfahren h�ngt von der

entsprechenden Einstellung in der Datei VOICEMAN.CFG ab (siehe

dort). �ber ein parallel angeschlossenes Telefon kann der Text

gesprochen werden. Vor der Aufnahme ert�nt ein Pfeifton.

Wird vom ZyXEL totale Stille gemeldet, wird die Datei wieder

gel�scht, da sie offensichtlich nichts enth�lt. Andernfalls

wird auf eine in VOICEMAN.CFG eingestellten Zeitspanne stille

gewartet. Voreingestellt sind 4 Sekunden. Werden also 4

Sekunden Stille festgestellt, wird die Aufnahme beendet und die

Stille am Ende der Datei wird abgeschnitten. Eine andere

M�glichkeit die Aufnahme zu beenden, besteht darin, die ESC-

Taste zu bet�tigen. So h�rt die Aufnahme sofort auf und es wird

nichts von der Datei abgeschnitten.

ACHTUNG!!!! Dies ist manchmal n�tig, wenn ganz kurze Texte

aufgenommen werden m�ssen, wie z.B. 'eins'. Bei kurzen Texten

stellt das ZyXEL manchmal f�lschlicherweise totale Stille fest.

Nach Bet�tigen von ESC wird dies ignoriert.

b) Play

oder F3

Ein Dialogfenster erscheint, indem man eine ZyXEL-Voice-Datei

ausw�hlen kann. Diese wird dann anschlie�end abgespielt. Das

Kompressionsverfahren wird der Datei entnommen. Durch Bet�tigen

von ESC wird der Vorgang abgebrochen.

1.1.4 Fax

a) View Fax

oder F6

Ruft das entsprechende unter Optionen/Paths angegebene Programm

auf

b) Print Fax

Ruft das entsprechende unter Optionen/Paths angegebene Programm

auf

1.1.5 Options

Hier lassen sich die gleichen �nderungen, wie in der Datei

VOICEMAN.CFG machen. Die Bedienung ist soweit selbsterkl�rend.

Zum Bildschirmschoner w�re noch hinzuzuf�gen, da� bei

eingegangenen Nachrichten und aktiviertem Bildschirmschoner ein

kleines Leuchtfeuer auf der Tastatur gezeigt wird, damit man

sofort erkennen kann, ob Nachrichten eingegangen sind.

Unter Options-Paths sind 3 Programmnamen und 1 Pfad anzugeben

(ich gehe z.B. mal davon aus, da� ZFAX im Verzeichnis

E:\ZYXEL\ZFAX steht):

a)

Der Programmname von RCVFAX, das beim ZyXEL immer mitgeliefert

wird. Das Programm �bernimmt die Aufzeichnung eines

eintreffenden Faxsimiles:

z.B.    E:\ZYXEL\ZFAX\RCVFAX 1 /p:0 /r:0 /w:#PATH#

Der Parameter p gibt an, welche Schnittstelle verwendet wird:

0 = COM1

1 = COM2

...

Die anderen Parameter sollten so bleiben, wie sie sind. Die

Angabe #PATH# wird automatisch durch den Pfad ersetzt, der die

einzelnen Faxe aufnehmen soll.

b)

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax auf dem

Bildschirm darstellt. Hier wird in der Regel folgendes

eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 4

c)

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax ausdruckt. Hier

wird in der Regel folgendes eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 2

d)

Der Pfad, in dem neue Faxe abgelegt werden sollen. Hier sollte

zur Sicherheit ein vollst�ndiger Pfad eingetragen werden.

Wenn einzelne Programme fehlen, oder fehlerhaft eingetragen

wurden, wird die jeweils dazugeh�rende Funktion deaktiviert.

1.2 Fernsteuerung

Die Fernsteuerung verlangt die Eingabe eines Passwortes. Dieses

Passwort kann 1- bis 8-Stellig sein (siehe VOICEMAN.CFG). Der

Vorgang dabei ist folgender:

Man ruft den VOICEMAN an. Dieser meldet sich mit der

Begr��ungsansprache. W�hrend der Begr��ungsansprache oder

w�hrend der darauffolgenden Aufzeichnung bet�tigt man die '*'-

Taste des Telefons (vorher nat�rlich auf Touch-Tone umstellen).

Der Abspiel- bzw. Aufzeichnungsvorgang wird sofort abgebrochen

(wenn nicht, dann eben nochmal '*' bet�tigen - das ZyXEL ist in

der aktuellen Version manchmal etwas taub, was die DTMF-T�ne

angeht, das soll aber ab ROM 5.05 vorbei sein). Daraufhin wird

man gebeten, das Passwort einzugeben. Man sollte auf die

darauffolgende Stille warten und dann mit der Eingabe des

Passwortes beginnen (das voreingestellte Passwort ist '123' -

siehe VOICEMAN.CFG). War

das Passwort korrekt, wird man gebeten ein Kommando einzugeben.

Wenn nicht, dann war das ZyXEL mal wieder taub. Dann einfach

nochmal das Passwort eingeben. Es werden immer nur die letzten

n Zeichen untersucht, wobei n die L�nge des Passwortes ist.

Der VOICEMAN wartet nach jeder empfangenen Ziffer max. 20

Sekunden auf die n�chste. Dauert es l�nger, oder werden mehr

als 20 Ziffern eingegeben (das sieht dann sehr nach einem Hack-

Versuch aus), legt er auf.

1.2.1 �bersicht der Kommandos

Nach der Ausf�hrung jedes Kommandos au�er '5', '8' und '9'

erwartet VOICEMAN ein weiteres Kommando. Wird nach 10 Sekunden

keines Empfangen, legt er auf.

'1'     Neue Nachrichten abspielen

Die noch nicht abgeh�rten Nachrichten werden abgespielt.

Nach dem Abspielen werden diese Nachrichten als abgeh�rt

markiert. Der Abspielvorgang kann durch Bet�tigen von '#'

abgebrochen werden.

Mit der '*'-Taste kann von Nachricht zu Nachricht

weitergesprungen

werden.

'2'     Alte Nachrichten abspielen

Wie '1', nur werden die alten (schonmal abgeh�rte)

Nachrichten abgespielt.

'3'     Nummer der Begr��ungsnachricht eingeben

Man wird aufgefordert, die Nummer der Begr��ungsnachricht

einzugeben, die von nun an g�ltig sein soll. Diese wird

sofort zur �berpr�fung abgespielt (Abbruch mit '*'). Wird

keine Nachricht abgespielt, existiert noch keine. Daf�r

gibt es

'4'     Begr��ung aufnehmen

Die aktuelle Begr��ungsnachricht wird aufgenommen. Dabei

wird die momentan eingestellte �berspielt.

'5'     Ende

VOICEMAN legt auf.

'6'     R�ckrufnummer eingeben.

Nach einer entsprechenden Aufforderung kann man die neue

Nummer eingeben, die angerufen werden soll, wenn

Nachrichten eingehen. Ist die Funktion momentan

abgeschaltet, wird sie eingeschaltet (nach jedem

eingegangenen Anruf wird zur�ckgerufen).

ACHTUNG!! Die Ziffern sollten LANGSAM eingegeben werden,

denn VOICEMAN spricht sie zur Sicherheit noch w�hrend dem

Aufnehmen nach. Ist man mit der Eingabe fertig, gibt man

entweder '#' ein, oder 10 Sekunden lang nichts.

Anschlie�end wird die neue Nummer nochmal "vorgelesen".

G       Beim R�ckruf wird eine entsprechende Nachricht abgespielt.

Anschlie�end wird direkt nach dem Passwort gefragt. Danach

k�nnen wieder beliebige Kommandos eingegeben werden.

'7'     Anzahl der Nachrichten bis zum R�ckruf eingeben.

Man kann hier durch Eingabe einer Ziffer die Anzahl der

Anrufe eingeben, die n�tig sind, bis VOICEMAN die

R�ckrufnummer anw�hlt.

'8'     Den Anrufbeantworter abschalten

Wirkt wie die Bet�tigung von F9 am Rechner. Vor dem

Abschalten wird eine Best�tigung verlangt ('#').

ACHTUNG!

L��t ein Anrufer das Telefon 15 mal Klingeln, schaltet sich

der Anrufbeantworter wieder ein und arbeitet von da an

wieder normal weiter. So kann man von unterwegs den

VOICEMAN wieder einschalten.

'9'     VOICEMAN beenden

Das Programm wird beendet. Vor dem Abschalten wird eine

Best�tigung verlangt ('#').

Die '0' ist reserviert f�r zuk�nftige Funktionen.

2. Tabelle der Ansagetexte

0.ZVD bis 9.ZVD         "Null" bis "Neun"

Zum Nachsprechen der Ziffern und

zur Ansage der R�ckrufnummer

CBMESSG.ZVD             "Hier ist mein Anrufbeantworter. Es

sind Nachrichten eingegangen."

Wird beim R�ckruf abgespielt.

CBNUMBER.ZVD            "Die eingegebene Nummer lautet:"

Nach dem ferngesteuerten Eingeben

der R�ckrufnummer werden dieser

Text und anschlie�end die Ziffern

der Nummer abgespielt.

CONFIRM.ZVD             "Bitte best�tigen"

zum Best�tigen des

Abschaltevorganges.

ENTPASSW.ZVD            "Passwort eingeben"

GOODBYE.ZVD             "Aufwiederh�ren..."

Nur nach korrekt aufgezeichneter

Nachricht eines Anrufers

GREET0.ZVD - GREET9.ZVD Begr��ungen 0-9

Eben ganz am Anfang, je nach

eingestellter Nummer (VOICEMAN.CFG)

HELLOQ.ZVD

Hier kann ein "Hallo?" aufgenommen

werden. Wenn diese Datei existiert,

wird sie dann abgespielt, wenn ein

Anrufer anfangs nichts sagt.

Schweigt der Anrufer anschlie�end

immernoch, wird wie sonst auch

verfahren (auflegen).

NOMESS.ZVD              "Es liegen keine neuen Nachrichten vor"

Wird bei der Abfrage abgespielt,

falls keine neuen Nachrichten

vorliegen.

PASSOK.ZVD              "Bitte Kommando eingeben"

Wird jedesmal abgespielt, wenn

VOICEMAN auf ein neues Kommando bei

der Fernsteuerung wartet.

RCB.ZVD                 "Bitte die R�ckrufnummer eingeben"

Wird vor der Aufzeichnung einer

neuen R�ckrufnummer als

Aufforderung abgespielt.

RCBN.ZVD                "Bitte Nummer eingeben"

Wird abgespielt, wenn VOICEMAN eine

ferngesteuerte einstellige

Ziffernangabe will (Wahl der

Begr��ungsmeldung und Eingabe der

Anzahl der Nachrichten bis zum

R�ckruf).

3. VOICEMAN.CFG

So sieht die beigef�gte VOICEMAN.CFG-Datei aus:

COMPORT        1

BAUDRATE       38400

INIT           AT&F

SILENCE        AT+VSD=24,40

COMPRESSION    2

RINGS          2

DEVICE         2

MESSAGENUM     0

CALLBACK       0

RTIMEOUT       90

PLAYDIR        PLAY

RECDIR         RECORD

FAXDIR         FAX

FAXPROG        E:\ZYXEL\ZFAX\RCVFAX 1 /P:3 /R:0 /W:#PATH#

VIEWPROG       E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 4

PRINTPROG      E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 2

PASSWORD       123

CBNUMBER       46047

DIAL           ATDP

COMPORT         gibt die Schnittstelle an, an der das Modem

h�ngt.

Z.B. 2 = COM2

BAUDRATE        die Baudrate, mit der das Modem betrieben wird.

Nur 9600, 19200, 38400 und 57600 sind zul�ssig

INIT            wird beim Start von VOICEMAN an das Modem

gesendet.

SILENCE         stellt die Empfindlichkeit des Modems bez�glich

der Stille-Erkennung ein. Dabei bedeutet der

erste Wert nach AT+VSD= die Schwelle (Werte 0-31,

wobei h�here Werte eine h�heren Lautst�rke

entsprechen) und der zweite Wert die Dauer des

Schweigens, die vergehen mu�, bis eine Nachricht

abgebrochen wird.

DEVICE          Hier wird eingegeben, �ber welchen Kanal die

Sprachausgabe erfolgen soll. F�r den normalen

Betrieb sollte hier eine 2 stehen. Andere Werte

sind nur f�r Testzwecke gedacht.

Kan�le:

2:      Telefonleitung

16:     Eingebauter Lautsprecher

COMPRESSION     Hier wird die Kompressionsmethode f�r

Aufzeichnungen eingegeben:

1:      CELP / 9600bps  (nur PLUS und LCD-

Modelle)

2:      2-Bit ADPCM / 19200bps

3:      3-Bit ADPCM / 28800bps (beste Qualit�t,

gr��te Dateien)

ACHTUNG!! Die Einstellung 3 macht manchmal

Schwierigkeiten nach der Eingabe von DTMF-T�nen.

Empfehlung, bis ich's ausget�ftelt habe: 1 oder 2

verwenden.

PLAYDIR/RECDIR/FAXDIR  Pfade in denen die Voice-Dateien

untergebracht sind/werden.

FAXPROG/VIEWPROG/PRINTPROG Programme f�r den Fax-Betrieb (siehe

Men� Options).

RINGS           Anzahl der Klingelzeichen, bis abgehoben wird.

VOICEMAN �berl��t diese Aufgabe NICHT dem Modem

(kein Auto-Answer), sondern z�hlt selber die

Klingelzeichen.

PASSWORD        Ein bis zu 8-stelliges Pa�wort, da� nur aus den

Ziffern 0 bis 9 bestehen darf. Dieses Pa�wort

berechtigt den Anrufer Kommandos einzugeben.

CALLBACK        Anzahl der Nachrichten, die eingehen m�ssen,

bevor VOICEMAN die R�ckrufnummer anruft. 0

bedeutet, da� diese Funktion abgeschaltet ist.

RTIMEOUT        Anzahl der Sekunden, die ein Anrufer maximal

sprechen darf.

CBNUMBER        Die Telefonnummer, die r�ckgerufen wird.

DIAL            Das AT-Kommando, das den Wahlvorgang einleitet.

4. Fenster, Meldungen und Logging

Momentan befinden sich 4 Fenster auf dem Desktop (die �brigens

alle mit der Maus verschoben werden k�nnen ... wer spa� daran

hat...). Links oben ein kleines, blaues Fenster mit dem Namen

"Status":

Rings           gibt an, wie oft es Klingeln mu�, bi� VOICEMAN

abnimmt. W�hrend des Klingelvorganges ist hier

ein "Countdown" zu beobachten. Sobald 10 Sekunden

lang kein weiteres Klingelzeichen eintrifft, wird

davon ausgegangen, da� der Anrufer wieder

aufgelegt hat. Die Werte in den Klammern

bezeichnen die zwei verschiedenen

Klingelvarianten: der erste Wert steht f�r den

Z�hler, der g�ltig ist, wenn keine neuen

Nachrichten verf�gbar sind, der zweite

entsprechend f�r den anderen Fall.

Callback count  Zeigt an, wieviele Nachrichten noch eingehen

m�ssen, bis ein R�ckruf erfolgt.

Callback num.   Zeigt die augenblickliche R�ckrufnummer an oder

"disabled", wenn abgeschaltet (siehe

VOICEMAN.CFG)

New messages    Anzahl der neuen, noch nicht abgeh�rten

Nachrichten. In Klammern steht die Zahl der

Anrufe einschlie�lich derer, die nichts

gesprochen haben aber ohne die Fax und Sysop-

calls.

Greeting msg.   Die Nummer des momentan gew�hlten

Begr��ungstextes.

Faxcalls        Die anzahl der eingegangenen Faxe.

Ein weiteres Fenster am rechten Bildschirmrand ("Modem"), zeigt

die Kommunikation zwischen VOICEMAN und dem Modem:

Unleserliche Informationen, wie z.B. Voicedaten, werden

nat�rlich ausgeblendet. DTMF-Zeichen ("0123456789*#") werden

allerdings angezeigt.

Das letzte Fenster am unteren Bildrand zeigt diverse Meldungen

an, die von VOICEMAN erzeugt werden:

Hier sind beispielsweise Fehlermeldungen zu sehen. Diese

Meldungen werden auch in der Datei VOICEMAN.LOG abgelegt.

5. Tips

Das ZyXEL ist leider hardwarem��ig nicht in der Lage, an der

eingebauten Phone-Buchse aufzunehmen. Daher ist es notwendig,

ein Telefon parallel zum Modem anzuschlie�en, um eigene

Ansagetexte aufzunehmen. Dies geschieht automatisch, wenn man

in einer Dreiersteckdose (TAE-N/F) das Telefon in die mittlere

Buchse und das Modem in die linke Buchse einsteckt. Andernfalls

ist ein Kabel zu empfehlen, da� einen Stecker auf zwei Ger�te

verteilt (Y-Kabel). Manche neue Telefone weigern sich auf diese

Art mit dem Modem zusammen zu arbeiten (z.B. Signo). Diese

Telefone machen dicht, da durch den Betrieb zweier Ger�te die

Spannung zu stark abf�llt. Wem dies widerf�hrt, dem bleibt nur

das sprechen der eigenen Texte von einem anderen Apparat

(-> anrufen!).

Wem die Log-Datei mit der Zeit zu gro� wird, dem sei empfohlen,

eine Batchdatei zu schreiben, die zun�chst die Log-Datei l�scht

und anschlie�end das Programm aufruft

6. Angaben zur Person

Adresse:

Michael Pflug                   Fido:   2:244/21.8

Neue Ramtelstra�e 66            Gernet: 21:100/1207.8

7250 Leonberg

Ich bitte unbedingt darum, mir Fehler und W�nsche mitzuteilen.

Das Feedback ist sehr wichtig. Einfach eine kurze Nachricht in's

Fido jagen.

Anrufen bitte nur in dringenden f�llen.

Wenn ich nicht da bin - VOICEMAN ist auf jeden Fall da.