STS-57 prelaunch element set JSC-001

STS-57

1 57001U          93154.98251631  .00033000  00000-0  25200-3 0    12

2 57001  28.4515  73.2955 0050372  47.5745 312.9054 15.45740961    28

Satellite: STS-57

Catalog number: 57001

Epoch time:      93154.98251631   =    (03 JUN 93   23:34:49.40 UTC)

Element set:     001

Inclination:       28.4515 deg

RA of node:        73.2955 deg           Space Shuttle Flight STS-57

Eccentricity:     .0050372              Prelaunch Element set JSC-001

Arg of perigee:    47.5745 deg          Launch:  03 JUN 93  22:17 UTC

Mean anomaly:     312.9054 deg

Mean motion:   15.45740961 rev/day              G. L. Carman

Decay rate:     3.3000e-04 rev/day~2      NASA Johnson Space Center

Epoch rev:               2

Checksum:              270

*** NOTE:  Since STS-57 is the EURECA retrieval flight, there will be

several orbit adjust burns during the rendezvous sequence.

These elements are based on the planned nominal post OMS-2

burn vector and are valid only until the NC1 burn on orbit 4.

G.L.CARMAN