**************************************************************************

********* PTM Ver.5.28  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********

********* READMEDK.528  -  Rev. 1.0  04-10-93 ****************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

**************************************************************************

Nyheder i denne version:

------------------------

Sprogfiler:

-----------

Navnet paa den finske sprogfil er aendret til PTMSPEAK.SUO, saa har

du en saadan, saa Rename din gamle fil.

Hvis du selv fremstiller PTMSPEAK.* filer, maa disse ikke overstige

31000 Bytes

Doc-fil:

--------

Spansk Doc-fil er med i PTM528-5.EXE

Med stor tak til Luis - EA5AZ for oversaettelsen.

Aendringer/tilfoejelser i opsaetningen af FBB Broadcast

-------------------------------------------------------

Opsaml FBB Broadcasts:

----------------------

Denne funktion er udvidet saaledes at du nu kan vaelge, om der skal

opsamles lister fra alle BBS-er eller kun fra din Hjemme-BBS

No       - Der opsamles ingen FBB-lister.

All      - Der opsamles lister fra alle FBB BBS-er.

Home-BBS - Der opsamles kun lister fra din Hjemme-BBS.

Listerne vil ikke indeholde Personlige telexer, der ikke er til eller fra

dig selv. Du kan alligevel ikke hente disse telexer, saa hvorfor ikke be-

nytte FBB-listerne til at indeholde flere Bulletins.

Altsaa - listerne vil fremover kun indeholde Bulletins samt Telexer til

eller fra dig selv. Kommandoerne BL, BLB og BLP virker som hidtil.

BL       - Viser baade Bulletins og Personlige Telexer.

BLB      - Viser kun Bulletins.

BLP      - Viser kun Personlige Telexer til eller fra dig selv.

Unproto Home BBS Syncro:

------------------------

I dette felt kan du specificere hvilken Unproto, der skal anvendes

til din HomeBBS, naar du udsender Broadcast Syncro (BS-kommandoen).

Dette kan benyttes, hvis du har brug for at sende via digipeater.

F.eks.: OZ0BBS VIA OZ0XXX,OZ0YYY

Det er ikke noedvendigt at udfylde dette felt, hvis du kan naa din

BBS direkte.

Pick Up My P-Mail:

------------------

Saettes denne funktion til ON, vil PTM selv soerge for at hente dine

personlige telexer fra hjemme-BBS'en, naar denne udsender en Broadcast

hvori du er modtageren.

Hvis du vil anvende denne funktion, kan det anbefales at Post Snapper,

ogsaa kaldet Mail Snatcher, saettes til OFF eller til ON - eksklusiv Home

BBS

Pick Up Bulletins To:

---------------------

Her kan indsaettes forskellige Bulletin-emner, som PTM automatisk

skal hente paa din hjemme-BBS.

Der kan maksimalt indtastes 5 emner.

Disse SKAL adskilles med et komma ','

Der maa IKKE forekomme mellemrum (space).

F.eks.: PTM,AMSAT,KEPS,KEPLER,SATTV

Det ville ikke vaere smart at indtaste "ALL", saa faar du sikkert

vroevl med SYSOP paa BBSen.

Husk ioevrigt, at det er noedvendigt, at du tilmelder dig denne service

paa din lokale BBS - ellers kan du ikke faa synkronisering i dine

lister med BS-kommandoen.

Er du ikke sat op til dette paa din BBS, vil denne afvise dig, naar

du benytter BS-kommandoen - dette vil se nogenlunde saadan ud:

OZ0BBS>FBB

123456 / Call

Tallet er det telexnummer du spoerger paa.

" / " betyder at du ikke kan synkronisere med BBS-en

Call er dit kaldesignal.

PTM vil, hvis denne sekvens sendes til dig, give dig en advarsel paa

skaermen. Ligeledes vil "Auto Broadcast Syncro"-funktionen automatisk

blive slaaet fra, saaledes at programmet ikke bliver ved med at sende

synkroniserings-beacons til din hjemme BBS.

********************************************************************

****** PTM Ver.5.28  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  ******

****** PTM528DK.DOC  -  Rev. 1.0  04-10-93 *************************

********************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

********************************************************************

-----------------------------------------------

Bemaerk venligst nye tlf-tider 17-18 samt 19-20

-----------------------------------------------

INDHOLDS FORTEGNELSE

Afsnit

Generelt om PTM og PACKET RADIO  ......................   1

Registrering og serienummer  ..........................   2

Installation af PTM programmet  .......................   3

Opstart PTM uden modem .........................   3.1

Generering af PTM-SPEAK ........................   3.2

Krav til Hardware og Software ..................   3.3

Kopier til harddisk ............................   3.4

Dir og Subdir ..................................   3.5

Filer til PTM ..................................   3.6

Sprog ..........................................   3.7

Software opsaetning af PTM  ...........................   4

Konfigurations MENU  ..................................   4.1

Detaljeret beskrivelse af konfiguration ...............   5

Alarm ..........................................   5.1

Chat ...........................................   5.2

Beep on Trace Call .............................   5.3

Alt Trace ......................................   5.4

Buffer .........................................   5.5

Receive Buffer .................................   5.6

Call / SN ......................................   5.7

Language (sprog) ...............................   5.8

Keyboard layout ................................   5.9

Comporte opsaetning ............................   5.10

FIFO UART ......................................   5.11

Digicom ........................................   5.12

Directory ......................................   5.13

Display ........................................   5.14

Filter .........................................   5.15

Log ............................................   5.16

Mailbox ........................................   5.17

Overlay ........................................   5.18

Printer ........................................   5.19

Remote .........................................   5.20

Timer ..........................................   5.21

TNC-type .......................................   5.22

Konfiguration af modem ................................   6

YAPP ..................................................   7

Kommandoer ............................................   8

Forward ...............................................   9

AFSNIT 2  Registrering.

Du vil ved  opstart af denne version blive  overrasket af en irrite-

rende blinkende tekst,  der fortaeller dig, at denne kopi af PTM ik-

ke er registreret.

Fortvivl ikke......

Du bliver registreret bruger paa en af foelgende maader:

--------------------------------------------------------

1: Du skriver en mail til mig.

Jeg sender en mail til dig med dit serienummer.

2: Du  sender et brev  til mig indeholdende  frankeret svarkuvert.

Bor du uden for Danmark, sendes  kuvert + 1 stk IRC. Jeg retur-

nerer din svarkuvert med serienummer.

3: Du ringer til mig mellem 17 og 18 eller mellem 19 og 20

(overhold disse  tider) og du  faar straks dit  serienummer op-

lyst. Tlf. (+45) 42646962

For alle tre punkter gaelder desuden,  at jeg maa have dit kaldesig-

nal, navn og  adresse samt evt. packetmodem-type. Har  du andre kom-

mentarer til PTM, er du velkommen til at skrive herom.

Skulle du ikke  faa registreret din nye version af  PTM lige med det

samme, er den eneste konsekvens af  dette, at du hver gang PTM star-

tes maa finde dig i at se paa denne irriterende blinkende tekst i 30

sek,  foer PTM  fortsaetter sin  opstart. Programmet  har ikke andre

begraensninger!

Alt dette er kun lavet af egne egoistiske grunde. Jeg har faaet lyst

til at se, hvor stor udbredelse PTM har faaet. Naar du har faaet dit

serienummer tildelt, skal dette nummer  ogsaa bruges i kommende ver-

sioner, saa det  er en engangs foretagelse fra din  side. Haaber  at

du kan afse  tid til dette. Har du allerede  faaet tildelt et SN til

forrige version, saa brug ogsaa dette til denne version.

Jeg kan oplyse, at PTM nu har  3 aars jubilaeum. Der er gennem disse

3 aar brugt mere end 1000  nattetimer med udvidelser og forbedringer

af programmet.

Ny nummermand i Norge:

----------------------

LA2GIA - Ole-Ivan har paataget sig uddeling af PTM-numre i Norge.

Forespoergsel sendes til:

LA2GIA @ LA1B.#BRG.NOR.EU

eller

Ole-Ivan Ekenes

Verftsgatan 23

N-5011 Bergen

AFSNIT 3  Installation af PTM.

3.1  Opstart af PTM uden Modem.

-------------------------------

Det er nu  muligt at starte programmet uden  at modem er tilsluttet.

Du faar valget mellem at vaelge  en anden comport, at koere program-

met i  demo-mode eller at  forlade PTM, hvis  det ikke er  muligt at

finde et tilsluttet modem.

3.2  Generering af diverse PTMSPEAK.

------------------------------------

Filen DO_SPEAK.BAT genererer 3 PTMSPEAK-filer, som ikke medfoelger i

denne pakke. Disse  filer er blot kopier af  den hollandske, franske

og tyske  som benyttes til belgisk,  luxembursk og oestrisk. PTMSPE-

AK.BEL, PTMSPEAK.LUX og PTMSPEAK.�ST

3.3  Krav til HardWare og Software.

-----------------------------------

Software: DOS 2.0 eller hoejere.

Hardware: PC/XT/AT med min. 512K Mem.

PTM-programmet kraever hardware handshake.

Disse forbindelser maa vaere tilstede mellem PC og TNC.

pin 1   Skaerm

pin 2   TXD

pin 3   RXD

pin 4   RTS

pin 5   CTS

pin 6   DSR

pin 7   GND

pin 8   DCD - Denne linie benyttes fra og med PTM ver.4.50

Baudrate mellem PC og TNC:

Det kan  i visse tilfaelde  vaere noedvendigt at  saette hastigheden

saa  lavt  som  1200  baud.  Dette  gaelder  isaer,  hvis  du har et

CGA-kort. Opdateringen til dette foregaar  ikke hurtigt nok paa alle

typer CGA-kort, og du vil derfor miste karakterer paa skaermen.

TNC:     Alle Flows saettes til OFF.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

LFADD    = OFF

8BITCONV = ON

CANLine  = $18

Evt. MailBox i Modem skal vaere Disabled.

KUN Kantronic modems tillader, at denne er Enabled.

Bruges  der PK88  eller PK232  skal BBSMSG  vaere OFF, ellers sendes

STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT og BYE.DAT filerne ikke.

Data Carrier Detect:

--------------------

PTM vil fra  og med ver.4.50 forlange, at  Data Carrier Detect (DCD)

signalet paa Pin 8 fra RS-232 interfacet i Packet-modemet gaar hoejt

ved Connect og lavt ved Disconnect.

Check din Packet modem manual for yderligere detaljer.

Haaber, at dit modem har denne funktion!

PK-88 Notes:

------------

Data Carrier Detect (DCD Pin 8) Jumper JP3

Jumper JP3, som sidder foran J1, mellem U4 og U5, er fabriks-sat sa-

aledes at DCD Pin 8 er permanent trukket hoej, saa du maa flytte JP3

jumper plugget til den modsatte  position, hvis det ikke allerede er

gjort.

Se i  PK-88 schematic diagram i  Appendices sektionen for yderligere

detaljer om JP3.

OZ1FER fortaeller om sit PK-88 Modem:

-------------------------------------

Nu er det jo saadan at det PK88 jeg har er den aller tidligste udga-

ve.

Det kan jo vaere at JP3 er  at finde med jumperpinde i de nyere ver-

sioner.

Men er  det som i  mit modem,  uden  pinde, skal der  bare loesnes 4

skruer i hver  side af printet, en ledningssokkel  skal loesnes, saa

kan man komme til bagsiden hvor strapningen er lavet pr. default paa

printbanen.

3.4   Kopier til harddisk.

--------------------------

Lav et katalog paa din harddisk, f.eks. PTM .

Kopier alle  filerne ind i dette  katalog, naar du starter  PTM, vil

programmet soerge for at oprette de noedvendige underkataloger.

3.5   Dir og Subdir.

--------------------

RXDIR         Disse subdirs oprettes altid af PTM.

TXDIR

MAIL

PSDIR

LOG

3.6   Filer til PTM.

--------------------

PTM.EXE       Selve hoved-programmet.

PTMxxxDK.DOC  Denne fil.

PTMxxxSV.DOC  Svensk oversaettelse af doc-filen.

PTMxxxNO.DOC  Norsk oversaettelse af doc-filen.

PTMxxxUS.DOC  Engelsk oversaettelse af doc-filen.

PTMxxxFR.DOC  Fransk oversaettelse af doc-filen.

PTMxxxIT.DOC  Italiensk oversaettelse af doc-filen.

PTMxxxES.DOC  Spansk oversaettelse af d0c-filen.

READMEDK.xxx  Kort forklaring af nyheder/aendringer i denne version.

READMEUS.xxx  Engelsk oversaettelse af readme-filen.

PTMSPEAK.BEL  Belgisk tekst-fil - COPY PTMSPEAK.NED til PTMSPEAK.BEL

PTMSPEAK.DAN  Dansk tekst-fil

PTMSPEAK.DEU  Tysk tekst-fil

PTMSPEAK.ENG  Engelsk tekst-fil

PTMSPEAK.ESP  Spansk tekst-fil

PTMSPEAK.FRA  Fransk tekst-fil

PTMSPEAK.F�R  Faerisk tekst-fil  - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.GRE  Graesk tekst-fil   - delvis oversat

PTMSPEAK.HEL  Svejsisk tekst-fil - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.ISL  Islandsk tekst-fil - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.ITA  Italiensk tekst-fil

PTMSPEAK.LUX  Luxembursk tekst-fil - COPY PTMSPEAK.FRA til PTMSPEAK.LUX

PTMSPEAK.NED  Hollansk tekst-fil

PTMSPEAK.NOR  Norsk tekst-fil

PTMSPEAK.POR  Portugisisk tekst   - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.SUO  Finsk tekst-fil     - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.SVE  Svensk tekst-fil

PTMSPEAK.�ST  Oestrisk tekst-fil  - COPY PTMSPEAK.DEU til PTMSPEAK.�ST

PTMSPEAK.XXX  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.YYY  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.RUS  Russisk tekst-fil   - delvis oversat

DO_SPEAK.BAT  Opretter PTMSPEAK.BEL, -.LUX samt -.�ST

EGAGARUS.EXE  Russisk EGA/VGA Display Driver.

PTM.CNF       PTM konfigurations-fil. Oprettes af PTM.

PTM.LOG       Stor Log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

07021991.LOG  Daglig Log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

NAME.LOG      User-log-fil. Oprettes af PTM i LOG-katalog

Kan editeres med en almindelig editor.

NAMECALL.LOG  Formatet er 'NAVN CALL @ BBS <CR><LF>'

Opret selv denne fil i LOG-kataloget med en alm. editor.

EXPERT.LOG    Expert/Novice-log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

Kan editeres med en almindelig editor.

LANGUAGE.LOG  Gemmer Call/Sprogvalg. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

START1.TNC    Sendes til TNC / Port1 ved start af PTM. Opret selv

denne fil.

START2.TNC    Som ovenfor, TNC / Port2.

STOP1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved exit af PTM. Opret selv

denne fil.

STOP2.TNC     Som ovenfor, TNC / Port2.

BUSY1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved Connect paa Port2. Opret

selv denne fil.

BUSY2.TNC     Sendes til TNC / Port2 ved Connect paa Port1. Opret

selv denne fil.

NOTBUSY1.TNC  Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect paa Port2. Opret

selv denne fil.

NOTBUSY2.TNC  Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect paa Port1. Opret

selv denne fil.

REINIT1.TNC   Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect paa Port1, hvis

X-kommandoen i mailboksen er blevet brugt.

Opret selv denne fil.

REINIT2.TNC   Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect paa Port2, hvis

X-kommandoen i mailboksen er blevet brugt.

Opret selv denne fil.

CONFIG1.TNC   Konfigurerings-fil til TNC / Port1. Opret selv denne fil.

CONFIG2.TNC   Som ovenfor, TNC / Port2.

NEWS.DAT      Nyhedsfil.   Opret selv denne fil.

WELCOME.DAT   Velkomstfil. Opret selv denne fil.

INFO.DAT      Info-fil.    Opret selv denne fil.

FHELP.DAT     Hjaelpe-tekst til alle remote funktionerne.

F0.DAT        Kort beskrivelse af X01 - X001 funktionen.

F1.DAT                            X02 - X002

F2.DAT                            X04 - X004

F3.DAT                            X08 - X008

F4.DAT                            X10 - X016

F5.DAT                            X20 - X032

F6.DAT                            X40 - X064

F7.DAT                            X80 - X128

STATUS1L.DAT - STATUS1H.DAT   Status paa ERROR

STATUS2L.DAT - STATUS2H.DAT   Status paa SELECT

STATUS3L.DAT - STATUS3H.DAT   Status paa PAPER OUT

STATUS4L.DAT - STATUS4H.DAT   Status paa BUSY

ROUTING.BUF   Route-fil. Oprettes af PTM. Kan ikke oprettes med Editor.

MACRO.BUF     Macro-fil. Oprettes af PTM. Kan ikke oprettes med Editor.

######TS.MSG  Messages-filer. Oprettes fra Mailboksen i MAIL-dir.

MSGINDEX.PTM  Message  Index  fil.   Oprettes  af  PTM  i  MAIL-dir

indeholder  sidst  brugte  message-nummer  (6  cifre).

Skulle denne  fil gaa tabt, kan  den oprettes igen med

en alm. editor.

BIDCHECK.PTM  Indeholder BID-numre paa messages, som PTM har modtaget.

Ved modtagelse af et message med BID-nummer, foretages

en sammenligning af BID fra denne fil. Findes BID-numme-

ret allerede, vil PTM afvise dette message; ellers mod-

tages message og dettes BID-nummer gemmes i filen.

Filen oprettes af PTM i MAIL-dir.

Denne fil boer afkortes med jaevne mellemrum. Slet de

aeldste BID-numre saaledes at filen ikke indeholder

mere end 100 entries.

##CALL.LZH    Personlige filer i PSDIR.

CALL.PSW      Password-tabel. Oprettes af PTM - Brug Ctrl F1

Filen faar dit call efterfulgt af .PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW.

Denne fil skal gives til remote-stationen.

I din ende skal denne fil Renames til remote-stationens

kaldesignal - F.eks. OZ6PU.PSW

Paa denne maade kan baade du og remote-stationen faa ad-

gang til de udvidede mailboks-kommandoer.

Samme tabel skal bruges i forbindelse med Crypto-komman-

doen.

CONNECT.LOG   Connect Only. Opret selv denne fil i LOG-kataloget.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   OZ0AAA

OZ0BBB

o.s.v.

Calls, der findes i denne fil, faar adgang til PTM, mens

alle andre straks bliver disconnected.

Opretter du denne fil, vil NOCON.LOG ikke blive checket.

CONNECT.LOG har altsaa hoejere prioritet end NOCON.LOG.

NOCON.LOG     No Connect. Opret selv denne fil i LOG-kataloget.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   NOCALL

OZ0XXX

OZ0YYY

o.s.v.

Calls der findes i denne fil, faar ikke adgang til

PTM, men bliver straks disconnected.

BBS-CALL.LST  Broadcast - liste over telexer i BBS-en.

BBS-CALL.NUM  Broadcast - sidste telex-nummer i listen.

BBS-CALL.IDX  Broadcast - sidste telex-nummer set fra BBS-en.

SIZE_CUT.LZH  Pakket fil indeholdende flg. filer til BAYCOM-Folket:

SIZEFILE.DOC

SIZEFILE.EXE

CUTFILE.DOC

CUTFILE.EXE

LIST.COM      Er et  godt program til at vise  ASCII-filer.

Dette kan med fordel  anvendes i forbindelse med PTM-s

ALT L  kommandoen. Programmet kan bruges  til en masse

andre smarte ting.

NE.COM        Forslag til editor. Kaldes fra PTM med ALT U kommandoen.

Enhver anden lille editor kan benyttes.

3.7   Sprog til PTM

-------------------

Denne version  indeholder flere sprogvalg end  5.00. Skifter automa-

tisk til  det sprog, som den,  der kalder op formodes  at benytte OZ

dansk, SM  og SK svensk, LA  norsk osv. Kan det  aktuelle sprog ikke

findes, benyttes default (engelsk). Der kan skiftes sprog remote med

LA-kommandoen f.eks. vil LA ITA skifte til italiensk.

Dette gemmes  i filen LANGUAGE.LOG i  LOG-kataloget, saaledes at PTM

skifter til dette sprog ved naeste Connect.

Naar du starter denne version  er default-sproget engelsk, saa soerg

for at  dette sprogmodul ALTID  er til stede  i PTM-dir. Du  kan dog

skrive "PTM DAN",  saa startes paa dansk. Skrives  "PTM NOR" startes

paa norsk  o.s.v. I setup-menuen  vaelges det sprog,  som du normalt

oensker at starte i.

Alle tekst-strenge er flyttet fra hovedprogrammet og ud i saerskilte

tekstfiler. En  fil for hvert  sprog. Filerne hedder  PTMSPEAK.DAN =

dansk, .DEU  = tysk, .ENG =  engelsk, .ESP = spansk,  .FRA = fransk,

.ITA =  italiensk, .NOR =  norsk, .SUO =  finsk, .SVE =  svensk samt

mange flere - .XXX og .YYY for andre sprog. De danske, svenske, nor-

ske, engelske, italienske, spanske, franske, hollandske og  tyske er

faerdigjort - de russiske og  graeske tekster er endnu paa begynder-

stadiet.

For at kunne  vise de russiske tekster, maa  du starte EGAGARUS foer

du starter PTM. EGAGARUS er en kyrillisk font til EGA og VGA displa-

y. Benyt Ctrl Home til at  skifte mellem latinske og kyrilliske bog-

staver.

Du kan anvende kyrilliske bogstaver  i terminal mode samt i mailbok-

sen naar du skriver subjekt og tekst  i et telex. Du kan vaelge rus-

sisk eller homofonisk tastatur layout i setupmenuen.

Cyrillic Enhanced Keyboard - russisk layout:

For at vise disse bogstaver korrekt, maa du starte filen EGAGARUS

-----------------------------------------------------------------

~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (

`   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   !

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Cyrillic Enhanced Keyboard - Homophonic Layout:

For at vise disse bogstaver korrekt, maa du starte filen EGAGARUS

-----------------------------------------------------------------

~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   ?

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   /

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

United States Enhanced Keyboard:

-----------------------------------------------------------------

~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |

q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "

a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '

Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?

z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /

Alle disse tekstfiler kan editeres med en almindelig editor.

Der er dog et par regler, der skal overholdes:

Den foerste linie maa ikke editeres eller slettes!

Linienumre samt ; (semicolon) maa ikke rettes eller slettes!

Pas paa ikke  at skrive for lange linier.  Visse felter i programmet

har begraenset linie-laengde.

Tekst-filen MAA IKKE overstige 31Kb.

(for version 5.00 og 5.01 gaelder max 27Kb).

Finder du  fejl af enhver  slags i de  medfoelgende tekst-filer, saa

ret dem evt. selv, men giv mig gerne et praj.

Faar du lyst at oversaette til andre sprog er du meget velkommen.

Vaer venlig at sende en kopi til  mig, saa dine tiltag kan komme med

i naeste version.

Toggle funktioner:

Ctrl Home:       Skift mellem latinske og kyrilliske bogstaver.

Husk at loade EGAGARUS foer start af PTM.

AFSNIT 4  Software Setup af PTM.

Programmet  finder selv  ud af,   om du  har Color  eller Monochrome

video-kort.

Foerste gang programmet startes, skal det konfigureres foer brug.

Du bliver promptet for dette, naar programmet startes.

Ved  naeste opstart  af programmet  skal foelgende  spoergsmaal ikke

besvares igen, hvis konfigurationen gemmes  paa disk, men menuen kan

dog fremkaldes med Ctrl F3, hvis enkelte vaerdier oenskes aendret.

Cannot open parameter-file.

You must configurate the program before using it!

Do you want to do this [Y/N]:

Svarer du 'N', vendes tilbage til DOS prompt.

Svarer du 'Y', faar du et nyt skaermbillede.

Der fremkommer nu en 2-delt menu.

Der bevaeges op  og ned i det venstre  vindue med pil-tasterne eller

ved at taste den fremhaevede karakter.

Samtidig fremkommer  nye tekster i  det hoejre vindue.  For at komme

over i det hoejre vindue benyttes TAB-tasten. Der bevaeges op og ned

i det hoejre vindue med pil-tasterne.

Oenskes en opsaetning aendret,  benyttes mellemrums-tasten ved langt

de fleste funktioner. Der skiftes saaledes f.eks mellem ON og OFF.

Er der  mere end 2 valg  i en funktion, benyttes  SPACE-tasten flere

gange.   Dette   er   f.eks.   tilfaeldet   i   funktionerne   under

Comport-opsaetningen. I de resterende funktioner maa tekst eller va-

erdier indtastes paa almindelig vis. F.eks Call og Serial Number.

Disse indtastninger afsluttes ved at  taste Enter. For at komme til-

bage i det venstre  vindue benyttes TAB-tasten.  For at afslutte op-

saetningen  benyttes  ESC-tasten.  Der promptes for, om opsaetningen

skal gemmes. Tast Y eller N.

Det er  meget vigtigt, at du  i det mindste foretager  opsaetning af

Comport og  Directory, foer du gemmer  opsaetningen. Foretages dette

ikke, vil programmet terminere, hvis den/de benyttede Comport/e ikke

stemmer overens med PTMs default-vaerdier. Har du undladt at gennem-

gaa Directorymenuen,  risikerer du, at  alt (Up/Downloads, Mails  og

Log-filer) bliver lagt i samme directory som PTM. Det maa ogsaa til-

raades at indsaette korrekt Call og Serial Number.

AFSNIT 4.1        MENU

Herunder vises, hvordan de 2 menuer er opdelt:

----------------------------------------------

Til venstre hovedfunktionerne, til  hoejre underfunktionerne med de-

fault vaerdier.

Alarm          Connect Alarm:                  OFF

Chat:                           OFF

Beep on Trace Call:             OFF

Alt Trace [Max 10 char]         __________

Buffer         Buffer Size:                    Small

Receive Buffer:                 OFF

Open Buffer at Connect:         OFF

Close Buffer at Disconnect:     OFF

Call/SN        Call:                           NOCALL

Serial Number:                  0000000

Language:                       ENG

Cyrillic Keyboard Layout:       Russian

Comport        Primary Serial Port:            COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Secondary Serial Port:          COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Scan Serial Ports:              OFF

FIFO UART (NS16550A):           OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):     8

Digicom        [\]{|} to Digicom-char:         OFF

Convert to Danish/Swedish:      Danish

Directory      RX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\RXDIR_________

TX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\TXDIR_________

MAIL-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\MAIL__________

PERS-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\PSDIR_________

LOG-DIR [drive:\path]:          C:\PTM\LOG___________

Display        Display Lines:                  25

Wrap-around [0..80]:            70

Screen Save [0..9 Min]:         0

TX-text in RX-window:           OFF

Primary RX-Text Color

Secondary RX-Text Color

TX-Text Color

Mail

Background

Filter         Monitor Filter:                 OFF

Low Char.[0-255]:               32_

High Char.[0..255]:             157

Log            Log Connects:                   OFF

Log Up/Downloads:               OFF

Log format:                     One big File

Mailbox        BBS Mail Beacon Call            ______

Mail Snatcher:                  OFF

Alt Mail Trace [10 char]:       POST______

Send 'Mail for Call':           OFF

Mailbox Only:                   OFF

Mailbox Monitor:                OFF

Forward:                        OFF

Reverse Forward:                OFF

Forward Port:                   Primary

Forward to BBS Call:            _____________________

BID Check:                      OFF

PTM Connect-text:               ON

Local Time to GMT:              0

Hierarchical Address:           _____________________

Mailbox Mode:                   PMS

Collect FBB Broadcasts:         OFF

Broadcast List length:          1000

Auto Broadcast Syncro:          OFF

Overlay        Call to Editor:                 _____________________

Call to Display:                _____________________

Call to My Program:             _____________________

Printer        Printer:                        OFF

Printer connected to:           LPT1

Remote         Parallel Remote-Control on:     LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:             OFF

PULSE on Remote Port:           OFF

PULSE every [1-9 Sec]:          5

SYSOP on Serial Port:           OFF

SYSOP Remote YAPP:              OFF

Timer          Disconnect Timer:               OFF

Time Out [1-9 Min]:             9

Heart Beat [1-9 Min]:           4

YAPP Timeout:                   Normal

YAPP Packet Delay:              AUTO

YAPP Packets before Delay:      1

TNC            TNC Type [0,1,2]:               2

Send DAYTIME at startup:        OFF

Save Y/N:

AFSNIT 5  Detaljeret konfigurering.

5.1         Alarm

-----------------

Connect Alarm:

Vaelg, om connect-alarmen skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

5.2         Chat

----------------

Vaelg, om denne  funktion skal vaere aktiv. Er Chat  sat On, vil der

lyde en ringen, naar denne funktion bruges af den opkaldende.

Default: OFF

5.3  Beep on Trace Call

-----------------------

Vaelg, om der skal bippes, hver gang dit Call forekommer i en tekst.

Default: OFF

5.4  Alt Trace [Max 10 char]

----------------------------

Vaelg om der  skal bibbes, hver gang denne  tekststreng forekommer i

en tekst. Vil du fjerne denne  tekststreng igen, og ikke tilfoeje en

ny, slettes denne  ved at indtaste en SPACE eller  en Ctrl G (Bell),

efterfulgt af Enter i dette felt.

Default: Ingen tekst - indsaet selv.

5.5  Buffer

-----------

Buffer Size:

Small, Medium eller Large.

Vaelg stoerrelse paa Capture/Screen/Mail-buffer.

Vaelges Small, bliver der mere fri  memory ved Overlay til DOS - Du

kan starte et stoerre program op inde fra PTM (ALT U).

Vaelges Medium, bliver bufferne som i de foregaaende versioner af PTM.

Vaelges Large, faar du meget store buffere, men kun lidt fri memory

ved Overlay til DOS.

Default: Medium

5.6  Receive Buffer:

--------------------

Vaelg om skaermbufferen skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Open Buffer at Connect:

Vaelg om bufferen skal aabnes ved Connect.

Default: OFF

Close Buffer at Disconnect:

Vaelg om bufferen skal lukkes ved Disconnect.

Default: OFF

5.7  Call/SN

------------

Call:

Indtast dit kaldesignal (4-6 karakterer).

Default: NOCALL

Serial Number:

Her indtaster du dit personlige serienummer.

Default: 0000000

Se under registrering i AFSNIT 2.

5.8  Language

-------------

Vaelg sprog - BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL,

ITA, LUX, NED, NOR, POR, SUO, SVE, �ST, XXX, YYY

eller RUS

Default: ENG

5.9  Cyrillic Keyboard Layout

-----------------------------

Vaelg tastatur layout - russisk eller homofonisk.

Default: Russian

5.10  Comport

-------------

Primary Seriel Port:

COM1 / COM2 / COM3 / COM4 .. COMJ

Vaelg fra nedenstaaende tabel. COM1 og COM2 har standard adresser og

IRQ.

Default: COM1

Baudrate:

600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antal databits for forbindelse mellem computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antal stopbits for forbindelse mellem computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellem computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Secondary Seriel Port:

COM1 / COM2 / COM3 / COM4 .. COMJ.

Vaelg den oenskede COM-Port (1 til  J). Default - som primaer seriel

port.

Du maa ikke vaelge en comport, der bruger samme IRQ som den primaere

port.

Har du kun 1 modem tilsluttet, vaelges samme Com-port som den prima-

ere port, ellers vaelges fra nedenstaaende tabel.

Default: COM1

TABEL for sammenhoerende adresser og IRQ:

-----------------------------------------

COM1 = adr. 3F8 - IRQ 4.

COM2 = adr. 2F8 - IRQ 3.

COM3 = adr. 3E8 - IRQ 4.

COM4 = adr. 2E8 - IRQ 3.

COM5 = adr. 3E8 - IRQ 3.

COM6 = adr. 2E8 - IRQ 4.

COM7 = adr. 3E8 - IRQ 5.

COM8 = adr. 2E8 - IRQ 7.

COM9 = adr. 3E8 - IRQ 7.

COMA = adr. 2E8 - IRQ 5.

COMB = adr. 2E0 - IRQ 3.

COMC = adr. 2E0 - IRQ 4.

COMD = adr. 2E0 - IRQ 5.

COME = adr. 2E0 - IRQ 7.

COMF = adr. 320 - IRQ 3.

COMG = adr. 320 - IRQ 4.

COMH = adr. 320 - IRQ 5.

COMI = adr. 320 - IRQ 7.

COMJ = adr. 3E8 - IRQ 2.

Eks.: Du oensker at benytte en seriel adapter med 2 ekstra porte.

Dette kort kan eksempelvis strappes til 4 forskellige COM-porte.

COM1 = adr. 3F8

COM2 = adr. 2F8

COM3 = adr. 3E8

COM4 = adr. 2E8

Samt til 4 forskellige IRQ.

IRQ 3

IRQ 4

IRQ 5

IRQ 7

Du maa nu undersoege og overveje,  hvilken adresse og IRQ du vil be-

nytte,  og strappe  seriel adapteren  herefter. Pas  paa -  vaelg en

adresse og en  IRQ, der ikke benyttes i forvejen  af andre enheder i

dit system.

Du vaelger f.eks COM3 = adr. 3E8 og IRQ 5. Find denne sammensaetning

i den ovenstaaende tabel.  Du vil se, at den her  hedder COM7, og du

skal derfor under konfigureringen af PTM svare/vaelge COM7.

eks. 2: COM4 = adr. 2E8 og IRQ 3 - vaelg COM4 i tabellen.

Hvis andre enheder bruger samme IRQ, som PTM, maa interrupt disables

paa disse.

Baudrate:

600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antal databits for forbindelse mellem computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antal stopbits for forbindelse mellem computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellem computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Scan Serial Ports:

Default: OFF

5.11  FIFO UART (NS16550A)

--------------------------

PTM understoetter nu National NS16550A  UART med FIFO. Denne UART er

velegnet til brug sammen med hoejhastigheds-modem. UARTen indeholder

en FIFO (First In First Out) paa 16 bytes. NS16550A er benkompatibel

med NS16450 samt flere andre typer.  Saettes PTM op til at denne ty-

pe, vil  programmet selv checke  om en saadan  UART findes. Receiver

Trigger Level kan saettes til 1, 4, 8 eller 14 Bytes. Naar dette le-

vel naas, vil  UARTen lave et interrupt. Det  vil sige, hvis trigger

level saettes til 8, at UARTen  kun interrupter for hver 8. karakter

og ikke som i de alm. kendte  UARTer for hver karakter. Der kan der-

for koeres med langt stoerre baudrate  paa Comporten uden at der mi-

stes karaktere. I  setup-menuen kan baudrate nu saettet  helt op til

38400 baud.

Default: OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):

---------------------------

Receiver trigger level paa FIFO UART NS16550A.

Default: 8

5.12  Digicom

-------------

[\]{|} to Digicom-char:

Vaelg, om denne funktion skal vaere aktiv ved start af PTM.

Default: OFF

Convert to Danish/Swedish:

Vaelg om [\]{|} skal konverteres til danske eller svenske karakterer.

Default: Danish

5.13  Directory

---------------

RX-DIR [drive:\path]:

Indtast drev og sti til det directory,du oensker at faa uploadet fi-

ler til.  Eks.: C:\UPLOAD

Du maa selv oprette dette directory med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: RXDIR   som PTM selv opretter.

TX-DIR [drive:\path]:

---------------------

Indtast drev  og sti til  det directory, du  oensker der skal  kunne

downloades filer fra. Eks.: C:\DOWNLOAD

Du maa selv oprette dette directory med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: TXDIR   som PTM selv opretter.

MAIL-DIR [drive:\path]:

-----------------------

Indtast drev  og sti til det  directory, du oensker at  faa din mail

lagt i. Eks.: C:\POST

Default: MAIL   som PTM selv opretter.

PERS-DIR [drive:\path]:

-----------------------

Indtast drev og  sti til det directory, du  oensker anvendt til per-

sonlig fil-transfer. Eks.: C:\PERSDIR

Dette directory anvendes til personlige programmer.

Dvs., at filer kan adresseres til et bestemt Call.

Kun LZH,  ZIP, ARC, ZOO, PAK  og ARJ-filer kan overfoeres  paa denne

maade !

En fil, du oensker lagt i dette katalog, skal have dette format:

XXCALL.LZH eller XXCALL.ZIP    XX   = 00 til 99 (altid 2 cifre)

XXCALL.ARC eller XXCALL.ZOO

XXCALL.PAK eller XXCALL.ARJ

CALL = Kaldesignal paa den, der skal kunne hente filen (MAX 6 karak-

terer).

.LZH = pakket fil (LHARC)

.ZIP = pakket fil (PKZIP)

.ARC

.ZOO

.PAK

.ARJ

Default: PSDIR   som PTM selv opretter.

LOG-DIR [drive:\path]:

----------------------

Indtast  drev og  sti til  det directory,  du oensker  at have  dine

log-filer anbragt i. Eks.: C:\LOGDIR

Default: LOG   som PTM selv opretter.

5.14  Display

-------------

Display Lines:

--------------

Vaelg, hvor mange linier du oensker paa din skaerm.

25 linier paa skaermen. Denne Mode kan altid vaelges uanset video-kort.

43 linier paa skaermen (kun med EGA).

50 linier paa skaermen (kun med VGA).

Default: 25

Wrap-around:

------------

Automatisk  linieskift  (afsendelse  af  linien) naar linie-laengden

overstiger den  indsatte vaerdi, samt at  en <space> tastes. Saettes

vaerdien til 0, er denne funktion slaaet fra (0-80).

Default: 70

Screen Save:

------------

Vaelg, hvornaar skaermen skal slukkes.

0 = slukkes ikke.

1-9 = efter 1-9 min slukkes skaermen, hvis der  ikke er connect.

Er der Connect, traeder timeren foerst i kraft  ved Disconnect.

Skaermen taendes ved Connect eller ved en keyboard  indtastning.

Skaermen kan blankes manuelt med "Alt W".

Default: 0

TX-text in RX-window:

---------------------

Vaelg, om du vil have TX-tekst i baade RX og TX-vindue.

ON = begge vinduer / OFF = kun i TX-vindue.

Default: OFF

Hvis  dit video-kort er med farver, faar du dette valg:

-------------------------------------------------------

Primary RX-Text Color

Vaelg RX-tekst-farve for Port 1.

Secondary RX-Text Color

Vaelg RX-tekst-farve for Port 2.

TX-Text Color

Vaelg TX-tekst-farve.

Mail

Vaelg Mail-To-You farve.

Background

Vaelg baggrundsfarve.

Hvis dit video-kort er af monochrome-typen, faar du dette valg.

Highlight RX-Text:

Vaelg, om du vil have fremhaevet Rx-teksten.

Default: OFF

5.15  Filter

------------

Monitor Filter:

---------------

Vaelg, om monitor-filteret skal vaere aktivt ved start af programmet.

Viser ikke tomme linier og reagerer ikke paa BELL i monitor-mode.

Filteret  kan  goeres  variabelt,  en  nedre  og  oevre  graense for

ASCII-vaerdierne  kan fastlaegges  ved hjaelp  af Low  Char. og High

Char.

Filteret   vil  paa   denne  maade   kunne  frasortere   naesten  al

BINAER-trafik paa skaermen, hvis default  vaerdierne for Low og High

char. benyttes.

Default: OFF

Low Char.[0-255]:

-----------------

Vaelg laveste synlige karakter i monitor-filteret.

ASCII-vaerdien opgives decimalt.

Default: 32  (dette svarer til en SPACE).

High Char. [0-255]:

-------------------

Vaelg hoejeste synlige karakter i monitor-filteret.

ASCII-vaerdien opgives decimalt.

Default: 157 (dette svarer til det danske oe)

5.16  Log

---------

Log Connects:

Logger  alle  Connects  og  Disconnects  samt  Connect-time  i filen

PTM.LOG eller i den daglige log 03281991.LOG

Default: OFF

Log Up/Downloads:

Logger alle Up/Downloads samt transfer-time  i filen PTM.LOG eller i

den daglige log 03281991.LOG

Default: OFF

Log format:

One big File / Daily File.

Vaelg, om du vil have  en stor sammenhaengende log-fil (PTM.LOG) el-

ler log-filer  dag for dag  (03051991.LOG) - Lognavnet  er dannet af

maaned, dag og aar - 5. marts 1991

Default: One big File   (En stor sammenhaengende log PTM.LOG)

5.17  Mailbox

-------------

BBS Mail-beacon Call:

Her  indskrives  det  call  din  Home  BBS  normalt  udsender  i sin

Mail-beacon.

I dette eksempel indskrives OZ6BBS

----------------------------------

OZ6BBS>MAIL

Post til: OZ0XXX OZ0YYY ...... ......

Ruten angivet under "Forward til  BBS Call" vil ogsaa blive anvendt,

naar post-snapperen afhenter post.

Default: ingen

Mail Snatching:

---------------

Automatisk post afhentning.

Mail snapperen kan opstilles paa 4 maader:

OFF

Der hentes ikke post fra nogen. Ej heller fra din Home BBS.

ON - All Calls

Der hentes  post fra alle calls  inklusive din Home BBS.  Det er kun

muligt for Mail snapperen at connecte via NET/ROM noder til din Home

BBS.

ON - Exclusive Home BBS

Der hentes post  fra alle undtagen fra din  Home BBS. Denne stilling

vaelges, hvis du  normalt faar almindelig Forward fra  din Home BBS.

Saa er det jo ikke noedvendigt at anvende Mail snapperen til dette.

ON - Home BBS only

Der hentes kun post fra din Home BBS.

Default: OFF

Alt Mail Trace [10 char]:

-------------------------

Alternativt ord for MAIL. Eks. MEDDELELSE,TELEX,BESKED,POST,MESSAGE.

Vil du fjerne denne tekststreng igen - og ikke tilfoeje en ny, slet-

tes denne  ved at indtaste en  SPACE eller en Ctrl  G (Bell), efter-

fulgt af Enter i dette felt.

Default: POST

Send 'Mail for Call':

---------------------

Vaelg, om der skal udsendes en liste over, hvem der har Mails og Fi-

les  liggende i  din mailbox  (sendes hver  fulde time). Bemaerk, at

Modem-parameter TXUIFRAM skal saettes ON.

Default: OFF

Mailbox Only:

-------------

Vaelg, om mailboksen og kun mailboksen skal vaere aktiv ved start af

programmet. Ved  opkald omstilles direkte til  mailboksen. Kalder du

selv op, bliver denne funktion  slaaet fra, indtil forbindelsen igen

afsluttes.

Default: OFF

Mailbox Monitor:

----------------

Vaelg, om du vil have monitor paa, naar nogen befinder sig i din ma-

ilboks.  Du kan  saaledes kigge  med, hvad  modparten og  mailboksen

skriver til hinanden.

Default: OFF

Forward:

--------

Vaelg, om du vil forwarde mails. Der forwardes 1 gang i timen.

Default: OFF

Reverse Forward:

----------------

Vaelg, om du vil have Reverse Forward

Default: OFF

Forward Port:

-------------

Vaelg, hvilken Port der skal forwardes paa, primaer eller sekundaer.

Default: Primary

Forward to BBS Call:

--------------------

Indtast Call paa din hjemme-BBS.

Forward via NET/ROM noder

-------------------------

Det har hidtil kun vaeret muligt  at lave forward direkte til et an-

det Call - dog med den mulighed  at bruge digipeater. Nu kan PTM au-

tomatisk connecte sig op via  NET/ROM noder. Herunder et par eksemp-

ler paa, hvordan dette kan opsaettes.

OZ3PAC-2,BBS                      Foerst connectes OZ3PAC-2,

herefter routes til BBS-en.

C OZ3PAC-2,BBS                    Det er tilladt men ikke noed-

vendigt at skrive "C " foran

det foerste Call.

OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS               Foerst connectes OZ3PAC-2,

herefter connectes til OZ6BBS

via Port 2

OZ3PAC-2 VIA OZ1XXX,C 2 OZ6BBS    Foerst connectes OZ3PAC-2 via

OZ1XXX, herefter connectes

OZ6BBS via Port 2

OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2,BBS    Der kan angives flere noder,

i ruten, foerst kaldes OZ3PAC-2,

herefter connectes STVNS2,

herefter connectes NORDL2,

sluttelig routes til BBS-en.

Foelgende regler gaelder:

Det er tilladt at skrive "C " foran det foerste Call, men ikke noed-

vendigt.

Det er noedvendigt at skrive "C " foran de efterfoelgende Call.

Som vist i 3 af eksemplerne er sidste connect til "BBS". Her er ikke

anfoert "C " foran BBS. Nogle NET/ROM noder har denne kommando, hvis

der er tilknyttet en BBS til noden.  Dette er blot en anden maade at

connecte sig til den tilhoerende  BBS. Du maa selv undersoege, hvor-

ledes din BBS skal connectes.

Komma "," benyttes til at adskille hvert enkelt connect.

Mellemrum er ikke tilladt lige foer og lige efter et komma.

Benyttes "F Call" - Forward til Call - i den interne Mailboks, gael-

der samme regler som anfoert herover.

Default: ingen

BID Check:

----------

Skal der foretages BID-check ved modtagelse af Forward, saettes den-

ne funktion ON. Alle modtagne  BID-numre gemmes i filen BIDCHECK.PTM

i MAIL-dir.

Default: OFF

PTM Connect-text:

-----------------

Saettes  denne funktion  OFF, vil   PTM undlade  at sende  sine egne

Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er dit  modem sat op med en CTEXT,

vil disse blive afsendt. Kan toggles med Shift F3.

Default: ON

Local Time to GMT:

------------------

Dine  mails vil  blive forsynet  med en  dato/tids-stempling samt en

evt. hierarkisk adresse som den foerste linie i din tekst. Ligeledes

anfoeres dit mgs.nummer samt evt. BID i denne linie. Denne linie pa-

afoeres ogsaa modtagne mails.

Linien kunne se saaledes ud:

R:921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTMxxx #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R:921224/0830Z @:' indsaettes automatisk.

Tiden angives i Zulu-tid (ogsaa kaldet GMT).

For at  angive tiden i Zulu  tid, skal du opgive  tidsforskellen fra

lokaltid til GMT-tid.

Oest for GMT angives med minus.

Vest for GMT angives med plus.

GMT-tid i forhold til OZ-tid skal saaledes angives til -1 time.

Du skal bruge 'SPACE'-tasten til at toggle dig frem til den korrekte

tidsforskel.

Default: 0

Hierarchical Address:

---------------------

Den hierarkiske adresse indskrives her.

Vaer  meget omhyggelig  med dette.  Check din  lokale BBS for dennes

adresse. Dette vil vaere en del af din adresse.

Start med  dit eget kaldesignal  efterfulgt af '.'  (punktum) efter-

fulgt af din BBSs kaldesignal samt dennes fulde adresse.

F.eks: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Programmet indsaetter selv resten af linien -

'PTMxxx #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Default: ingen adresse

Mailboks Mode:

--------------

Vaelg mellem  'PMS' - Personlig Mailbox  eller 'BBS'- BBS tilknyttet

det overordnede BBS-Forwardsystem.

Den ovennaevnte hierarkisk adresse kan genereres paa 2 maader, star-

tende med 'R.' eller 'R:'  - Foerstnaevnte benyttes normalt, naar du

anvender PTMs mailboks som almindelig personlig mailboks.

Anvender  du PTM  som BBS,   hvor du  er tilknyttet  det overordnede

BBS-Forwardsystem, skal du anvende sidstnaevnte mode.

Default: PMS

Collect FBB Broadcasts:

-----------------------

Saet denne  funktion til ON,  hvis du vil  opsamle Broadcast Beacons

fra din lokale FBB BBS.

En anden  betingelse for at faa  det til at virke  er, at du saetter

HEaderln = ON i dit modem.

Du maa i  oevrigt ogsaa meddele din lokale FBB-BBS,  at du er istand

til at sende Syncro-Beacons i lighed med TPK-programmet.

Default: OFF

Broadcast list-length.

----------------------

Saetter laengden af broadcast listen til 250, 500 eller 1000 linier.

Default: 1000

Auto Broadcast Syncro.

----------------------

Saet "Auto Broadcast Syncro:" til ON, hvis du oensker at PTM selv

skal sende Broadcast Syncro, hvis listen ikke er komplet.

Dette vil ske, naar du er mere end 5 telexer bagud.

Dette virker kun til din Home-BBS.

Default: OFF

5.18  Overlay

-------------

Call to Editor:

Indtast drev:\sti\filnavn paa din favorit editor. Denne kan herefter

kaldes med ALT U kommandoen. Eks.: C:\NORTON\NE

Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa editoren og i stedet

i din  autoexec.bat lave  path til  editoren. Eks.:  PATH=C:\NORTON.

Dette har den  fordel, naar du kalder editoren med  ALT U, at du vil

faa den fil, du editerer i, gemt i dit current directory.

Default: ingen

Call to Display:

----------------

Indtast drev:\sti\filnavn paa et program, der kan vise en ASCII-fil.

Brug evt. den medfoelgende fil LIST.COM, som er et udmaerket program

til dette formaal. Dette program kan  herefter kaldes med ALT L kom-

mandoen. Eks.: C:\PTM\LIST Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnav-

net paa dette program og i  stedet i autoexec.bat lave path til pro-

grammet. Eks.: PATH=C:\PTM.

Default: ingen

Call to My Program:

-------------------

Indtast drev:\sti\filnavn  paa et program,  du vil kunne  kalde inde

fra PTM.

Eks.: C:\HAM\LOCATOR eller C:\VIRUS\VIRSCAN

Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa programmet og i ste-

det i  din autoexec.bat lave path  til programmet. Eks.: PATH=C:\HAM

eller PATH=C:\VIRUS Dette program kan herefter kaldes med Alt F2.

Default: ingen

5.19  Printer

-------------

Vaelg, om parallel-printer skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Printer connected to:

Vaelg, hvilken LPT-port der skal anvendes (LPT1-LPT2).

Default: LPT1

5.20  Remote

------------

Parallel Remote-Control on:

Vaelg Parallel-port til Remote-control.

Har du printer tilsluttet LPT1, saa vaelg LPT2 (ellers gaar det galt !!!).

Default: LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:

-------------------

Saettes til OFF,  hvis alle skal kunne bruge  Remote-control paa bit

5, 6 og 7.

Saettes til ON, hvis der kraeves SYSOP-status til bit 5, 6 og 7.

Default: OFF

PULSE on Remote Port:

---------------------

Saettes til ON  hvis du oensker en puls  fra Init-udgangen. Til sty-

ring af evt. 2 radioer, multi-bander eller eller kanal-scanning.

Default: OFF

PULSE every [1-9 Sec]:

----------------------

Her bestemmes puls-interval fra Init-udgangen.

Default: 5

SYSOP on Serial Port:

---------------------

Saettes til OFF,  hvis alle skal kunne bruge  Remote-Control paa den

sekundaere serielle COM-port.

Saettes til ON, hvis der kraeves SYSOP-status til dette.

Default: OFF

SYSOP Remote YAPP:

------------------

Saettes denne funktion til ON, vil  det kun vaere muligt at foretage

remote binaer transfer med SYSOP-status.

PD-kommandoen  er den  eneste remote  transfer mode,  der stadig vil

virke uden SYSOP-status.

Default: OFF

5.21  Timer

-----------

Disconnect Timer:

Vaelg, om disconnect timer skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Time Out:

---------

Tiden for,  hvornaar PTM disconnecter, hvis  der ikke modtages noget

fra modparten, der er connectet. Opgives i minutter (1-9).

Default: 9

Heart-beat:

-----------

Tidsinterval for afsendelse af <CR> (1-9 Min) - kun i connected til-

stand og kun, naar heart-beat funktionen er slaaet til med Ctrl F7.

Default: 4

YAPP Timeout:

-------------

Normal/Long/Very Long

Du kan  aendre paa YAPP-timeout tiderne.  Er frekvensen haardt bela-

stet  eller  anvender  du  Noder,   kan  du  forsoege  med  laengere

timeout-tider.

Normal    - Timeout = 2 min.

Long      - Timeout = 4 min.

Very Long - Timeout = 6 min.

Default: Normal

YAPP Packet Delay:

------------------

0 til 25 sekunder eller Auto-detect

Du har mulighed for at tilpasse afsendelse af YAPP til trafikken paa

frekvensen. Saettes dette delay til 0 koeres som normalt uden delay,

ellers vil der blive indfoert et delay paa x antal sekunder.

Dette kan varieres fra 1 til 25 sekunder eller du kan lade PTM afgo-

ere dette delays laengde ved at saette dette til "Auto".

PTM vil taelle modtagne karakterer  paa frekvensen og afpasse delay-

ets laengde efter trafikken.

Det er en betingelse at du koerer med MONITOR = ON og du har monite-

ret frekvensen i  mindst 1 minut for at programmet  kan give et godt

bud paa delayets stoerrelse. For  hver 500 karakterer i minuttet ad-

deres 1 sekunds delay, dog max 10 sekunder.

Der er indfoert en karakter-taeller  i statuslinien, saa du selv kan

aflaese trafiktaetheden - 1234 CPM - karakterer i minuttet.

Default: AUTO

YAPP Packets before Delay:

--------------------------

Afhaengig af "YAPP Packets before Delay", indsaettes dette delay ef-

ter y antal YAPP pakker. Dette kan saettes fra 1 til 8 pakker.

Jeg vil anbefale, at du proever at saette delayet op til Auto og an-

tal YAPPpakker til mellem 2 og 4.

Dette  kunne  vaere  med  til  at  skabe  et  bedre  omdoemme for/af

YAPP-overfoersler hos andre medamatoerer med andre interesser.

Default: 1

5.22  TNC

---------

TNC Type [0/1/2]:

Type  1  anvender  Control  C  metoden  til  at  komme til tilbage i

Command-mode, efter at ha' vaeret i Transparent-mode.

Type 2 anvender  BREAK metoden, der er hurtigere.  Anvend denne hvis

dit modem kan haandtere denne metode. Type 0 er til testformaal. Her

sendes hverken Control C eller BREAK.

Default: 2

Send DAYTIME at startup:

------------------------

Vaelg, om du vil have PTM til at sende DAYTIME til TNC-en.

Default: OFF

Save Y/N:

---------

Denne tekst fremkommer foerst, naar der tastes ESC i venstre vindue.

Svarer du 'N', gemmes opsaetning ikke  paa disk, men gaar dog videre

i programmet

Svarer du 'Y',  gemmes opsaetningen i en fil  med navnet PTM.CNF, og

programmet fortsaetter til et nyt skaermbillede.

Default: NO - opsaetningen gemmes ikke paa disk.

Naeste skaermbillede viser programnavn og version.

Ligeledes vises,  hvor meget memory  der var tilstede  foer start af

programmet, samt hvor meget memory  der bliver brugt til forskellige

buffere i programmet, og hvor meget der efterlades ubrugt.

Naar dette er gjort, skrives der nederst paa skaermen 'Press any key:'

Tryk  paa  en  tilfaeldig  tast,   og  programmet  gaar  videre  til

hoved-skaermbilledet. Hvis du ikke trykker  paa en tast inden for 30

sekunder, fortsaetter programmet selv.

Det naeste skaermbillede er delt op i tre felter.

I det oeverste vises alt, hvad der kommer ude fra (RX-vindue).

Ligeledes vises der i dette vindue diverse meddelelser.

Det midterste felt viser, hvilke options der er aktive:

[Buffer] 123456, Skaermbuffer med  taeller eller [File] 123456, hvis

du har aabnet en fil.

[Filt] Monitor-filter, [Prn] Printer, [Disc] Connect-status, [Alarm]

Connect-alarm, [Timer] Disconnect-timer, [MM] Mailbox-Monitor,

[BBS] Mailbox-Only, [Mail] blinker, hvis  der er ny post, eller [Fi-

le] blinker, hvis  du har modtaget en fil,  eller [MaFi] blinker ved

baade ny post og fil.

[23:21] viser klokken.

Desuden vises dit kaldesignal, aktiv Comport samt PTM versionsnummer.

Nederste skaermbillede er  udelukkende afsat til keyboard-indtasning

(Tx).

AFSNIT 6    Konfiguration af MODEM.

Kommentarer i *.TNC filer

------------------------

Det er nu muligt at indsaette kommentarer i de forskellige *.TNC fi-

ler.  CONFIG1.TNC, START1.TNC,  STOP1.TNC m.m.  Dette goeres  ved at

indsaette et ';' som foerste karakter paa linien.

Eksempel paa START1.TNC:

;Start-fil til TNC2c

;

;Slaa modem mailbox fra

;PMS OFF

;

;Saet korrekt call

MYcall OZ0XXX

;

;Saet PMS call

MYPcall OZ0XXX-8

;

;Vis alle pakker der modtages

Monitor ON

;

;Slut paa Start-fil

Styring af Modem:

-----------------

I lighed med START, STOP, BUSY, NOTBUSY filer, har du nu mulighed at

lave  REINIT1.TNC og  REINIT2.TNC filer.  Disse vil  blive sendt ved

disconnect til dit modem, hvis  X-kommandoen er blevet brugt i mail-

boksen. Kan  anvendes til at  resaette visse parametre  i dit modem.

Kan f.eks.  anvendes til at saette  dit modem tilbage fra  2400 Baud

til 1200  Baud, hvis du er  saa heldig at kunne  koerer begge modes.

Opret filerne med en almindelig editor i dit PTM katalog.

Tips:

-----

Har du to modems koblet op, kan du oprette et par filer til at aend-

re modem-parametre,  naar du connecter paa  det ene modem, forstaaet

saadan:

Naar Modem 1 connectes, sendes nye parametre til Modem 2 - filnavn

BUSY2.TNC

Naar Modem 1 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 2 - fil-

navn NOTBUSY2.TNC

Naar Modem 2  connectes, sendes nye parametre til  Modem 1. - fil-

navn BUSY1.TNC

Naar Modem 2 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 1 - fil-

navn NOTBUSY1.TNC

Filerne kan f.eks. bruges til  at aendre CText, slaa TNC-Mailbox til

og  fra, slaa  auto-disconnect til  og fra.  Filerne er  i stil  med

START.TNC og STOP.TNC

AFSNIT 7   YAPP.

Extended YAPP:

--------------

PTM kan lave Resume fra FBB 5.14b

PTM kan  koere baade det  gamle YAPP format,  samt det nye  extended

YAPP format (YappC), hvor en checksum sendes efter hver data-pakke.

Dette format findes allerede i FBB 5.14 og TPK v 1.65a En fejl i FBB

5.14b goer dog, at du skal  benytte YappC-formatet, hvis du vil lave

en Resume  herfra. Denne fejl skulle  vaere rettet i FBB  5.14c, saa

begge formater kan benyttes i  denne. Vil du modtage/resumere fra et

andet PTM-program, der  er aeldre end denne version,  skal du vaelge

det gamle YAPP-format.

Der er  valgfrihed, hvis modparten  har samme eller  hoejere version

end denne (dette kan checkes med V-kommandoen). Afviklingen foregaar

paa denne maade:

Naar du faar klarsignal om at  goere klar til modtagelse, trykker du

som saedvanlig Alt Y.

Du faar saa valget [R,U,S] og vaelger R eller U.

Saa spoerger PTM om Protocol Yapp/YappC [Y/C]: C

Y = det gamle kendte YAPP-format.

C = det nye extended YappC-format.

Default er YappC.

Alt Y

Naar du  er Disonnected, benyttes  denne funktion til  opsaetning af

Auto  YAPP. Er  du Connected,  virker denne  funktion som  beskrevet

under extended YAPP.

(Receive, resUme, Send).

PTM vil  vaere i stand til  automatisk at hente 3  filer paa din BBS

eller hos en anden station  paa et bestemt tidspunkt. Funktionen un-

derstoetter ogsaa Resume.

Naar du trykker  Alt Y, bliver du promptet  for kaldesignal, hvorfra

der skal hentes fil(er).

YAPP Resume:

------------

Denne  funktion  goer det muligt at  genoptage en ufuldstaendig fil-

overfoersel. Det kan vaere p.g.a. time-out,disconnect eller,fordi du

selv har afbrudt overfoerslen.

Naar en  fil-overfoersel afbrydes, faar  du valget mellem  at slette

eller gemme den  ufuldstaendige fil, hvis mindst 3  blokke er modta-

get. De 2 sidst modtagne blokke  gemmes ikke, da disse kan indeholde

skrammel.

Vaelger du  at gemme filen, har  du mulighed for at  hente resten af

filen nu eller paa et senere tidspunkt.

Du anmoder  om den samme fil  igen: YD Filnavn Nar  der meldes klar,

trykker du som saedvanlig ALT Y,  og vaelger herefter resUme [U] PTM

fortaeller modparten,  hvor der skal startes  fra i filoverfoerslen,

og denne  sender saa resten af  filen. Det er dog  en betingelse, at

modparten  kan haandtere  denne YAPP-udvidelse.  FBB-BBS-er af nyere

version kan klare dette og  selvfoelgelig PTM/PTM imellem - hvis el-

lers det er mindst en version 4.46 i begge ender!

Auto YAPP via NET/ROM noder

---------------------------

Som beskrevet for Forward / Reverse Forward gaelder der samme regler

for Auto YAPP  (ALT Y).

*** Auto YAPP Connect Call: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Adskil de enkelte calls med komma.

Hvilken port der skal benyttes ved opkald.

Hvornaar dette skal ske - foerst Time saa Min.

Filnavn paa foerste fil.

Filnavn paa anden fil.

Filnavn paa tredje fil.

Husk at indskrive hele stien + filnavn.

Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume enables, tastes 'Y'.

Skal der kun  hentes een fil, skal feltet  til foerste fil benyttes.

Tast blot 'Enter' i feltet '2. og 3. fil'.

Denne funktion er afproevet mod  andet PTM-program, samt mod FBB BBS

5.14d.

AFSNIT 8   Kommandoer.

A = Alt, C = Control, S = Shift

Ved hjaelp  af ALT H  fremkaldes en hjaelpetekst  til de forskellige

kommandoer:

F1

--

Sender Ctrl C / BREAK til modem for at faa dette i command-mode.

Advarsel! Brug  ikke Ctrl C  til dette, da  skaermbilledet vil blive

oedelagt.

A+F1

----

Viser LOG-fil paa skaermen (PTM.LOG eller 03281991.LOG).

C+F1

----

Fremstiller Password-tabel i filen Call.PSW  F.eks. OZ4ZK.PSW

Denne fil bestaar af 1000  tilfaeldige 5-cifrede tal, som bruges som

password. Filen bliver forskellig, hver gang du taster Ctrl F1 Denne

fil  skal indlaegges  paa modstationens  PC (remote  PC). I din ende

skal filen Renames til modstationens Call.

Se ogsaa under SYS-kommandoen og under Filer til PTM - Call.PSW.

S+F1

----

Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.

Saettes denne funktion til ON, vil  det kun vaere muligt at foretage

remote binaer transfer med SYSOP-status. PD-kommandoen er den eneste

remote transfer mode, der stadig vil virke uden SYSOP-status.

F2

--

Sender 'conv' til modem, for at faa dette i converse-mode.

A+F2

----

Kalder dit favoritprogram. Se forklaring under installation af PTM.

Efter at have trykket Alt F2, bliver du promptet for evt. argumenter.

C+F2

----

Toggle - Send "MAIL & FILE for Call" hver fulde time.

TNC-parameter TXUifram skal vaere ON.

S+F2

----

BAYCOM Upload Binary File

PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Dette skulle aabne en fil i BAYCOM-enden, hvis der er indfoert denne

remote-kommando i SETUP af BAYCOM.

PTM afsender herefter filen. Dette  kan stoppes fra BAYCOM-enden ved

at sende et 'A', for Abort.

Naar filen er afsendt, tilfoejer PTM denne slutning: [*EOF*]

BAYCOM-enden maa selv lukke filen herefter!

For at faa fjernet denne endelse og evt. andre uvedkommende karakte-

rer fra den modtagne fil, maa BAYCOM-enden benytte programmet CUTFI-

LE. Dette  program finder teksten  [*EOF*] og afkorter  den modtagne

fil, til korrekt stoerrelse.

Programmet SIZEFILE kan ligeledes bruges bruges til dette, hvis fil-

laengden kendes. Begge programmer medfoelger  i denne pakke. Lad fi-

len SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket), og laeg den i dit TXDIR.

F3

--

Skifter mellem primaer og sekundaer seriel port.

Denne funktion kan kun bruges,  hvis den sekundaere serielle port er

sat op, og kan kun skiftes naar der ikke er Connect.

S+F3

----

Toggle Connect-text ON/OFF

Saettes denne funktion til OFF, vil PTM ikke sende diverse indleden-

de tekster saa som [PTM 5.17],  *** Hello Name og Commands: //B, //H

osv. -  WELCOME.DAT sendes ej  heller.

Ved opstart af PTM er denne funktion sat som default til ON.

C+F3

----

Hvis configurationen  oenskes aendret (Call,  COM-port opsaetning og

startop-options og  farver). Hvis farver  eller linie-antal aendres,

maa du  foretage en nystart af  programmet, idet de nye  farver ikke

vil overskrive  de gamle farver  i alle skaermbilleder,  samt at nyt

linieantal vil  vise underlige skaermbilleder. Er  dit video-kort af

monochrome-type, kan farverne ikke aendres.

A+F3

----

Slaar Scanner til/fra.

Denne funktion kan kun bruges,  hvis den sekundaere serielle port er

sat op, og kan kun kobles  til/fra naar der ikke er Connect. Scanner

primaer og sekundaer seriel port. Dette bruges til til at monitere 2

modems paa  samme tid. Hvis  der kommer Connect  paa det ene  modem,

stopper scanningen,  indtil der atter Disconnectes.  Bliver der Con-

nected paa det  andet modem i mellemtiden, vil  dette connect staa i

koe, indtil der disconnectes paa  det foerste modem. Det maa anbefa-

les at saette  MONITOR OFF paa det ene eller  paa begge modems under

scanning, da tekst fra de to  modems ellers kan blive blandet sammen

paa skaermen. Naar scanneren er slaaet  til, vil dette ses i status-

vinduet som en blinken i teksten " Com# ".

F4

--

Aabner og lukker for skaermbufferen.

Naar bufferen er fuld, nulstilles denne,  og ny tekst bliver fyldt i

fra starten af  bufferen. Gammel tekst vil herefter  vaere slettet i

bufferen.

C+F4

----

Nulstiller skaermbufferen.

S+F4

----

Gemmer skaermbufferen paa disk.

A+F4

----

Viser hele skaermbufferen paa skaermen.

F5

--

Afsendelse af ASCII-filer fra disk.

C+F5

----

Sletning af fil paa disk.

S+F5

----

Viser ASCII-fil fra disk paa skaermen.

A+F5

----

aabner og lukker for ASCII-fil paa disken og modtager saaledes

ASCII-tekst fra modem direkte til en fil paa disken.

F6#

---

Sender route-buffer # (0-9).

C+F6

----

Indtastning af kaldesignaler i route-bufferen.

Route Buffer og NET/ROM noder

-----------------------------

Som beskrevet for Forward / Reverse Forward gaelder der samme regler

i Route-bufferen.

Eksempel paa en rute:  C OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2

Der anvendes komma mellem de enkelte connects.

S+F6

----

Gemmer route-bufferen paa disk (ROUTING.BUF).

A+F6

----

Henter route-bufferen fra disk (ROUTING.BUF).

F7

--

TX-tekst i baade RX og TX-vindue / TX-tekst kun i TX-vindue.

A+F7

----

Tvinger programmet ud af Crypto-mode.

Bruges kun, hvis der kommer  uorden i synkronismen. Dette maa goeres

baade hos dig og hos den, du er connected til.

C+F7

----

Toggle Heartbeat On/Off.

Naar denne funktion er On, vil  der automatisk blive afsendt en <CR>

med det tidsinterval, du har  valgt under installationen; dette dog,

kun hvis  du er connected  til en anden  station. Funktionen saetter

desuden  Disconnect-timeren til  Off. Naar  du disconnecter,  bliver

Heart-beat funktionen slaaet fra igen.  Funktionen kan bruges til at

holde  liv i  en etableret  forbindelse f.eks.  forbindelsen til  et

DX-Cluster via en Node.

S+F7

----

Toggle PULSE-funktionen On/Off.

F8

--

Editering af type ahead bufferen.

C+F8

----

Sletter type ahead bufferen.

A+F8

----

Sender type ahead bufferen

S+F8

----

Clear Mail Snatching.

Benyttes til at slukke den blinkende  tekst WAIT samt stoppe en paa-

begyndt Mail Snatching.

F9

--

Skift af aktivt diskdrev og directory.

C+F9

----

Sender  configurationsfil af  modem (CONFIG1.TNC  / CONFIG2.TNC) til

modem. CONFIG1.TNC  sendes til modem  paa primaer port,  CONFIG2.TNC

sendes til  sekundaer port. Disse  filer kan oprettes  ved hjaelp af

din egen editor.

A+F9

----

Toggle Beep paa Alternativ Trace On/Off.

S+F9

----

Vis Trace Liste

I lighed med MHeard, laver PTM en liste over, hvornaar dit kaldesig-

nal er hoert (Trace Call) i en uconnected pakke.

I listen indgaar, hvem der sendte pakken,  hvornaar og om det var en

Mail-Beacon eller  File-Beacon. Der checkes paa  ordene MAIL og FILE

samt Alt Mail Trace (default POST).

Listen indeholder de sidste 16 gange, dit kaldesignal er set.

Modem-parameter: Monitor = ON

Denne liste kunne se saaledes ud:

*** OZ0ZK was traced from:

OZ0BBS  02-Nov-91  23.13.00  Mail-Beacon   ; post til dig hos OZ0BBS

OZ0PU   02-Nov-91  23.00.00  File-Beacon   ; fil til dig hos OZ0PU

OZ0PAC    02-Nov-91  22.33.00              ; set dit call hos OZ0PAC

F10

---

Viser et directory.

A+F10

-----

Toggle Blink On/Off

PTM sender karakteren 255 - dette faar den effekt, at efterfoelgende

tekst vil blinke hos modparten, indtil  du igen sender ALT F10 eller

enden af linien naas.

Eks:

(Alt F10) DENNE LINIE BLINKER           - Hele linien blinker

DETTE ORD (ALT F10) BLINKER             - ordet BLINKER blinker

DETTE (ALT F10) ORD (ALT F10) BLINKER   - ordet ORD blinker

Denne funktion kan bruges i  WELCOME og BYE.DAT - indsaet karakteren

255 foer og efter den del af teksten, der skal blinke.

EDLIN kan goere dette (Hold ALT nede og tast 2 5 5 paa de nummeriske

keyboard og slip ALT igen).

Funktionen virker kun, hvis modparten  ogsaa koerer PTM Ver.4.25 el-

ler hoejere; ellers vises karakteren 255 som et mellemrum (space).

C+F10

-----

Printer en ASCII-fil. (Parallel Port - LPT1)

S+F10

-----

Mail Snatching - toggle funktion (Automatisk mail-afhentning).

Funktionen virker saaledes:

Hvis PTM ser  en mail-beacon, hvor dit kaldesignal  er naevnt, vises

denne besked paa skaermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet. Efter n

minutter (1 til 4) vil PTM forsoege at connecte sig til den station,

der udsendte mail-beaconen. Lykkes dette,  vil PTM afvente den foer-

ste prompt: >

Saa sender PTM  teksten: RM (Read Mine) samtidig  med, at der aabnes

en Mail-fil. Naar  PTM ser den naeste prompt,  lukkes filen igen, og

PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM afventer den tredje prompt og sender teksten: B (Bye) Forbindel-

sen afbrydes (forhaabentlig), og nu vil Mail-vinduet blinke med tek-

sten " MAIL ".

Mail  hentet  paa  denne  maade  faar  teksten  "*** SNATCHED ***" i

subject-feltet.

PTM trigger i denne funktion paa ordene: MAIL og Alt Mail Trace, som

er sat til ordet POST (default).

Trigge-ord og call  ikke behoever at staa paa  samme linie, men blot

sendes i samme pakke.

Eks:

OZ0BBS>MBX:

**** Din lokale BBS ****

**** Dags dato: 26-NOV-91 ****

Der venter post til foelgende:

OZ0ABC OZ0DE OZ0FGH

OZ0IJ OZ0KLM

**** Slut paa melding ****

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

ALT A

-----

Saetter connect-alarmen til/fra.

ALT B

-----

Til afsendelse af binaere filer i TRANSPARENT-Mode.

Automatisk afvikling af overfoersel. (PACFILE/PACPRO-kompatibel).

Filer, der  modtages i dette  format, gemmes i  underkataloget RXDIR

eller som specificeret i installationen.

ALT C

-----

Sletter tekst i TX-vinduet.

ALT D

-----

Sender DAYTIME til modem.

Dette sker  ioevrigt ogsaa automatisk naar  programmet startes, hvis

denne option er sat under konfigurationen.

ALT E

-----

Editering af Macro Buffer (MACRO.BUF).

\0 i en macro-streng indsaetter en CR.

\1 til \9 indsaetter en CR og et delay paa 1 til 9 sekunder.

oenskes stoerre delay, faas dette ved at anvende karakterer med sto-

erre ASCII-vaerdi (legale ASCII-vaerdier 48 til 108 decimalt).

Delay udregnes som:  ASCII-vaerdi - 48 = delay i sekunder.

eks.:

\: = 10 sek.

\D = 20 sek.

\N = 30 sek.

\X = 40 sek.

\b = 50 sek.

\l = 60 sek. (dette er laengst tilladte delay).

ALT F

-----

Saetter monitor-filteret til/fra.

Filtrerer BELL og tomme linier fra, naar der moniteres. Filteret vil

ligeledes   kunne   fjerne   naesten   alle   binaere  pakker,  hvis

default-vaerdierne for Low og High-filter benyttes (Se under instal-

lation af PTM).

ALT G

-----

Slaar LOG-funktionen til/fra.

Alle Connects  og/eller Up/Downloads af filer  bliver logget i filen

PTM.LOG.

ALT H

-----

Viser hjaelpetekst.

Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til hovedpro-

grammet.

ALT I

-----

Sender Macro Buffer.

Alt #

-----

Sender Macro Buffer # (0 - 9).

ALT J

-----

Henter macro-bufferen fra disk (MACRO.BUF).

ALT K

-----

Gemmer macro-bufferen paa disk (MACRO.BUF).

ALT L

-----

Vis ASCII-fil. Se forklaring under installation af PTM.

Efter at have trykket Alt L, bliver du promptet for filnavn.

ALT M

-----

Omstilling til Intern Mailboks.

Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til hovedpro-

grammet.

Her fremkommer en kommandolinie med forskellige valg:

ALT N

-----

Naar  du er  i disconnected  tilstand, bruges  denne funktion til at

fra/  tilkoble terminalprogram-delen.  Ved opkald  til dig omstilles

direkte til mailboksen.

Kalder du selv op, bliver  denne funktion slaaet fra, indtil forbin-

delsen igen afsluttes. Er du  allerede connectet, bruges denne funk-

tion til at sende den connectede station over i mailboksen.

ALT O

-----

Overlay til DOS.

Bruges, hvis du lige skal ud i DOS og foretage dig noget. Programmet

bliver sat i vente-position, saa laenge du er i DOS, men er stadig i

memory. For at  vende tilbage fra DOS, skrives  fra DOS-prompten 'e-

xit', og du vil vaere tilbage, hvor du kom fra.

ALT P

-----

Saetter parallel-printer til/fra.

Virker kun  paa indkommende tekst,  fra modem. Andre  udskrifter maa

klares fra DOS.

ALT Q

-----

Afslutter programmet og vender tilbage til DOS.

ALT R

-----

Repeterer sidst sendte linie.

ALT S

-----

Sender skaerm-bufferen til modem.

ALT T

-----

Saetter disconnect-timeren  til/fra.

Er timeren slaaet til vil en  forbindelse, saafremt der ikke er mod-

taget noget inden for 10 min., blive afbrudt (disconnected).

ALT U

-----

Kalder din favorit editor.

Se forklaring under installation af PTM. Efter at have trykket Alt U

bliver du promptet for navn paa den fil, du oensker at editere.

ALT V

-----

Sletter tekst i RX-vinduet.

ALT W

-----

Slukker skaermen.

Ophaeves igen ved tryk paa tilfaeldig tast eller ved connect.

ALT X

-----

Saetter Mailboks Monitor til/fra.

Du kan saaledes kigge med i, hvad  der foregaar, hvis nogen er i din

mailboks. Kommandoen kan ogsaa benyttes,  hvis der allerede er nogen

inde i mailboksen.

ALT Y

-----

YAPP Binaer Transfer.

Til at sende og modtage binaere filer i transparent mode.

HVIS DU ER CONNECTED:

---------------------

Du bliver promptet for Receive, Resume Receive

eller Send File efter at have trykket Alt Y.

Hvis du vaelger  at modtage en fil, vil denne  gemmes med samme fil-

navn som  modparten har sendt.  Hvis filnavnet allerede  eksisterer,

bliver overfoerslen afbrudt.

Vaelges Resume, vil en afbrudt fil-modtagelse genoptages.

HVIS DU ER DISCONNECTED:

------------------------

Setup af Auto YAPP. - Automatisk YAPP Download.

PTM vil vaere i stand til automatisk at hente op til 3 filer paa din

BBS eller hos en anden station paa et bestemt tidspunkt. Funktionen

understoetter ogsaa Resume.

Naar du trykker Alt Y, bliver du promptet for foelgende:

Kaldesignal, hvorfra der skal hentes.

Hvilken port der skal benyttes.

Hvornaar dette skal ske - Foerst Time [00-23] saa Min.[00-59]

Filnavn paa foerste fil.

Filnavn paa anden fil.

Filnavn paa tredje fil.

Husk at indskrive hele stien + filnavn. Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume enables, tastes 'Y' i dette felt.

Skal der kun hentes een fil, skal feltet til foerste fil benyttes.

Tast blot 'Enter' i feltet for 2. og 3. filnavn.

Denne funktion er afproevet mod  andet PTM-program, samt mod FBB BBS

5.14d.

ALT Z

-----

Kobler Chat-funktionen til/fra.

D.v.s. at du kan koble denne  funktion ud, naar du ikke vil forstyr-

res. En god ting, hvis en eller anden fik den taabelige ide at vaek-

ke dig kl. 5 om morgenen.

CTRL Home

---------

Skift mellem latinske / kyrilliske bogstaver.

EGAGARUS skal startes foer PTM. 1 dyt = latinske 2 dyt = kyrilliske

CTRL End

--------

Sender tekststrengen ' >>>' + Enter til TNC.

CTRL <--

--------

Sender '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud Detect paa visse Modems.

ALT =

-----

Konvertere [|]{\}  til danske karakterer ved  modtagelse og omvendt:

danske  karakterer bliver  til [\]{|}  ved afsendelse.  Dette er  en

toggle-funktion. (tasten '='  er den, der er placeret  2 pladser til

hoejre for 0).

ALT -

-----

Saetter PTM i DISC mode.

Har  ingen indflydelse  paa modem.  Bruges kun,  hvis  PTM indikerer

Connect, og modem er Disconnected. (tasten '-' er den, der er place-

ret lige til hoejre for 0).

CURSOR UP    Scroller RX-skaermbilledet 1 linie tilbage i teksten.

CURSOR DOWN  Scroller RX-skaermbilledet 1 linie frem i teksten.

PAGE UP      Scroller RX-skaermbilledet 1 side tilbage i teksten.

PAGE DOWN    Scroller RX-skaermbilledet 1 side frem i teksten.

Enhver anden tast udloeser disse funktioner. Hvis ingen taster tryk-

kes inden for 2 min., returneres til hovedprogrammet.

Intern Mailbox

--------------

OBS:

Har du allerede benyttet 5.23 BETA version, maa du slette BBS-Call.*

filerne, foer  du tager denne version  i brug. De er  placeret i dit

MAIL-katalog.

Mails har fortloebende numre og  vises i denne raekkefoelge:

Nyeste mail foerst.

Der er indfoert et Type- og  Statusfelt (TS). Type kan vaere P (Pri-

vat) eller B (Bulletin) Status kan  vaere N (ikke laest), Y (laest),

$ (ikke forwarded) eller F  (Forwarded). Fil-navnet paa disken kunne

se saadan  ud: 000123PN.MSG eller  000456B$.MSG Naar en  mail bliver

Killed, bliver den IKKE slettet  paa disken, men faar blot extension

.$SG Du  maa selv Delete disse  mails, hvis du oensker  det. Pas paa

filen i MAIL-kataloget med navnet MSGINDEX.PTM. Denne fil indeholder

message-nummeret paa den sidst sendte message. Skulle du miste denne

fil, saa opret den selv igen med en editor. Formatet er simpelt, al-

tid 6 cifre. F.eks.: 012345

Opdatering af gamle mails.

--------------------------

Hvis  du har  gamle mails  fra PTM  version 5.17  eller aeldre i dit

MAIL-katalog, maa  du konvertere alle disse  MSG-filer. Dette goeres

saadan: COPY filen CONVMAIL.EXE til  dit MAIL-katalog og start dette

program i  MAIL-kataloget. MEN KUN EEN  GANG ! Slet denne  fil igen,

naar du gjort ovenstaaende.

Et par raad om oprydning i din mailboks.

----------------------------------------

Skulle du ved uheld faa slettet de forkerte telexer, saa husk, at de

stadig findes i mail-kataloget blot med extension .$SG - du kan der-

for gaa ud i DOS og Rename dem tilbage til .MSG

"REN *.$SG *.MSG"

Det  kan vaere  klogt, en  gang imellem  at fjerne  alle disse gamle

"slettede" mails med DOS-kommandoen DEL.

"DEL *.$SG"

Bliver dine udlistninger i mailboksen meget langsomme med tiden, ma-

aske p.g.a. mange telexer i  mailboksen, saa brug f.eks. Nortons Op-

timize. Problemet opstaar naar dine mails ligger spredt ud over hele

harddisken.

A       = Afbryd     Afbryd igangvaerende kommando (List og Read)

[BBS_Call]      De nedenstaaende kommandoer kan benyttes med og

uden BBS_Call.

Udelades dette, benyttes kaldesignalet paa den

Hjemme-BBS, du har angivet i Mailbox-Setup-Menuen.

BB              Viser en liste over de BBS-er, du har modtaget

Broadcast-Beacons fra.

BF [BBS_Call]   Reverse Komprimeret Forward af de telexer, du har

Tagged i BBS-listen.

Der foretages automatisk opkald til den Hjemme-BBS,

du har angivet i Setup-menuen

Angives et andet call efter BF-kommando, foretages

der opkald til dette.

BL [BBS_Call]   Viser listen over alle Broadcast-Beacons fra BBS-en.

BLB [BBS_Call]  Viser listen over alle Bulletin-Broadcast-Beacons.

BLP [BBS_Call]  Viser listen over alle Personlige-Broadcast-Beacons.

BLM [BBS_Call]  Viser listen over alle Broadcast-Beacons hvori du

er afsender eller modtager.

BLS String [BBS_Call]

Viser listen over alle Broadcast-Beacons hvori String

optraeder.

BL> To-Call [BBS_Call]

Viser listen over alle Broadcast-Beacons hvor alle

To-Call matcher.

BL< From-Call [BBS_Call]

Viser listen over alle Broadcast-Beacons hvor alle

From-Call matcher.

BL@ BBS-Call [BBS_Call]

Viser listen over alle Broadcast-Beacons hvor alle

BBS-Call matcher.

BS [BBS_Call]   Udsender en Broadcast-Syncro-Beacon til BBS_Call.

Dette for at goere din liste komplet.

Denne kommando skal du altsaa bruge, naar det

hoejeste nummer i din liste fra BBS-en er lavere

end det hoejeste nummer du har set fra BBS-en.

A               Abort-kommandoen virker ogsaa i disse funktioner.

Der er en opsaetning at foretage i Setup-menuen under Mailboks.

Saet "Collect FBB Broadcasts:" til ON.

En anden betingelse for at faa det til at virke er, at du saetter

HEaderln = ON i dit modem.

Du maa i  oevrigt ogsaa meddele din lokale FBB-BBS,  at du er istand

til at sende Syncro-Beacons i lighed med TPK-programmet.

E       = Expert     Lister Experter/Novicer.

F       = Forward    Forlader Mailboxen og Forwarder straks.

F Call  = Forward til Call.

Virker som F-kommandoen - du har her mulighed

for at forwarde til andre Calls end din BBS

Det er tilladt at benytte en eller flere

NET/ROM noder. Eksempel:

F OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Brug komma til at adskille de enkelte connects.

H       = Help       Viser en hjaelpe-tekst paa nedenstaaende.

K #     = Kill       Sletter en message.

F.eks. 'K 13' sletter telex nummer 13.

KA      = Kill All   Slet alle telexer - PAS PAA MED DENNE KOMMANDO.

KB      = Kill Bulletins

Slet alle bulletins.

KM      = Kill Mine  Slet alle telexer til mig.

KP      = Kill Personlige

Slet alle personlige telexer.

KAF     = Kill All Forwarded

Slet alle forwardede telexer.

KBF     = Kill All Bulletins Forwarded

Slet alle forwardede bulletins.

KPF     = Kill All Personal Forwarded

Slet alle forwardede personlige telexer.

L       = List       List alle telexer.

LB      = List Bulletins

List alle bulletins.

LP      = List Personal

List alle personlige telexer.

LM      = List Mine  List alle mine telexer.

LN      = List New   List alle nye telexer til mig.

LL ###  = List Last  List de sidste ### telexer. (0-999)

L> Call = List to Call

List til Call

L< Call = List from Call

List fra Call

LS String = List String

List alle telexer der indeholder S�geordet.

M       = Viser, til hvem der ligger Mails og Files.

PF      = Printer OFF.

PO      = Printer ON Udskrift af List og Read kommandoerne.

PW = What PS     Lister filer  i PSDIR eller som specificeret

under installationen.

PW DIR  = What PS    Som ovenfor med sub-dir, PSDIR/SUBDIR.

Q / ESC = Quit       Forlader mailboksen og vender tilbage til

hoved-skaermbilledet. Forward foretages ved

timeskift.

R #     = Read       Viser et message. F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.

RM      = Read Mine. Viser alle messages til dig.

RN      = Read New.  Viser alle nye messages til dig.

RW      = What RX    Lister filer i RXDIR eller som specificeret under

installationen.

RW DIR  = What RX    Som ovenfor med sub-dir, RXDIR/SUBDIR.

S Navn  = SP Call    Konverterer til 'SP Call @ BBS'

@ BBS      Navn opsoeges i filen NAMECALL.LOG som du

selv skal oprette i LOG-kataloget.

Formatet paa denne ASCII-fil er:

NAVN CALL @ BBS

Eksempel paa NAMECALL.LOG :

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Naar du skal skrive en personlig  mail til Francis, skal du blot ta-

ste S  FRANCIS - Hvis Francis  findes i filen NAMECALL.LOG,  vil din

indtastning erstattes med SP FC1RRJ  @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slip-

per for at indtaste hele den lange streng.

SB      = Send Bulletin to ALL - kan laeses af alle.

SB SUBJ = Send Bulletin med Subj. (max 6 char). - kan laeses af alle.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM opretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciel BID.

SP      = Send       Udelades Call, bliver message til dig selv!

(Kan bruges til test formaal).

SP Call = Send Call. Til at oprette en message.  F.eks 'SP OZ4ZK'.

Herefter spoerges efter en overskrift paa mes-

sage, hvorefter beskeden  indtastes og afslut-

tes med Ctrl Z.

Du  kan godt  bruge Macrobuffer-funktionen Alt

0-9, til at tilfoeje tekst i din mail.

Du kan ogsaa tilfoeje ASCII-filer i din mail.

Dette goeres  foer du afslutter med  Ctrl Z Du

taster Ctrl A og  bliver promptet for filnavn,

paa den fil du oensker inkluderet.

Flere  filer kan  sammensaettes. Eneste begra-

ensning  er Mailbufferens  stoerrelse. Den kan

aflaeses ved  start af PTM  (ca. 45K). Du  kan

ogsaa skrive dit message i din egen editor, og

saa bruge  ovenstaaende metode til  at omdanne

din fil til en Mail-message.

SP Call @ BBS        Forward message til Call med HomeBBS.

PTM opretter BID.

SP Call @ BBS $BID   Forward message til Call med HomeBBS.

Speciel BID.

U       = Users      Lister dine brugere.

XC      = Seriel     Etablerer forbindelse med den primaere serielle

Remote     COM-port. Paa denne port kan kobles et andet

TNC-Modem, en PC eller maaleudstyr med RS232

interface.

Exit til mailboksen foretages ved at sende

Ctrl Z eller 3 stjerner (*).

Funktionen kan installeres saaledes, at der

skal SYSOP-Status til for at aktivere denne.

XH      = Functions  Hjaelpe-tekst til Remote Funktionerne.

Help

XS      = Functions  Status paa Remote Funktionerne.

Status

X##     = HEX        Styring af Remote Funktionerne.

Functions  Opgives i HEX med 2 cifre.

X###    = DECIMAL    Styring af Remote Funktionerne.

Functions  Opgives DECIMALT med 3 cifre.

YW = What TX  Lister filer i TXDIR eller som specificeret under in-

stallationen.

YW Dir  = What TX    Som ovenfor med sub-dir, TXDIR/SUBDIR.

Linie editering

---------------

Forbedret linie editering.

Cursor Left     Flyt cursor til venstre paa linien.

Cursor Right    Flyt cursor til hoejre paa linien.

Home            Flyt cursor til begyndelse af linien.

End             Flyt cursor til slutning af linien.

Back Space      Slet karakter til venstre for cursor.

Delete          Slet karakter paa cursorens plads.

Ctrl Y          Slet hele linien.

Insert          Indsaet mode on/off.

Ctrl Home       Latinske/Kyrilliske karakterer

Erstatter den tidligere Home-kommando.

Ctrl End        Send ' >>>'

Erstatter den tidligere End-kommando.

Alt =           Konverter til Digicom karakterer on/off.

Erstatter den tidligere Insert-kommando.

Alt -           PTM disconnect.

Erstatter den tidligere Delete-kommando.

REMOTE-CONTROL FUNKTIONER:

--------------------------

XH       - Hjaelp til Remote Funktioner.

Filen FHELP.DAT sendes.

Opret selv denne fil!

XS       - Viser Status paa Remote Funktionerne.

Foelgende statuslinier aflaeses paa porten:

ERROR, SELECT, PAPER OUT og BUSY.

Er ERROR Low, sendes STATUS1L.DAT.

Er ERROR High, sendes STATUS1H.DAT.

Er SELECT Low, sendes STATUS2L.DAT.

Er SELECT High, sendes STATUS2H.DAT.

Er PAPER OUT Low, sendes STATUS3L.DAT.

Er PAPER OUT High, sendes STATUS3H.DAT.

Er BUSY Low, sendes STATUS4L.DAT.

Er BUSY High, sendes STATUS4H.DAT.

Opret selv disse filer!

X## eller X### - Remote Funktioner.

X01 til XFF    HEX - husk altid 2 cifre.

X001 til X255  DECIMALT - husk altid 3 cifre.

Det er tilladt at kombinere en X-vaerdi, der aktiverer flere funkti-

oner paa en gang.

Bruges kommandoen X01 eller X001, vil  der komme en positiv puls paa

100mS paa Data Bit 0 paa LPT1 eller LPT2.

Har du en printer tilkoblet paa  LPT1, saa anvend LPT2 til disse re-

mote funktioner (adresse 378H - 278H).

X02 eller X002 vil aktivere Data  Bit 1 og saa fremdeles. Disse pul-

ser kan bruges  til at styre flip-flops m.m. og  kan bruges til sty-

ring af lige, hvad du kan finde paa, f.eks. frekvens-skift, start af

PA-trin, antenneskift, aktivering af sirene, styring af antennerotor

eller taende for kaffemaskinen.

Benyt buffere  paa din printer-udgang,  saa du ikke  kommer galt af-

sted.

Du kan vaelge om der skal SYSOP-status til at aktivere Data Bit 5, 6

og 7.

Ved Disconnect sendes altid en puls paa Data bit 0. Denne kan bruges

til Reset af diverse kredsloeb.

X01 og X001 vil sende filen F0.DAT

X02 og X002 vil sende filen F1.DAT

X04 og X004 vil sende filen F2.DAT

X08 og X008 vil sende filen F3.DAT

X10 og X016 vil sende filen F4.DAT

X20 og X032 vil sende filen F5.DAT

X40 og X064 vil sende filen F6.DAT

X80 og X128 vil sende filen F7.DAT

Opret selv disse filer!

DB 25 forbindelser paa printer-udgang:

DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)

DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)

DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)

DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)

DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)

DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)

DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)

DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)

ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT og STATUS1H.DAT)

SELECT     - Pin 13  (STATUS2L.DAT og STATUS2H.DAT)

PAPER OUT  - Pin 12  (STATUS3L.DAT og STATUS3H.DAT)

BUSY       - Pin 11  (STATUS4L.DAT og STATUS4H.DAT)

INIT       - Pin 16  Bruges til PULSE-funktionen.

GROUND     - Pin 18 til 25

Ctrl C i  F#.DAT filerne tillader, at du  afgiver modem-kommandoer i

F#.DAT.

Husk at  indsaette en saadan (char.  03H) efter den tekst,  der skal

sendes.

Ctrl C foraarsager  ogsaa et delay paa 10  sekunder, saa teksten kan

naa at blive sendt, inden modemet gaar i Command Mode.

Naar hele filen er sendt, laves altid et delay paa 10 sekunder.

eksempel: F5.DAT

** Switch to 1200 Baud, at Your End! ; Sender denne tekst

Crtl C  (char. 03H)                  ; Delay i 10 sekunder og

; Saet Modem i Command Mode

Mode VP 1200                         ; Modem Commando

CONV                                 ; Vend tilbage til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

eksempel: F6.DAT

** Switch to 2400 Baud, at Your End! ; Text to Send the Connected

Station!

Ctrl C  (char. 03H)                  ; Delay i 10 sekunder og

; Saet Modem i Command Mode

Mode VP 2400                         ; Modem Commando

CONV                                 ; Vend tilbage til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

PULSE    - PULS funktionen virker saaledes:

Naar du er Disconnected, vil der med  et interval paa mellem 1 til 9

sekunder  udsendes en  puls paa  INIT-udgangen fra  LPT1 eller LPT2.

(pin 16)

Dette kan bruges til f.eks at styre 2 modtagere, en dualbander radio

eller scanne 2 frekvenser i samme baand.

Med denne metode kan du klarer dig med 1 Modem.

Ved Connect udsendes ingen puls paa INIT-udgangen.

Forslag til simpel opbygning af remote-styring:

X01 eller X001 (D0) - Resetter Flip-Floppen ved Disconnect.

X02 eller X002 (D1) - Resettet Flip-Floppen paa Remote-Controllen.

X04 eller X004 (D2) - Setter Flip-Floppen paa Remote-Controllen.

XS                  - Aflaeser status paa Flip-Floppen via ERROR-

signalet.

INVERTER.

74LS04

|\

D0   1| \ 2           AND

-----|  O-----|      74LS08

db 25 | /      |    1|----\

pin 2 |/       |-----|     \

|      |3

|      |------|

2|      |      |

|\       |-----|     /       |

D1   3| \ 4    |     |----/        |

>----|  O-----|                   |   Denne flip-flop skifter State,

db 25 | /                          |   naar den henholdsvis faar puls

pin 3 |/                           |   paa RESET og SET

RESET  O 1

D 2------------ 5 Q

-----|          |----------- til relae- eller

|          |            transistorstyring

| FLIPFLOP |   _

CLK 3|  74LS74  | 6 Q

|----|>         |-----|

| /  ------------     |

|\                 /     SET O 4         |

D2   5| \ 6            /           |           |

>----|  O-------------------------|           |          SN74LS04

db 25 | /                                      |          SN74LS74

pin 4 |/                                       |          SN74LS08

|          pin 7  = GND                                                |                                                |          pin 14 = +5V

_____                                          |

ERROR   (status retur)                         |

<---------------------------------------------|

db 25

pin 15                  ----------------------

|                    |

D | 12------------ 9 Q |

----|          |-----|------- til relae- eller

|          |     |        transistorstyring

____                        | FLIPFLOP |   _ |

INIT                  CLK 11|  74LS74  | 8 Q |

>--------------------------|>         |------

db 25                       ------------

pin 16

Denne flip-flop vil skifte State

med interval mellem 1 og 9 sekunder,

hvis PULSE-funktionen er slaaet til.

GND

----------|

db 25      |

pin 18-25  | /

/ GND

/

Ved opkald til dig sker foelgende:

Foerstegangs-opkaldende bliver  bedt om at opgive  navn i mailboksen

ved hjaelp  af N-kommandoen. Foerst herefter  kan andre kommandoer i

denne anvendes.

Naeste  gang vedkommende  kalder dig,  svares der  paent "*** Hallo,

Navn".

Den  opkaldende station  bliver praesenteret  for en velkomst-tekst.

Denne opretter du  selv i en fil med navnet  WELCOME.DAT - altsaa en

udvidet Ctext.

PTM sender herefter sin egen connect-tekst.

Her angives, hvilke funktioner der findes  ud over, at der kan skri-

ves helt almindeligt til skaermen.

Ligeledes oplyses, om der er post eller filer til den opkaldende.

En hjaelpetekst til de forskellige  kommandoer kan vises for den op-

kaldende.

Dette goeres ved at denne skriver '//H' paa en tom linie:

//B

---

Bye afslutter forbindelsen og disconnecter.

//C

---

Chat bruges til at vaekke SYSOP.  Ringer 6 gange inden for et minut.

Kommer SYSOP. tilstede, kan han  afbryde dette og paabegynde skrive-

riet. Kommer han ikke inden for dette minut, bliver opkalderen auto-

matisk foert ind i mailboksen.

//CR

----

Toggle Krypto on/off. Kraever  korrekt password-tabel i begge ender.

Se, hvordan dette goeres med CF1-kommandoen.

Naar denne  kommando afgives til  modparten, sender denne  en streng

tilbage: //#0123 (eller et andet tilfaeldigt tal). Dette for at vise

at kommandoen er  forstaaet, og at password nummer  0123 skal benyt-

tes. Dette  password opsoeges i din  tabel og indgaar som  en del af

krypto-noeglen.

Alt, hvad der herefter sendes  mellem dig og modparten, vil herefter

modtages som det rene "gryf" for alle andre end jer. Der kan ligele-

des sendes/laeses/listes Mail i denne mode.

Binaer-transfer af filer  i denne mode kan ikke  anbefales. Det gaar

galt i  de fleste tilfaelde. Haaber  at finde en loesning  paa dette

problem.

Skrives //CR  igen, sender modparten denne  streng tilbage: //#0000.

Dette slaar krypto-funktionen fra  igen. Funktionen slaas automatisk

fra, naar //B benyttes til disconnect.

//H

---

Vil vise opkalderen en hjaelpetekst.

//I

---

Sender Info Buffer fra SYSOP.

//M

---

Opkalderen kommer ind i Mailboksen.

Saafremt  kun Mailboksdelen  er koblet  til (ALT  N), vil opkalderen

straks efter Connect blive omstillet til mailboksen.

SYSOP. kan tvinge den opkaldende ud  af mailboksen ved at trykke paa

ESC.

Saafremt den opkaldende bliver afbrudt i mailboksen af SYSOP, og kun

mailboksdelen er slaaet til, bliver  denne funktion slaaet fra, ind-

til forbindelsen igen afsluttes.

I Mailboksen findes foelgende remote funktioner:

A = Abort

---------

Benyttes til  at stoppe transmisionen af  en ASCIItekst fra mailbok-

sen. Virker i  forbindelse med L og R kommandoerne,  samt H, I, U og

WN.

B       = Bye

-------------

Afbryder forbindelsen og disconnecter.

BD File = BAYCOM

----------------

PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Download Binary File

Dette skulle aabne en fil i BAYCOM-enden, hvis der er indfoert denne

remote-kommando i SETUP af BAYCOM. PTM afsender herefter filen.

Dette kan stoppes  fra BAYCOM-enden ved at sende  et 'A', for Abort.

Naar  filen  er  afsendt,  tilfoejer  PTM  denne  slutning:  [*EOF*]

BAYCOM-enden maa selv lukke filen herefter! For at faa fjernet denne

endelse og evt. andre uvedkommende  karakterer fra den modtagne fil,

maa  BAYCOM-enden benytte  programmet CUTFILE.

Dette program  finder teksten [*EOF*]  og afkorter den  modtagne fil

til  korrekte stoerrelse.  Programmet SIZEFILE  kan ligeledes bruges

til dette,  hvis fillaengden kendes. Begge  programmer medfoelger  i

denne pakke.  Lad filen SIZE_CUT.LZH   vaere  som   den er (pakket),

og laeg  den i dit  TXDIR. Du maa  selvfoelgelig godt udpakke  denne

fil, hvis du selv kan bruge disse programmer til noget!

BU File Size=BAYCOM Upload Binary File with Size

------------------------------------------------

PTM aabner en fil med navnet  "File", hvis filen ikke allerede eksi-

sterer.  Sender   teksten:  ***  Ready  to   Receive!  Herefter  maa

BAYCOM-enden sende filen. Denne maa vaere meget omhyggelig med, IKKE

at faa  afsendt "falske" karakterer  inden filen afsendes,  da filen

ellers vil blive modtaget ukorrekt. Naar filen naar stoerrelsen "Si-

ze", lukkes denne af PTM.

C  = Chat

---------

Bruges til at vaekke SYSOP. Ringer  6 gange inden for et minut. Kom-

mer SYSOP. tilstaede, kan han  afbryde dette og paabegynde skriveri-

et.

CR = Crypto

-----------

Toggle Crypto on/off. Kraever  korrekt password-tabel i begge ender.

Se hvordan dette goeres med CF1-kommandoen.

Virkemaaden for denne kommando er beskrevet under //CR kommandoen.

COPY = Kopier

-------------

Med  korrekt Password  kan filer  kopieres fra  RXDIR til TXDIR samt

TXDIR\SUBDIR.

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR\HAM.

COPY (Enter)

Der promptes for filnavn i RXDIR.

TEST.TXT (Enter)

Der promptes for underkatalog i TXDIR

HAM (Enter)

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR.

COPY (Enter)

vent paa prompt..

TEST.TXT (Enter)

vent paa prompt..

(Enter)

D File = Download

-----------------

Download af ASCII-fil fra TXDIR.

DEL    = Delete

---------------

Med korrekt Password kan filer  slettes i RXDIR, TXDIR, TXDIR\TXSUB-

DIR samt PSDIR.

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i TXDIR\HAM.

DEL (Enter)

Der promptes for katalog (RXDIR, TXDIR, PSDIR) TXDIR (Enter)

Der promptes for underkatalog og filnavn HAM\TEST.TXT (Enter)

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i RXDIR.

DEL (Enter)

vent paa prompt..

RXDIR (Enter)

vent paa prompt..

TEST.TXT (Enter)

E = Expert

----------

Hvis du er fortrolig med alle  kommandoer i mailboksen og oensker at

undgaa den lange mailboks-prompt, kan  du bruge denne kommando. Her-

efter fremkommer kun denne prompt: ***  Ok Name > Oensker du igen at

faa hele kommando-prompten tilbage, bruges NO kommandoen (Novice).

H = Help        Viser en hjaelpe-tekst.

--------

I = Info        Sender Info Buffer fra SYSOP.

--------

J = JHeard      Lister, hvilke stationer der er hoert.

----------

K # = Kill      Sletter et message, hvis det er til/fra dig.

----------      F.eks. 'K 13' sletter msg-nr 13.

Med korrekt Password kan ethvert message slettes.

KM = Kill Mine

--------------

Sletter alle messages til dig.

L = List

--------

Lister alle  Bulletin Mails, samt  Personlige Mails til  og fra dig.

Med korrekt Password listes alle personlige Mails.

LA ...  = Language

------------------

Vaelg sprog.

BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA,

LUX, NED, NOR, POR, SUO, SVE, �ST, XXX eller YYY

Gemmes i filen LANGUAGE.LOG i LOG-kataloget.

LB      = List Bulletins.

--

LL #    = List Last. Lister de nyeste 1 til 999 Mails.

----

LM      = List Mine. Lister alle Personlige Mails til dig.

--

LN      = List New.  Lister alle nye mails til dig.

--

LO      = Log        Sender den daglige log.

--

N Name  = Name       Registrering af navn.

------

NO = Novice

-----------

Hvis du ikke er  fortrolig med alle mailboks-kommandoerne, foreslaas

det at bruge denne kommando. Ved at bruge denne kommando, vil du al-

tid  faa hele  mailboks-prompten. Oensker  du at  undgaa denne lange

prompt, brug da E-kommandoen (Expert).

PD File = Download

------------------

Personal  Download Filename.  Download af  fil til  dig. Med korrekt

Password kan alle filer i dette katalog downloades.

PD Dir/Dir/File

---------------

Som ovenstaaende, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

PK File = Kill File

-------------------

Personal Kill File.  Sletter en af dine filer.  Med korrekt Password

kan alle filer i dette katalog slettes.

PKM     = Kill Mine

-------------------

Personal Kill All My Files. Sletter alle filer til dig.

PU      = Upload

----------------

Personal Upload  to SYSOP. For at  sende en personlig fil  til SYSOP

skrives PU. Husk  kun filer med ext. LZH, ZIP,  ARC, ZOO, PAK og ARJ

kan overfoeres til dette katalog.

PU Call = Upload

----------------

Personal Upload to Call. For at sende en personlig fil til andre end

SYSOP skrives PU Call. Call = hvem  filen er til. Husk kun filer med

ext. LZH, ZIP,  ARC, ZOO, PAK og ARJ kan  overfoeres til dette kata-

log.

PW      = What

--------------

Personal What on Disk for Me. Viser filer til dig. Med korrekt Pass-

word vises alle filer i PFILE-kataloget.

Q       = Quit

--------------

Forlader mailboksen og vender tilbage til hovedprogrammet.

RD File = Download

------------------

YAPP Download af fil fra RXDIR. Kun med SYSOP-status.

RD Dir/Dir/File

---------------

Som  ovenstaaende,  udvidet  med  et  eller  flere Sub-dirs. Kun med

SYSOP-Status.

R #     = Read

--------------

Viser et message, hvis det er til/fra dig.

F.eks 'R 9' viser msg-nr 9. Med korrekt password kan ethvert message

laeses.

RM      = Read Mine.

--------------------

Viser alle messages til dig.

RN      = Read New.

-------------------

Viser alle nye messages til dig.

RW      = WHAT

--------------

RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer i RXDIR.

SB      = Send Bulletin to ALL.

-------------------------------

Til at oprette en Bulletin til ALL.

SB SUBJ = Send Bulletin to ALL (Subj max 6 char).

-------------------------------------------------

Til at oprette en Bulletin omhandlende Subj.

SB SUBJ @ BBS

-------------

Forward Bulletin til BBS. PTM opretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID

------------------

Forward Bulletin til BBS med speciel BID.

SP      = Send

--------------

Til at oprette et personligt message til SYSOP.

Herefter spoerges efter en  overskrift paa message, hvorefter beske-

den indtastes og afsluttes med Ctrl Z.

SP Call = Send Call

-------------------

Til at oprette et personligt message  til 3. mand. F.eks 'SP OZ4ZK'.

Herefter spoerges efter en  overskrift paa message, hvorefter beske-

den indtastes og afsluttes med Ctrl Z.

SP Call @ BBS

-------------

Forward personligt  Message til Call med  HomeBBS.

PTM opretter selv BID

SP Call @ BBS $BID

------------------

Forward personlig Message til Call med HomeBBS anfoert speciel BID.

SYS     = SYSOP-status

----------------------

For at faa SYSOP-status i mailboksen.

Naar denne  kommando sendes til  mailboksen, svares der  tilbage med

f.eks //P0123 - Dette angiver at Password nr. 123 skal sendes tilba-

ge til  mailboksen. Dette sker  automatisk - PTM  finder det rigtige

password i en tabel bestaaende af 1000 forskellige 5- cifrede tal og

sender dette til mailboksen. Dette kraever, at tabellen er den samme

i begge ender. Tabellen genereres med Ctrl F1. Denne tabel faar nav-

net Call.PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW - Denne fil skal modparten have - Du

skal have den samme fil liggende,  men skal rename denne til modpar-

tens call  - F.eks. OZ6PU.PSW. Naar  mailboksen har modtaget korrekt

password, er der mulighed for at bruge udvidede kommandoer. Det dre-

jer sig om L, R og K-kommandoerne.  Med disse kan du nu liste, laese

og slette al Mail.  Med RW og PW kan du liste  alle filer i RXDIR og

PFILE. Med  PD kan du  downloade alle filer  i PFILE. Med  PK kan du

slette alle filer i PFILE. Desuden kan COPY bruges til at flytte fi-

ler fra RXDIR til TXDIR samt  TXDIR\SUBDIR DEL kan anvendes i RXDIR,

TXDIR, TXDIR\SUBDIR og PFILE. Der maa ikke benyttes stjerner - *.*

U       = Users

---------------

Sender din bruger-liste.

V       = Version

-----------------

Sender PTM versions-nummer.

WN      = What News

-------------------

Sender filen NEWS.DAT. Denne maa du selv oprette med din editor.

XH      = Functions Help

------------------------

Hjaelpetekst til Remote Funktionerne.

XS      = Functions  Status

---------------------------

Status paa Remote Funktionerne.

X##     = HEX Remote Function

-----------------------------

Udfoerer en Remote Control funktion, bestemt af SYSOP.

Dette kan f.eks. vaere QSY  til en anden frekvens, antenneskift, ta-

ende for PA-trinnet eller kaffemaskinen.  Der er frit spil. Der sen-

des en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2 paa Data Bit 0 til 7,

alt efter valg af ciffer. Vaerdien ##  opgives i HEX med 2 cifre (01

til FF). Se beskrivelse i starten af denne doc-fil.

X###    = DECIMAL Remote Function

---------------------------------

Udfoerer en Remote Control funktion, bestemt af SYSOP.

Dette kan f.eks. vaere QSY  til en anden frekvens, antenneskift, ta-

ende for PA-trinnet eller kaffemaskinen.  Der er frit spil. Der sen-

des en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2 paa Data Bit 0 til 7,

alt efter valg af ciffer. Vaerdien  ### opgives DECIMALT med 3 cifre

(001 til 255). Se beskrivelse i starten af denne doc-fil.

YD File = Download

------------------

YAPP Download af fil fra TXDIR.

YD Dir/Dir/File

---------------

Som ovenfor, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

YU      = Upload

----------------

YAPP Binaer Upload af fil til kataloget RXDIR eller som specificeret

under installationen.

YW      = What

--------------

Viser, hvad der er paa disken i kataloget TXDIR eller som specifice-

ret under installationen.

YW Dir/Dir

----------

Som ovenfor, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

?n      = Help

--------------

Kort hjaelpetekst til en kategori af kommandoer.

F.eks. vil ?Y give hjaelp paa alle YAPP-kommandoer.

H-kommandoen vil give hjaelp paa alle kommandoer, men er stor (ca 50

linier).

Der kan ogsaa Uploades via mailboksen i PACFILE-format (ALT B).

PAS PAA med at have disconnect-timeren slaaet til, mens du indtaster

din besked. Du vil ikke modtage noget fra den anden ende i denne pe-

riode, og du  vil derfor automatisk blive disconnected  efter 10 mi-

nutter.

Messages-filer faar navnet  ######TS.MSG (fortloebende numre: 000001

- 099999)  og laegges  i underkataloget  MAIL, som  oprettes foerste

gang PTM startes eller som specificeret under installationen.

AFSNIT 9  FORWARD.

Forward

-------

PTM kan foretage Forward til din  HomeBBS. Du maa i SETUP-Menuen un-

der Mailbox opsaette foelgende:

Forward saettes ON. Vaelg Primaer  eller Sekundaer port, paa hvilken

Forward skal finde sted. Har du kun 1 modem tilsluttet vaelges selv-

foelgelig  Primaer. Du  skal ogsaa  indtaste Call  paa din HomeBBS i

sidste felt. Det er tilladt f.eks at skrive OZ0BBS VIA OZ0XY i dette

felt.

Naar du oensker en mail Forwarded, gaar du i mailboksen paa saedvan-

lig vis. Skriv: SP CALL @  BBS eller SP CALL@BBS SB virker selvfoel-

gelig ogsaa.

CALL er modtagerens  Call og BBS er modtagerens  HomeBBS og IKKE din

egen HomeBBS. Herefter skriver du et  Subject samt teksten i din ma-

il. (som du plejer).

Naar du forlader Mailboksen med  F-kommandoen, vil PTM straks proeve

at connecte  sig op til  din HomeBBS. Du  kan ogsaa benytte  F CALL,

hvis du oensker at forwarde til et andet Call end din BBS.

Forlader du mailboksen med Q eller ESC, vil der foerst Forwardes ved

timeskift.

Naar connect opnaas, starter Forwardningen.

Der sendes foerst denne ID fra PTM: [PTM-5.28-M$]

for at fortaelle BBS, at der skal forwardes.

BBS-en sender ny prompt: >

PTM sender en header: SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ

til     BBS      fra    BID

BBS-en svarer: OK

og PTM sender din mail

PTM afslutter din mail med: /EX

og BBS-en kommer med ny prompt: >

Denne sekvens gentager  sig, hvis der er flere  mails, der skal for-

wardes, ellers sendes Disconnect.

PTM vil forsoege Forward hver fulde time, hvis der er mails, der ik-

ke er blevet forwarded.

Det er  ogsaa muligt for en  Remote-station at laegge mail  til For-

wardning via din Mailbox. Syntaksen er den samme (SP CALL @ BBS).

PTM  kan  ogsaa  modtage  Forward  fra  din  HomeBBS eller fra andre

PTM-brugere.

Naar PTM  kaldes af din HomeBBS,  goeres der klar til  modtagning af

Forward, naar PTM ser denne  tekst fra BBS-en: [BBS-VER-$].

PTM sender en kort prompt: >

BBS-en sender  en header: SP CALL @ BBS< CALL $BID

PTM svarer: OK eller NO

Der checkes paa  BID-nummer, hvis BID Check er  sat ON i Setup-menu.

BBS-en sender subject og message og afslutter med /EX.

PTM sender en ny prompt: > og BBS-en sender naeste message, hvis der

er flere. Naar BBS-en sender prompten: F>  disconnecter PTM hvis Re-

verse  Forward  er  sat  til  OFF.  Denne  session  er testet mod en

FBB-BBS.

Start af Forward under Connect:

-------------------------------

Det er ogsaa muligt at  paabegynde en Forward/Reverse Forward sessi-

on, hvis du allerede er i connect  med din BBS. Du har maaske vaeret

igang med andet paa BBS-en og  oensker at forwarde en telex du alle-

rede har skrevet inden du disconnecter.  Tast ALT-M (saa er du i din

egen mailbox) og tast herefter  F. Din telex bliver herefter forwar-

ded per automatik.

Funktionen kan ogsaa bruges til at faa BBS-en til at foretage en re-

verse forward (hvis  du er sat op paa BBS-en  til at modtage forward

fra denne). Dette kunne eksempelvis benyttes, hvis du finder en bul-

letin du gerne vil  have en kopi af. Eks: du vil  gerne have en kopi

af telex nummer  12345 du skriver "SC 12345  OZ0XYZ" (dit eget call)

Naar  BBS-en har  meldt tilbage  afslutter du  med Ctrl-Z.  Herefter

ALT-M (til egen mailbox) - herefter tastes F <Enter>. BBS-en foreta-

ger herefter en  reverse forward og du faar straks  sendt en kopi af

den udvalgte bulletin til din egen mailbox.

Reverse Forward

---------------

Programmet kan opsaettes til ogsaa at foretage Reverse Forward. Det-

te skal konfigureres i setup-menuen under Mailboks. Hvis du benytter

at forwarde  dine mails til din  BBS, vil du nu  ogsaa have mulighed

for at hente mails til dig selv i samme connect.

Funktionen fungerer ogsaa mod et andet PTM-program, hvis denne er af

version 5.18  eller hoejere. Naar programmet  har afsendt dine mails

til BBS-en, vil  der blive sendt 'F>' for at  bede om evt. mails til

dig. Er BBS-en opsat til at forwarde til dig, vil du nu faa tilsendt

post til dig.  Det er op til SYSOP paa  den enkelte BBS at bestemme,

om du faar lov til dette. Naar der ikke er flere mails til  dig, vil

BBS-en sende '*** done'. Er du  ikke opsat til forward i BBS-en, vil

denne blot sende '*** done', selvom der evt. ligger post til dig.

Forward / Reverse Forward via NET/ROM noder

-------------------------------------------

Det har hidtil kun vaeret muligt  at lave forward direkte til et an-

det Call - dog med den mulighed  at bruge digipeater. Nu kan PTM au-

tomatisk connecte sig op via  NET/ROM noder. Herunder et par eksemp-

ler paa, hvordan dette kan opsaettes.

Setup-menuen under Mailbox - Forward til BBS Call:

OZ3PAC-2,BBS                      Foerst connectes OZ3PAC-2,

herefter routes til BBS-en.

C OZ3PAC-2,BBS                    Det er tilladt men ikke noed-

vendigt at skrive "C " foran

det foerste Call.

OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS               Foerst connectes OZ3PAC-2,

herefter connectes til OZ6BBS

via Port 2

OZ3PAC-2 VIA OZ1XXX,C 2 OZ6BBS    Foerst connectes OZ3PAC-2 via

OZ1XXX, herefter connectes

OZ6BBS via Port 2

OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2,BBS    Der kan angives flere noder,

i ruten, foerst kaldes OZ3PAC-2,

herefter connectes STVNS2,

herefter connectes NORDL2,

sluttelig routes til BBS-en.

Foelgende regler gaelder:

Det er tilladt at skrive "C " foran det foerste Call, men ikke noed-

vendigt.

Det er noedvendigt at skrive "C  " foran de efterfoelgende Call. Som

vist i 3 af eksemplerne er sidste connect til "BBS".

Her er ikke anfoert "C " foran BBS.

Nogle NET/ROM  noder har denne  kommando, hvis der  er tilknyttet en

BBS til noden. Dette er blot en  anden maade at connecte sig til den

tilhoerende BBS. Du maa selv undersoege, hvorledes din BBS skal con-

nectes.

Komma "," benyttes til at adskille hvert enkelt connect.

Mellemrum er ikke tilladt lige foer og lige efter et komma.

Benyttes "F Call" - Forward til Call - i den interne Mailboks, gael-

der samme regler som anfoert herover.

GOD FORNOEJELSE MED PROGRAMMET.

Ris modtages gerne

Ros og nye ideer modtages med fornoejelse

QRV 433.700 - 144.625 - 29.250

OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

PTM bliver opdateret i tide og utide. Faa den nyeste version

fra

Telefon BBS - ABC-Klubbens BBS

Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 - EggNet 97:9451/14

Tlf. (+45) 32961764 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Telefon BBS - The Ham Spirit

Fidonet 1:230/87 - HamNet 12:210/101

Tlf. (+45) 86933477 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Faa den nyeste version, ved at sende mig en formateret diskette

samt frankeret svarkuvert (eller 3 stk. IRCs).

Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK-2620 Albertslund,

Denmark.

Privat Tlf. (+45) 42646962

KUN mellem kl. 17 og 18 samt mellem 19 og 20

--------------------------------------------

Efter forudgaaende aftale kan PTM Downloades

via Tlf-Modem - N81 - 2400 Baud V.42bis/MNP5

--------------------------------------------

Vy 73 de OZ4ZK.