**************************************************************************

********* PTM Ver.5.16  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********

********* PTM516DK.DOC  -  Rev. 1.0  03-11-92 ****************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

**************************************************************************

Nyheder i denne version:

Ctrl <--        Send '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud

Detect paa visse Modems.

Alt Y           Naar du er Disonnected, benyttes denne

funktion til opsaetning af Auto Yapp.

Er du Connected, virker denne funktion som

den plejer. (Receive, resUme, Send).

PTM vil vaere i stand til automatisk at hente

3 filer paa din BBS eller hos en anden station

paa et bestemt tidspunkt. Funktionen understoet-

ter ogsaa Resume.

Naar du trykker Alt Y, bliver du promptet for

kaldesignal, hvorfra der skal hentes fil(er).

Hvilken port der skal benyttes ved opkald.

Hvornaar dette skal ske - foerst Time saa Min.

Filnavn paa foerste fil.

Filnavn paa anden fil.

Filnavn paa tredje fil.

Husk at indskrive hele stien + filnavn.

Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume enables, tastes 'Y'.

Skal der kun hentes een fil, skal feltet til

foerste fil benyttes. Tast blot 'Enter' i fel-

tet '2. og 3. fil'.

Denne funktion er afproevet mod andet PTM-program,

samt mod FBB BBS 5.14d.

Nyheder i forrige version:

Et par smaafejl fra vers. 5.14 er rettet.

Ctrl End        Send ' >>>' skulle nu virke korrekt.

Alt =           Digicom Char. virker nu ogsaa ved afsendelse

af char. fra PTM.

Ny funktion i intern mailbox:

S Navn          Konverterer til 'SP Call @ BBS'

Navn opsoeges i filen NAMECALL.LOG, som du

selv skal oprette i LOG-kataloget.

Formatet paa denne ASCII-fil er:

NAVN CALL @ BBS <CR><LF>

Eksempel paa NAMECALL.LOG

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Naar du skal skrive en personlig mail til

Francis, skal du blot taste S FRANCIS - Hvis

Francis findes i filen NAMECALL.LOG,

vil din indtastning erstattes med

SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slipper

for at indtaste hele den lange streng.

Nyheder i Setup-Menuen:

-----------------------

PTM understoetter nu National NS16550A UART med FIFO.

Denne UART er velegnet til brug sammen med hoejhastigheds-modem.

UARTen indeholder en FIFO (First In First Out) paa 16 bytes.

NS16550A er benkompatibel med NS16450 samt flere andre typer.

Saettes PTM op til at denne type, vil programmet selv checke

om en saadan UART findes. Receiver Trigger Level kan saettes til

1, 4, 8 eller 14 Bytes. Naar dette level naas, vil UARTen lave

et interrupt. Det vil sige, hvis trigger level saettes til 8,

at UARTen kun interrupter for hver 8. karakter og ikke som i

de alm. kendte UARTer for hver karakter. Der kan derfor koeres

med langt stoerre baudrate paa Comporten uden at der mistes

karaktere. I setup-menuen kan baudrate nu saettet helt op til

38400 baud.

Nyheder i tidligere versioner:

Forbedret linie editering.

Cursor Left     Flyt cursor til venstre paa linien.

Cursor Right    Flyt cursor til hoejre paa linien.

Home            Flyt cursor til begyndelse af linien.

End             Flyt cursor til slutning af linien.

Back Space      Slet karakter til venstre for cursor.

Delete          Slet karakter paa cursorens plads.

Ctrl Y          Slet hele linien.

Insert          Indsaet mode on/off.

Ctrl Home       Latinske/Kyrilliske karakterer

Erstatter den tidligere Home-kommando.

Ctrl End        Send ' >>>'

Erstatter den tidligere End-kommando.

Alt =           Konverter til Digicom karakterer on/off.

Erstatter den tidligere Insert-kommando.

Alt -           PTM disconnect.

Erstatter den tidligere Delete-kommando.

Nyhed i SETUP-Menuen

--------------------

Under Mailbox er tilfoejet en ny setup mulighed:

PTM Connect-text: ON/OFF

Default ON.

Saetes denne funktion OFF, vil PTM undlade at sende sine egne

Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er dit modem sat op med en

CTEXT, vil disse blive afsendt.

Her er mulighed for fast opsaetning af dette. Kan ogsaa toggles

med Shift F3.

Extended YAPP

-------------

Nu kan PTM igen lave Resume fra FBB 5.14b

PTM kan koere baade det gamle YAPP format, samt det nye

extended YAPP format (YappC), hvor en checksum sendes efter

hver data-pakke.

Dette format findes allerede i FBB 5.14 og TPK v 1.65a

En fejl i FBB 5.14b goer dog, at du skal benytte YappC-formatet,

hvis du vil lave en Resume herfra. Denne fejl skulle vaere

rettet i FBB 5.14c, saa begge formater kan benyttes i denne.

Vil du modtage/resumere fra et andet PTM-program, der er

aeldre end denne version, skal du vaelge det gamle YAPP-format.

Der er valgfrihed, hvis modparten har samme eller hoejere

version end denne (dette kan checkes med V-kommandoen).

Afviklingen foregaar paa denne maade:

Naar du faar klarsignal om at goere klar til modtagelse,

trykker du som saedvanlig Alt Y.

Du faar saa valget [R,U,S] og vaelger R eller U.

Saa spoerger PTM om Protocol Yapp/YappC [Y/C]: C

Y = det gamle kendte YAPP-format.

C = det nye extended YappC-format.

Default er YappC.

Alt burde herefter virke som saedvanlig.

Flersprogs-udgave af PTM.

-------------------------

Endnu et par sprogmoduler er tilfoejet, nemlig tysk og fransk.

Et russisk sprogmodul er paabegyndt.

Denne version indeholder flere sprogvalg end 5.00.

Skifter automatisk til det sprog, som den der

kalder op formodes at benytte - OZ dansk,

SM og SK svensk, LA norsk osv. Kan det aktu-

elle sprog ikke findes, benyttes default.

Der kan skiftes sprog remote med LA-kommandoen

f.eks. vil LA ITA skifte til italiensk.

Dette gemmes i filen LANGUAGE.LOG i LOG-kataloget, saaledes

at PTM skifter til dette sprog ved naeste Connect.

Naar du starter denne version er default-sproget engelsk,

saa soerg for at dette sprogmodul ALTID er til stede i PTM-dir.

Du kan dog skrive "PTM DAN", saa startes paa dansk.

Skrives "PTM NOR" startes paa norsk o.s.v.

I setup-menuen vaelges det sprog, som du normalt oensker at

starte i.

Alle tekst-strenge er flyttet fra hovedprogrammet og ud i

saerskilte tekstfiler. En fil for hvert sprog. Filerne hedder

PTMSPEAK.DAN = dansk, .DEU = tysk, .ENG = engelsk, .ESP = spansk,

.FRA = fransk, .ITA = italiensk, .NOR = norsk, .SOU = finsk,

.SVE = svensk samt mange flere - .XXX og .YYY for andre sprog.

De danske, svenske, norske, engelske, italienske, spanske,

franske og tyske er faerdigjort - den russiske tekst er endnu paa

begynderstadiet.

For at kunne vise de russiske tekster, maa du starte EGAGARUS

foer du starter PTM. EGAGARUS er en kyrillisk font til EGA og

VGA display. Benyt Ctrl Home til at skifte mellem latinske og

kyrilliske bogstaver.

Du kan anvende kyrilliske bogstaver i terminal mode samt i

mailboksen naar du skriver subjekt og tekst i et telex.

Du kan vaelge russisk eller homofonisk tastatur layout i setup-

menuen.

Cyrillic Enhanced Keyboard - russisk layout:

For at vise disse bogstaver korrekt, maa du starte filen EGAGARUS

-----------------------------------------------------------------

~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (

`   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   !

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Cyrillic Enhanced Keyboard - Homophonic Layout:

For at vise disse bogstaver korrekt, maa du starte filen EGAGARUS

-----------------------------------------------------------------

~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   ?

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   /

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

United States Enhanced Keyboard:

-----------------------------------------------------------------

~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |

q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "

a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '

Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?

z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /

Alle disse tekstfiler kan editeres med en almindelig editor.

Der er dog et par regler, der skal overholdes:

Den foerste linie maa ikke editeres eller slettes!

Linienumre samt ; (semicolon) maa ikke rettes eller slettes!

Pas paa ikke at skrive for lange linier. Visse felter i program-

met har begraenset linie-laengde.

Tekst-filen MAA IKKE overstige 30Kb.

(for version 5.00 og 5.01 gaelder max 27Kb).

Finder du fejl af enhver slags i de medfoelgende tekst-filer, saa

ret dem evt. selv, men giv mig gerne et praj.

Faar du lyst at oversaette til andre sprog er du meget velkommen.

Vaer venlig at sende en kopi til mig, saa dine tiltag kan komme

med i naeste version.

Nye toggle funktioner:

Ctrl Home:       Skift mellem latinske og kyrilliske bogstaver.

Husk at loade EGAGARUS foer start af PTM.

Ctrl Page Up:    Aaben buffer ved Connect  - on/off

Ctrl Page Down:  Luk buffer ved Disconnect - on/off

Disse to funktioner kan saettes permanent op i setup-menuen.

Nye kommandoer i den interne mailbox:

F           = Forlad Mailbox og Forward straks.

Q eller ESC = Forlad Mailbox - Forward ved timeskift.

Ny kommando i intern/extern mailbox:

LL #        = Lister de nyeste 1 til 999 telexer.

TAB konverteres til 8 spacer i mailboksen.

Nu mulighed for check af BID ved modtagelse af Forward.

*************************************************************

MAILBOX:

Mailboksen er aendret paa flere punkter.

Mails har faaet fortloebende numre og vises ogsaa i rigtig

raekkefoelge: Nyeste mail foerst. Der er indfoert et Type- og

Statusfelt (TS). Type kan vaere P (Privat) eller B (Bulletin)

Status kan vaere N (ikke laest), Y (laest), $ (ikke forwarded)

eller F (Forwarded).

Fil-navnet paa disken kunne se saadan ud: 000123PN.MSG eller

000456B$.MSG

Naar en mail bliver Killed, bliver den IKKE slettet paa

disken, men faar blot extension .$SG

Du maa selv Delete disse mails, hvis du oensker det.

Pas paa filen i MAIL-kataloget med navnet MSGINDEX.PTM. Denne

fil indeholder message-nummeret paa den sidst sendte message.

Skulle du miste denne fil, saa opret den selv igen med en editor.

Formatet er simpelt, altid 6 cifre. F.eks.: 012345

PTM kan nu Forwarde til din HomeBBS.

Du maa i SETUP-Menuen under Mailbox opsaette foelgende:

Forward saettes ON. Vaelg Primaer eller Sekundaer port, paa

hvilken Forward skal finde sted. Har du kun 1 modem tilsluttet

vaelges selvfoelgelig Primaer. Du skal ogsaa indtaste Call

paa din HomeBBS i sidste felt. Det er tilladt f.eks at skrive

OZ0BBS VIA OZ0XY i dette felt.

Naar du oensker en mail Forwarded, gaar du i mailboksen paa

saedvanlig vis. Skriv: SP CALL @ BBS eller SP CALL@BBS

SB virker selvfoelgelig ogsaa.

CALL er modtagerens Call og BBS er modtagerens HomeBBS

og IKKE din egen HomeBBS.

Herefter skriver du et Subject samt teksten i din mail.

(som du plejer).

Naar du forlader Mailboksen med F-kommandoen, vil PTM straks

proeve at connecte sig op til din HomeBBS.

Forlader du mailboksen med Q eller ESC, vil der foerst Forwardes

ved timeskift.

Naar connect opnaas, starter Forwardningen.

Der sendes foerst denne ID fra PTM: [PTM-4.83-M$]

for at fortaelle BBS, at der skal forwardes.

BBS-en sender ny prompt: >

PTM sender en header: SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ

til     BBS      fra    BID

BBS-en svarer: OK

og PTM sender din mail

PTM afslutter din mail med: /EX

og BBS-en kommer med ny prompt: >

Denne sekvens gentager sig, hvis der er flere mails, der skal

forwardes, ellers sendes Disconnect.

PTM vil forsoege Forward hver fulde time, hvis der er mails,

der ikke er blevet forwarded.

Det er ogsaa muligt for en Remote-station at laegge mail til

Forwardning via din Mailbox.

Syntaksen er den samme (SP CALL @ BBS).

PTM kan ogsaa modtage Forward fra din HomeBBS eller fra andre

PTM-brugere.

Naar PTM kaldes af din HomeBBS, goeres der klar til modtagning

af Forward, naar PTM ser denne tekst fra BBS-en: [BBS-VER-$].

PTM sender en kort prompt: >

BBS-en sender en header: SP CALL @ BBS < CALL $BID

PTM svarer: OK eller NO

Der checkes paa BID-nummer, hvis BID Check er sat ON i Setup-menu.

BBS-en sender subject og message og afslutter med /EX.

PTM sender en ny prompt: >

og BBS-en sender naeste message, hvis der er flere.

Naar BBS-en sender prompten: F>

disconnecter PTM.

PTM kan ikke foretage Reverse Forward.

Denne session er testet mod en FBB-BBS.

NYE Kommandoer i saavel Remote som Intern Mailbox:

LN - List New - List alle ikke laeste mails.

RN - Read New - Laes alle ikke laeste mails.

Ny Toggle funktion: - Shift F3 - PTM Connect-text ON/OFF

Saettes denne funktion til OFF, vil PTM ikke sende diverse

indledende tekster, saa som [PTM-4.83-M$], *** Hello Name og

Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes ej heller.

Ved opstart af PTM er denne funktion sat med Default til ON.

Setup-menu: Mailbox - BID Check saettes ON/OFF - default OFF.

*************************************************************

Configurerings-menuen har faaet helt nyt ansigt og er for-

haabentligt blevet mere brugervenlig.

Laes beskrivelsen/brugen af denne laengere fremme i teksten.

*************************************************************

Registrering:

Du vil ved opstart af denne version blive overrasket af

en irriterende blinkende tekst, der fortaeller dig, at denne

kopi af PTM ikke er registreret.

Fortvivl ikke......

Du bliver registreret bruger paa en af foelgende maader:

1: Du skriver en mail til mig.

Jeg sender en mail til dig med dit serienummer.

2: Du sender et brev til mig indeholdende frankeret svar-

kuvert. Bor du uden for Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.

Jeg returnerer din svarkuvert med serienummer.

3: Du ringer til mig mellem 17 og 20 (overhold disse tider) og

du faar straks dit serienummer oplyst.

For alle tre punkter gaelder desuden, at jeg maa have dit

kaldesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.

Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til at

skrive herom.

Skulle du ikke faa registreret din nye version af PTM lige

med det samme, er den eneste konsekvens af dette, at du hver

gang PTM startes maa finde dig i at se paa denne irriterende

blinkende tekst i 30 sek, foer PTM fortsaetter sin opstart.

Programmet har ikke andre begraensninger!

Alt dette er kun lavet af egne egoistiske grunde. Jeg har

faaet lyst til at se, hvor stor udbredelse PTM har faaet.

Naar du har faaet dit serienummer tildelt, skal dette nummer

ogsaa bruges i kommende versioner, saa det er en engangs fore-

tagelse fra din side. Haaber at du kan afse tid til dette.

Har du allerede faaet tildelt et SN til forrige version, saa

brug ogsaa dette til denne version.

Jeg kan oplyse, at PTM nu har 2 aars jubilaeum.

Der er gennem disse 2 aar brugt mere end 500 nattetimer med

udvidelser og forbedringer af programmet.

Nyheder i de forrige versioner:

Intern mailbox:

2 nye kommandoer PO og PF - Printer On og Printer Off

Det er nu muligt at udprinte lister og mails direkte

i den interne del af mailboksen.

*************************************************************

TAB-konvertering:

TABs konverteres nu til 8 SPACER - gaelder baade ved RX og TX

af denne karakter, men kun i terminal mode. Ved modtagelse af

YAPP-filer og mails konverteres ej i filen.

*************************************************************

En fejl i den interne del af Mailboksen er rettet.

Denne vil nu acceptere ogsaa 4 karakterers kaldesignal.

Forbedret Mail Snatching med bedre Prompt-genkendelse.

Nu uden Beep fra Trace Call. Det er ikke laengere noedvendigt at

saette Trace Call = On, for at Mail-snapperen fungerer.

Shift F10  Mail Snatching - toggle funktion (Automatisk mail-afhentning).

Funktionen virker saaledes:

Hvis PTM ser en mail-beacon hvor dit kaldesignal er naevnt,

vil PTM vise denne besked paa skaermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet.

Efter n minutter (1 til 4) vil PTM forsoege at connecte sig

til den station, der udsendte mail-beaconen. Lykkes dette,

vil PTM afvente den foerste prompt: >

Saa sender PTM teksten: RM (Read Mine), samtidig med at der

aabnes en Mail-fil. Naar PTM ser den naeste prompt, lukkes

filen igen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM afventer den tredje prompt og sender teksten: B (Bye)

Forbindelsen afbrydes (forhaabentlig) og nu vil Mail-vinduet

blinke med teksten " MAIL ".

Mail hentet paa denne maade faar teksten "*** SNATCHED ***" i

subject-feltet.

PTM trigger i denne funktion paa ordet MAIL.

Du kan i konfigurations-menuen vaelge yderliger et trigge-ord

afhaengig af, hvad din lokale BBS bruger i sin mail-beacon.

Dette er som default sat til POST.

Funktionen er forbedret siden forrige version, saaledes at

trigge-ord og call ikke behoever at staa paa samme linie, men

blot sendes i samme pakke.

Eks:

OZ0BBS>MBX:

**** Din lokale BBS ****

**** Dags dato: 26-NOV-91 ****

Der venter post til foelgende:

OZ0ABC OZ0DE OZ0FGH

OZ0IJ OZ0KLM

**** Slut paa melding ****

Bemaerk:

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

Shift F9   Vis Trace Liste

I lighed med MHeard laver PTM en liste over, hvornaar dit

kaldesignal er hoert (Trace Call) i en uconnected pakke.

I listen indgaar, hvem der sendte pakken, hvornaar og om det

var en Mail-Beacon eller File-Beacon. Der checkes paa ordene

MAIL og FILE samt alternativt trigge-ord - default: POST.

Listen indeholder de sidste 16 gange dit kaldesignal er set.

Bemaerk:

Modem-parameter: Monitor = ON

Denne liste kunne se saaledes ud:

*** OZ0ZK was traced from:

OZ0BBS    02-Nov-91  23.13.00  Mail-Beacon      ; post til dig hos OZ0BBS

OZ0PU     02-Nov-91  23.00.00  File-Beacon      ; fil til dig hos OZ0PU

OZ0PAC    02-Nov-91  22.33.00                   ; set dit call hos OZ0PAC

Shift F8   Clear Mail Snatching.

Benyttes til at slukke den blinkende tekst WAIT samt stoppe

en paabegyndt Mail-Snatching.

Shift F1   Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.

Saettes denne funktion til ON, vil det kun vaere muligt at

foretage remote binaer transfer med SYSOP-status.

PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode, der stadig

vil virke uden SYSOP-status.

Nye Remote-kommandoer i Mailboksen:

A      - Abort     Benyttes til at stoppe transmisionen af en ASCII-tekst

fra mailboksen. Virker i forbindelse med L og R

kommandoerne, samt D, H, I, U og WN.

D File - Download  Download ASCII-file fra TXDIR.

?n     - Help      Kort hjaelpetekst til en kategori af kommandoer.

F.eks. vil ?Y give hjaelp paa alle YAPP-kommandoer.

H-kommandoen vil give hjaelp paa alle kommandoer, men

er stor (ca 50 linier).

Mailboks-prompten er kogt ned til kun at fylde 1 linie, og viser nu kun

den foerste karakter i en kommando-gruppe.

Andre aendringer:

Det er kommet til mit kendskab, at ikke alle modems kan lide Ctrl F9

med det resultat at der svares EH? og What? naar CONFIG.TNC sendes til

modem. Gaelder ogsaa START.TNC, STOP.TNC, BUSY.TNC og NOTBUSY.TNC.

Dette skulle der nu vaere raadet bod paa, ellers lad mig det vide.

VIGTIGT:

--------

PTM vil fra og med ver.4.50 forlange, at Data Carrier Detect

(DCD) signalet paa Pin 8 fra RS-232 interfacet i Packet-modemet gaar

hoejt ved Connect og lavt ved Disconnect.

Check din Packet modem manual for yderligere detaljer.

Haaber, at dit modem har denne funktion!

PK-88 Notes:

Data Carrier Detect (DCD Pin 8) Jumper JP3

Jumper JP3, som sidder foran J1, mellem U4 og U5, er fabriks-sat

saaledes at DCD Pin 8 er permanent trukket hoej, saa du maa flytte

JP3 jumper plugget til den modsatte position, hvis det ikke allerede

er gjort.

Se i PK-88 schematic diagram i Appendices sektionen for yderligere

detaljer om JP3.

OZ1FER fortaeller om sit PK-88 Modem:

Nu er det jo saadan at det PK88 jeg har er den aller tidligste udgave.

Det kan jo vaere at JP3 er at finde med jumperpinde i de nyere versioner.

Men er det som i mit modem, uden pinde, skal der bare loesnes 4 skruer i

hver side af printet, en ledningssokkel skal loesnes, saa kan man komme

til bagsiden hvor strapningen er lavet pr. default paa printbanen.

**************************************************************************

XC            - Remote Control af den sek. serielle COM-Port.

Denne funktion goer det muligt at fjernstyre

den sekundaere serielle COM-Port.

Under installation af PTM opsaettes den pri-

maere port til dit packet-modem. Den sekundaere

port opsaette med korrekte parametre til din

remote-linie. Der kan eksempelvis kobles et andet

packet-modem, en anden PC eller et maaleinstru-

ment med RS232 interface, paa denne port.

Ved Exit til Mailbox sendes Ctrl Z.

YAPP Resume:  - Denne funktion goer det muligt at genoptage

en ufuldstaendig filoverfoersel. Det kan vaere

p.g.a. time-out, disconnect eller, fordi du

selv har afbrudt overfoerslen.

Naar en fil-overfoersel afbrydes, faar du valget

mellem at slette eller gemme den ufuldstaendige

fil, hvis mindst 3 blokke er modtaget.

De 2 sidst modtagne blokke gemmes ikke, da disse

kan indeholde skrammel.

Vaelger du at gemme filen, har du mulighed for

at hente resten af filen nu eller paa et senere

tidspunkt.

Du anmoder om den samme fil igen: YD Filnavn

Nar der meldes klar, trykker du som saedvanlig

ALT Y, og vaelger herefter resUme [U]

PTM fortaeller modparten, hvor der skal startes

fra i filoverfoerslen, og denne sender saa res-

ten af filen. Det er dog en betingelse, at

modparten kan haandtere denne YAPP-udvidelse.

FBB-BBS-er af nyere version kan klare dette og

selvfoelgelig PTM/PTM imellem - hvis ellers det

er mindst en version 4.46 i begge ender!

Installation:

VIGTIGT, at du sletter evt. gammel PTM.CNF, foer start af denne

version. Programmet SKAL om-konfigureres.

Tips:

Har du to modems koblet op, kan du oprette et par filer til

at aendre modem-parametre, naar du connecter paa det ene modem,

forstaaet saadan:

Naar Modem 1 connectes, sendes nye parametre til Modem 2

- filnavn BUSY2.TNC

Naar Modem 1 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 2

- filnavn NOTBUSY2.TNC

Naar Modem 2 connectes, sendes nye parametre til Modem 1.

- filnavn BUSY1.TNC

Naar Modem 2 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 1

- filnavn NOTBUSY1.TNC

Filerne kan f.eks. bruges til at aendre CText, slaa TNC-Mailbox

til og fra, slaa auto-disconnect til og fra. Filerne er i stil

med START.TNC og STOP.TNC

REMOTE-CONTROL FUNKTIONER:

XH       - Hjaelp til Remote Funktioner.

Filen FHELP.DAT sendes.

Opret selv denne fil!

XS       - Viser Status paa Remote Funktionerne.

Foelgende statuslinier aflaeses paa porten:

ERROR, SELECT, PAPER OUT og BUSY.

Er ERROR Low, sendes STATUS1L.DAT.

Er ERROR High, sendes STATUS1H.DAT.

Er SELECT Low, sendes STATUS2L.DAT.

Er SELECT High, sendes STATUS2H.DAT.

Er PAPER OUT Low, sendes STATUS3L.DAT.

Er PAPER OUT High, sendes STATUS3H.DAT.

Er BUSY Low, sendes STATUS4L.DAT.

Er BUSY High, sendes STATUS4H.DAT.

Opret selv disse filer!

X## eller X### - Remote Funktioner.

X01 til XFF    HEX - husk altid 2 cifre.

X001 til X255  DECIMALT - husk altid 3 cifre.

Det er tilladt at kombinere en X-vaerdi, der aktiverer

flere funktioner paa en gang.

Bruges kommandoen X01 eller X001, vil der komme en

positiv puls paa 100mS paa Data Bit 0 paa LPT1 eller

LPT2.

Har du en printer tilkoblet paa LPT1, saa anvend LPT2

til disse remote funktioner (adresse 378H - 278H).

X02 eller X002 vil aktivere Data Bit 1 og saa fremdeles.

Disse pulser kan bruges til at styre flip-flops m.m.

og kan bruges til styring af lige, hvad du kan finde

paa, f.eks. frekvens-skift, start af PA-trin, antenne-

skift, aktivering af sirene, styring af antennerotor

eller taende for kaffemaskinen.

Benyt buffere paa din printer-udgang, saa du ikke

kommer galt afsted.

Du kan vaelge om der skal SYSOP-status til at aktivere

Data Bit 5, 6 og 7.

Ved Disconnect sendes altid en puls paa Data bit 0.

Denne kan bruges til Reset af diverse kredsloeb.

X01 og X001 vil sende filen F0.DAT

X02 og X002 vil sende filen F1.DAT

X04 og X004 vil sende filen F2.DAT

X08 og X008 vil sende filen F3.DAT

X10 og X016 vil sende filen F4.DAT

X20 og X032 vil sende filen F5.DAT

X40 og X064 vil sende filen F6.DAT

X80 og X128 vil sende filen F7.DAT

Opret selv disse filer!

DB 25 forbindelser paa printer-udgang:

DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)

DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)

DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)

DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)

DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)

DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)

DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)

DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)

ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT og STATUS1H.DAT)

SELECT     - Pin 13  (STATUS2L.DAT og STATUS2H.DAT)

PAPER OUT  - Pin 12  (STATUS3L.DAT og STATUS3H.DAT)

BUSY       - Pin 11  (STATUS4L.DAT og STATUS4H.DAT)

INIT       - Pin 16  Bruges til PULSE-funktionen.

GROUND     - Pin 18 til 25

Ctrl C i F#.DAT filerne tillader, at du afgiver modem-kommandoer i F#.DAT.

Husk at indsaette en saadan (char. 03H) efter den tekst, der skal sendes.

Ctrl C foraarsager ogsaa et delay paa 10 sekunder, saa teksten kan naa at

blive sendt, inden modemet gaar i Command Mode.

Naar hele filen er sendt, laves altid et delay paa 10 sekunder.

eksempel: F5.DAT

*** Switch to 1200 Baud, at Your End! ; Sender denne tekst

Crtl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og

; Saet Modem i Command Mode

Mode VP 1200                          ; Modem Commando

CONV                                  ; Vend tilbage til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

eksempel: F6.DAT

*** Switch to 2400 Baud, at Your End! ; Text to Send the Connected Station!

Ctrl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og

; Saet Modem i Command Mode

Mode VP 2400                          ; Modem Commando

CONV                                  ; Vend tilbage til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

BEMAERK aendringen af STROBE-funktionen - denne kaldes nu for

PULSE og benytter INIT-linien i stedet for STROBE-linien.

Hvis du bruger denne funktion, maa du flytte forbindelsen fra

pin 1 (STROBE) til pin 16 (INIT).

PULSE    - PULS funktionen virker saaledes:

Naar du er Disconnected, vil der med et interval

paa mellem 1 til 9 sekunder udsendes en puls paa

INIT-udgangen fra LPT1 eller LPT2. (pin 16)

Dette kan bruges til f.eks at styre 2 modtagere, en dual-

bander radio eller scanne 2 frekvenser i samme baand.

Med denne metode kan du klarer dig med 1 Modem.

Ved Connect udsendes ingen puls paa INIT-udgangen.

Foreslag til simpel opbygning af remote-styring:

X01 eller X001 (D0) - Resetter Flip-Floppen ved Disconnect.

X02 eller X002 (D1) - Resettet Flip-Floppen paa Remote-Controllen.

X04 eller X004 (D2) - Setter Flip-Floppen paa Remote-Controllen.

XS                  - Aflaeser status paa Flip-Floppen via ERROR-signalet.

INVERTER.

74LS04

|\

D0   1| \ 2           AND

-----|  O-----|      74LS08

db 25 | /      |    1|----\

pin 2 |/       |-----|     \

|      |3

|      |------|

2|      |      |

|\       |-----|     /       |

D1   3| \ 4    |     |----/        |

>----|  O-----|                   |   Denne flip-flop skifter State,

db 25 | /                          |   naar den henholdsvis faar puls

pin 3 |/                           |   paa RESET og SET

RESET  O 1

D 2------------ 5 Q

-----|          |----------- til relae- eller

|          |            transistorstyring

| FLIPFLOP |   _

CLK 3|  74LS74  | 6 Q

|----|>         |-----|

| /  ------------     |

|\                 /     SET O 4         |

D2   5| \ 6            /           |           |

>----|  O-------------------------|           |          SN74LS04

db 25 | /                                      |          SN74LS74

pin 4 |/                                       |          SN74LS08

|          pin 7  = GND

|                                                |          pin 14 = +5V

_____                                          |

ERROR   (status retur)                         |

<---------------------------------------------|

db 25

pin 15                  ----------------------

|                    |

D | 12------------ 9 Q |

----|          |-----|------- til relae- eller

|          |     |        transistorstyring

____                        | FLIPFLOP |   _ |

INIT                  CLK 11|  74LS74  | 8 Q |

>--------------------------|>         |------

db 25                       ------------

pin 16

Denne flip-flop vil skifte State

med interval mellem 1 og 9 sekunder,

hvis PULSE-funktionen er slaaet til.

GND

----------|

db 25      |

pin 18-25  | /

/ GND

/

Software: DOS 2.0 eller hoejere.

Hardware: PC/XT/AT med min. 512K Mem.

PTM-programmet kraever hardware handshake.

Disse forbindelser maa vaere tilstede mellem PC og TNC.

pin 1   Skaerm

pin 2   TXD

pin 3   RXD

pin 4   RTS

pin 5   CTS

pin 6   DSR

pin 7   GND

pin 8   DCD - Denne linie benyttes fra og med PTM ver.4.50

Baudrate mellem PC og TNC:

Det kan i visse tilfaelde vaere noedvendigt at saette

hastigheden saa lavt som 600 eller 1200 baud. Dette gaelder isaer,

hvis du har et CGA-kort. Opdateringen til dette foregaar ikke

hurtigt nok paa alle typer CGA-kort, og du vil derfor miste

karakterer paa skaermen.

TNC:      Alle Flows saettes til OFF.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

LFADD    = OFF

8BITCONV = ON

Evt. MailBox i Modem skal vaere Disabled.

KUN Kantronic modems tillader, at denne er Enabled.

Bruges der PK88 eller PK232 skal BBSMSG vaere OFF, ellers sendes

STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT og BYE.DAT filerne ikke.

Software Setup af PTM:

Programmet finder selv ud af, om du har Color eller Monochrome video-kort.

Foerste gang programmet startes, skal det konfigureres foer brug.

Du bliver promptet for dette, naar programmet startes.

Ved naeste opstart af programmet skal foelgende spoergsmaal ikke besvares

igen, hvis konfigurationen gemmes paa disk, men menuen kan dog fremkaldes

med Ctrl F3, hvis enkelte vaerdier oenskes aendret.

Cannot open parameter-file.

You must configurate the program before using it!

Do you want to do this [Y/N]:

Svarer du 'N', vendes tilbage til DOS prompt.

Svarer du 'Y', faar du et nyt skaermbillede.

Der fremkommer nu en 2-delt menu.

Der bevaeges op og ned i det venstre vindue med pil-tasterne eller ved at

taste den fremhaevede karakter.

Samtidig fremkommer nye tekster i det hoejre vindue.

For at komme over i det hoejre vindue benyttes TAB-tasten.

Der bevaeges op og ned i det hoejre vindue med pil-tasterne.

Oenskes en opsaetning aendret, benyttes mellemrums-tasten ved langt de fleste

funktioner. Der skiftes saaledes f.eks mellem ON og OFF. Er der mere

end 2 valg i en funktion, benyttes SPACE-tasten flere gange. Dette er f.eks.

tilfaeldet i funktionerne under Comport-opsaetningen.

I de resterende funktioner maa tekst eller vaerdier indtastes paa almindelig

vis. F.eks Call og Serial Number. Disse indtastningen afsluttes ved at taste

Enter.

For at komme tilbage i det venstre vindue benyttes TAB eller ESC-tasten.

For at afslutte opsaetningen benyttes ESC-tasten.

Der promptes for, om opsaetningen skal gemmes. Tast Y eller N.

Det er meget vigtigt, at du i det mindste foretager opsaetning af

Comport og Directory, foer du gemmer opsaetningen. Foretages dette ikke,

vil programmet terminere, hvis den/de benyttede Comport/e ikke stemmer

overens med PTMs default-vaerdier. Har du undladt at gennemgaa Directory-

menuen, risikerer du, at alt (Up/Downloads, Mails og Log-filer) bliver

lagt i samme directory som PTM.

Det maa ogsaa tilraades at indsaette korrekt Call og Serial Number.

Herunder vises, hvordan de 2 menuer er opdelt:

Til venstre hovedfunktionerne, til hoejre underfunktionerne med default

vaerdier.

Alarm          Connect Alarm:                  OFF

Chat:                           OFF

Beep on Trace Call:             OFF

Alt Trace [Max 10 char]         __________

Buffer         Buffer Size:                    Large

Receive Buffer:                 OFF

Open Buffer at Connect:         OFF

Close Buffer at Disconnect:     OFF

Call/SN        Call:                           NOCALL

Serial Number:                  0000000

Language:                       ENG

Cyrillic Keyboard Layout:       Russian

Comport        Primary Serial Port:            COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Secondary Serial Port:          COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Scan Serial Ports:              OFF

FIFO UART (NS16550A):           OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):     8

Digicom        [\]{|} to Digicom-char:         OFF

Convert to Danish/Swedish:      Danish

Directory      RX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\RXDIR________________

TX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\TXDIR________________

MAIL-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\MAIL_________________

PERS-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\PSDIR________________

LOG-DIR [drive:\path]:          C:\PTM\LOG__________________

Display        Display Lines:                  25

Wrap-around [0..80]:            70

Screen Save [0..9 Min]:         0

TX-text in RX-window:           OFF

Primary RX-Text Color

Secondary RX-Text Color

TX-Text Color

Mail

Background

Filter         Monitor Filter:                 OFF

Low Char.[0-255]:               32_

High Char.[0..255]:             157

Log            Log Connects:                   OFF

Log Up/Downloads:               OFF

Log format:                     One big File

Mailbox        Mail Snatcher:                  OFF

Alt Mail Trace [10 char]:       POST______

Send 'Mail for Call':           OFF

Mailbox Only:                   OFF

Mailbox Monitor:                OFF

Forward:                        OFF

Forward Port:                   Primary

Forward to BBS Call:            ____________________________

BID Check:                      OFF

PTM Connect-text:               ON

Overlay        Call to Editor:                 ____________________________

Call to Display:                ____________________________

Call to My Program:             ____________________________

Printer        Printer:                        OFF

Printer connected to:           LPT1

Remote         Parallel Remote-Control on:     LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:             OFF

PULSE on Remote Port:           OFF

PULSE every [1-9 Sec]:          5

SYSOP on Serial Port:           OFF

SYSOP Remote YAPP:              OFF

Timer          Disconnect Timer:               OFF

Time Out [1-9 Min]:             9

Heart Beat [1-9 Min]:           4

TNC            TNC Type [0,1,2]:               2

Send DAYTIME at startup:        OFF

Save Y/N:

****************************************************************************

Detaljeret beskrivelse af opsaetningen:

Alarm

-----

Connect Alarm:

Vaelg, om connect-alarmen skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Chat:

Vaelg, om denne funktion skal vaere aktiv. Er Chat sat On, vil der lyde en

ringen, naar denne funktion bruges af den opkaldende.

Default: OFF

Beep on Trace Call:

Vaelg, om der skal bippes, hver gang dit Call forekommer i en tekst.

Default: OFF

Alt Trace [Max 10 char]:

Vaelg om der skal bibbes, hver gang denne tekststreng forekommer i en tekst.

Vil du fjerne denne tekststreng igen, og ikke tilfoeje en ny, slettes denne

ved at indtaste en SPACE eller en Ctrl G (Bell), efterfulgt af Enter i dette

felt.

Default: Ingen tekst - indsaet selv.

Buffer

------

Buffer Size:

Small, Medium eller Large.

Vaelg stoerrelse paa Capture/Screen/Mail-buffer.

Vaelges Small, bliver der mere fri memory ved Overlay til DOS - Du kan starte

et stoerre program op inde fra PTM (ALT U).

Vaelges Medium, bliver bufferne som i de foregaaende versioner af PTM.

Vaelges Large, faar du meget store buffere, men kun lidt fri memory ved Over-

lay til DOS.

Default: Large

Receiver Buffer:

Vaelg om skaermbufferen skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Open Buffer at Connect:

Vaelg om bufferen skal aabnes ved Connect.

Default: OFF

Close Buffer at Disconnect:

Vaelg om bufferen skal lukkes ved Disconnect.

Default: OFF

Call/SN

-------

Call:

Indtast dit kaldesignal (4-6 karakterer).

Default: NOCALL

Serial Number:

Her indtaster du dit personlige serienummer.

Du bliver registreret bruger paa en af foelgende maader:

1: Du skriver en mail til mig.

Jeg sender en mail til dig med dit serienummer.

2: Du sender et brev til mig indeholdende frankeret svar-

kuvert. Bor du uden for Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.

Jeg returnerer din svarkuvert med serienummer.

3: Du ringer til mig mellem 17 og 20 (overhold disse tider) og

du faar straks dit serienummer oplyst.

For alle tre punkter gaelder desuden, at jeg maa have dit

kaldesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.

Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til at

skrive herom.

Skulle du ikke faa registreret din nye version af PTM lige

med det samme, er den eneste konsekvens af dette, at du hver

gang PTM startes, maa finde dig i at se paa den irriterende,

blinkende tekst i 30 sek, foer PTM fortsaetter sin opstart.

Programmet har ikke andre begraensninger!

Default: 0000000

Language:

Vaelg sprog - BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA, LUX,

NED, NOR, POR, SOU, SVE, �ST, XXX, YYY eller RUS

default: ENG

Cyrillic Keyboard Layout:

Vaelg tastatur layout - russisk eller homofonisk.

Default: Russian

Comport

-------

Primary Seriel Port:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

Vaelg fra nedenstaaende tabel. COM1 og COM2 har standard adresser og IRQ.

Default: COM1

Baudrate:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antal databits for forbindelse mellem computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antal stopbits for forbindelse mellem computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellem computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Secondary Seriel Port:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ.

Vaelg den oenskede COM-Port (1 til J). Default - som primaer seriel port.

Du maa ikke vaelge en comport, der bruger samme IRQ som den primaere port.

Har du kun 1 modem tilsluttet, vaelges samme Com-port som den primaere port,

ellers vaelges fra nedenstaaende tabel.

default: COM1

TABEL for sammenhoerende adresser og IRQ:

-----------------------------------------

COM1 = adr. 3F8 - IRQ 4.

COM2 = adr. 2F8 - IRQ 3.

COM3 = adr. 3E8 - IRQ 4.

COM4 = adr. 2E8 - IRQ 3.

COM5 = adr. 3E8 - IRQ 3.

COM6 = adr. 2E8 - IRQ 4.

COM7 = adr. 3E8 - IRQ 5.

COM8 = adr. 2E8 - IRQ 7.

COM9 = adr. 3E8 - IRQ 7.

COMA = adr. 2E8 - IRQ 5.

COMB = adr. 2E0 - IRQ 3.

COMC = adr. 2E0 - IRQ 4.

COMD = adr. 2E0 - IRQ 5.

COME = adr. 2E0 - IRQ 7.

COMF = adr. 320 - IRQ 3.

COMG = adr. 320 - IRQ 4.

COMH = adr. 320 - IRQ 5.

COMI = adr. 320 - IRQ 7.

COMJ = adr. 3E8 - IRQ 2.

Eks.: Du oensker at benytte en seriel adapter med 2 ekstra porte.

Dette kort kan eksempelvis strappes til 4 forskellige COM-porte.

COM1 = adr. 3F8

COM2 = adr. 2F8

COM3 = adr. 3E8

COM4 = adr. 2E8

Samt til 4 forskellige IRQ.

IRQ 3

IRQ 4

IRQ 5

IRQ 7

Du maa nu undersoege og overveje, hvilken adresse og IRQ du vil benytte,

og strappe seriel adapteren herefter. Pas paa - vaelg en adresse og en

IRQ, der ikke benyttes i forvejen af andre enheder i dit system.

Du vaelger f.eks COM3 = adr. 3E8 og IRQ 5. Find denne sammensaetning i

den ovenstaaende tabel. Du vil se, at den her hedder COM7, og du skal

derfor under konfigureringen af PTM svare/vaelge COM7.

eks. 2: COM4 = adr. 2E8 og IRQ 3 - vaelg COM4 i tabellen.

Hvis andre enheder bruger samme IRQ, som PTM, maa interrupt disables

paa disse.

Baudrate:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antal databits for forbindelse mellem computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antal stopbits for forbindelse mellem computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellem computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Scan Serial Ports:

Default: OFF

FIFO UART (NS16550A):

Understoet FIFO UART.

Default: OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):

Receiver trigger level paa FIFO UART NS16550A.

Default: 8

Digicom

-------

[\]{|} to Digicom-char:

Vaelg, om denne funktion skal vaere aktiv ved start af PTM.

Default: OFF

Convert to Danish/Swedish:

Vaelg om [\]{|} skal konverteres til danske eller svenske karakterer.

Default: Danish

Directory

---------

RX-DIR [drive:\path]:

Indtast drev og sti til det directory, du oensker at faa uploadet filer til.

Eks.: C:\UPLOAD

Du maa selv oprette dette directory med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: RXDIR   som PTM selv opretter.

TX-DIR [drive:\path]:

Indtast drev og sti til det directory, du oensker der skal kunne downloades

filer fra. Eks.: C:\DOWNLOAD

Du maa selv oprette dette directory med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: TXDIR   som PTM selv opretter.

MAIL-DIR [drive:\path]:

Indtast drev og sti til det directory, du oensker at faa din mail lagt i.

Eks.: C:\POST

Default: MAIL   som PTM selv opretter.

PERS-DIR [drive:\path]:

Indtast drev og sti til det directory, du oensker anvendt til personlig

fil-transfer. Eks.: C:\PERSDIR

Dette directory anvendes til personlige programmer.

Dvs., at filer kan adresseres til et bestemt Call.

Kun LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og ARJ-filer kan overfoeres paa denne maade!

En fil, du oensker lagt i dette katalog, skal have dette format:

XXCALL.LZH eller XXCALL.ZIP    XX   = 00 til 99 (altid 2 cifre)

XXCALL.ARC eller XXCALL.ZOO    CALL = Kaldesignal paa den, der skal kunne

XXCALL.PAK eller XXCALL.ARJ           hente filen (MAX 6 karakterer).

.LZH = pakket fil (LHARC)

.ZIP = pakket fil (PKZIP)

.ARC

.ZOO

.PAK

.ARJ

Default: PSDIR   som PTM selv opretter.

LOG-DIR [drive:\path]:

Indtast drev og sti til det directory, du oensker at have dine log-filer

anbragt i.

Eks.: C:\LOGDIR

Default: LOG   som PTM selv opretter.

Display

-------

Display Lines:

Vaelg, hvor mange linier du oensker paa din skaerm.

25 linier paa skaermen. Denne Mode kan altid vaelges uanset video-kort.

43 linier paa skaermen (kun med EGA).

50 linier paa skaermen (kun med VGA).

Default: 25

Wrap-around:

Automatisk linieskift (afsendelse af linien) naar linie-laengden overstiger

den indsatte vaerdi, samt at en <space> tastes. Saettes vaerdien til 0, er

denne funktion slaaet fra (0-80).

Default: 70

Screen Save:

Vaelg, hvornaar skaermen skal slukkes. 0 = slukkes ikke. 1-9 = efter 1-9 min

slukkes skaermen, hvis der ikke er connect. Er der Connect, traeder timeren

foerst i kraft ved Disconnect. Skaermen taendes ved Connect eller ved en

keyboard indtastning. Skaermen kan blankes manuelt med "Alt W".

Default: 0

TX-text in RX-window:

Vaelg, om du vil have TX-tekst i baade RX og TX-vindue.

ON = begge vinduer / OFF = kun i TX-vindue.

Default: OFF

Hvis  dit video-kort er med farver, faar du dette valg:

Primary RX-Text Color

Vaelg RX-tekst-farve for Port 1.

Secondary RX-Text Color

Vaelg RX-tekst-farve for Port 2.

TX-Text Color

Vaelg TX-tekst-farve.

Mail

Vaelg Mail-To-You farve.

Background

Vaelg baggrundsfarve.

Hvis dit video-kort er af monochrome-typen, faar du dette valg.

Highlight RX-Text:

Vaelg, om du vil have fremhaevet Rx-teksten.

Default: OFF

Filter

------

Monitor Filter:

Vaelg, om monitor-filteret skal vaere aktivt ved start af programmet.

Viser ikke tomme linier og reagerer ikke paa BELL i monitor-mode.

Filteret kan goeres variabelt, en nedre og oevre graense for ASCII-vaerdi-

erne kan fastlaegges ved hjaelp af Low Char. og High Char.

Filteret vil paa denne maade kunne frasortere naesten al BINAER-trafik paa

skaermen, hvis default vaerdierne for Low og High char. benyttes.

Default: OFF

Low Char.[0-255]:

Vaelg laveste synlige karakter i monitor-filteret.

ASCII-vaerdien opgives decimalt.

Default: 32  (dette svarer til en SPACE).

High Char. [0-255]:

Vaelg hoejeste synlige karakter i monitor-filteret.

ASCII-vaerdien opgives decimalt.

Default: 157 (dette svarer til det danske oe)

Log

---

Log Connects:

Logger alle Connects og Cisconnects samt Connect-time i filen PTM.LOG eller

i den daglige log 03281991.LOG

Default: OFF

Log Up/Downloads:

Logger alle Up/Downloads samt transfer-time i filen PTM.LOG eller i den

daglige log 03281991.LOG

Default: OFF

Log format:

One big File / Daily File.

Vaelg, om du vil have en stor sammenhaengende log-fil (PTM.LOG) eller

log-filer dag for dag (03051991.LOG) - Lognavnet er dannet af maaned, dag og

aar - 5. marts 1991

Default: One big File   (En stor sammenhaengende log PTM.LOG)

Mailbox

-------

Mail Snatching:

Saettes til ON, hvis du oensker automatisk mail-afhentning.

Naermere beskrevet under SF10 funktionen.

Default: OFF

Alt Mail Trace [10 char]:

Alternativt ord for MAIL. Eks. MEDDELELSE, TELEX, BESKED, POST, MESSAGE.

Vil du fjerne denne tekststreng igen - og ikke tilfoeje en ny, slettes denne

ved at indtaste en SPACE eller en Ctrl G (Bell), efterfulgt af Enter i dette

felt.

Default: POST

Send 'Mail for Call':

Vaelg, om der skal udsendes en liste over, hvem der har Mails og Files

liggende i din mailbox (sendes hver fulde time).

Bemaerk, at Modem-parameter TXUIFRAM skal saettes ON.

Default: OFF

Mailbox Only:

Vaelg, om mailboksen og kun mailboksen skal vaere aktiv ved start af

programmet. Ved opkald omstilles direkte til mailboksen.

Kalder du selv op, bliver denne funktion slaaet fra, indtil forbindelsen

igen afsluttes.

Default: OFF

Mailbox Monitor:

Vaelg, om du vil have monitor paa, naar nogen befinder sig i din mailboks.

Du kan saaledes kigge med, hvad modparten og mailboksen skriver til

hinanden.

Default: OFF

Forward:

Vaelg, om du vil forwarde mails. Der forwardes 1 gang i timen.

Default: OFF

Forward Port:

Vaelg, hvilken Port der skal forwardes paa, primaer eller sekundaer.

Default: Primary

Forward to BBS Call:

Indtast Call paa din hjemme-BBS.

Default: ingen

BID Check:

Skal der foretages BID-check ved modtagelse af Forward, saettes denne funktion

ON. Alle modtagne BID-numre gemmes i filen BIDCHECK.PTM i MAIL-dir.

Default: OFF

PTM Connect-text:

Saetes denne funktion OFF, vil PTM undlade at sende sine egne

Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er dit modem sat op med en

CTEXT, vil disse blive afsendt.

Default: ON

Overlay

-------

Call to Editor:

Indtast drev:\sti\filnavn paa din favorit editor. Denne kan herefter kaldes

med ALT U kommandoen. Eks.: C:\NORTON\NE

Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa editoren og i stedet i din

autoexec.bat lave path til editoren. Eks.: PATH=C:\NORTON. Dette har den

fordel, naar du kalder editoren med ALT U, at du vil faa den fil, du editerer

i, gemt i dit current directory.

Default: ingen

Call to Display:

Indtast drev:\sti\filnavn paa et program, der kan vise en ASCII-fil. Brug evt.

den medfoelgende fil LIST.COM, som er et udmaerket program til dette formaal.

Dette program kan herefter kaldes med ALT L kommandoen. Eks.: C:\PTM\LIST

Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa dette program og i stedet i

autoexec.bat lave path til programmet. Eks.: PATH=C:\PTM.

Default: ingen

Call to My Program:

Indtast drev:\sti\filnavn paa et program, du vil kunne kalde inde fra PTM.

Eks.: C:\HAM\LOCATOR eller C:\VIRUS\VIRSCAN

Du kan ogsaa vaelge kun at angive filnavnet paa programmet og i stedet i din

autoexec.bat lave path til programmet. Eks.: PATH=C:\HAM eller PATH=C:\VIRUS

Dette program kan herefter kaldes med Alt F2.

Default: ingen

Printer

-------

Printer:

Vaelg, om parallel-printer skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Printer connected to:

Vaelg, hvilken LPT-port der skal anvendes (LPT1-LPT2).

Default: LPT1

Remote

------

Parallel Remote-Control on:

Vaelg Parallel-port til Remote-control.

Har du printer tilsluttet LPT1, saa vaelg LPT2 (ellers gaar det galt !!!).

Default: LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:

Saettes til OFF, hvis alle skal kunne bruge Remote-control paa bit 5, 6 og 7.

Saettes til ON, hvis der kraeves SYSOP-status til bit 5, 6 og 7.

Default: OFF

PULSE on Remote Port:

Saettes til ON hvis du oensker en puls fra Init-udgangen. Til styring af

evt. 2 radioer, multi-bander eller eller kanal-scanning.

Default: OFF

PULSE every [1-9 Sec]:

Her bestemmes puls-interval fra Init-udgangen.

Default: 5

SYSOP on Serial Port:

Saettes til OFF, hvis alle skal kunne bruge Remote-Control paa den sekundaere

serielle COM-port.

Saettes til ON, hvis der kraeves SYSOP-status til dette.

Default: OFF

SYSOP Remote YAPP:

Saettes denne funktion til ON, vil det kun vaere muligt at

foretage remote binaer transfer med SYSOP-status.

PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode, der stadig

vil virke uden SYSOP-status.

Default: OFF

Timer

-----

Disconnect Timer:

Vaelg, om disconnect timer skal vaere aktiv ved start af programmet.

Default: OFF

Time Out:

Tiden for, hvornaar PTM disconnecter, hvis der ikke modtages noget fra modpar-

ten, der er connectet. Opgives i minutter (1-9).

Default: 9

Heart-beat:

Tidsinterval for afsendelse af <CR> (1-9 Min) - kun i connected tilstand og

kun, naar heart-beat funktionen er slaaet til med Ctrl F7.

Default: 4

TNC

---

TNC Type [0/1/2]:

Type 1 anvender Control C metoden til at komme til

tilbage i Command-mode, efter at ha' vaeret i Transparent-mode.

Type 2 anvender BREAK metoden, der er hurtigere. Anvend denne hvis dit

modem kan haandtere denne metode. Type 0 er til testformaal. Her sendes

hverken Control C eller BREAK.

Default: 2

Send DAYTIME at startup:

Vaelg, om du vil have PTM til at sende DAYTIME til TNC-en.

Default: OFF

Save Y/N:

---------

Denne tekst fremkommer foerst, naar der tastes ESC i venstre vindue.

Svarer du 'N', gemmes opsaetning ikke paa disk, men gaar dog videre i programmet

Svarer du 'Y', gemmes opsaetningen i en fil med navnet PTM.CNF, og programmet

fortsaetter til et nyt skaermbillede.

Default: NO - opsaetningen gemmes ikke paa disk.

Naeste skaermbillede viser programnavn og version.

Ligeledes vises, hvor meget memory der var tilstede foer start af programmet,

samt hvor meget memory der bliver brugt til forskellige buffere i program-

met, og hvor meget der efterlades ubrugt.

Herefter foelger en pause, hvor programmet checkes for "virus".

Naar dette er gjort, skrives der nederst paa skaermen 'Press any key:'

Tryk paa en tilfaeldig tast, og programmet gaar videre til hoved-skaermbille-

det. Hvis du ikke trykker paa en tast inden for 30 sekunder, fortsaetter

programmet selv.

Dette skaermbillede er delt op i tre felter.

I det oeverste vises alt, hvad der kommer ude fra (RX-vindue).

Ligeledes vises der i dette vindue diverse meddelelser.

Det midterste felt viser, hvilke options der er aktive:

[Buffer] 123456, Skaermbuffer med taeller eller [File] 123456, hvis du har aabnet

en fil. [Filt] Monitor-filter, [Prn] Printer, [Disc] Connect-status,

[Alarm] Connect-alarm, [Timer] Disconnect-timer, [MM] Mailbox-Monitor,

[BBS] Mailbox-Only, [Mail] blinker, hvis der er ny post, eller [File] blinker,

hvis du har modtaget en fil, eller [MaFi] blinker ved baade ny post og fil.

[23:21] viser klokken.

Desuden vises dit kaldesignal, aktiv Comport samt PTM versionsnummer.

Nederste skaermbillede er udelukkende afsat til keyboard-indtasning (Tx).

Kommando-forklaring:

Ved hjaelp af ALT H fremkaldes en hjaelpetekst til de forskellige kommandoer:

F1   Sender Ctrl C / BREAK til modem for at faa dette i command-mode.

Advarsel! Brug ikke Ctrl C til dette, da skaermbilledet vil blive

oedelagt.

AF1   Viser LOG-fil paa skaermen (PTM.LOG eller 03281991.LOG).

CF1   Fremstiller Password-tabel i filen Call.PSW  F.eks. OZ4ZK.PSW

Denne fil bestaar af 1000 tilfaeldige 5-cifrede tal, som bruges

som password. Filen bliver forskellig, hver gang du taster Ctrl F1

Denne fil skal indlaegges paa modstationens PC (remote PC).

I din ende skal filen Renames til modstationens Call .

Se ogsaa under SYS-kommandoen og under Filer til PTM - Call.PSW.

SF1   Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.

Saettes denne funktion til ON, vil det kun vaere muligt at

foretage remote binaer transfer med SYSOP-status.

PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode, der stadig

vil virke uden SYSOP-status.

F2   Sender 'conv' til modem, for at faa dette i converse-mode.

AF2   Kalder dit favoritprogram. Se forklaring under installation af PTM.

Efter at have trykket Alt F2, bliver du promptet for evt. argumenter.

CF2   Toggle - Send "MAIL & FILE for Call" hver fulde time.

TNC-parameter TXUifram skal vaere ON.

SF2   BAYCOM Upload Binary File

PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Dette skulle aabne en fil i BAYCOM-enden, hvis der er indfoert

denne remote-kommando i SETUP af BAYCOM.

PTM afsender herefter filen. Dette kan stoppes fra BAYCOM-enden

ved at sende et 'A', for Abort.

Naar filen er afsendt, tilfoejer PTM denne slutning: [*EOF*]

BAYCOM-enden maa selv lukke filen herefter!

For at faa fjernet denne endelse og evt. andre uvedkommende

karakterer fra den modtagne fil, maa BAYCOM-enden benytte

programmet CUTFILE. Dette program finder teksten [*EOF*] og af-

korter den modtagne fil, til korrekt stoerrelse.

Programmet SIZEFILE kan ligeledes bruges bruges til dette, hvis

fillaengden kendes. Begge programmer medfoelger i denne pakke.

Lad filen SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket), og laeg den i

dit TXDIR.

F3   Skifter mellem primaer og sekundaer seriel port.

Denne funktion kan kun bruges, hvis den sekundaere serielle port er

sat op, og kan kun skiftes naar der ikke er Connect.

SF3   Toggle Connect-text ON/OFF

Saettes denne funktion til OFF, vil PTM ikke sende diverse

indledende tekster saa som [PTM 4.81], *** Hello Name og

Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes ej heller.

Ved opstart af PTM er denne funktion sat som default til ON.

CF3   Hvis configurationen oenskes aendret (Call, COM-port opsaetning og

startop-options og farver). Hvis farver eller linie-antal aendres,

maa du foretage en nystart af programmet, idet de nye farver ikke

vil overskrive de gamle farver i alle skaermbilleder, samt at nyt

linieantal vil vise underlige skaermbilleder. Er dit video-kort af

monochrome-type, kan farverne ikke aendres.

AF3   Slaar Scanner til/fra.

Denne funktion kan kun bruges, hvis den sekundaere serielle port er

sat op, og kan kun kobles til/fra naar der ikke er Connect.

Scanner primaer og sekundaer seriel port. Dette bruges til til at

monitere 2 modems paa samme tid. Hvis der kommer Connect paa det

ene modem, stopper scanningen, indtil der atter Disconnectes.

Bliver der Connected paa det andet modem i mellemtiden, vil dette

connect staa i koe, indtil der disconnectes paa det foerste modem.

Det maa anbefales at saette MONITOR OFF paa det ene eller paa begge

modems under scanning, da tekst fra de to modems ellers kan blive

blandet sammen paa skaermen.

Naar scanneren er slaaet til, vil dette ses i statusvinduet som en

blinken i teksten " Com# ".

F4   Aabner og lukker for skaermbufferen. Naar bufferen er fuld, nulstilles

denne, og ny tekst bliver fyldt i fra starten af bufferen.

Gammel tekst vil herefter vaere slettet i bufferen.

CF4   Nulstiller skaermbufferen.

SF4   Gemmer skaermbufferen paa disk.

AF4   Viser hele skaermbufferen paa skaermen.

F5   Afsendelse af ASCII-filer fra disk.

CF5   Sletning af fil paa disk.

SF5   Viser ASCII-fil fra disk paa skaermen.

AF5   aabner og lukker for ASCII-fil paa disken og modtager saaledes

ASCII-tekst fra modem direkte til en fil paa disken.

F6#   Sender route-buffer # (0-9).

CF6   Indtastning af kaldesignaler i route-bufferen.

SF6   Gemmer route-bufferen paa disk (ROUTING.BUF).

AF6   Henter route-bufferen fra disk (ROUTING.BUF).

F7   TX-tekst i baade RX og TX-vindue / TX-tekst kun i TX-vindue.

AF7   Tvinger programmet ud af Crypto-mode. Bruges kun, hvis der kommer

uorden i synkronismen. Dette maa goeres baade hos dig og hos den, du

er connected til.

CF7   Toggle Heartbeat On/Off. Naar denne funktion er On, vil der automa-

tisk blive afsendt en <CR> med det tidsinterval, du har valgt under

installationen; dette dog, kun hvis du er connected til en anden

station. Funktionen saetter desuden Disconnect-timeren til Off.

Naar du disconnecter, bliver Heart-beat funktionen slaaet fra igen.

Funktionen kan bruges til at holde liv i en etableret forbindelse -

f.eks. forbindelsen til et DX-Cluster via en Node.

SF7   Toggle PULSE-funktionen On/Off.

F8   Editering af type ahead bufferen.

CF8   Sletter type ahead bufferen.

AF8   Sender type ahead bufferen

SF8   Clear Mail Snatching.

Benyttes til at slukke den blinkende tekst WAIT samt stoppe

en paabegyndt Mail Snatching.

F9   Skift af aktivt diskdrev og directory.

CF9   Sender configurationsfil af modem (CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC) til

modem. CONFIG1.TNC sendes til modem paa primaer port, CONFIG2.TNC

sendes til sekundaer port.

Disse filer kan oprettes ved hjaelp af din egen editor.

AF9   Toggle Beep paa Alternativ Trace On/Off.

SF9   Vis Trace Liste

I lighed med MHeard, laver PTM en liste over, hvornaar dit

kaldesignal er hoert (Trace Call) i en uconnected pakke.

I listen indgaar, hvem der sendte pakken, hvornaar og om det

var en Mail-Beacon eller File-Beacon. Der checkes paa ordene

MAIL og FILE samt Alt Mail Trace (default POST).

Listen indeholder de sidste 16 gange, dit kaldesignal er set.

Modem-parameter: Monitor = ON

F10   Viser et directory.

AF10   Toggle Blink On/Off

PTM sender karakteren 255 - dette faar den effekt, at efterfoelgende

tekst vil blinke hos modparten, indtil du igen sender ALT F10 eller

enden af linien naas.

Eks:

(Alt F10) DENNE LINIE BLINKER           - Hele linien blinker

DETTE ORD (ALT F10) BLINKER             - ordet BLINKER blinker

DETTE (ALT F10) ORD (ALT F10) BLINKER   - ordet ORD blinker

Denne funktion kan bruges i WELCOME og BYE.DAT - indsaet karakteren

255 foer og efter den del af teksten, der skal blinke.

EDLIN kan goere dette (Hold ALT nede og tast 2 5 5 paa de nummeriske

keyboard og slip ALT igen).

Funktionen virker kun, hvis modparten ogsaa koerer PTM Ver.4.25

eller hoejere; ellers vises karakteren 255 som et mellemrum (space).

CF10   Printer en ASCII-fil. (Parallel Port - LPT1)

SF10   Mail Snatching - toggle funktion (Automatisk mail-afhentning).

Funktionen virker saaledes:

Hvis PTM ser en mail-beacon, hvor dit kaldesignal er naevnt,

vises denne besked paa skaermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet.

Efter n minutter (1 til 4) vil PTM forsoege at connecte sig

til den station, der udsendte mail-beaconen. Lykkes dette,

vil PTM afvente den foerste prompt: >

Saa sender PTM teksten: RM (Read Mine) samtidig med, at der

aabnes en Mail-fil. Naar PTM ser den naeste prompt, lukkes

filen igen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM afventer den tredje prompt og sender teksten: B (Bye)

Forbindelsen afbrydes (forhaabentlig), og nu vil Mail-vinduet

blinke med teksten " MAIL ".

Mail hentet paa denne maade faar teksten "*** SNATCHED ***" i

subject-feltet.

PTM trigger i denne funktion paa ordene: MAIL og Alt Mail Trace,

som er sat til ordet POST (default).

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

ALT A  Saetter connect-alarmen til/fra.

ALT B  Til afsendelse af binaere filer i TRANSPARENT-Mode. Automatisk

afvikling af overfoersel. (PACFILE/PACPRO-kompatibel).

Filer, der modtages i dette format, gemmes i underkataloget RXDIR

eller som specificeret i installationen.

ALT C  Sletter tekst i TX-vinduet.

ALT D  Sender DAYTIME til modem. Dette sker ioevrigt ogsaa automatisk naar

programmet startes, hvis denne option er sat under konfigurationen.

ALT E  Editering af Macro Buffer (MACRO.BUF).

\0 i en macro-streng indsaetter en CR.

\1 til \9 indsaetter en CR og et delay paa 1 til 9 sekunder.

oenskes stoerre delay, faas dette ved at anvende karakterer med

stoerre ASCII-vaerdi (legale ASCII-vaerdier 48 til 108 decimalt).

Delay udregnes som:  ASCII-vaerdi - 48 = delay i sekunder.

eks.:

\: = 10 sek.

\D = 20 sek.

\N = 30 sek.

\X = 40 sek.

\b = 50 sek.

\l = 60 sek. (dette er laengst tilladte delay).

ALT F  Saetter monitor-filteret til/fra. Filtrerer BELL og tomme linier

fra, naar der moniteres. Filteret vil ligeledes kunne fjerne naesten

alle binaere pakker, hvis default-vaerdierne for Low og High-filter

benyttes (Se under installation af PTM).

ALT G  Slaar LOG-funktionen til/fra.

Alle Connects og/eller Up/Downloads af filer bliver logget

i filen PTM.LOG.

ALT H  Viser hjaelpetekst.

Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til hoved-

programmet.

ALT I  Sender Macro Buffer.

Alt #  Sender Macro Buffer # (0 - 9).

ALT J  Henter macro-bufferen fra disk (MACRO.BUF).

ALT K  Gemmer macro-bufferen paa disk (MACRO.BUF).

ALT L  Vis ASCII-fil. Se forklaring under installation af PTM.

Efter at have trykket Alt L, bliver du promptet for filnavn.

ALT M  Omstilling til Mailboksen.

Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til hoved-

programmet.

Her fremkommer en kommandolinie med forskellige valg:

E       = Expert     Lister Experter/Novicer.

F       = Forward    Forlader Mailboxen og Forwarder straks.

H       = Help       Viser en hjaelpe-tekst paa nedenstaaende.

K #     = Kill       Sletter en message. F.eks. 'K 13' sletter

msg-nr 13.

KM      = Kill Mine  Sletter alle messages til dig.

L       = List       Lister alle messages.

LB      = List Bulletins.

LL      = List Last  Lister de nyeste 1 til 999 messages.

LM      = List Mine  Lister alle messages til dig.

LN      = List New.  Lister alle nye messages til dig.

M       = Viser, til hvem der ligger Mails og Files.

PF      = Printer OFF.

PO      = Printer ON Udskrift af List og Read kommandoerne.

PW      = What PS    Lister filer i PSDIR eller som specificeret under

installationen.

PW DIR  = What PS    Som ovenfor med sub-dir, PSDIR/SUBDIR.

Q / ESC = Quit       Forlader mailboksen og vender tilbage til

hoved-skaermbilledet. Forward foretages ved

timeskift.

R #     = Read       Viser et message. F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.

RM      = Read Mine. Viser alle messages til dig.

RN      = Read New.  Viser alle nye messages til dig.

RW      = What RX    Lister filer i RXDIR eller som specificeret under

installationen.

RW DIR  = What RX    Som ovenfor med sub-dir, RXDIR/SUBDIR.

S Navn  = SP Call    Konverterer til 'SP Call @ BBS'

@ BBS      Navn opsoeges i filen NAMECALL.LOG som du

selv skal oprette i LOG-kataloget.

Formatet paa denne ASCII-fil er:

NAVN CALL @ BBS

Eksempel paa NAMECALL.LOG

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Naar du skal skrive en personlig mail til

Francis, skal du blot taste S FRANCIS - Hvis

Francis findes i filen NAMECALL.LOG,

vil din indtastning erstattes med

SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slipper

for at indtaste hele den lange streng.

SB      = Send Bulletin to ALL - kan laeses af alle.

SB SUBJ = Send Bulletin med Subj. (max 6 char). - kan laeses af alle.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM opretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciel BID.

SP      = Send       Udelades Call, bliver message til dig selv!

(Kan bruges til test formaal).

SP Call = Send Call. Til at oprette en message.  F.eks 'SP OZ4ZK'.

Herefter spoerges efter en overskrift paa

message, hvorefter beskeden indtastes og

afsluttes med Ctrl Z.

Du kan godt bruge Macrobuffer-funktionen Alt

0-9, til at tilfoeje tekst i din mail.

Du kan ogsaa tilfoeje ASCII-filer i din mail.

Dette goeres foer du afslutter med Ctrl Z

Du taster Ctrl A og bliver promptet for filnavn,

paa den fil du oensker inkluderet. Flere filer

kan sammensaettes. Eneste begraensning er Mail-

bufferens stoerrelse. Den kan aflaeses ved start

af PTM (ca. 45K).

Du kan ogsaa skrive dit message i din egen editor,

og saa bruge ovenstaaende metode til at omdanne

din fil til en Mail-message.

SP Call @ BBS        Forward message til Call med HomeBBS.

PTM opretter BID.

SP Call @ BBS $BID   Forward message til Call med HomeBBS.

Speciel BID.

U       = Users      Lister dine brugere.

XC      = Seriel     Etablerer forbindelse med den primaere serielle

Remote     COM-port. Paa denne port kan kobles et andet

TNC-Modem, en PC eller maaleudstyr med RS232

interface.

Exit til mailboksen foretages ved at sende

Ctrl Z eller 3 stjerner (*).

Funktionen kan installeres saaledes, at der

skal SYSOP-Status til for at aktivere denne.

XH      = Functions  Hjaelpe-tekst til Remote Funktionerne.

Help

XS      = Functions  Status paa Remote Funktionerne.

Status

X##     = HEX        Styring af Remote Funktionerne.

Functions  Opgives i HEX med 2 cifre.

X###    = DECIMAL    Styring af Remote Funktionerne.

Functions  Opgives DECIMALT med 3 cifre.

YW      = What TX    Lister filer i TXDIR eller som specificeret under

installationen.

YW Dir  = What TX    Som ovenfor med sub-dir, TXDIR/SUBDIR.

ALT N  Naar du er i disconnected tilstand, bruges denne funktion til at fra/

tilkoble terminalprogram-delen. Ved opkald til dig omstilles direkte

til mailboksen.

Kalder du selv op, bliver denne funktion slaaet fra, indtil forbin-

delsen igen afsluttes.

Er du allerede connected, bruges denne funktion til at sende den con-

nectende station over i mailboksen.

ALT O  Overlay til DOS. Bruges, hvis du lige skal ud i DOS og foretage dig

noget. Programmet bliver sat i vente-position, saa laenge du er i DOS,

men er stadig i memory. For at vende tilbage fra DOS, skrives fra

DOS-prompten 'exit', og du vil vaere tilbage, hvor du kom fra.

ALT P  Saetter parallel-printer til/fra. Virker kun paa indkommende tekst,

fra modem. Andre udskrifter maa klares fra DOS.

ALT Q  Afslutter programmet og vender tilbage til DOS.

ALT R  Repeterer sidst sendte linie.

ALT S  Sender skaerm-bufferen til modem.

ALT T  Saetter disconnect-timeren til/fra. Er timeren slaaet til vil en

forbindelse, saafremt der ikke er modtaget noget inden for 10 min.,

blive afbrudt (disconnected).

ALT U  Kalder din favorit editor. Se forklaring under installation af PTM.

Efter at have trykket Alt U, bliver du promptet for navn paa den

fil, du oensker at editere.

ALT V  Sletter tekst i RX-vinduet.

ALT W  Slukker skaermen. Ophaeves igen ved tryk paa tilfaeldig tast eller

ved connect.

ALT X  Saetter Mailboks Monitor til/fra. Du kan saaledes kigge med i, hvad

der foregaar, hvis nogen er i din mailboks.

Kommandoen kan ogsaa benyttes, hvis der allerede er nogen inde i

mailboksen.

ALT Y  YAPP Binaer Transfer. Til at sende og modtage binaere filer i

transparent mode.

HVIS DU ER CONNECTED:

---------------------

Du bliver promptet for Receive, Resume Receive

eller Send File efter at have trykket Alt Y.

Hvis du vaelger at modtage en fil, vil denne gemmes med samme fil-

navn som modparten har sendt. Hvis filnavnet allerede eksisterer,

bliver overfoerslen afbrudt.

Vaelges Resume, vil en afbrudt fil-modtagelse genoptages.

HVIS DU ER DISCONNECTED:

------------------------

Setup af Auto YAPP. - Automatisk YAPP Download.

PTM vil vaere i stand til automatisk at hente op til 3 filer paa din

BBS eller hos en anden station paa et bestemt tidspunkt. Funktionen

understoetter ogsaa Resume.

Naar du trykker Alt Y, bliver du promptet for foelgende:

Kaldesignal, hvorfra der skal hentes.

Hvilken port der skal benyttes.

Hvornaar dette skal ske - Foerst Time [00-23] saa Min.[00-59]

Filnavn paa foerste fil.

Filnavn paa anden fil.

Filnavn paa tredje fil.

Husk at indskrive hele stien + filnavn. Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume enables, tastes 'Y' i dette felt.

Skal der kun hentes een fil, skal feltet til foerste fil benyttes.

Tast blot 'Enter' i feltet for 2. og 3. filnavn.

Denne funktion er afproevet mod andet PTM-program, samt mod

FBB BBS 5.14d.

ALT Z  Kobler Chat-funktione til/fra. D.v.s. at du kan koble denne funktion

ud, naar du ikke vil forstyrres. En god ting, hvis en eller anden fik

den taabelige ide at vaekke dig kl. 5 om morgenen.

CTRL Home    Skift mellem latinske / kyrilliske bogstaver.

EGAGARUS skal startes foer PTM.

1 dyt = latinske

2 dyt = kyrilliske

CTRL End     Sender tekststrengen ' >>>' + Enter til TNC.

CTRL <--     Sender '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud Detect paa visse

Modems.

ALT =  Konvertere [|]{\} til danske karakterer ved modtagelse

og omvendt: danske karakterer bliver til [\]{|} ved afsendelse.

Dette er en toggle-funktion.

(tasten '=' er den, der er placeret 2 pladser til hoejre for 0).

ALT -  Saetter PTM i DISC mode. Har ingen indflydelse paa modem.

Bruges kun, hvis PTM indikerer Connect, og modem er Disconnected.

(tasten '-' er den, der er placeret lige til hoejre for 0).

CURSOR UP    Scroller RX-skaermbilledet 1 linie tilbage i teksten.

CURSOR DOWN  Scroller RX-skaermbilledet 1 linie frem i teksten.

PAGE UP      Scroller RX-skaermbilledet 1 side tilbage i teksten.

PAGE DOWN    Scroller RX-skaermbilledet 1 side frem i teksten.

Enhver anden tast udloeser denne funktion.

Hvis ingen taster trykkes inden for 2 min., returneres til

hovedprogrammet.

Linie Editering:

----------------

CURSOR LEFT  Flytter cursoren til venste paa linien.

CURSOR RIGHT Flytter cursoren til hoejre paa linien.

HOME         Flytter cursoren til begyndelsen af linien.

END          Flytter cursoren til slutningen af linien.

BACKSPACE    Sletter karakteren til venstre for cursoren.

DELETE       Sletter karakteren paa cursorens plads.

CTRL Y       Sletter linien.

INSERT       Indsaet mode on/off.

Brug ikke Ctrl C, da skaermbilledet ellers vil blive oedelagt.

Ved opkald til dig sker foelgende:

Foerstegangs-opkaldende bliver bedt om at opgive navn i mailboksen ved

hjaelp af N-kommandoen. Foerst herefter kan andre kommandoer i denne an-

vendes.

Naeste gang vedkommende kalder dig, svares der paent "*** Hallo, Navn".

Den opkaldende station bliver praesenteret for en velkomst-tekst. Denne op-

retter du selv i en fil med navnet WELCOME.DAT - altsaa en udvidet Ctext.

PTM sender herefter sin egen connect-tekst.

Her angives, hvilke funktioner der findes ud over, at der kan skrives helt

almindeligt til skaermen.

Ligeledes oplyses, om der er post eller filer til den opkaldende.

En hjaelpetekst til de forskellige kommandoer kan vises for den opkaldende.

Dette goeres ved at denne skriver '//H' paa en tom linie:

//B    Bye afslutter forbindelsen og disconnecter.

//C    Chat bruges til at vaekke SYSOP. Ringer 6 gange inden for et minut.

Kommer SYSOP. tilstede, kan han afbryde dette og paabegynde skrive-

riet. Kommer han ikke inden for dette minut, bliver opkalderen auto-

matisk foert ind i mailboksen.

//CR   Toggle Krypto on/off. Kraever korrekt password-tabel i begge ender.

Se, hvordan dette goeres med CF1-kommandoen.

Naar denne kommando afgives til modparten, sender denne en streng

tilbage: //#0123 (eller et andet tilfaeldigt tal). Dette for at

vise at kommandoen er forstaaet, og at password nummer 0123 skal

benyttes. Dette password opsoeges i din tabel og indgaar som en del

af krypto-noeglen.

Alt, hvad der herefter sendes mellem dig og modparten, vil herefter

modtages som det rene "gryf" for alle andre end jer. Der kan lige-

ledes sendes/laeses/listes Mail i denne mode.

Binaer-transfer af filer i denne mode kan ikke anbefales. Det gaar

galt i de fleste tilfaelde. Haaber at finde en loesning paa dette

problem.

Skrives //CR igen, sender modparten denne streng tilbage: //#0000.

Dette slaar krypto-funktionen fra igen. Funktionen slaas automatisk

fra, naar //B benyttes til disconnect.

//H    Vil vise opkalderen en hjaelpetekst.

//I    Sender Info Buffer fra SYSOP.

//M    Opkalderen kommer ind i Mailboksen.

Saafremt kun Mailboksdelen er koblet til (ALT N), vil opkalderen straks

efter Connect blive omstillet til mailboksen.

SYSOP. kan tvinge den opkaldende ud af mailboksen ved at trykke paa ESC.

Saafremt den opkaldende bliver afbrudt i mailboksen af SYSOP, og kun

mailboksdelen er slaaet til, bliver denne funktion slaaet fra, indtil forbin-

delsen igen afsluttes.

I Mailboksen findes foelgende funktioner:

A       = Abort      Benyttes til at stoppe transmisionen af en ASCII-tekst

fra mailboksen. Virker i forbindelse med L og R kom-

mandoerne, samt H, I, U og WN.

B       = Bye        Afbryder forbindelsen og disconnecter.

BD File = BAYCOM     PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Download   Dette skulle aabne en fil i BAYCOM-enden, hvis der

Binary     er indfoert denne remote-kommando i SETUP af BAYCOM.

File       PTM afsender herefter filen. Dette kan stoppes fra

BAYCOM-enden ved at sende et 'A', for Abort.

Naar filen er afsendt, tilfoejer PTM denne

slutning: [*EOF*]

BAYCOM-enden maa selv lukke filen herefter!

For at faa fjernet denne endelse og evt. andre

uvedkommende karakterer fra den modtagne fil, maa

BAYCOM-enden benytte programmet CUTFILE. Dette program

finder teksten [*EOF*] og afkorter den modtagne fil

til korrekte stoerrelse.

Programmet SIZEFILE kan ligeledes bruges til dette,

hvis fillaengden kendes. Begge programmer medfoelger

i denne pakke.

Lad filen SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket), og

laeg den i dit TXDIR.

Du maa selvfoelgelig godt udpakke denne fil, hvis du

selv kan bruge disse programmer til noget!

BU File Size =       PTM aabner en fil med navnet "File", hvis filen ikke

BAYCOM     allerede eksisterer.

Upload     Sender teksten: *** Ready to Receive!

Binary     Herefter maa BAYCOM-enden sende filen. Denne maa

File       vaere meget omhyggelig med, IKKE at faa afsendt

with       "falske" karakterer inden filen afsendes, da filen

Size       ellers vil blive modtaget ukorrekt.

Naar filen naar stoerrelsen "Size", lukkes denne af

PTM.

C       = Chat       Bruges til at vaekke SYSOP. Ringer 6 gange inden

for et minut. Kommer SYSOP. tilstaede, kan han

afbryde dette og paabegynde skriveriet.

CR      = Crypto     Toggle Crypto on/off. Kraever korrekt password-tabel

i begge ender. Se hvordan dette goeres med CF1-komman-

doen.

Virkemaaden for denne kommando er beskrevet under

//CR kommandoen.

COPY    =            Med korrekt Password kan filer kopieres fra RXDIR til

TXDIR samt TXDIR\SUBDIR.

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR\HAM.

COPY (Enter)

Der promptes for filnavn i RXDIR.

TEST.TXT (Enter)

Der promptes for underkatalog i TXDIR

HAM (Enter)

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR.

COPY (Enter)

vent paa prompt..

TEST.TXT (Enter)

vent paa prompt..

(Enter)

D File  = Download   Download af ASCII-fil fra TXDIR.

DEL     =            Med korrekt Password kan filer slettes i RXDIR, TXDIR,

TXDIR\TXSUBDIR samt PSDIR.

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i TXDIR\HAM.

DEL (Enter)

Der promptes for katalog (RXDIR, TXDIR, PSDIR)

TXDIR (Enter)

Der promptes for underkatalog og filnavn

HAM\TEST.TXT (Enter)

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i RXDIR.

DEL (Enter)

vent paa prompt..

RXDIR (Enter)

vent paa prompt..

TEST.TXT (Enter)

E       = Expert     Hvis du er fortrolig med alle kommandoer i mailboksen

og oensker at undgaa den lange mailboks-prompt, kan du

bruge denne kommando. Herefter fremkommer kun denne

prompt: *** Ok Name >

Oensker du igen at faa hele kommando-prompten tilbage,

bruges NO kommandoen (Novice).

H       = Help       Viser en hjaelpe-tekst.

I       = Info       Sender Info Buffer fra SYSOP.

J       = JHeard     Lister, hvilke stationer der er hoert.

K #     = Kill       Sletter et message, hvis det er til/fra dig.

F.eks. 'K 13' sletter msg-nr 13.

Med korrekt Password kan ethvert message slettes.

KM      = Kill Mine  Sletter alle messages til dig.

L       = List       Lister alle Bulletin Mails,

samt Personlige Mails til og fra dig.

Med korrekt Password listes alle personlige Mails.

LA ...  = Language   Vaelg sprog.

BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA,

LUX, NED, NOR, POR, SOU, SVE, �ST, XXX eller YYY

Gemmes i filen LANGUAGE.LOG i LOG-kataloget.

LB      = List Bulletins.

LL #    = List Last. Lister de nyeste 1 til 999 Mails.

LM      = List Mine. Lister alle Personlige Mails til dig.

LN      = List New.  Lister alle nye mails til dig.

LO      = Log        Sender den daglige log.

N Name  = Name       Registrering af navn.

NO      = Novice     Hvis du ikke er fortrolig med alle mailboks-kommando-

erne, foreslaas det at bruge denne kommando. Ved at bruge

denne kommando, vil du altid faa hele mailboks-prompten.

Oensker du at undgaa denne lange prompt, brug da E-komman-

doen (Expert).

PD File = Download   Personal Download Filename.

Download af fil til dig.

Med korrekt Password kan alle filer i dette katalog

downloades.

PD Dir/Dir/File      Som ovenstaaende, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

PK File = Kill File  Personal Kill File.

Sletter en af dine filer.

Med korrekt Password kan alle filer i dette katalog

slettes.

PKM     = Kill Mine  Personal Kill All My Files.

Sletter alle filer til dig.

PU      = Upload     Personal Upload to SYSOP.

For at sende en personlig fil til SYSOP skrives PU.

Husk kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og

ARJ kan overfoeres til dette katalog.

PU Call = Upload     Personal Upload to Call.

For at sende en personlig fil til andre end SYSOP

skrives PU Call. Call = hvem filen er til.

Husk kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og

ARJ kan overfoeres til dette katalog.

PW      = What       Personal What on Disk for Me.

Viser filer til dig.

Med korrekt Password vises alle filer i PFILE-kataloget.

Q       = Quit       Forlader mailboksen og vender tilbage til

hovedprogrammet.

RD File = Download   YAPP Download af fil fra RXDIR.

Kun med SYSOP-status.

RD Dir/Dir/File      Som ovenstaaende, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

Kun med SYSOP-Status.

R #     = Read       Viser et message, hvis det er til/fra dig.

F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.

Med korrekt password kan ethvert message laeses.

RM      = Read Mine. Viser alle messages til dig.

RN      = Read New.  Viser alle nye messages til dig.

RW      = WHAT       RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer

i RXDIR.

SB      = Send Bulletin to ALL.

Til at oprette en Bulletin til ALL.

SB SUBJ = Send Bulletin to ALL (Subj max 6 char).

Til at oprette en Bulletin omhandlende Subj.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM opretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciel BID.

SP      = Send       Til at oprette et personligt message til SYSOP.

Herefter spoerges efter en overskrift paa

message, hvorefter beskeden indtastes og

afsluttes med Ctrl Z.

SP Call = Send Call  Til at oprette et personligt message til 3. mand.

F.eks 'SP OZ4ZK'.

Herefter spoerges efter en overskrift paa

message, hvorefter beskeden indtastes og

afsluttes med Ctrl Z.

SP Call @ BBS        Forward personligt Message til Call med HomeBBS.

PTM opretter selv BID

SP Call @ BBS $BID   Forward personlig Message til Call med HomeBBS

anfoert speciel BID.

SYS     = SYSOP-     For at faa SYSOP-status i mailboksen.

Status     Naar denne kommando sendes til mailboksen, svares

der tilbage med f.eks  //P0123 - Dette angiver at

Password nr. 123 skal sendes tilbage til mailboksen.

Dette sker automatisk - PTM finder det rigtige pass-

word i en tabel bestaaende af 1000 forskellige

5- cifrede tal og sender dette til mailboksen.

Dette kraever, at tabellen er den samme i begge ender.

Tabellen genereres med Ctrl F1. Denne tabel faar navnet

Call.PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW - Denne fil skal modparten

have - Du skal have den samme fil liggende, men skal

rename denne til modpartens call - F.eks. OZ6PU.PSW.

Naar mailboksen har modtaget korrekt password, er der

mulighed for at bruge udvidede kommandoer.

Det drejer sig om L, R og K-kommandoerne. Med disse

kan du nu liste, laese og slette al Mail.

Med RW og PW kan du liste alle filer i RXDIR og PFILE.

Med PD kan du downloade alle filer i PFILE.

Med PK kan du slette alle filer i PFILE.

Desuden kan COPY bruges til at flytte filer fra RXDIR

til TXDIR samt TXDIR\SUBDIR

DEL kan anvendes i RXDIR, TXDIR, TXDIR\SUBDIR og PFILE.

Der maa ikke benyttes stjerner - *.*

U       = Users      Sender din bruger-liste.

V       = Version    Sender PTM versions-nummer.

WN      = What News  Sender filen NEWS.DAT. Denne maa du selv oprette

med din editor.

XH      = Functions  Hjaelpetekst til Remote Funktionerne.

Help

XS      = Functions  Status paa Remote Funktionerne.

Status

X##     = HEX        Udfoerer en Remote Control funktion, bestemt af SYSOP.

Remote     Dette kan f.eks. vaere QSY til en anden frekvens,

Function   antenneskift, taende for PA-trinnet eller kaffe-

maskinen. Der er frit spil.

Der sendes en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2

paa Data Bit 0 til 7, alt efter valg af ciffer.

Vaerdien ## opgives i HEX med 2 cifre (01 til FF).

Se beskrivelse i starten af denne doc-fil.

X###    = DECIMAL    Udfoerer en Remote Control funktion, bestemt af SYSOP.

Remote     Dette kan f.eks. vaere QSY til en anden frekvens,

Function   antenneskift, taende for PA-trinnet eller kaffe-

maskinen. Der er frit spil.

Der sendes en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2

paa Data Bit 0 til 7, alt efter valg af ciffer.

Vaerdien ### opgives DECIMALT med 3 cifre

(001 til 255).

Se beskrivelse i starten af denne doc-fil.

YD File = Download   YAPP Download af fil fra TXDIR.

YD Dir/Dir/File      Som ovenfor, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

YU      = Upload     YAPP Binaer Upload af fil til kataloget RXDIR eller

som specificeret under installationen.

YW      = What       Viser, hvad der er paa disken i kataloget TXDIR eller

som specificeret under installationen.

YW Dir/Dir           Som ovenfor, udvidet med et eller flere Sub-dirs.

?n      = Help       Kort hjaelpetekst til en kategori af kommandoer.

F.eks. vil ?Y give hjaelp paa alle YAPP-kommandoer.

H-kommandoen vil give hjaelp paa alle kommandoer, men

er stor (ca 50 linier).

Der kan ogsaa Uploades via mailboksen i PACFILE-format (ALT B).

PAS PAA med at have disconnect-timeren slaaet til, mens du indtaster din

besked. Du vil ikke modtage noget fra den anden ende i denne periode, og

du vil derfor automatisk blive disconnected efter 10 minutter.

Messages-filer faar navnet ######TS.MSG (fortloebende numre: 000001 - 099999)

og laegges i underkataloget MAIL, som oprettes foerste gang PTM startes eller

som specificeret under installationen.

Subdirs til PTM:

RXDIR         Disse subdirs oprettes altid af PTM.

TXDIR

MAIL

PSDIR

LOG

Filer til PTM:

PTM516DK.DOC  Denne fil.

PTM516US.DOC  Engelsk oversaettelse af doc-filen.

PTM516FR.DOC  Fransk oversaettelse af doc-filen.

READMEDK.516  Kort forklaring af nyheder/aendringer i denne version.

READMEUS.516  Engelsk oversaettelse af readme-filen.

PTM.EXE       Selve hoved-programmet.

PTMSPEAK.BEL  Belgisk tekst-fil   - COPY PTMSPEAK.NED til PTMSPEAK.BEL

PTMSPEAK.DAN  Dansk tekst-fil

PTMSPEAK.DEU  Tysk tekst-fil

PTMSPEAK.ENG  Engelsk tekst-fil

PTMSPEAK.ESP  Spansk tekst-fil

PTMSPEAK.FRA  Fransk tekst-fil

PTMSPEAK.F�R  Faerisk tekst-fil   - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.GRE  Graesk tekst-fil    - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.HEL  Svejsisk tekst-fil  - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.ISL  Islandsk tekst-fil  - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.ITA  Italiensk tekst-fil

PTMSPEAK.LUX  Luxembursk tekst-fil- COPY PTMSPEAK.FRA til PTMSPEAK.LUX

PTMSPEAK.NED  Hollansk tekst-fil

PTMSPEAK.NOR  Norsk tekst-fil

PTMSPEAK.POR  Portugisisk tekst   - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.SOU  Finsk tekst-fil     - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.SVE  Svensk tekst-fil

PTMSPEAK.�ST  Oestrisk tekst-fil  - ikke skrevet endnu

PTMSPEAK.XXX  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.YYY  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.RUS  Russisk tekst-fil   - delvis oversat

EGAGARUS.EXE  Russisk EGA/VGA Display Driver.

PTM.CNF       PTM konfigurations-fil. Oprettes af PTM.

PTM.LOG       Stor Log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

07021991.LOG  Daglig Log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

NAME.LOG      User-log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

Kan editeres med en almindelig editor.

NAMECALL.LOG  formatet er 'NAVN CALL @ BBS <CR><LF>'

Opret selv denne fil i LOG-kataloget med en alm. editor.

EXPERT.LOG    Expert/Novice-log-fil. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

Kan editeres med en almindelig editor.

LANGUAGE.LOG  Gemmer Call/Sprogvalg. Oprettes af PTM i LOG-kataloget.

START1.TNC    Sendes til TNC / Port1 ved start af PTM. Opret selv

denne fil.

START2.TNC    Som ovenfor, TNC / Port2.

STOP1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved exit af PTM. Opret selv

denne fil.

STOP2.TNC     Som ovenfor, TNC / Port2.

BUSY1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved Connect paa Port2. Opret

selv denne fil.

BUSY2.TNC     Sendes til TNC / Port2 ved Connect paa Port1. Opret

selv denne fil.

NOTBUSY1.TNC  Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect paa Port2. Opret

selv denne fil.

NOTBUSY2.TNC  Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect paa Port1. Opret

selv denne fil.

CONFIG1.TNC   Konfigurerings-fil til TNC / Port1. Opret selv denne fil.

CONFIG2.TNC   Som ovenfor, TNC / Port2.

NEWS.DAT      Nyhedsfil. Opret selv denne fil.

WELCOME.DAT   Velkomstfil. Opret selv denne fil.

INFO.DAT      Info-fil. Opret selv denne fil.

FHELP.DAT     Hjaelpe-tekst til alle remote funktionerne.

F0.DAT        Kort beskrivelse af X01 - X001 funktionen.

F1.DAT                            X02 - X002

F2.DAT                            X04 - X004

F3.DAT                            X08 - X008

F4.DAT                            X10 - X016

F5.DAT                            X20 - X032

F6.DAT                            X40 - X064

F7.DAT                            X80 - X128

STATUS1L.DAT - STATUS1H.DAT   Status paa ERROR

STATUS2L.DAT - STATUS2H.DAT   Status paa SELECT

STATUS3L.DAT - STATUS3H.DAT   Status paa PAPER OUT

STATUS4L.DAT - STATUS4H.DAT   Status paa BUSY

ROUTING.BUF   Route-fil. Oprettes af PTM. Kan ikke oprettes med Editor.

MACRO.BUF     Macro-fil. Oprettes af PTM. Kan ikke oprettes med Editor.

######TS.MSG  Messages-filer. Oprettes fra Mailboksen i MAIL-dir.

MSGINDEX.PTM  Message Index fil. Oprettes af PTM i MAIL-dir - indehol-

der sidst brugte message-nummer (6 cifre). Skulle denne

fil gaa tabt, kan den oprettes igen med en alm. editor.

BIDCHECK.PTM  Indeholder BID-numre paa messages, som PTM har modtaget.

Ved modtagelse af et message med BID-nummer, foretages

en sammenligning af BID fra denne fil. Findes BID-numme-

ret allerede, vil PTM afvise dette message; ellers mod-

tages message og dettes BID-nummer gemmes i filen.

Filen oprettes af PTM i MAIL-dir.

Denne fil boer afkortes med jaevne mellemrum. Slet de

aeldste BID-numre saaledes at filen ikke indeholder

mere end 100 entries.

##CALL.LZH    Personlige filer i PSDIR.

CALL.PSW      Password-tabel. Oprettes af PTM - Brug Ctrl F1

Filen faar dit call efterfulgt af .PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW.

Denne fil skal gives til remote-stationen.

I din ende skal denne fil Renames til remote-stationens

kaldesignal - F.eks. OZ6PU.PSW

Paa denne maade kan baade du og remote-stationen faa ad-

gang til de udvidede mailboks-kommandoer.

Samme tabel skal bruges i forbindelse med Crypto-komman-

doen.

CONNECT.LOG   Connect Only. Opret selv denne fil i LOG-kataloget.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   OZ0AAA

OZ0BBB

o.s.v.

Calls, der findes i denne fil, faar adgang til PTM, mens

alle andre straks bliver disconnected.

Opretter du denne fil, vil NOCON.LOG ikke blive checket.

CONNECT.LOG har altsaa hoejere prioritet end NOCON.LOG.

NOCON.LOG     No Connect. Opret selv denne fil i LOG-kataloget.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   NOCALL

OZ0XXX

OZ0YYY

o.s.v.

Calls der findes i denne fil, faar ikke adgang til

PTM, men bliver straks disconnected.

SIZE_CUT.LZH  Pakket fil indeholdende flg. filer til BAYCOM-Folket:

SIZEFILE.DOC

SIZEFILE.EXE

CUTFILE.DOC

CUTFILE.EXE

LIST.COM      Er et godt program til at vise ASCII-filer. Dette kan med

fordel anvendes i forbindelse med PTM-s ALT L kommandoen.

Programmet kan bruges til en masse andre smarte ting.

NE.COM        Forslag til editor. Kaldes fra PTM med ALT U kommandoen.

Enhver anden lille editor kan benyttes.

GOD FORNOEJELSE MED PROGRAMMET.

Ris modtages gerne

Ros og nye ideer modtages med fornoejelse

QRV 433.700 - 144.625 - 29.250

OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

PTM bliver opdateret i tide og utide. Faa den nyeste version

fra

Telefon BBS - ABC-Klubbens BBS

Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 - EggNet 97:9451/14

Tlf. (+45) 32961764 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Telefon BBS - The Ham Spirit

Fidonet 1:230/87 - HamNet 12:210/101

Tlf. (+45) 86933477 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Faa den nyeste version, ved at sende mig en formateret diskette

samt frankeret svarkuvert (eller 3 stk. IRCs).

Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK-2620 Albertslund,

Denmark.

Privat Tlf. (+45) 42646962 - KUN mellem 17 og 20

Efter forudgaaende aftale kan PTM Downloades

via Tlf-Modem - N81 - 2400 Baud V.42bis/MNP5

Vy 73 de OZ4ZK.